  - Transformata Fourier discretă (recapitulare)

Definirea ftransformatei Fourier discrete implică parcurgerea următorilor paşi:

1. Fie  un semnal de durată finită  (fig. 5.24, a)), al cărui model spectral X(ω) este dat în fig. 5.24,c. S-a admis că  are caracteristica spectrală limitată la frecvenţa maximă  (vezi fig. 5.24, c)

2. Este posibilă construcţia unui semnal periodic, , repetând pe la fiecare interval de timp  (fig. 5.24, b)). Deci:

(5.65)

Semnalul periodic  se modelează cu seria Fourier complexă (v. fig. 5.24,d), astfel:

(5.66)		,

unde:	   (5.67)				      şi

(5.68)		,

căci  pentru  şi . Din (5.68) rezultă:

(5.69)

iar expresia (5.66) devine:

(5.70)

e)

…

f)

…

1/Te

a)

b)

c)

…

…

Transformata

Fourier

d)

Seria Fourier complexă

g)

h)

…

…

…

…

Fig. 5.24 Caracterica spectrală a semnalului esantionat

Se observă că spectrul SFC al semnalului  este obţinut prin eşantionarea caracteristicii spectrale  a semnalului , cu perioada de eşantionare , efectuând o modificare de scară cu  (fig. 5.24, c şi d)). Expresia analitică a semnalului neperiodic  este:

- (5.71)

- 3. Fie  semnalul eşantionat, cu perioada de eşantionare , unde  (v. fig. 24.e). Alegerea perioadei de eşantionare la valoarea  (adică, la limita impusă de teorema lui Shannon:) implică valabilitatea relaţiei  (într-adevăr, ).

Caracteristica spectrală a semnalului eşantionat este dată în fig. 5.24,f (pentru simplificarea desenului, s-a renunţat la reprezentarea caracteristicii de fază). In banda de bază, această caracteristică este:

(5.72)		,

unde:             (5.73)

În această integrală se discretizează timpul t cu pasul de eşantionare , rezultând:

(5.74)

intervale de discretizare. Se obţine:

(5.75)

şi relaţia (5.72) devine:

(5.76)

- 4. Fie acum un semnal periodic, construit repetând pe la fiecare interval de timp  (v fig. 5.24,g). Vom discretiza axa frecvenţelor  din caracteristica spectrală , utilizând pasul  (vezi fig. 5.24, h). Folosind (5.67), (5.74) şi

(5.77)

relaţia (5.76) devine:

Deci:

(5.78)

Să înlocuim din , în . Cum  este limitată la frecvenţa , se obţine:

(5.79)

În relaţia (5.79) se discretizează timpul t cu pasul , punând , unde valorile lui k corespund intervalului : k=0,1,2,...,N-1. Rezultă:

(5.80)

sau

(5.80)

Făcând corespondenţa cu seria Fourier complexă, rezultă

(5.81)

Fie acum:

(5.82)

numărul complex de modul unitar şi de argument , reprezentat ca vector, şi , , steaua simetrică a vectorilor de modul unitar (fig. 5.25). Relaţiile (5.78) şi (5.80) devin respectiv:

Fig. 5.25 Steaua vectorilor unitari

(5.83)

(5.84)

Transformata Fourier discretă directă este definită de relaţia (5.78) sau prin relaţia (5.83). Transformata Fourier discretă inversă este definită prin relaţia (5.80) sau prin relaţia (5.84).

Calculul transformatei Fourier discrete

Dacă se dezvoltă relaţia (5.83), pentru , se obţin N relaţii algebrice, care pot fi scrise sub forma matricială (5.85).

(5.85)

Pornind de la particularităţile matricei din relaţia (5.85) (identitatea liniilor şi coloanelor având acelaşi indice; , etc.) a fost dezvoltat un algoritm de calcul rapid al valorilor , . Transformata Fourier discretă astfel calculată se numeşte transformata Fourier rapidă (TFR), sau FFT (Fast Fourier Transform – în limba engleză).

Legătura între transformata Fourier discretă şi transformata Z

Transformata Z a semnalului eşantionat x(k) este:

(5.86)

Se plasează variabila z pe cercul unitar şi se impune eşantionarea variabilei z pe acest cerc, cu pasul egal cu . Se obţin eşantioanele variabilei z corespunzătoare seriei  (vezi fig. 5.25). În acest caz, transformata Z devine transformata Fourier discretă:

(5.87)

Produsul de convoluţie ciclic

Legătura dintre transformata Z şi transformata Fourier discretă permite transferarea înspre transformata Fourier discretă a celor mai multe dintre proprietăţile transformatei Z. Astfel, definind produsul de convoluţie ciclic al semnalelor discrete x1(k) şi x2(k), :

(5.88)		,

se obţine:

(5.89)

De asemenea, definind convoluţia ciclică a imaginilor  şi :

(5.90)		,

rezultă:

(5.91)

Tematica examenului de Semnale si sisteme

- Seria Fourier generalizată: cerinţe privind sistemul de funcţii; modalităţi de determinare a parametrilor.

- *Seria Fourier generalizată: analiza şi sinteza semnalelor

- Seria Fourier trigonometrica; seria Fourier armonică; spectrele SFT şi SFA

- Seria Fourier complexă. Spectrul SFC

- Analiza spectrală a semnalelor oarecare utilizând transformata Fourier;

- Semnificaţia fizică a funcţiei spectrale. Distribuţia spectrală a energiei semnalului

- Proprietăţile funcţiilor spectrale: teoremele derivării, integrării, schimbării de scară

- Proprietăţile funcţiilor spectrale: teoremele întârzierii şi deplasării spectrelor

- *Distribuţia delta: definiţie, proprietăţi

- Distribuţia delta: caracteristica spectrală a unei constante; caracteristicile spectrale ale funcţiilor trigonometrice şi ale semnalelor periodice

- Distribuţia delta periodică

- Calculul numeric al caracteristicilor spectrale ale semnalelor utilizând distribuţia 

- Convoluţia semnalelor; proprietăţile produsului de convoluţie

- Utilizarea transformalei Laplace în modelarea semnalelor

- Transformata Hilbert: definiţie, funcţie spectrală, transformata Hilbert a semnalelor trigonometrice. Noţiunea de filtru Hilbert

- Semnale modulate în amplitudine pe purtător armonic, cu purtătoare şi 2 benzi laterale: cazul semnalului modulator cosinusoidal; randamentul modulaţiei reprezentarea fazorială a semnalului modulat

- Semnale modulate în amplitudine pe purtător armonic, cu purtătoare şi 2 benzi laterale: cazul semnalului modulator periodic şi al semnalului modulator oarecare

- Modulaţia în amplitudine cu purtătoare suprimată: forma semnalului şi reprezentarea spectrală

- Demodularea de tip produs

- Modulaţia cu bandă laterală unică

- Principiul multiplexării în frecvenţă

- *Modulaţia unghiulară:noţiuni generale, relaţia dintre modulaţiile MF şi MP; semnale FSK şi PSK

- Analiza spectrală a semnalului MF: spectrul semnalului MF.

- Largimea de banda a semnalului MF; cazul indicelui de modulaţie redus – reprezentarea fazorială a semnalului MF cu β redus

- Semnale MF cu indice mare de modulaţie. Analiza spectrală a semnalului MP

- Semnale MP şi MF cu indice redus de modulaţie

- Modulaţia în amplitudine naturală: forma semnalului şi forma funcţiei spectrale

- Modulaţia în amplitudine uniformă: forma semnalului şi forma funcţiei spectrale

- Principiul multiplexarii în timp a semnalelor

- Modulaţia impulsurilor în durată

- Eşantionarea semnalelor. Modelul temporal al semnalului eşantionat

- Modelul frecvenţial al semnalului eşantionat. Teorema lui Shannon

- Reconstrucţia ideală a semnalului de bază pornind de la semnalul eşantionat. Extrapoatoare de ordinul zero şi de ordinul 1

- Transformata z directă. Legătura dintre planul s şi planul z. Transformata z inversă

- Proprietăţile transformatei z (teoremele: întârzierii, anticipării, valorii iniţiale şi finale)

- Convoluţia semnalelor eşantionate

- *Calculul direct, utilizând relaţia de definiţie, a transformatelor z pentru semnalele traptă, rampă şi exponenţială

- Calculul transformatei z bazat pe transformata Laplace

- *Calculul transformatei z inverse

- Transformata Fourier discretă: relaţii de definiţie; semnificaţii

- *T ransformata Fourier discretă; legatura cu transformata z. Produsul de convoluţie ciclic.

- *Noţiunea de sistem. Clasificarea reprezentărilor sistemelor

- Modelul de stare cu timp continuu şi cu timp discret

- Liniarizarea modelului matematic

- Modelul intrare-ieşire de tip ecuaţie diferenţială (cu diferenţe),  cu timp continuu şi cu timp discret

- *Funcţii de transfer(timp continuu şi timp discret) ;distribuţia poli-zerouri (timp continuu şi timp discret)

- Răspunsul la impuls şi la treaptă pentru  timp continuu;

- Răspunsul la impuls pentru timp discret

- Relaţia intrare-ieşire de tip convoluţie, pentru  timp continuu şi pentru timp discret. Sisteme cu răspuns la impuls finit

- Matricea de transfer

- Principiul reprezentării frecvenţiale

- Răspunsul la frecvenţă şi reprezentările acestuia pentru sisteme cu timp continuu

- Răspunsul la frecvenţă şi reprezentările acestuia pentru sisteme cu timp discret

- *Modele neparametrice. Centrul de greutate al unui impuls care se transferă printr-un sistem.