# Lucrarea nr. 1

SIMULINk-MAtlab. Introducere. Reprezentarea semnalelor.

1. Obiectivul lucrării: asimilarea cunoştiinţelor practice de bază pentru utilizarea mediului de simulare software MATLAB-SIMULINK, în scopul analizei sistemelor analogice si numerice de prelucrare si transmitere a informatiei prin metoda simulării numerice.

2. Introducere  Mediul de simulare simulink, utilizat în cadrul lucrării de laborator, este o componentă a pachetului software de simulare MatLab. El oferă următoarele facilităţi:

- editarea schemei bloc a sistemului, care este analizat prin simulare numerică. În acest scop se pot utiliza: integratoare (cu posibilitatea fixării stării iniţiale), blocuri liniare definite prin funcţii de transfer, blocuri neliniare, subsisteme definite prin modelul de stare (A,B,C,D), funcţii standard sau dedicate scrise în cod MatLab etc;

- generarea de semnale utilizate ca intrări în sistemul simulat;

- înregistrarea rezultatelor prin vizualizarea variaţiilor de timp ale mărimilor şi/sau prin înregistrarea unor traiectorii de fază (cu înregistratoare X-Y);

- realizarea unor structuri ascunse la editarea schemelor, prin structurarea acestora pe subansambluri, utilizarea de multiplexoare-demultiplexoare etc.

Generarea formelor de unda este o aplicatie importanta in utilizarea si dezvoltarea circuitelor electronice. Sesnul acestui studiu se refera la faptul ca se poate studia algoritmul de generare pe un mediu de simulare inainte de implementarea algoritmului in circuitul fizic, deci in hardware. Se vor parcurge pasii de baza pentru proiectarea si generarea unei forme de unda. Cea mai precisa cale de a genera numeric un semnal sinusiodal este de a calcula cu precizie maxima functia sinus la fiecare momnet de timp, retinand valorile emega*t din intervalul 0 la 2*pi. In aplicatiile de timp real, apar probleme de timp de calcul, deci metoda nu poate fi folosita. O  solutie alternativa este de a folosi o tabela de valori care sa aproximeze valorile functiei sinus pe intervalul [0, 2 * pi], sau [0, pi] sau chiar numai [0, pi/2].

În figura 1 se prezintă ansamblul bibliotecilor ce formeaza mediul de simulare SIMULINK, iar in figurile 2, 3 si 4 componenţa acestora.

Figura 1: Funcţii organizate sub formă de blocuri în mediul de simulare SIMULINK

Figura 2: Funcţiile Simulink din biblioteca SOURCE şi SINKS

Figura 3: Funcţiile Simulink din bibliotecile LINEAR, DISCRETE şi NELINIAR

Figura 4: Funcţiile Simulink din bibliotecile  CONNECTIONS şi DEMO

3. Recomandări privind alegerea metodei de integrare

Există şase algoritmi de integrare, alegerea făcându-se în funcţie de problemă. Câteva indicaţii generale merită evidenţiate:

- LINSIM: se utilizează pentru sisteme liniare sau sisteme ce conţin neliniarităţi mici. Se utilizează - de asemenea - pentru sistemele dificile sau "tari" (sisteme ce conţin atât dinamică lentă cât şi dinamică rapidă; de exemplu, un pol la 0.01 şi un pol la 1000);

- RK45, RK23:  sunt metode Runge-Kutta de ordin 5 şi 3. Sunt indicate pentru simularea sistemelor cu neliniarităţi mari şi discontinue, precum şi pentru sistemele hibride (continuu şi discret). Metoda rk45 este mai rapidă şi mai precisă decât rk23, dar utilizează mai puţine puncte. Nu este recomandată pentru sistemele "tari";

- GEAR: se utililizează pentru sistemele neliniare netede. Nu se recomandă pentru sistemele discontinue;

- ADAMS - se utilizează pentru sisteme netede, neliniare sau pentru sisteme ne-dificile;

- EULER cea mai simplă şi cea mai cunoscută tehnică; este cea mai rapidă dar suferă în precizie şi în stabilitatte. De exemplu, dându-se un sistem stabil, este posibil să se obţină un răspuns instabil dacă marimea pasului de integrare este incorect. Se poate folosi pentru verificarea rapidă a rezultatelor altor metode de integrare.

În lipsa altor restricţii, pasul minim de integrare se ia egal cu pasul maxim de integrare şi de 10-20 ori mai mic decât cea mai mică constanta de timp a sistemului studiat.

4. Modul de lucru

1). Se scrie “simulink” in linia de comanda Matlab si se apasa tasta ENTER pentru lansarea in executie a mediului de simulare SIMULINK.

2). Se trec in revista componentele de baza ale bibliotecii SIMULINK.

3). Să se realizeze în SIMULINK schema din figura 5. Schema reprrezinta 3 modalitati echivalente de generare a unui semnal sinusiodal. In figura 4 se prezinta rezultatele simularilor. Parametrii folositi la simulare sunt:

- frecventa semnalului 10 Hz;

- amplitudinea 1 V;

- perioada de integrare (simulare) fixa de 1ms;

- durata simularii 1s;

Figura 5: Schema de simulare numerică a generarii unui semnal sinusoidal (fisier L1_1.mdl)

Figura 6 – Rezultatele simularilor schemei din figura 4

4). Sa se scrie codul Matlab de mai jos (fisier L1_2.m) pentru generarea si reprezentarea unui semnal sinusoidal. Rezultatele rularii sunt prezentate in figura 7.

clc;                                    % sterge fereastra de comanda

clear;                                  % sterge memoria de lucru

clf;                                    % sterge fereastra grafica

f0 = 10;                                % frecventa semnalului

A = 1;                                  % amplitudinea semnalului

start_time = 0;                         % momentul de inceput

end_time = 0.1;                           % momentul de sfarsit

omega0 = 2 * pi * f0;                   % frecventa unghiulara

rezolutie = 10;

sample_period =  (1 / f0) / rezolutie;   % perioada de esantionare

time = [0 : sample_period : end_time];

s = A * sin(2 * pi * f0 * time);

figure(1);

subplot(311), plot(time,s); title('Reprezentare semnal analogic');

subplot(312), stem(time, s); title('Reprezentare semnal esantionat');

subplot(313), stairs(time,s); title('Reprezentare semnal esantionat cu mentinere');

figure(2);

stem(time,s); hold on; plot(time,s,'b'); stairs(time,s,'r')

Figura 7 – Rezultatele rularii programului anterior.

5). Care dintre metodele de prelucrare (I-script Matlab; II- ecran grafic) este mai indicata pentru rezolvarea problemei de vizualizare a semnalelor analogice. Comentati cu avantaje si dezavantaje.

6). Dupa simularea schemei in Simulink, rezulta trei variabile in memoria de lucru. Sa se scrie un program Matlab pentru vizualizarea variabilelor din memoria de lucru si sa se comnpare cu semnalele prezentate in figura 6.

7). Sa se intocmeasca schema de simulare din figura 8 pentru generarea unui semnal modulat in amplitudine. Rezultatele simularilor se prezinta in figura 9.

Figura 8 – Schema de simulare Simulink

pentru generarea unui semnal modulat in amplitudine (fisier L1_3.mdl)

Figura 9 – Rezultatele simularilor

S-au folosit urmatoarii parametri de simulare: semnal modulator sinusoidal (A=1V, f=10 Hz); semnal purtator sinusoidal (A = 5V, f = 100 Hz); zgomot alb de banda limitata (putere = 0.1 W, perioada de esantioanre = 0.1); perioada de simulare fixa = 1e-5.

De retinut:

1). In calculatoare semnalele sunt reprezentate sub forma de vectori.

2). Fiecare element al vectorului reprezinta un esantion al semnalului, deci un numar.

3). Distanta in timp dintre doua esantioane consecutive este data de perioada de esantionare.

4). Frecventa de esantionare minima trebuie sa respecte teorema esantionarii a lui Shannon. (de doua ori mai mare decat cea mai mare frecventa din spectrul semnalului de intrare). Aceasta valoare este una teoretica si asigura reconstructia semnalului esantionat daca se dispune de un filtru ideal.

5). In practica, se folosesc filtre reale astfel incat frecventa de esantionare se considera in intervalul (5-10) ori mai mare decat cea mai mare frecventa din spectrul semnalului de intrare.

Tema de casa

1). Sa se parcurga si sa se citeasca documentatia Simulink. Se teasteaza cuvantul “demo” in lian de comanda Matlab si apoi se selecteaza Simulink pentru parcurgerea prezentarii generale si a unor exemple.

2). Sa se conceapa o schema de simulare Simulink pentru generarea unui semnal sinusoidal folosind metoda look-up table.

3). Sa se concepa o schema de simulare Simulink pentru esantionarea unui semnal analogic (continuu).