Lucrarea nr. 2

Analiza semnalelor aleatoare

1. Obiectivul lucrării: Definirea si implementarea relatiilor de baza pentru analiza semnalelor aleatoare.

2. Noţiuni teoretice

Un semnal aleator este un semnal care se desfăşoara în timp şi este guvernat de legi probabilistice. Pentru a caracteriza proprietăţile statistice ale semnalelor aleatoare se foloseşte funcţia de repartiţie şi funcţia densitate de probabiliate.

Funcţia de repartiţie, sau funcţia de repartiţie a probabilităţilor de ordinul unu, este:

F1(x1,t1)=PX(t1)≤x1				          (1)

Funcţia densitate de probabilitate este:

w1(x1,t1)=¶F1(x1,t1)¶x1					(2)

În cadrul semnalelor aleatoare, o clasă importantă este reprezentată de semnalele staţionare, semnale ale căror proprietăţi sunt invariante la schimbarea arbitrară a originii timpului:

w1(x1,t1)=w1(x1)					       (3)

Semnalele aleatoare nu pot fi cunoscute în detaliu (în sensul determinării valorii instantanee). Pentru caracterizarea lor se estimează valori medii statistice de diferite ordine.

4. Distributii de probabilitate folosite in comunicatii

4.1. Distributia normala (Gaussiana)

În figura de mai jos se prezinta functia de repartitie si densitatea de probabilitate pentru un semnal aleator gaussian.

Figura 7: Semnal aleator cu distributie normala

Distributia normala se foloseste mult pentru ca aproximeaza o clasa mare de distributii din practica, cum ar fi esantioanele zgomotului de agitatie termica. In plus, in vederea modelarii zgomotului produs de mai multe surse independente se foloseste tot un model gaussian, bazandu-ne pe teorema limita centrala:

Distributiei gaussiene este ca functia densitate de probabilitate are numai doi parametri: media si dispersia.

w(x)=12ps2e−x−x022s2				         (4)

unde 2 este dispersia şi x0 este valoarea medie. Făcând schimbarea de variabilă:

z=x−x0s				                    (5)

se obţine o variabilă aleatoare gaussiana normalizată sau standard ce are media zero şi dispersia 1, ceea ce se evidenţiază prin notaţia N(m,2)=N(0,1). Funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare standard este:

F(a)=P(X(t)≤a)=12p-¥ae−z22dz		                 (6)

Din nefericire, integrala nu poate fi evaluata decat pe cale numerica. Valorile aceteia se gasesc in tabele pentru valori pozitive ale argumentului, deci pentru functia:

Q(a)=12p0ae−z22dz			                (7)

Valorile functiei de repartitie normate, ca functie de Q, sunt:

F(a)=P(X(t)≤a)=0,5+Q(a)				        (8)

P(X(t)>a)=1−P(X(t)≤a)=1−[0.5+Q(a)]=0,5−Q(a)	              (9)

F(-a)=1-F(a)			                                      (10)

asa cum se reprezinta si in figura 8. Se va tine seama ca, in cazul unei variabile aleatoare ce nu este normata, deci cu media X si dipersia 2 , trebuie considerata relatia:

P(X(t)≤a)=Qa−mXsX					(11)

Figura 8: Calculul probabilitatilor

Exemplu: Tensiunea X(t) a unui generator de zgomot este o variabila aleatoare normala. Sa se calculeze probabilitatea ca tensiunea generatorului sa ia valoarea x>2,3 si probabilitatea ca sa ia valori in intervalul [1; 2,3].

Solutie:

P(X(t)>2,3)=0.5−Q(2.3)=0.5−0.48928=0.01072@0.011

P(1≤X(t)≤2,3)=12,3w(x)dx=Q(2,3)−Q(1)=0,48928−0,34134=0,14794@0,148

4.2 Distributia uniforma

În figura 9 se prezinta o realizare, functie de repartitie si functia densitate de probabilitate pentru un semnal cu distributie uniforma, pe intervalul [0,1].

Figura 9: Semnal aleator cu distributie uniforma in intervalul [0,1].

Densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare cu distributie uniforma pe intervalul [a,b] este:

w(x)=1b−a,       a≤x≤b0,   x<a  si x>b					   (12)

Functia de repartitie are expresia:

F(x)=1b−aaxdx=x−ab−a,   a≤x≤b0,   x<a1,  x>b			 (13)

Media si dipersia sunt:

mX=a+b2,            sX2=b−a212				(14)

O astfel de repartitie o are multimea esantioanelor semnalului de televiziune.

# 4.3. Distributia Rayleigh

Figura – Densitatea de probabilitate Rayleigh

Undele radio reflectate de ionosfera au anvelopa ce respecta o distributie Rayleigh. De asemenea si anvelopa zgomotului de fluctuatii. Densitatea de probabilitate este

w(x)=xσ2e−x22σ2, x≥0

unde σ este un parametru cu semnificatie de dispersie. Valoarea medie statistica este

X(t)=0∞x⋅w(x)dx=1σ20∞x2e−x22σ2dx=..=π2⋅σ

Dispersia statistica

σX2=EX2(t)=0∞x2⋅w(x)dx=1σ20∞x3e−x22σ2dx=..=2−π2⋅σ2

4.4. Distributia exponentiala

Functia de repartitie a probabilitatii este

F(x)=1−e−λx                                                                  (1)

unde λ se numeste rata schimbarii. Functia densitate de probabilitate este

w(x)=ddxF(x)=λ⋅e−λx                                                       (2)

Functiile densitate de probabilitate si de repartitie a probabilitatii sunt prezentate in figura.

Figura 5- Distributia exponentiala

Distributia exponentiala este singura distibutie aleatoare continua fara memorie, intrucat

P(X>s+t)=P(X>s)⋅P(x>t), ∀t,s∈R                                       (3)

Media si varianta (dispersia) sunt

μ=EX(t)=1λ					       (4)

σ2=varX(t)=Ex(t)−μ2=1λ2				(5)

Distributia este normalizata propriu intrucat

0∞w(x)dx=λ⋅0∞e−λxdx=1					(6)

4.5. Distributia Maxwell

Figura 6. Distributia Maxwell

Distributia lui Maxwell (sau Maxwell-Boltzmann) reprezinta viteza moleculelor in echilibru termic. Pentru intervalul [0,∞)functia de repartitie a probabilitatii

F(x)=erfx2⋅a−x⋅e−x22a2a⋅2π			(1)

Functia densitate de probabilitate este

w(x)=2π⋅x2⋅e−x22a2a3					(2)

Media este

μ=2a2π					      (3)

si varianta

σ2=a23π−8π					      (4)

5. Desfăşurarea lucrării

1.  Se ruleaza programul “L2_1.m”pentru:

- Generarea unei secvenţe de numere aleatoare cu repartiţie normală si uniforma.

- Se determină şi se reprezintă grafic funcţia de repartiţie.

- Se calculeaza şi se reprezintă grafic funcţia densitate de probabilitate.

2. Se ruleaza programul “L2_2.m”pentru:

- determinarea unui polinom ce aproximează funcţia de repartiţie experimentală.

- calculul functiei densitate de probabilitate

- Se ruleaza programul “L2_3.m”pentru:

- Calculul probabilitatii ca un semnal aleator sa ia valori intr-un interval specificat.

6.  Tema de casa

Sa se scrie un program Matlab pentru aproximarea functiei densitate de probabilitate gaussiene cu functii exponentiale.

Se citeste reilei