Lucrarea 5

GeneraRea   secvenţelor   pseudoaleatoare

Obiectivul lucrarii este insusirea folosirii mediului de simulare Matlab-Simulink pentru analiza si sinteza circuitelor numerice de prelucrare a semnalelor.

1. Secvenţe binare aleatoare

Un generator de secvenţă este un circuit electronic care genereaţă, în ritmul unui semnal de ceas (tact), o succesiune de simboluri binare cu o anumită structură.

Secvenţele binare pot fi aleatoare, dacă au lungime infinită, sau deterministe (pseudoaleatoare) dacă au o lungime finită.

Proprietăţile secvenţelor aleatoare binare:

- la un moment dat, secvenţa poate să ia valoarea logică 0 sau 1 cu aceeaşi probabilitate, deci simbolurile generate sunt echiprobabile;

Dezavantajul secvenţelor aleatoare este că nu sunt repetabile, deci nu pot estimate şi controlate dacât din punct de vedere statistic.

2. Secvenţe binare deterministe

Scevenţele binare deterministe sunt secvenţe la care se cunoaşte şi se poate impune structura simbolurilor binare.

Prin lungimea unei secvenţe, notata in continuare cu L, se înţelege numărul de simboluri după care secvenţa se repetă.

Secvenţele binare pseudoaleatoare sunt secvenţe binare, care prin structura şi proprietăţile lor se apropie de secvenţele aleatoare. În primul rand, secvenţele pseudoaleatoare au o lungime L finită, deci sunt repetabile. Pentru o aplicaţie la care se foloseşte o porţiune dintr-o secvenţă pseudoaleatoare, de lungime mai mică sau cel mult egală cu perioada secvenţei, se poate considera că portiunea  aleasă este aleatoare.

Proprietati ale secventelor pseudoaleatoare:

- daca se defineste prin stare a unei secvente succesiunea de intervale elementare in care secventa are valoarea 0 sau 1, atunci numarul total de stari este (L+1)2.

- dacă într-o porţiune din secvenţa aleatoare, de lungime L>>1, N11 este numărul de simboluri cu valoarea 1 logic, N01 este numărul de simboluri cu valoarea 0 logic, N12 este numărul de succesiuni de simboluri de 1 logic de lungime 2, N02 numărul de succesiuni de 0 logic de lungime 2, ş.a.m.d, este indeplinită relaţia:

Ni1=L2,Ni2=L4,Ni3,=L8,...,Nik=L2k..., i∈0,1		(1)

- numărul de simboluri 1 logic este cu 1 mai mare decât numarul de simboluri 0 logic.

Cele mai simple circuite numerice pentru generarea secvenţelor binare pseudoaleatoare sunt registrele de deplasare cu reacţie. Astfel, pentru a genera o secvenţă binară de lungime L, este nevoie de un registru de deplasare cu minimum m celule binare, după relaţia:

L≤2m−1						(2)

În figura 1 se prezintă o secvenţă pseudoaleatoare de lungime 7, împreună cu semnalul de tact.

Figura 1: Secvenţa pseudoaleatoare de lungime 7.

3. Registre de deplasare cu reacţie prentru generarea secvenţelor binare pseudolaeatoare

Un registru de deplasare cu reacţie este format dintr-un registru de deplasare, la care reacţia conţine sumatoare modulo-2 (SAU-EXCLUSIV). Fie g(x) polinomul după care se întocmeşte reacţia:

g(x)=g0Åg1xÅ...Ågmxm,         g0=gm=1;giÎ0,1		(3)

Registrul obţinut este prezentat în figura 2.

Figura 2: Registru de deplasare cu reacţie

Definiţia 1 Se numeşte stare a registrului de deplasare cu reacţie, la un moment dat, mulţimea stărilor celulelor binare din acel moment.



Fie si starea celului Bi, astfel încât starea S a registrului la un moment dat este:

S=s1s2...smT				              (4)

La aplicarea tactului următor, stările celulelor se modifică după relaţiile:

s'1=g0smÅg1sm−1Å...Ågm−1s1s'2=s1s'3=s2...s'm=sm−1			       (5)

sau matricial:

S'=T⋅S					           (6)

unde T este matricea conexiunilor registrului de deplasare cu reacţie şi S’ este noua stare:

T=01...0000...00..............00...01gm−1gm−2...g1g0					        (7)

S'=s'1s'1...s'mT				                       (8)

Dacă starea iniţială a registrului este S(0), atunci la următoarele tacte, stările sunt:

S(1)=T⋅S(0)				                     (9)

S(2)=T⋅S(1)=T2S(0)				             (10)

...

S(i)=T⋅S(i−1)=TiS(0)				              (11)

unde S(i) este starea registrului la tactul i. Deoarece registrul de deplasare cu reacţie are un număr finit de celule binare, rezultă că acesta va avea un număr finit de stări diferite, astfel încât - după un anumit numar de tacte - registrul va reveni în starea iniţială. Dacă registrul revine în starea iniţială după n tacte, atunci sunt valabile relaţiile:

S(n)=S(0)=TnS(0)				          (12)

TnÅIn⋅S(0)=0					        (13)

unde In este matricea unitate de dimensiune n. Ultima relaţie trebuie să fie adevarată indiferent de starea iniţială, deci se impune ca:

Tn=In				                   (14)

Numărul de tacte, după care registrul de deplasare cu reacţie revine în starea iniţială, se numeşte perioada registrului. Numărul maxim ce poate reprezenta perioada unui registru de deplasare cu reacţie întocmit după un polinom g(x) de grad m este:

nmax=2m−1				            (15)

întrucât din cele 2m stări posibile ale celor m celule binare trebuie eliminată starea iniţială nulă.

Perioada maximă a registrului de deplasare, indiferent de starea iniţială, se poate obţine numai folosind polinoame primitive, (polinoame ireductibile care divid polinonmul xn  1, pentru n  2m-1). Pentru fiecare grad există cel puţin un polinom primitiv. Polinoamele neprimitive determină perioade maxime doar pentru anumite stări iniţiale. În anexa lucrării se prezintă un tabel cu polinoame primitive de diverse grade.

Observaţii:

- Registrele de deplasare care au acelaşi polinom caracteristic se numesc echivalente. În acest caz, registrele generează succesiuni de simboluri cu aceeaşi structură.

- Celor 2m-1 stări iniţiale nenule posibile le corespund acelaşi număr de secvenţe pseudoaleatoare.

4. Desfăşurarea lucrării

- Se realizează conexiunile registrului de deplasare cu reacţie, după polinomul caracteristic g(x)=1⊕x⊕x3, ca in figura 3. Starea initiala a registrului este s(0)=s3(0)s2(0)s1(0)T=[100]T. Programul Simulink este “L5_1.mdl”.

Figura 3 – Schema Simulink pentru generarea unei secvente pseudoaleatoare de lungime 7

- Formele de unda obtinute se prezinta in figura 4. Se folosesc urmatorii parameteri de simulare.

- durata simularii 1s;

- pasul de integrare 0.01;

- metoda de integrare Euler;

- generatorul de clock are perioada 0.1;

- unitatile de intarziere sunt cu esantionare mostenita (inherited).

- Figura 4 – Rezultatele simularile efectuate pentru circuitul din figura 3

- Se vizualizează şi se desenează secvenţa generată şi semnalul de tact. Care este structura secvenţei şi lungimea acesteia? Câte secvenţe generate echivalente pot fi considerate ?

- Se concepe un circuit pentru generarea unei secvente de lungime 15. Se foloseste polinomul  primitiv g(x)=1⊕x⊕x4.

- Se vizualizează şi se desenează secvenţa generată şi semnalul de tact. Care este structura secvenţei şi lungimea acesteia? Câte secvenţe generate echivalente pot fi considerate ?

- Sa se proiecteze si sa se realizeze schema unui circuit de generare a unei secvente pseudoaletaoare de lungime 63. Sa se prezinte circuitul si sa se prezinte rezultatele simularilor.

- Tema de casa

Sa se deseneze si sa se simuleze o schema de generare a secventelor pseudoaleatoare cu bistabili D (din biblioteca Logic and Bit Operations a Simulink-ului). (Indicatie: Pentru eliminarea starii initiale zero se va concepe un circuit de detectie a acestei stari + un circuit de setare pe 1 a unui bit din secventa).

Anexa 1. -  Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare

| Grad | Tabel 1 Polinoame primitive |
| --- | --- |
| 2 | x2⊕x⊕1 |
| 3 | x3⊕x⊕1, x3⊕x2⊕1 |
| 4 | x4⊕x⊕1, x4⊕x3⊕1 |
| 5 | x5⊕x2⊕1, x5⊕x3⊕1, x5⊕x4⊕x2⊕x⊕1,x5⊕x4⊕x3⊕x2⊕1, x5⊕x3⊕x2⊕x⊕1, |
| 6 | x6⊕x⊕1, x6⊕x3⊕1, x6⊕x4⊕x2⊕x⊕1,x6⊕x4⊕x3⊕x⊕1, x6⊕x5⊕1, x6⊕x5⊕x2⊕x⊕1,x6⊕x5⊕x3⊕x2⊕1, x6⊕x5⊕x4⊕x⊕1, x6⊕x5⊕x4⊕x2⊕1 |
| 7 | x7⊕x⊕1, x7⊕x3⊕1, x7⊕x3⊕x2⊕x⊕1,x7⊕x3⊕x2⊕x⊕1, x7⊕x4⊕1, x7⊕x4⊕x3⊕x2⊕1,x7⊕x5⊕x2⊕x⊕1, x7⊕x5⊕x3⊕x⊕1, x7⊕x5⊕x4⊕x3⊕1,x7⊕x6⊕1, x7⊕x6⊕x3⊕x⊕1, x7⊕x6⊕x4⊕x⊕1,x7⊕x6⊕x4⊕x2⊕1, x7⊕x6⊕x5⊕x2⊕1, x7⊕x6⊕x5⊕x4⊕1,x7⊕x6⊕x5⊕x4⊕x2⊕x⊕1, x7⊕x6⊕x5⊕x4⊕x3⊕x2⊕x⊕1 |
| 8 | x8⊕x4⊕x3⊕x⊕1, x8⊕x4⊕x3⊕x2⊕1, x8⊕x5⊕x3⊕x⊕1,x8⊕x5⊕x3⊕x2⊕1,x8⊕x5⊕x4⊕x3⊕1,x8⊕x5⊕x4⊕x3⊕x2⊕x1⊕1,x8⊕x6⊕x3⊕x2⊕1,x8⊕x6⊕x4⊕x3⊕x2⊕x1⊕1 |

| Tabel 2 - Reacţia k de la registrul de deplasare la sumatoarele modulo-2, pentru celula Bm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | k sau (m-k) | L=2m-1 |  | m | k sau (m-k) | L=2m-1 |
| 3 | 1 | 7 |  | 18 | 7 | 262.143 |
| 4 | 1 | 15 |  | 20 | 3 | 1.043.575 |
| 5 | 2 | 31 |  | 21 | 2 | 2.097.151 |
| 6 | 1 | 63 |  | 22 | 1 | 4.194.303 |
| 7 | 1 sau 3 | 127 |  | 23 | 5 sau 9 | 8.388.607 |
| 9 | 4 | 511 |  | 25 | 3 sau 7 | 23.554.431 |
| 10 | 3 | 1023 |  | 28 | 3, 9 sau 13 | 268.435.455 |
| 11 | 2 | 2047 |  | 31 | 3,6,7 sau 13 | 2.147.483.647 |
| 15 | 1,4 sau 7 | 32767 |  | 33 | 13 | 8.589.934.591 |

Pentru intrarea celulei Bm (prima celulă), se ia reacţia de la etajele k sau m-k ale RD.  În fiecare caz, înlocuirea lui k prin m-k conduce, de asemenea, la o secvenţă de lungime maximă, care reprezintă inversa întârziată a secvenţei originale ).