Lucrarea nr. 6

Filtre numerice adaptate la secvenţe pseudoaleatoare

1. Semnalul aleator binar

Formele de undă utilizate în comunicaţiile numerice sunt modelate prin secvenţe aleatoare de impulsuri cu următoarele proprietăţi:

- fiecare impuls are o formă dreptunghiulară de durată fixă T şi amplitudine discretă aleatoare;

- amplitudinile impulsurilor sunt egale, de exemplu 1;

- toate amplitudinile impulsurilor sunt independente statistic;

- momentul de start al secvenţei de impulsuri este arbitrar; momentul de start al primului impuls de după t = 0 poate să fie orice valoare între 0 şi T.

Un proces aleator discret X(t) este un semnal aleator definit pe întreaga axă a timpului, care nu poate lua decât valori discrete. Semnalul aleator binar este format dintr-o succesiune de impulsuri dreptunghiulare de durata T a căror amplitudine poate lua numai două valori, ca în figura 1.

Figura 1. Semnal aleator binar

Expresia semnalului aleator binar este:

X(t)=k=-¥¥Ak⋅u(t−kT−D)				(1)

unde u(t) este un impuls de amplitudine unitate şi durată T, Ak este o variabilă aleatoare binară ce reprezintă amplitudinea impulsului k, şi D este momentul aleator de start cu o distribuţie uniformă în intervalul [0,T]. Realizarea prezentată în figura 1 este definită de o secvenţă de amplitudini specifică {…,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,…} şi o valoare a întârzierii D.

- Funcţia de autocorelaţie şi desnsitatea spectrală de putere

Pentru orice valoare a timpului t, X(t) are cu aceeaşi probabilitate una din două valori {-1,1}. Rezultă că media şi varianţa sunt:

E(X(t)=0						(2)

EX2(t)=1					(3)

Functia de autocorelaţie este:

RXX(t)=1−tD    ,        t<D    0          ,    t³D        			        (4)

cu proprietatea:

RXX(t)=RXX(−t)					(5)

Densitatea spectrală de putere este:

SXX(w)=D⋅sinc2wD2=D⋅sinc2pfD=S(f)			(6)

şi este reprezentată în figura 2, împreună cu funcţia de autocorelaţie. Lobul principal al densităţii spectrale de putere este de la -1/D la 1/D, 90% din energia semnalului fiind conţinută în lobul principal. Această valoare determina considerarea unei “benzi” a semnalului aleator binar de 1/D herţi.

Figura 2. Funcţia de autocorelaţie şi functia densitate spectrală de putere

a unui semnal aleator binar

3. Funcţia de autocorelaţie a unei secvenţe pseudoaleatoare

Semnalul binar generat de un registru de deplasare cu reacţie, după ce se elimină componenta medie, are forma din figura 1, însă nu mai are un caracter aleator întrucât secvenţa se repetă după n = 2m-1 perioade de tact.

Având în vedere caracterul periodic al SPA rezultă că şi funcţia sa de autocorelaţie va fi periodică.

Se defineşte funcţia de autocorelaţie circulară (pentru semnalele periodice) normalizată:

Rxx(k)=1nk=1nx(k)⋅xk)					(7)

Datorită periodicităţii, pentru un semnal binar pseudoaleator avem relaţia:

x(k+n)=x(k)					   (8)

Funcţia de autocorelaţie a unei secevenţe pseudoaletaoare de perioadă maximă este periodică şi are două valori:

Rxx(i)=					(9)

Reprezentarea grafică a funcţiei de autocorelaţie se face ţinând seama că perioada acesteia este aceeaşi cu a SPA, ca în figura 3, unde linia punctată a fost trasată pentru evidenţierea analogiei cu funcţia de autocorelaţie a unui semnal binar. Când n cele două funcţii de autocorelaţie sunt identice. Faptul că n este întotdeauna un număr finit justifică denumirea de secvenţă pseudoaletoare.

Figura 3 Funcţia de autocorelaţie a secvenţei 1110100

Considerăm două secvenţe, una de referinţă SPA0={xk} şi o altă secvenţă SPAi={xk+i} obţinută prin decalarea cu i poziţii a secvenţei de referinţă. În relaţia (7) produsul xk xk+i va fi “1” în toate poziţiile în care cele două secvenţe coincid şi -1 în poziţiile în care secvenţele diferă. Dacă din cele n poziţii secvenţele coincid în A poziţii şi diferă în D poziţii, cu A+D=n, atunci funcţia de autocorelaţie este:

Rxx(i)=A−DA+D					   (10)

O proprietate importantă se referă la faptul că pentru secvenţele pseudoaleatoare de lungime maximă, numărul D de poziţii în care secvenţa SPA0 nu coincide cu secvenţa decalată SPAi este mai mare cu unu decât numărul de poziţii A în care acestea coincid, deci:

D−A=1,i¹0} {					(11)

Dacă secvenţa pseudoaleatoare nu este de perioadă maximă, funcţia ei de autocorelaţie, între maximile egale cu 1 are şi maxime locale mai mici decât 1.

4. Efectul erorilor numerice asupra secvenţei pseudoaletoare

Datorită maximului pronunţat, este posibilă "recunoaşterea" SPA în prezenţa unor erori numerice.

Funcţia de corelaţie între SPA corectă şi SPA eronată (notată SPA') este:

R12(t)=1nTònT0SPA(t)S'PA(t-t)dt=[Ic(t)−Ia(t)]1nT		(12)

Dacă secvenţa SPA' este eronată în i poziţii, la =0, numărul coincidenţelor scade cu i şi cel al anticoincidenţelor creşte cu i, deci:

R12(0)=1-2in					(13)

Valoarea cea mai defavorabilă pentru funcţia de corelaţie este cea corespunzătoare situaţiei în care numărul coincidenţelor creşte cu i şi numărul anticoincidenţelor scade cu i. La recepţionarea unei SPA' având i simboluri eronate, rezultă:

R12(t)=−1n+2in,         T≤t≤(n-1)T			     (14)

Impunând condiţia

R12(0)>maxR12(t),      T≤t≤(n-1)T		    (15)

rezultă

1-2in>-1n+2in					  (16)

Calculând funcţia de intercorelaţie a secvenţei recepţionate cu secvenţa de referinţă (cunoscută apriori) şi comparând R12() cu un prag P poate fi sesizată prezenţa SPA:

−1n+2in<P<1-2in					(17)

Din relaţia de mai sus rezultă că numărul maxim de erori în prezenţa cărora mai poate fi recunoscută SPA de lungime n este:

imax<(n+1)14					(18)

Pentru n mare, imax tinde spre 25% din lungimea n a secvenţei pseudoaleatoare.

5. Sincronizarea în transmisiunile de date folosind calculul funcţiei de corelaţie

În majoritatea aplicaţiilor de transmisiuni de date, secvenţa de date de transmis este organizată în blocuri de cuvinte numite grupe sau cadre. În scopul efectuării sincronizării, la începutul fiecărui cadru se transmite un cuvânt destinat sincronizării, care să poată fi cu uşurinţă recunoscut de receptor. Se mai spune că se efectuează o sincronizare de cadru.

Existenţa maximului pronunţat în expresia funcţiei de autocorelaţie face posibilă utilizarea SPA ca secvenţă de sincronizare în transmisiuni de date. Cele mai folosite secvenţe sunt secvenţele Barker, care au proprietatea ca funcţia de autocorelaţie în origine este mult mai mare decât pentru orice decalaj k între simboluri. În tabelul 1 se prezintă câteva exemple de secvenţe de sincronizare.

Tabel 1

| Cuvânt de |  | Ck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sincronizare | n | k=0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0001 101 | 7 | 7 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |  |  |  |
| 0000 11101 | 9 | 9 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 |  |
| 0000 110101 | 10 | 10 | -1 | 2 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 |

La recepţie se face corelaţia (se calculează funcţia de corelaţie) dintre secvenţa recepţionată cu secvenţa de referinţă generată local. La ieşirea corelatorului (blocul ce calculează funcţia de corelaţie) va apare un maxim ori de câte ori se recepţionează o SPA.

Avantajul utilizării SPA, într-o astfel de aplicaţie, este că sincronizarea se poate face şi dacă în procesul transmiterii SPA apar un număr de e biţi eronaţi. Dacă relaţia (18) este îndeplinită atunci încă se mai obţine, la ieşirea corelatorului, o tensiune mai mare în prezenţa SPA decât în rest, ceea ce va asigura sincronizarea corectă a echipamentului şi în aceste condiţii.

Funcţia de intercorelaţie între SPA şi SPA' pot fi obţinute cu ajutorul unui filtru adaptat.

6. Descrierea  panoului experimental

Figura 4. Schema montajului experimental

Panoul conţine: elementele pentru generarea unei SPA (vezi lucrarea “Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare”), un simulator de canal, un filtru adaptat la SPA, un circuit basculant astabil ca generatorul de tact.

Generatorul de SPA  se realizează folosind un registru de deplasare cu reacţie, întocmit după polinomul caracteristic:

g(x)=x3+x2+1						(19)

Din cele 7 secvenţe generate se consideră ca referinţă secvenţa 0010111.

Simulatorul de canal este compus din generatorul de zgomot de bandă largă GZ, comparatorul C1, circuitul basculant bistabil D şi un circuit XOR.

Generatorul de zgomot (GZ) conţine o diodă Zener ca sursa de zgomot şi un amplificator. La ieşirea generatorului se obţine zgomot de valoare medie nulă. Comparatorul C1 compară zgomotul cu o tensiune de prag reglabilă din potenţiometrul P. Astfel, intrarea D a bistabilului va fi la nivel ridicat sau coborât (0 sau 1 logic) după cum zgomotul depaşeşte sau nu valoarea pragului. Bistabilul D este comandat sincron cu RD0. La fiecare front activ al tactului bistabilul trece în starea corespunzătoare ieşirii comparatorului. La ieşirea bistabilului se obţin biţii eroare pentru eronarea secvenţei de sincronizare. Prin sumare modulo doi a SPA cu secvenţa eroare rezultă SPA cu erori numerice aleatoare independente.

Filtru adaptat la SPA este format din registrul de deplasare cu 7 celule RD1, 7 comutatoare statice CS1-CS7 şi un sumator analogic. Secvenţa de date de la ieşirea simulatorului de canal se aplică la intrarea RD1. Din 7 în 7 tacte în registrul RD1 este înscrisă o secvenţă întreagă. Ieşirile celulelor (Q sau Q) sunt conectate astfel încât, în absenţa erorilor, atunci când în RD1 este înscrisă SPA la care filtrul este adaptat, la intrările tuturor comutatoarelor să se obţină simbolul 1.

Când SPA 0010111 este înscrisă în RD1 primul 1 se află în celula 7 şi ultimul 0 în celula 1: ca urmare, ieşirile ce se conectează sunt: Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7.

Comutatoarele statice CS furnizează la ieşire o tensiune de +5V sau 0V după cum intrarea este la nivel ridicat (1 logic) sau coborât (0 logic) şi realizează trecerea la o impedanţă coborâtă necesară intrării în sumatorul analogic.

Sumatorul analogic este realizat cu un amplificator operational în conexiune inversoare. Dacă V1-V7 sunt tensiunile de la ieşirile comutatoarelor statice, tensiunea de la ieşirea sumatorului este:

Vå=(V1+V2+...+V7)27-5.				(20)

Când secvenţa recepţionată este identică cu secvenţa de referinţă, tensiunea la ieşirea sumatorului are valoarea maximă de 5V.

Comparatorul C2 indică "recunoaşterea" SPA în prezenţa a cel mult unei erori, cu condiţia ca tensiunea de prag să satisfacă inegalităţile:

Vå(t=kT,i=1)<Vp<Vå(t=0,i=1),                1≤K≤6;		(21)

Vå(t=kT,i=2)<Vp					(22)

Relaţia (21) asigură recunoaşterea SPA pentru i  1, iar (22) asigură eviterea unei recunoaşteri false a SPA în cazul i  2.

Deoarece pentru i=2:

R12(0)=max.R12(t)=37,            T<t<6T			(23)

condiţia impusă de relaţia (22) implică nerecunoaşterea SPA cu I = 2 nici la  = 0.

În cloncluzie, relaţiile finale sunt:

0,7V<Vp<3,57V2,14V<Vp						(24)

Comutatorul de la intrarea C2 permite alegerea tensiunii de prag în poziţia P1:

P1:-------------->Vp1=2,8V				(25)

şi în poziţia:

P2:----------------->Vp2=1,4 V			   (26)

unde a doua condiţie nu este satisfacută şi se vor observa "recunoaşteri" false.

7. APARATE NECESARE

- panou experimental;

- osciloscop cu două canale, B=20 MHz

8.DESFĂŞURAREA LUCRĂRII

- Se generează o secvenţă pseudoaletoare de lungime 7. Se fixează reacţia la registrul de deplasare RD0 pentru a obţine secvenţa pseudoaleatoare 0010111, cu polinomul caracteristic g(x)=x3+x2+1.

- Se desenează secvenţa generată. Se fixează potenţiometrul P pentru absenţa erorilor numerice, deci la ieşirea bistabilului D nu sunt tranziţii. Se vizualizează şi se desenează semnalele de intrare şi de ieşire din filtrul adaptat, precum şi semnalele de la ieşirile comutatoarelor statice, având ca referinţă ieşirea filtrului adaptat.

- Se verifica calculează funcţia de corelaţie. Utilizând formele de undă desenate se numară tact cu tact pe durata a 7 tacte succesive numărul coincidenţelor (tensiune +5V la ieşirile CS) şi anticoincidenţelor (tensiune 0V la ieşirile CS) şi completează tabelul 2.

- Tabel 2

| nr.tact | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nc = numărul de concidenţe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na = numărul de anticoincidenţe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Nc-Na) / 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Se compară funcţia de corelaţie teoretică cu cea măsurată. Funcţia de corelaţie măsurată (ieşirea comparatorului C2) se compară cu rezultatul de la punctul anterior.

- Se deseneză funcţia de corelaţie. Se desenează semnalul de la ieşirea comparatorului C2, comutatorul K fiind închis indiferent de poziţie.

- Se introduc erori numerice. Modificând nivelul pragului de la intrarea C1, Comutatorul de la intrarea C2 se pune în poziţia P1. Se vizualizează şi se desenează semnalele de intrare şi de ieşire din filtrul adaptat.

- Se desenează formele de undă. Se pune comutatorul de la intrarea C2 în poziţia P2. Se vizualizează formele de undă în punctele 14,15. Se explică diferenţa faţă de situaţia anterioară.

- Se studiază comportarea filtrului la altă secvenţă. Se generează un semnal pseudoaleator de lungime maximă, folosind un polinom caracteristic de forma g(x) = 1 + x + x4. Se aplică la intrarea filtrului această secvenţă. Se vizulalizează formele de undă de la intrarea şi ieşirea filtrului şi se explică.