Lucrarea nr . 7

Sisteme de transmisiune cu detecţia semnalelor

1 Introducere

Exista diverse modele pentru zgomotele de pe canalul de transmisiune pentru a stabili metode şi algoritmi optimi de prelucrare a semnalelor în vederea extragerii informaţiei conţinute în acestea, când sunt afectate de zgomote. Aceşti algoritmi vor putea fi folosiţi la determinarea unei secvenţe binare transmisă pe un canal cu zgomot sau la detectarea prezenţei unui semnal.

Există două clase de algoritmi pentru extragerea informaţiei: pentru detecţia semnalelor şi pentru estimarea parametrilor semnalelor. în cazul detecţiei semnalelor, aşa cum se prezintă în figura 1.1, receptorul observă forma de undă pe durata a T secunde şi decide simbolul transmis în acest interval de timp. Emiţătorul şi receptorul cunosc a priori mulţimea de simboluri şi formele de undă asociate fiecărui simbol.

În cazul unui sistem de comunicaţie binar, receptorul cunoaşte că simbolurile binare de “0” şi “1” se transmit pe durata a T secunde şi ca “1” este reprezentat printr-un impuls pozitiv iar “0” este reprezentat printr-un impuls negativ. Ceea ce nu cunoaşte receptorul, la recepţionarea unei forme de undă, este care din cele două simboluri a fost transmis. Receptorul ia decizia prin prelucrarea semnalului recepţionat. Întrucât forma de undă recepţionată este distorsionată, şi conţine şi zgomot, este posibil ca receptorul să ia şi decizii false(eronate) asupra simbolurilor transmise. în acest sens, ne va interesa stabilirea unor algoritmi de decizie care să minimizeze erorile.

Figura 1.a – Structura unui sistem de transmisiune cu detecţie

Estimarea semnalului presupune determinarea valorii unui semnal analogic pentru toate valorile timpului, aşa cum se sugerează în figura 1.2. Exemple de estimare a semnalului includ probleme de estimare a valorii semnalului audio ce a fost transmis pe un canal cu zgomot sau urmărirea unui obiect în spaţiu pe baza recepţionării semnalului radar cu zgomot. în opoziţie cu problema detecţiei, unde se cunoaşte ce trebuie recepţionat, în problemele de estimare semnalul estimat poate avea valori continue ale amplitudinii în orice moment de timp. Sarcina receptorului este de a estima valoarea actuală a semnalului din valorile recepţionate anterior.

Figura 1.b - Detecţia semnalului

2.  Metode de detecţie

2.1.  Detecţia unui semnal cunoscut prin observarea discretă a semnalului recepţionat

În cazul detecţiei binare, receptorul calculează decizia prin observarea semnalului recepţionat pe durata a T secunde. În fiecare interval de T secunde, receptorul efectuează următoarele acţiuni: eşantionează, prelucrează eşantioanele şi aplică o regulă de decizie bazată pe eşantioanele obţinute.

Presupunem existenţa a două semnale s0(t) şi s1(t) corespunzătoare celor două simboluri ale sursei S. Semnalul recepţionat este suma dintre semnalul emis şi zgomotul aditiv de pe canal:

y(t)=x(t)+n(t)					(1)

unde

x(t)=s0(t),         dacăse  emite  simbolul  a0s1(t),         dacăse  emite  simbolul  a1			(2.)

De exemplu, s0(t) poate fi un impuls dreptunghiular de durata T şi amplitudine –1, iar s1(t) poate fi un impuls dreptunghiular de durată T şi amplitudine 1. Indiferent de caz, semnalul x(t) se cunoaşte. Ceea ce nu cunoaşte receptorul este care din cele două semnale, s0(t) şi s1(t), a fost emis pe durata unui interval T.

Presupunem că receptorul preia m eşantioane y1, y2,…,ym din semnalul recepţionat y(t). Valorile eşantioanelor definesc un vector aleator y=[y1 y2 … ym]T. În raport cu cele două ipoteze, H1 şi H0 , eşantioanele semnalului recepţionat sunt:

yk=s0,k+nk,           în ipoteza H0			(3.a)

yk=s1,k+nk,           în ipoteza H1			(3.b)

unde s0,k=s0(tk) şi s1,k=s1(tk) sunt eşantioanele cunoscute la momentul de timp tk.

Presupunem cunoscute densităţile de probabilitate condiţionate ale vectorului eşantioanelor în raport cu cele două ipoteze, w(y|H0) şi w(y|H1). Aceste d.p. vor fi aceleaşi cu ale zgomotului n, cu excepţia mediilor ce vor fi deplasate cu valorile s0,k sau s1,k, k=1,2,…,m.

Criteriul de decizie utilizează regula probabilităţii maxime a posteriori:

L(y)=w(y|H1)w(y|H0)   ³H1H0P(H0)P(H1)		                       (4)

Forma finală a criteriului de decizie se modifică în funcţie de ipotezele care se fac asupra zgomotului de pe canal. Primul lucru ce trebuie verificat este dacă eşantioanele zgomotului sunt sau nu independente.

Zgomotul se presupune gaussian cu medie zero, cu densitatea spectrală de putere:

Snn(f)=N02,   daca |f|<B0,   in rest				(5)

unde N0/2 este densitatea spectrala de putere în reprezentare bilaterală şi B este banda receptorului, uzual egală cu banda semnalului x(t).  În aceste condiţii zgomotul n(t) se mai numeşte zgomot alb gaussian de bandă limitată. Se poate calcula uşor dispersia zgomotului

En(t)2=N0⋅B			                 (6.a)

şi funcţia de autocorelaţie

Rnn(t)==N0⋅B⋅sinc(2pBt)		                 (6.b)

Dacă eşantioanele receptorului sunt luate la momentele de timp tk=k/(2B), k=1,2,…,m atunci ele sunt necorelate, şi prin ipoteza distribuţiei Gaussiene a zgomotului, rezultă că eşantioanele vor fi independente.

Rezultă regula de decizie

k=1myks1,k−k=1myks0,k  H1H0  σ2lnP(H0)P(H1)+12σ2⋅k=1ms1,k2−s0,k2            (7)

În notaţie matricială, ultima relaţie se scrie:

yT⋅s1−s0³H1H0  s2lnP(H0)P(H1)+12s2⋅s1T⋅s1−s0T⋅s0	                 (8)

unde si , i=0,1, este vectorul eşantioanelor semnalului determinist.

2.2. Detecţia unui semnal cunoscut prin observarea continuă a semnalului recepţionat

În condiţiile în care zgomotul de pe canal are o bandă mai mare decât 1/T, se poate considera zgomotul ca fiind alb cu densitatea spectrală de putere

Snn(f)=N02,    ∀f		                            (1)

Funcţia de autocorelaţie a zgomotului alb Gaussian cu medie zero este:

Rnn(t)=N02⋅d(t)			                      (2)

astfel încât receptorul poate prelua şi procesa un număr infinit de eşantioane independente din intervalul (0,T). Când m, eşantioanele devin dense şi partea stângă a regulii de decizie (2.11) devine:

0Ty(t)⋅s1(t)dt−0Ty(t)⋅s0(t)dt	                                        (3)

Ultima expresie este de fapt logaritmul natural al raportului de plauzibilitate. Valoarea acestei expresii trebuie comparată cu pragul deciziei . Regula de decizie devine:

0Ty(t)⋅s1(t)dt−0Ty(t)⋅s0(t)dt  ³H1H0  g	                            (4)

Structura receptorului care implementează regula de decizie (4) este prezentată în figura 3.

Figura 3 - Receptor cu corelator

Receptorul constă din două corelatoare (circuite electronice pentru calculul funcţiei de corelaţie, circuit compus dintr-un multiplicator şi un integrator) ale căror ieşiri sunt eşantionate odată la fiecare T secunde. Când ieşirea corelatorului, pentru semnalul s1(t), depăşeşte ieşirea corelatorului semnalului s0(t) prin valoarea , se alege ipoteza H1.  După luarea deciziei, integrarea este pornită din nou pe durata a T secunde, din condiţii iniţiale nule. Deci întreaga procedură se repetă la T secunde. Secvenţa de simboluri de la ieşirea receptorului reprezintă secvenţa transmisă (estimată).

Calculul pragului de decizie. Fie Z termenul din partea stângă a regulii de decizie:

Z=0Ty(t)⋅s1(t)−s0(t)dt			                 (5)

Distribuţia condiţionată a variabilei de decizie în raport cu cele doua ipoteze se poate determina din relaţiile:

Z=0Ty(t)⋅s1(t)−s0(t)dt =0Ts1(t)+n(t)⋅s1(t)−s0(t)dt	pentru H1   (6.a)

şi

Z=0Ty(t)⋅s1(t)−s0(t)dt =0Ts0(t)+n(t)⋅s1(t)−s0(t)dt	pentru H0  (6.b)

Variabila Z are o distribuţie gaussiană şi problema detecţiei binare este acum echivalentă cu problema deciziei ipotezei H0 sau H1 bazată pe o singură observaţie: Z. Regula de decizie după probabilitatea maximă a posteriori pentru testarea ipotezelor H0 şi H1 folosind o singură observaţie Z se reduce la:

L(Z)=w(Z|H1)w(Z|H0)   ³H1H0P(H0)P(H1)		                     (7)

Dacă f.d.p. condiţionată w(Z|H1) este gaussiană cu media 1 şi dispersia 2, şi f.d.p. condiţionată w(Z|H0) este gaussiană cu media 2 şi dispersia 2, regula de decizie devine:

Z  ³H1H0m1+m02+s2m1−m0lnP(H0)P(H1)		            (8)

Prin compararea expresiilor din dreapta ale regulilor de decizie (2.16) şi (2.20) se obţine pragul deciziei:

g=m1+m02+s2m1−m0lnP(H0)P(H1)		                         (9)

3. Descrierea panoului

4. Desfasurarea lucrarii

1). Se masoara semnalele in punctele de acces ale panoului si se verifica conformitatea cu semnalele prezentate in figurile 4.1 – 4.12.

La ieşirea generatorului de semnal care se găseşte in figura 4.1, s-au obţinut următoarele rezultate. Amplitudinea semnalului este de 5V iar perioada semnalului este de aproximativ 0.8ms. Semnalul obţinut la ieşirea generatorului de zgomot este dat in figura 4.2. In figura 4.2 amplitudinea maxima a zgomotului amplificat obţinut este de 0,3V.

Fig. 4.1- Ieşirea generatorului de semnal           Fig. 4.2 - Ieşirea generatorului de zgomot

Fig. 4.3 - Ieşirea gen. de semnal pseudoaleator        Fig. 4.4 - Ieşirea din sumator

Semnalul măsurat este pseudoaleator iar amplitudinea lui este de 5V. La ieşirea din sumator care însumează semnalele din generatorul de semnal si generatorul de zgomot sau obţinut următoarele rezultate care se găsesc in figura 4.4. Amplitudinea semnalului este de 5V iar perioada semnalului este pseudoaleatoare. Semnalul obţinut la ieşirea circuitului de întârziere este dat in figura 4.5.

Fig. 4.5-Ieşirea circuitului de întârziere          Fig. 4.6 – Iesirea circutului de decizie

2). Se modifica amplitudinea zgomotului de pe canal pana cand secventa refacuta nu mai corespunde cu secventa emisa. Se noteaza valorea efectiva a zgomotului.

3). Se masoara valoarea pragului de decizie necesar pentru refacerea semnalului emis.