Anexa 7.1

Generarea semnalului de tact se face cu un integrat MMC 4047 (monostabil, astabil multivibrator).

Circuitul integrat MMC 4047 poate funcţiona ca:

- monostabil neretriggerabil comandat pe frontul pozitiv sau pe frontul negativ;

- monostabil triggerabil comandat pe frontul pozitiv;

- astabil cu funcţionare continua;

- astabila cu comanda START-STOP (poate genera trenuri de impulsuri).

Blocul principal al circuitului este astabil. Semnalul generat de astabil (disponibil la terminalul OSCILLATOR OUT si in general, factorul de umplere este diferit de 2) este divizat cu 2 de un bistabil. Ieşirile acestui bistabil sunt disponibile in exterior (Q, Ỡ).

In modul de lucru monostabil, cum este dat in configuraţia proiectata, circuitul poate fi triggerat de frontul pozitiv al impulsului aplicat pe intrarea + TRIGGER, daca se menţine intrarea – TRIGGER in starea 0 logic sau poate fi triggerat de frontul negativ al impulsului aplicat pe intrarea – TRIGGER, daca se menţine un nivel 1 logic pe intrarea + TRIGGER.

Monostabilul este comandat pe front si impulsurile de intrare pot avea orice durata relativ la impulsurile de ieşire.

Circuitul poate funcţiona ca monostabil retriggerabil, dar comandat numai de frontul pozitiv al unui semnal aplicat simultan pe intrările RETRIGGER si + TRIGGER. In acest fel, ieşirea Q va rămâne in 1 logic atât timp cat perioada impulsurilor de intrare este mai mica decât perioada determinata de componentele R si C.

Un nivel 0 aplicat pe intrarea EXTERNAL RESET aduce ieşirile Q si OSCILLATOR OUT in starea 1 si ieşirea Ỡ in 0 logic. Pentru a nu permite apariţia unui impuls parazit la ieşire, la cuplarea sursei de alimentare se va menţine un nivel logic 1 pe intrarea EXTERNAL RESET.

Operarea in modul monostabil extinde durata impulsului de ieşire.

Când se aplica un singur impuls de comanda, circuitul funcţionează ca monostabil. La aplicarea mai multor impulsuri cu perioada corespunzătoare, se obţine prelungirea perioadei impulsului de ieşire. Pentru doua impulsuri de intrare, tRE= t’1+t1+2t2 . Pentru mai mult de 2 impulsuri ieşirea Q trece in 0 după un timp variabil tD fata de frontul negativ al ultimului impuls de retriggerare.

Durata tM poate fi extinsa oricât de mult daca se foloseşte un numărător extern adecvat. Se obţine, astfel, controlul digital al duratei impulsului si se pot folosi condensatoare de temporizare mici pentru durate mari.

Consumul de putere (atât ca astabil cat si ca monostabil), puterea disipata va depinde doar de curenţii reziduali. Circuitul este proiectat in aşa fel incit cu cat tensiunea si frecventa sunt mai mici, cu atât valorile calculate vor fi mai apropiate de realitate. Puterea disipata nedepinzând de valoarea rezistentei, pentru o putere consumata minima se va alege valoarea minima a capacitaţii C permisa.

Valorile componentelor externe folosite R, C.

Condensatorul folosit nu trebuie sa fie polarizat si trebuie sa aibă pierderi mici (rezistenta paralel a condensatorului trebuie sa fie de cel puţin 10 ori mai mare decât rezistenta R). Deşi circuitul oscilează pentru orice valori a rezistentei si capacitaţii, condensatorul trebuie sa aibă o capacitate mult mai mare decât capacităţile parazite din montaj. Rezistenta trebuie sa fie mult mai mare decât rezistentele care apar rezistentele care apar in circuit serie cu ea (sute de ohmi), dar pentru valori foarte mari, pot apărea instabilităţi.

Pentru ca temporizările obţinute sa concorde cu valorile calculate, trebuie sa folosim:

- condensatoare cu valori de cel puţin 100pF pentru modul astabil;

- condensatoare cu valori de cel puţin 1000pF pentru modul monostabil (atât pentru modul monostabil, cat si pentru astabil, valoarea suplimentara a condensatorului nu este limitata);

- rezistente intre 10k si 10M.

Perioada semnalului este dat de către R2 si C2 care au fost calculate pentru obţinerea frecventei de 1KHz

f=12πRC=16.28∗50∗10−9∗R⇒1Khz=16.28∗50∗10−9∗R⇒

R=1103∗6.28∗10−9=16.28∗10−6=0.159∗106=159∗103

Deci valoarea rezistentei care s-a calculat pentru frecventa de 1Khz  este R=160K.

Pentru generarea semnalului pseudoaleator s-au folosit doua integrate MMC4013 care au in componenta lor cate 2 bistabile de tip D. Registrele de deplasare sunt alcătuite din bistabili de tip D legaţi in serie, astfel incit ieşirea Q a fiecărei celule devine intrarea D a următoarei celule. Semnalul de tact (ceas) este comun tuturor celulelor pentru ca toata deplasarea sa aibă loc simultan. Set-urile si RESET-urile bistabililor sunt legate la masa. Pe tot acest parcurs semnalul este pe 1 logic.

Ieşirile Q3 si Q4 legate la un integrat MMC4011 (care are in componenta sa 4 porţi SI-NU). Aceste 4 porţi sunt legate intr-o configuraţie care formează un sumator (SAU-EXCLUSIV)  (XOR).

Semnalul însumat de la ieşirile Q3 si Q4 merge in primul bistabil la intrarea D1, astfel ciclul se reia.

Pentru simulare s-a folosit un generator de semnal cu următori parametri :

- tensiunea de vârf V1=5V

- V2=0V

- Time delay TD=1ms

- Frontul crescător TR=20us

- Frontul descrescător TF=20us

- Perioada semnalului PER=1ms

- PW=400us

Circuitul de încărcare

Este format dintr-un integrat CDB7413 (2 porţi SI-NU cu  4 intrări ---Input NAND Schmitt Trigger). Are rolul de a transmite 1 logic pentru cuplarea bistabililor de tip D.

Figura A.7.1 – Schema generatorului de semnal

2  Proiectarea generatorului de zgomot

Generatorul de zgomot este format din trei etaje:

- primul etaj are in vedere obţinerea zgomotului pe o dioda Zener. Zgomotul este obţinut prin pragul de 0.3 mA.  Alimentarea se face la 10V.

I=UR

I=UR1+P1=5R1+P1⇒3∗10−4(R1+P1)=5

R1+P1=53∗104=1.6∗104=16K

R1+P1=16K

Astfel componentele R1 si P1 au fost astfel dimensionate:

R1=10K iar P1=10K

S-a calculat curentul minim si curentul maxim:

- curentul maxim este:

Imax=U1R1+P1min=5V10K=0.5mA

- curentul minim este:

Imin=U1R1+P1max=5V10k+10k=5V20∗103=14∗103=0.25mA

Primul etaj mai este format si dintr-un amplificator (LM324) care este in configuraţie repetor, care are rolul de adaptare in impedanţa. Se face o reacţie a tensiunii serie. Impedanţa de intrare este foarte mare iar impedanţa de ieşire este foarte mica.

- al doilea etaj al generatorului de zgomot face o amplificare de aproximativ 100 ori a zgomotului.

Au=1+R4R5=1+100∗103103⇒Au≃100

R3 s-a luat de 10K si are rolul de a introduce componenta continua.

Fig. A.7.2 – Schema generatorului de zgomot si a simulatorului de canal

Figura A.7.3  Circuitul de intarziere

Proiectarea FTJ

La proiectarea filtrului trece jos s-a avut in vedere următoarele date: G=1, n=2, fT=800Hz – 1KHz. Este un filtru trece jos activ de ordin 2 de tip Sallen & Key.

Proiectarea circuitului de decizie: C1 are rol de antioscilatie la masa iar din potenţiometrul P1 se reglează pragul de decizie. Alimentarea montajului se face la 5V.