LUCRAREA7-CODURI CICLICE

Obiectiv:

- Prezentarea metodelor de codare-decodare ciclice

| Pseudocod | Exemplu( partial) in Matlab |
| --- | --- |
| Codificare coduri ciclice |  |
| #1:Numarul de simboluri din alfabetul sursei | N=17; |
| #2:Numarul de simboluri de informatie | k=ceil(log2(N)); |
|  | m=0; |
| #3:Numarul de simboluri de control | while m<log2(m+k+1) |
|  | m=m+1; |
|  | end; |
| #4:Lungimea cuvantului de cod | n=m+k; |
| #5:Calculul simbolurilor de informatie | for i=1:N |
|  | x=f_dec2bin2num(i-1,k); |
|  | code_bin(i,:)=x; |
|  | end; |
| #6:Polinomul generator | g=[1 0 1 1]; |
| #7:Cod ciclic nesistematic | for i=1:N, |
|  | x=gfconv(g,code_bin(i,:)); |
| #7.1:Corectie lungime cod | while~mod(length(x),n)==0,x=[x 0];end; |
|  | code_cns(i,:)=x; |
|  | end; |
| #8:Cod ciclic sistematic | for i=1:N, |
|  | x=gfconv(code_bin(i,:),[zeros(1,m) 1]); |
| #8.1:Corectie lungime produs | while~mod(length(x),n)==0,x=[x 0];end; |
|  | code_cs(i,:)=x; |
|  | [Q,R]=gfdeconv(x,g); |
| #8.2:Pcorectie lungime rest | while~mod(length(R),m)==0,R=[R 0];end; |
|  | code_cs(i,1:m)=R; |
| END | end; |