TRANZISTORUL UNIJONCŢIUNE (TUJ)

1. INTRODUCERE

Tranzistorul unijoncţiune este un dispozitiv cu caracteristică bistabilă, foarte folosit în circuitele neliniare şi de impulsuri.

TUJ-ul nu amplifică, nu are nici măcar caracteristici liniare, dar denumirea de tranzistor unijoncţiune se păstrează din obişnuinţă şi ea poate provoca uneori confuzie.

TUJ-ul, numit şi diodă cu bază dublă, are structura şi simbolizarea date în figura 1.

Figura 1. Tranzistorul unijoncţiune. Structura fizică, simbolizare şi schema electrică echivalentă.

TUJ-ul se compune dintr-o bară de siliciu, slab dopată cu impurităţi, astfel încât rezistenţa între bazele B1 şi B2 este relativ mare (10 KOhmi).

La capetele B1 şi B2, numite baze, se realizează contacte ohmice pentru lipirea terminalelor. În regiunea mediană a blocului semiconductor de tip n este realizată o joncţiune pn. Zona p, puternic dopată, se numeşte emitor.

La aplicarea unei tensiuni uBB>0 între cele două baze potenţialul punctului din zona n, aflat în dreptul joncţiunii, este Ubb, unde  se numeşte raport intrinsec şi este definit de relaţia (1).

 = Rb1 / (Rb1 + Rb2)     (1)

uEB1=  uBB                       (2)

Rb1 şi Rb2 sunt rezistenţele barei de semiconductor între punctul din dreptul joncţiunii emitorului şi cele două baze.

Valorile uzuale ale factorului (raportului) intrinsec  sunt cuprinse în intervalul (0.5-0.8).

Cât timp uEB1= uE< uBB joncţiunea emitor-bază este polarizată invers şi prin circuitul de intrare circulă un curent invers. Pe caracteristica tensiune-curent, segmentul AB reprezintă zona de blocare.

Până la amorsarea dispozitivului, circuitul B2B1 conduce un curent mic Io=uB2B1 / Rbb  unde Rbb=Rb1 +Rb2 .

Figura 2. Caracteristica statică tensiune-curent a TUJ-ului.

În punctul P, tensiunea din emitor este egală cu Ubb +Ud iar curentul prin dispozitiv atinge valoarea Ip; Ud este tensiunea de deschidere a joncţiunii emitor-baza2.

Dacă TUJ-ul este alimentat în serie cu o rezistenţă, la deschiderea joncţiunii EB1, tensiunea Ubb scade mult din cauza golurilor injectate de zona p în zona n, iar rezistenţa regiunii B1B2 scade mult.

Mai departe, curentul de emitor creşte brusc iar tensiunea uEB1 scade până la valoarea tensiunii directe pe dioda emitor-baza B1. S-a atins punctul V.

În continuare, curentul iE creşte cu tensiunea uEB1 după caracteristica statică în sens direct a acestei diode.

Se remarcă faptul că tensiunea uBB determină valoarea tensiunii uE la care tranzistorul intră în stare de conducţie, după care tensiunea uBB îşi pierde rolul de comandă asupra curentului iE.

Porţiunea PV are o rezistenţă negativă. Pe caracteristica statică se disting două puncte importante: P (peak-point=punct de vârf) şi V (valley-point=punct de vale).

2. UTILIZARE

TUJ-ul se utilizează frecvent pentru comanda aprinderii tiristoarelor, putând genera impulsuri scurte, de energie mare, consumând un curent mic de la sursa de alimentare.

Aplicaţia tipică este oscilatorul cu TUJ compus dintr-un circuit RC pentru acumularea energiei, TUJ-ul, rezistorul de sarcină RS, de valoare mică în comparaţie cu rezistenţa internă a TUJ-ului.

La aplicarea tensiunii de alimentare uA, condensatorul Ct se încarcă exponenţial prin rezistenţa Rt pâna valoarea de vârf Up. La această tensiune, joncţiunea EB1 se polarizează  direct şi rezistenţa dinamică devine negativă.

Condensatorul Ct se descarcă rapid prin joncţiunea EB1, generând un impuls pozitiv de tensiune în sarcina R1.

Când tensiunea pe condensatorul Ct scade la o valoare aproximativ egală cu tensiunea Uv, TUJ-ul trece în stare blocată şi condensatorul îşi reîncepe încărcarea exponenţială.

Figura 3. Oscilator de relaxare cu TUJ.

Ecuaţia dreptei de sarcină statică, în coordonate (uE,iE) este Rt iE + uE = u1.

Amorsarea corespunde tranziţiei din vârf până pe ramura de descărcare, pe care punctul de funcţionare coboară spre punctul de vale şi comutaţia (ieşirea din conducţie), care corespunde tranziţiei din punctul de vale pe ramura de încărcare.

Figura 4. Determinarea dreptei de sarcină statică la TUJ.

Se observă că pentru rezistenţe de emitor mici se obţine punctul de funcţionare N care este stabil. Se spune ca oscilatorul funcţionează în regim declanşat, adică descărcarea se opreşte în acest punct, iar oscilaţia se reia numai după ce se intervine din exterior pentru anularea curentului.

Pentru rezistenţe de emitor mai mari decât o valoare critică, dreapta statică de sarcină intersectează caracteristica curent-tensiune în zona de rezistenţă negativă. Se spune că oscilatorul funcţionează în regim RELAXAT, adică în momentul atingerii punctului de vale, conducţia prin TUJ încetează, punctul de funcţionare trece pe ramura de încărcare şi oscilaţia se reia.

Ieşirea din conducţie se produce astfel: fluxul de purtători injectat de emitor în bază scade pâna când devine comparabil cu fluxul de purtători care curge în lungul barei de la B2 la B1. Potenţialul punctului de injecţie începe să crească, ceea ce conduce la reducerea suplimentară a curentului de emitor şi, in final, la întreruperea lui.

Întrucât tensiunea pe condensator nu poate varia brusc, fenomenul de comutaţie are loc la tensiune constantă.

3. TUJ-ul programabil

Figura 5. Tranzistorul unijoncţiune programabil.

TUJ-ul programabil este un dispozitiv electronic cu patru straturi (un tiristor cu comandă pe joncţiunea p-n dinspre anod) care împreună cu două rezistenţe de programare, Rp1 şi Rp2, adăugate din exterior, are o funcţionare similară cu a tranzistorului TUJ.

Prin alegerea corespunzătoare a valorii rezistenţelor de programare, Rp1 şi Rp2, utilizatorul poate alege (programa) factorul de divizare intrinsec  dorit.

OBSERVAŢII :

1) Din funcţionarea oscilatorului relaxat cu TUJ rezultă că rezistenţa din emitor trebuie să se încadreze între două valori, maximă şi minimă, corespunzătoare poziţionării punctului de funcţionare între punctul de vîrf şi cel de vale.

Rt min. = (u1-up)/ Iv      ;  Rt max. = (u1 - up )/ Ip

2) Condensatorul Ct se ia în domeniul 0.01F-10F. În cazul în care Ct>10F şi u1<30 V, cataloagele recomandă introducerea unei rezistenţe în serie cu condensatorul Ct, de valoare 1Ohm /1F.

3) Relaxarea impune realizarea condiţiei :

T = Rt Ct ln(1/(1-)) ; T este perioada de oscilaţie.

În practică, în afara cazurilor în care se comandă puteri mici, prin variaţia unui potenţiometru, a valorii Rt, constanta de timp T a oscilaţiei este determinată prin variaţia curentului de încărcare a condensatorului Ct ce se poate realiza prin conectarea unui tranzistor T1 în serie sau în paralel cu emitorul TUJ- lui.

4) Rezistenţa R1, de la baza B1 la masă, are rolul de stabilizare termică şi se recomandă să fie cuprinsă între 15…60 Ohmi.

APARATE NECESARE

- panou experimental;

- osciloscop cu două canale, banda 20 MHz;

- cutie decadică de rezistenţe;

- conductoare cu banane la ambele capete;

- generator de impulsuri;

- sursă de tensiune programabilă.

4. DESFĂŞURAREA LUCRĂRII

4.1. Se construieşte circuitul electric din figura 6. Sursa de tensiune stabilizată are valoarea de +10 Vcc. Rezistenţa din emitor conectată la plusul sursei de alimentare, este compusă dintr-o rezistenţă fixă înseriată cu o rezistenţă decadică (cutie de rezistenţe ).

4.2. Se creşte rezistenţa cutiei de rezistenţe până când în emitorul tranzistorului apar oscilaţii. Se desenează forma de undă din emitorul şi baza tranzistorului, vizualizată pe osciloscop.

4.3. Se determină valoarea minimă şi maximă a rezistenţei din emitor pentru care circuitul oscilează.

4.4. Se ridică caracteristica de comandă T = f(Re) completând un tabel de forma 1. Se observă că această caracteristică poate fi aproximată printr-o dreaptă de ecuaţie T= K ReCe. Din grafic se determină valoarea constantei K.

- Din forma de undă a oscilaţiei se determină mărimile importante ale TUJ: Up, Uv şi

Iv=Vb2/ Remin.

Figura 6. Schema electrică a montajului pentru ridicarea parametrilor dispozitivului TUJ.

4.6. Se determină amplitudinea impulsului de pe rezistenţa de sarcină şi se calculează curentul de impuls cu relaţia :

Ie max.= Vb1 max / Rs.

Se determină durata impulsului.

Tabel 1

| Re (Kohmi) | Re min | Re min + 10Kohmi | . . . | Re max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T (ms) |  |  | . . . |  |

- Se alimentează oscilatorul cu TUJ în regim de impulsuri, conform schemei electrice din

figura 7 şi se desenează forma de undă în regimul de lucru " declanşat ", în punctele B2, E, B1.

4.8. Pentru oscilatorul din fig. 8, cu TUJ-programabil, se determină Up, Uv şi =Rp1 / Rp2.

Figura 7. Schema electrică a montajului pentru ridicarea parametrilor oscilatorului în regim declanşat.

Se reţine faptul că modificarea valorii factorului de divizare intrinsec , prin modificarea valorilor rezistoarelor Rp1 şi Rp2, permite modificarea valorii amplitudinii oscilaţiei.

Figura 8. Schema electrică a montajului pentru studiul oscilatorului cu TUJ-programabil.

4.9. Pentru oscilatorul cu TUJ-programabil, se completează un tabel de forma 1, pentru determinarea valorii coeficientului de proporţionalitate K.

4.10. Se determină valoarea minimă şi maximă ale rezistenţei din emitor pentru lucrul în regim  de " relaxare ".

5. Alte montaje:

5.1) Generator de tensiune liniar variabilă (GTLV) cu frecvenţa variabilă cu tensiunea de comandă Uo (GTLV comandat în tensiune, generator de tensiune în dinte de fierăstrău, oscilator comandat în tensiune OCT)

Deduceţi relaţia f(Uo). Între ce limite poate varia Uo? Se dau: , EA, UV, R5, C1, U0, UBE2.

VT2 formează un generator de curent constant, comandat de tensiunea U0.

Figura 9. GTLV.

Cât timp TUJ-ul este blocat rezultă:

UC1 (I)=1C10ti⋅C2 dt+UV=1C10tU0 - UBE 2R5 dt+UV=U0 - UBE 2R5⋅C1 t+UV

Perioada oscilatorului se determină din condiţia: Uc(t) = EA, neglijând timpul de descărcare a lui C1.

hEA=U0 - UBE 2R5⋅C1 T+UV⇒ f=1T=U0 - UBE 2R5⋅C1(h⋅EA - UV)@U0R5⋅C1⋅h⋅EA@U0

U0min=UBE 2=0,6V⇒fmin→0           U0 max rezultă din saturaţia VT2.

U0 max+ηEA-UBE 2=EA⇒U0 max=EA ( 1-η)+UBE 2⇒fmax=EAR5⋅C1⋅(ηEA-UV)

Se ridică caracteristica de comandă completând un tabel de forma:

| U0(V) | U0 min | 0,3V | 0,6V | 0,9V | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Uo max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T(ms) | T max |  |  |  |  | T min |

5.2) Oscilator cu control derivaţie al perioadei (comandat în tensiune OCT)

UC1(t)=UF−(UI+UF)⋅e−tRC1

U finală spre care se încarcă C1 este:

Uf=UC1|IC1=0=EA−R⋅IC2=             =EA−RU0−UBE3R6@EA−RU0R6

U iniţială pe condensator, deoarece la descărcarea C1, T2 se saturează, iar UC1 nu poate fi mai mică decât Uo, deoarece s-ar deschide joncţiunea BC a lui T3 ca o diodă, este:

Figura 10. OCT cu TB derivaţie.

UC1(t)=EA−R⋅U0R6+U0−EA+R⋅U0R6⋅e−tR⋅C1    ;sauUC(T)=hEA⇒hEA=EA−R⋅U0R6+U0−EA+R⋅U0R6⋅e−TR⋅C1  ⇒T=R⋅C1⋅lnR6⋅EA−(R+R6)R6⋅(1−h)⋅EA−R⋅U0

Se ridică caracteristica de comandă completând un tabel ca la montajul anterior, numai că la U0min corespunde Tmin.

| U0 (V) | U0 min | 0,3V | 0,6V | 0,9V | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | U0 max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (ms) | T min |  |  |  |  | T max |

5.3) Oscilator comandat în tensiune (OCT) prin dioda VD1

UI=UV   ;   U0-UD1UC(t)=U0-UD1+(UV-U0+UD1)⋅e-tR10⋅C1UC(T)=hEAT=R10⋅C1⋅lnU0-UV-UD1U0-UD1−hEA    ;   f(U0)=?

Figura 11. OCT  cu dioda VD1.

f(U0)=? , cu şi fară VD1 ; fară VD1⇒5.4) Oscilator comandat în tensiune (OCT) prin dioda VD1, cu R

T=R10⋅RR10+R⋅C1⋅lnEA⋅R10+U0⋅RR+R10−UVEA⋅R10+U0⋅RR+R10−ηEA

Cu VD1, în funcţie de valoarea lui Uo pot apare 2 constante de timp, prima mai mică, până se blochează VD1 (R10 || R); după blocarea lui VD1(dacă Uo<Ea), rămâne doar R.

Se ridică caracteristica de comandă completând un tabel.

Figura 12. OCT cu dioda VD1 şi R.

5.5) Se efectuează montajele de la punctele 5.1...5.4 atât cu TUJ, cât şi cu simulatorul de TUJ cu 2 TB. Se verifică stabilitatea frecvenţei de oscilaţie la variaţiile EA.

Schema platformei de laborator

Figura 13. Schema platformei.

Figura 14. ROS11A - configuraţia terminalelor.

6. BIBLIOGRAFIE

6.1. Ceangă E., ş.a.- Electronică industrială. E.D.P. Bucureşti,1981.

6.2. Ceangă E., ş.a.- Îndrumar de laborator pentru electronică. Universitatea din Galaţi,1978.

6.3. Aiordăchioaie D., ş.a. – Electronică. Îndrumar de laborator. Universitatea din Galaţi,1994.

6.4. Iliev Mircea, Popa Rustem, Iliev Voichiţa-Marcela - Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2001.