- Crearea unui nou proiect

Clic pe :    (Create Document) ou File - New - Project.

Apare fereastra urmatoare :

Am ales optiunea analog mixed A/D pentru o eventuala simulare a proiectului in Spice-ul oferit de Orcad . Pentru proiecte care nu vor necesita simulare se va alege optiunea PC Board Wizard. Ambele cazuri sunt valabile in realizarea unei scheme+cablaj

Se va creea un proiect in  care nu vom avea elemente ajutatoare nefolositoare in cadrul proiectului nostru. Daca se alegea optiunea ‘create based upon an existing project’ apar 2 pagini cu simboluri definite si comentarii asupra lor.

Ecranul Capture

Iconurile Capture

Proiectul, schema poate fi definita pe mai multe formate standard de hartie (ex. A4 A3 A2 etc)

Din meniul Option vom selecta optiunea Schematic Page Properties dupa care ne va apare fereastra :

Din aceasta fereastra se va alege valoarea impusa de proiectul la care dumneavoastra lucrati. (ex A3)

Project manager.

Permite vizualizarea tuturor fisierelor proiectului.

Activarea se face prin click  pe :     (Project Manager) .

Crearea unei LIBRARI

Din  meniul File se va selecta crearea unei noi librarii specifice utilizatorului. In aceasta librarie utilizatorul poate sa isi defineasca toate componentele de care are nevoie la realizarea proiectului.

In pagina Project Manager se poate observa aparitia unei noi librarii

Pentru realizarea unei componente se va proceda in urmatorul fel :

In casuta Name se va trece numele componentei ce trebuie realizata. Daca se stie deja footprintul componentei (vezi capitolul urmator) se poate atasa un footprint. Se apasa OK si va apare o fereastra in care se va realiza componenta.

Iconurile ferestrei Library sunt :

Realizarea unei componente in ferestra library :

Se va realiza un circuit integrat LC 75374 E :

Se realizeaza corpul integratului (se va utiliza iconul care traseaza un dreptunghi)

Se vor adauga pinii la corpul integratului (cu ajutorul iconului ce permite atasarea mai multor pini) :

Numele pinilor va fi adaugati dupa ce toti pinii au fost atasati circuitului astfel in prima instanta am numit primul pin 1. Se poate observa ca integratul pe care il vom folosii are 11 pini pe fiecare parte (nu este obligatoriu ca toate integratele sa dispuna de acelasi numar de pini pe toate partile ).

Dupa efectuarea operatiei de atasare a pinilor se va scrie si numele integratului in locul indicat de simbolul ‘Value’ astfel

Pentru ca fiecare pin poarta numele functiei pe care o indeplineste (in majoritatea cazurilor ) vom da fiecarui pin numele pe care acesta il poarta in foaia de catalog a integratului, astfel :

Se poate observa cum prin ‘dublu click’ pe un pin apare o ferestra ‘pin properties ’ unde se poate modifica atat numele cat si numarul pinului tipul liniei cat si tipul pinului.

La optiunea shape vom avea de ales in functie de functia pe care  circuitul nostru integrat trebuie sa o efectueza

La optiunea Type avem de ales

De obicei acesti pini se aleg in modul Passive dar pentru o schema care necesita ascunderea anumitor pini vom alege modul Power deoarece cum se poate observa in ferestrele de mai sus putem bifa sau debifa optiunea ‘power pin visible’ .

Desenarea unei scheme

Clic pe   (Place Part) sau « Place – Part » sau scurtatura « P ». Se deschide

Se va selecta butinul ‘Add library... ’ si se vor selecta librariile care se vor folosii in proiectul nostru. Pentru o mai buna operare si rapiditate in realizarea schemei se vor incarca toate librariile pe care le are predefinite produsul Orcad.

Numele componentei se va scrie in fereastra Part. Simbolul componentei va apare in ferestra din dreapta jos.Se va selecta OK iar componenta va fi pusa in spatiul de lucru. Daca avem o componenta care apare in schema de mai multe ori ele vor fi depuse in spatiul de lucru inca de la inceput prin simpla apasare ‘click stanga’ multiplicat cu numarul de aparitii ale componentei

Inainte de plasearea tuturor componentelor se va face un calcul cu numarul componentelor de care este nevoie in proiect (ex Rezistente 34 , Condensatoare 6 , IC 14 ).

Se va incepe cu plasarea componentelor mari (conectori, integrate, etc) in jurul lor se va cladii schema circuitului.

Daca am realizat o componenta in biblioteca noastra o vom incarca in lista de mai sus apoi o vom trece inschema noastra.

Dupa ce am pus piesele in ordine pe proiectul nostru vom trece la realizarea conexiunilor intre ele.Acest lucru se poate realiza fie din butonul ‘place wire’ ori mai simplu apasand tasta  W atunci cand aevem de facut o conexiune. Pentru rotirea pieselor se poate folosii tasta rapida R.  Prin click dreapta pe piesa ni e va infatisa meniul :

Acest meniu ne usureaza munca prin optiunile :

Mirror Horizontally si Mirror Vertically cu ajutorul carora putem sa amplasam piesa in modul dorit de noi astfel incat sa avem o imagine mai buna asupra traseelor (trasee clare fara puncte in care ele se intersecteaza, acolo unde este posibil)

NOTA : Daca doriti sa copiati o componenta aveti grija sa ii schimbati numele (numarul) pentru ca veti avea surpriza ca DRC-ul sa va dea eroare cand doriti sa face-ti netlist-ul (cap urmator)

Acum vom realiza conexiunile

Pentru o mai buna viziune asupra schemei conexiunile se vor realiza cu BUS-uri de conectare.

Realizarea unui bus :

Se vor prelungi prin linii (wire) nu foarte lungi (ca in figura) traseele care vor fi conectate la bus. Cu ajutorul iconului Net Alias se vor numii traseele corespondente (ex de la un integrat la celalalt, in cazul de fata, notate A-H).

Cu ajutotul iconului  Place Bus Entry se vor duce legaturile catre bus, apoi folosind iconul Place Bus sau mai simplu Shift-B se va trasa bus-ul .