CURS 13 – Analiza si sinteza circuitelor (5/ 6)

6. Sinteza circuitelor

Formularea problemei sintezei circuitelor  / 	Realizabilitatea fizică a circuitelor 	Sinteza uniporţilor LC (Foster, Cauer)

Sinteza uniporţilor RC (Foster, Cauer)

Concluzii

1.  Formularea problemei sintezei circuitelor

In sinteza circuitelor se dau (se impun):

- performanţele pe care circuitul trebuie să le realizeze. Aceste performanţe pot fi diverse, în funcţie de natura circuitului sintetizat. Astfel, pentru uniporţi se impune imitanţa care trebuie realizată ; pentru diporţii pasivi – matricea Z (sau altă matrice a parametrilor diportului) ; pentru diporţii activi – funcţia de transfer care trebuie realizată etc ;

- tipul de realizare, care poate fi: realizare LC sau RC sau RLC sau ARC (cu amplificatoare operaţionale) etc.

Se cer : schema circuitului şi valorile numerice ale elementelor componente.

Alături de datele impuse menţionate (performanţele şi tipul de realizare), la sinteza circuitelor se pot avea în vedere şi alte cerinţe suplimentare, ca de exemplu :

- minimizarea costului circuitului ;

- minimarea numarului componentelor mai dificil de realizat (de ex. inductivităţi),

- minimizarea sensibilităţii în raport cu variaţiile posibile ale elementelor de circuit (rezistenţe, capacităţi etc). Fie P performanţa cerută circuitului şi x1, x2,…, xn  parametrii de circuit prin care se exprimă această performanţă (de ex., valori de rezistenţe, capacităţi etc). Funcţia  exprimă performanţa în raport cu elementele de circuit. Aceste elemente au fost astfel calculate, încât performanţa să fie cea impusă în problema de sinteză. Adesea, se cere ca variaţiile aleatoare valorilor elementelor de circuit să influenţeze cât mai puţin performanţa P. Este ştiut că elementele (componentele) de circuit se realizează cu o anumită toleranţă, care determină costul acestora. Sensibilitatea circuitului în raport cu componenta i este :

(1)

iar vectorul sensibilităţilor circuitului este

(2)

De regulă se impune minimizarea normei vectorului , astfel încât realizarea circuitului să nu fie afectată sensibil de variaţiile inerente ale valorilor componentelor sau să nu fie necesară utilizarea unor componente cu înalte performanţe de toleranţă (care sunt foarte scumpe). Se exemplifica prin doua norme, norma maximum si norma 1 :

(3)

(3.a)

2. Realizabilitatea fizică a circuitelor electrice

Primul aspect care trebuie să fie analizat într-o problemă de sinteză este cel al realizabilităţii fizice a circuitului căruia i se impun performanţele date. Cerinţele de performanţă se exprimă, de regulă, printr-o funcţie de circuit. Aceasta poate fi :

- o funcţie de circuit de tip imitanţă (impedanţă sau admitanţă), care caracterizează fie un  uniport, fie o poartă a unui diport sau multiport ;

- o funcţie de circuit ce exprimă un transfer : imitanţă de transfer (când mărimile cauză şi efect sunt de natură diferită) sau funcţie de transfer (când mărimile cauză şi efect sunt de aceeaşi natură fizică).

Având în vedere varietatea funcţiilor de circuit, în cele ce urmează se va aborda numai realizabilitatea imitanţelor ce caracterizează uniporţii (sau porţile diporţilor), precum şi realizabilitatea funcţiilor de transfer ale circuitelor active.

2.1. Realizabilitatea uniporţilor

Fie F(s) imitanţa impusă unui uniport într-o problemă de sinteză. Uniportul este realizabil dacă funcţia F(s) este real pozitivă, adică

- F(s) este reală dacă s este real ;

- (3)

Verificarea acestor condiţii se face, de regulă, indirect, prin intermediul proprietăţilor funcţiilor real pozitive. Se vor prezenta în cele ce urmează acele proprietăţi ale funcţiilor real pozitive, care pot fi uşor de verificat.

- Hodograful funcţiei  este inclus în semiplanul drept.

- Toţi polii situaţi pe axa imaginară sunt simpli şi au reziduul real şi pozitiv.

- Gradul număratorului şi gradul numitorului nu pot să difere mai mult de o unitate (excesul de zerouri sau de poli nu poate depăşi unitatea). Această proprietate este consecinţa condiţiei că o funcţie real pozitivă nu poate avea poli cu multiplicitate mai mare ca 1, pentru s = 0 şi s = .

- Dacă  F(s) este real pozitivă, atunci 1/ F(s) este real pozitivă.

- O funcţie real pozitivă care are toţi polii pe axa imaginară se numeşte funcţie de reactanţă. O funcţie de reactanţă are toţi polii şi toate zerourile alternând pe axa imaginară.

- Numărătorul şi numitorul funcţiei F(s) sunt polinoame Hurwitz.

Realizabilitatea funcţiilor de transfer ale circuitelor active. Un circuit activ se consideră realizabil fizic dacă funcţia de transfer impusă în problema de sinteză corespunde unui sistem stabil.

3. Sinteza uniporţilor LC

Sinteza uniporţilor LC este utilă nu numai pentru obţinerea circuitului LC aferent unei imitanţe impuse, dar şi ca etapă preliminară în sinteza circuitelor RC. In cele ce urmează se prezintă două categorii de metode de sinteză, considerate ca fiind fundamentale : metodele de sinteză Foster şi metodele de sinteză Cauer.

3.1. Metode de sinteza Foster

3.1.1. Prima metodă Foster se referă la situaţia când se impune realizarea unei impedanţe :

(4)

Rezolvând ecuaţia  se determină polii funcţiei , care este o funcţie de reactanţă. Toţi polii sunt situaţi pe axa imaginară, putând fi . La aceştia se adaugă polii din origine şi/sau de la infinit. Funcţia se descompune în fracţii simple, de forma:

(5)

în care  şi  se calculează cu relaţiile :

(6)

Suma din expresia (5) a impedanţei arată că circuitul va fi format din (n+2) blocuri conectate în serie (la conexiunea în serie impedanţele se însumează), fiecare bloc având impedanţa egală cu un termen din suma respectivă. Astfel, primul termen, , corespunde unei capacităţi (fig. 1.a), deoarece această capacitate are impedanţa . Ultimul termen, ,  corespunde unei inductivităţi  (fig. 1.b), impedanţa acesteia fiind . Termenul general al sumei din (5) se pune sub forma

(7)

Figura 1: Realizarea termenilor din suma (5)

Deoarece termenul considerat reprezintă o impedanţă, inversul lui, adică , reprezină o admitanţă. Ea este compusă din doi termeni, la care corespund două elemente conectate în paralel (la conexiunea în paralel admitanţele se însumează). Cele două elemente sunt : un condensator , cu admitanţa (susceptanta) , şi o inductivitate , cu admitanţa (susceptanta)   (fig. 1.c). Schema de ansamblu a uniportului, conform relaţiei (5), este dată în fig. 2.

Figura 2: Schema uniportului sintetizat cu prima metodă Foster

Exemplu : Să se sintetizeze circuitul având .

□

Solutie : Se exprimă  sub forma   în care

;  ;

Schema uniportului este dată în figura urmatoare.

■

3.1.2. A doua metodă Foster se referă la situaţia când se impune realizarea unei admitanţe. Ca şi în cazul anterior, funcţia

(11)

se descompune în fracţii simple :

(12)

în care  şi  se calculează în mod similar cazului anterior.

Circuitul este format din n+2 ramuri conectate în paralel, fiecare ramură având admitanţa egală cu un termen din suma (12). Primul termen, , corespunde unei inductivităţi (fig. 3.a), deoarece această inductivitate are admitanţa . Ultimul termen, , corespunde unei capacităţi  (fig. 4.b) , admitanţa acesteia fiind . Termenul general al sumei din (9), care este o admitanţă, se pune sub forma

(13)

în care expresia , reprezină o impedanţă. Fiind o sumă de doi termeni, ea  corespunde unei conexiuni în serie a două elemente. Cele două elemente sunt : o inductivitate , cu impedanţa , şi o capacitate , cu impedanţa   (fig. 3.c).

Schema de ansamblu a uniportului, conform relaţiei (12), este dată în fig. 4.

Figura 3 : Realizarea termenilor din suma

Figura 4 : Scema uniportului sintetizat cu a doua metoda Foster

Exemplu.  Să se sintetizeze circuitul având  .

□

Solutie : Se exprimă  sub forma   în care

;

Schema uniportului este dată în figura.

■

3.2 Metode de sinteză Cauer

3.2.1.Prima metodă Cauer . Fie  o impedanţă care se cere a fi sintetizată. Pornind de la expresia impedanţei

prin aducere la acelaşi numitor, se aduce funcţia sub forma raportului a două polinoame. Gradul maxim al polinomului de la numărător este 2p, unde p=n+1, iar gradul maxim al polinomului de la numitor este 2p-1 :

(1)

în care notaţiile  şi   semnifică faptul că cele două polinoame au gradele 2p, respectiv  2p-1. Se observă că funcţia are un pol la infinit, adică . Se împarte polinomul  la  şi rezultă :

(2)

unde  este câtul, iar  este restul împărţirii, adică un polinom de grad 2p-2. Prin operaţia menţionată, spunem că s-a extras polul de la infinit, iar raportul dintre rest şi împărţitor, adică dintre polinoamele  şi , nu are pol la infinit. In continuare, expresia (2) se pune sub forma :

(3)

Aici, raportul polinoamelor şi  are pol la infinit. Prin împărţire se extrage acest pol, rezultând câtulşi restul , care este un polinom de gradul 2p-3 :

(4)

In continuare, se pune expresia (4) sub forma

(5)

şi se extrage din nou polul de la infinit, prin împărţirea polinoamelor   şi . Continuând operaţiile menţionate, prin extragerea succesivă a polilor de la infinit, funcţia  se pune sub forma :

(6)

Se obţine o fracţie continuă, care se scrie sub forma :

(7)

Acestei expresii îi corespunde schema în scară a uniportului, dată în fig. 1.

Figura 1 : Uniport în scară sintetizat prin prima metodă Cauer

Exemplu Să se sintetizeze prin prima metodă a lui Cauer circuitul care are impedanţa .

□

Solutie:  Expresia data se scrie succesiv :

sau

■

3.2.2. A doua metodă Cauer este similară primei metode, însă utilizează extragerea succesivă a polilor din origine. Fie  o funcţia de reactanţă de forma

(1)

care are un pol în origine. Această funcţie se poate pune sub forma :

(2)

unde k0 este reziduul în origine. Funcţia are un zero în origine, deci admitanţa  va avea un pol în origine. Expresia (2) se pune sub forma :

(3)

unde . Aici, se extrage polul din origine al admitanţei  şi rezultă :

(4)

în care  are un zero în origine, iar  are un pol în origine. Scriind expresia (4) sub forma

(5)

şi extrăgând polul din origine al lui , se obţine

etc,			(6)

Rezultă că prin această extragere succesivă a polului din origine, funcţia  se poate pune sub forma fracţiei continue, careia îi corespunde schema în scară a uniportului, dată în fig. 1.

(7)

Figura 1: Uniport in scara sintetizat prin a doua metoda Cauer

Exemplu : Să se sintetizeze, cu a doua metodă a lui Cauer, circuitul care are impedanţa .

□

Solutie : Pentru uşurarea procedurii de extragere succesivă a polilor din origine, se pune expresia anterioara sub forma

In continuare, tratând funcţia în raport cu variabila s-1, se face extragerea polilor de la infinit, exact ca în cazul primei metode a lui Cauer. Evident, polii de la infinit în raport cu variabila s-1 sunt polii din origine în raport cu variabila s. Funcţia se scrie succesiv sub forma :

sau

Această fracţie continuă a fost dedusă prin extragerea polilor de la infinit în raport cu s-1. Ea poate fi  scrisă sub forma

şi corespunde situaţiei când s-ar extrage polii din origine în raport cu s. Schema circuitului rezultat este dată în figura.

■

4. Sinteza uniporţilor RC

4.1 Metode de tip Foster

Aceste metode utilizează două teoreme de transformare a imitanţelor circuitelor LC şi RC, iar sinteza uniporţilor RC se face prin intermediul celor metodelor Foster, utilizate la sinteza uniporţilor LC.

Fie  şi impedanţele unor uniporţi LC, respectiv RC. Transformarea LC – RC are ca obiectiv găsirea unei impedanţe RC realizabile fizic, pornind de la o impedanţă LC realizabilă fizic. Transformarea are la bază următoarele teoreme :

(T1) Orice impedanţă , realizabilă fizic, poate fi transformată într-o impedanţă , realizabilă fizic, şi invers, prin intermediul relaţiei

(1)

(T2) Orice admitanţă , realizabilă fizic, poate fi transformată într-o admitanţă , realizabilă fizic, şi invers, prin intermediul relaţiei

(2)

Prima metodă Foster de sinteză a uniporţilor RC utilizează teorema (T1). Fie  sub forma  . In acest caz, este valabilă relaţia :

(3)

şi, în conformitate cu (T1) (v. rel. (1)), rezultă :

(4)

Notând , din relaţia (4) se obţine impedanţa uniportului RC :

(5)

Impedanţei (5) îi corespunde o conexiune în serie cu (n+2) componente, cu schemele de realizare date în fig. 1.

Schema de ansamblu a uniportului RC, în conformitate cu relaţia (5), este dată în fig. 2.

Algoritmul de sinteză a unui uniport RC, utilizând prima metodă Foster, este următorul :

    - Se dă impedanţa  a circuitului care trebuie sintetizat.

    - Se determină , utilizând relaţia (1) : ;

    - Se sintetizează  cu prima metodă Foster şi se obţine schema circuitului LC ;

    - In schema LC obţinută, se inlocuiesc inductivităţile cu rezistenţe, păstrându-se valorile numerice obţinute la punctul 2.

Figura 1: Realizarea termenilor din suma (5)

Figura 2:  Schema uniportului sintetizat cu prima metodă Foster

Exemplu Să se sintetizeze circuitul RC care are impedanţa

□

Solutie : Utilizând teorema de echivalenţă (T1) rezultă impedanţa  :

- Se sintetizează  obţinut. Problema obţinută este identică cu cea din cadrul exemplului 1, tratat la prima metodă Foster a uniporţilor LC. Rezultatul, adică schema LC obţinută, este cea din figura alaturata.

- In schema obţinută se înlocuiesc inductivităţile prin rezistenţe, păstrându-se valorile numerice. Schema uniportului RC este dată în fig. 13.

■

Cea de a doua metodă Foster de sinteză a uniporţilor RC utilizează teorema de echivalenţă (T2). In acest caz, algoritmul de sinteză a unui uniport RC, este următorul :

- Se dă admitanţa  a circuitului care trebuie sintetizat.

  - Se determină , utilizând relaţia (2) : ;

  - Se sintetizează  cu a doua metodă Foster şi se obţine schema circuitului LC ;

  - In schema LC obţinută, se înlocuiesc inductivităţile cu rezistenţe, păstrându-se valorile numerice obţinute la punctul 2.

4.2. Metode de tip Cauer

Metodele de tip Cauer sunt similare celor din cazul uniporţilor LC. Pentru ilustrarea lor, se va considera cazul când impedanţa impusă, realizabilă fizic, este de forma

(1)

unde  şi  sunt polinoame de gradul n. Prin procedura aplicată la sinteza Cauer a circuitelor LC (implicând împărţiri succesive de polinoame), se obţine :

sau

(2)

Schema în scară a uniportului RC este dată în fig. 1.

Figura 1:  Uniport în scară sintetizat prin prima metodă Cauer

Exemplu. Să se sintetizeze circuitul RC cu impedanţa:  .

□

Solutie : Prin împărţiri successive se obţine

sau

Schema uniportului RC sintetizat este dată în figura

■

Concluzii

In practica, cel mai frecvent este folosita sinteza circuitelor de tip uniport, in realizare RC. Acesti uniporti sintetizati intra in structura altor circuite mai complicate, cum ar fi – de exemplu – filtrele active.

Intr-o problema de sinteza se impune impedanta (sau admitanta) si se cere circuitul care o realizeaza.

O etapa preliminara sintezei cicuitului este analiza realizabilitatii. Aceasta se rezolva examinand conditia ca imitanta impusa sa fie o functie real pozitiva.

Sinteza unui uniport RC se rezolva parcurgand urmatoarele etape:

1). Se determina imitanta circuitului LC, utilizand teoremele de transformare a imitantelor circuitelor LC si RC;

2). Se sintetizeaza uniportul LC utilizand metoda Foster;

3). In schema LC obtinuta, se inlocuiesc inductivitatile cu rezistente, pastrandu-se valorile numerice.

O alta abordare consta in utilizarea metodelor de tip Cauer, rezultand scheme „in scara” ale circuitului sintetizat.

Schemele obtinute prin sinteza Foster si Cauer sunt canonice si au un numar minim de elemente.

Tabelul de mai jos este centralizator al metodelor prezentate.

Exercitii: 1). Se da functia imitanta: . Se cere: a) Sa se verifice ca Z(s) este o functie de reactanta; b) Sa  se sintetizeze circuitele LC dupa Foster I, Foster II, Cauer I si Cauer II.

2). Se da functia . Sa  se sintetizeze circuitele RC dupa Foster I, Foster II, Cauer I si Cauer II.

■

| Metoda | Functia | Circuitul | Nr. de elemente |
| --- | --- | --- | --- |
| Foster I |  |  | 2n+2 |
| Foster II |  |  | 2n+2 |
| Cauer I |  |  | 2n |
| Cauer II |  |  | 2n |

Polinom cu coeficientii numere reale pozitive si cu partea reala negativa a radacinilor.