CURS 1- SISTEME (FILTRE) ELEMENTARE ( 1 / 3 )

Cuprins

Sisteme (filtre) elementare

1. Introducere

2. Sistemul ideal cu acţiune proporţională (amplificatorul ideal)

3. Linia de întârziere

3.1 Linia de întârziere cu timp continuu

3.2 Linia de întârziere cu timp discret

4. Integratorul

4.1 Integratorul cu timp continuu

4.2 Integratorul cu timp discret

5. Derivatorul ideal

5.1 Derivatorul ideal cu timp continuu

5.2 Derivatorul cu timp discret

6. Filtrul de ordinul unu

6.1 Filtrul de ordinul unu cu timp continuu

6.2 Filtrul de ordinul unu cu timp discret

7. Filtrul de ordinul doi

7.1 Filtrul de ordinul doi cu timp continuu

7.2 Filtrul de ordinul doi cu timp discret

8. Derivatorul la limită cauzal şi derivatorul cauzal

9. Sistemul defazor de ordinul unu

9.1 Sistemul defazor de ordinul unu cu timp continuu

9.2 Sistemul defazor de ordinul unu cu timp discret

10. Filtrul trece jos ideal

11. Analiza filtrelor FIR

12. Sisteme de fază minimă

Concluzii

1. Introducere

Un echipament electronic de procesare a semnalelor include un ansamblu de subsisteme interconectate.  Aceste subsisteme sunt definite prin funcţii de transfer elementare, în sensul că acestea nu se pot descompune în funcţii de transfer mai simple. Ele sunt numite sisteme fundamentale sau, adesea, filtre elementare (denumire utilizată numai în electronică).

Clasificarea sistemelor (filtrelor) elementare se face după forma modelului matematic care leagă mărimile de intrare şi de ieşire. O bună cunoaştere a acestor elemente este esenţială în analiza şi sinteza sistemelor de procesare a semnalelor.

Pentru subsistemele prezentate în continuare se vor specifica: (1) ecuaţia intrare-ieşire ; (2) răspunsul la impuls şi (3) funcţia indicială, (4) funcţia de transfer şi (5) distribuţia poli-zerouri ; (6) răspunsul la frecvenţă şi (7) expresiile amplificării şi (8) defazajului; caracteristicile (9) Nyquist şi (10) Bode.

Subsistemele liniare fundamentale se prezintă distinct pentru cazurile: timp continuu şi, respectiv, timp discret.

2 Sistemul ideal cu acţiune proporţională (amplificatorul ideal)

2.1. Cazul timp continuu. In timp continuu, deci valori reale ale variabilei timp, , relaţia intrare-ieşire este de forma

(1)

Parametrul K se numeşte coeficient static de amplificare. Funcţia de transfer se calculeaza prin aplicarea transformatei Laplace, in conditii initiale nule, relatiei (1). Se obtine relatia:

(2)

Răspunsul la semnal treaptă al unui element (amplificator) ideal este prezentat în Fig. 1.a.

Figura 1:  Răspunsul la semnal treaptă al unui element (amplificator) ideal :

a – timp continuu ; b – timp discret (sagetile reprezinta valorile semnalelor)

Se constată că se reproduce la ieşire, fără dinamică, forma semnalului de intrare, prin intermediul constantei (coeficientului de amplificare) K.

Raspunsul la frecventa este caracterizat de functia

(3)

Amplificarea în dB este :

(4)

iar faza

(5)

Caracteristicile de frecvenţa sunt ilustrate în Fig. 2.

Figura 2:  Caracteristicile Nyquist (a) şi Bode (b) ale elementului proporţional ideal

2.2. Cazul timp discret. In timp discret, , relatia intrare-iesire este

,					(6)

Semnalele intrare-iesire sunt reprezentate in figura 1.b. Functia de transfer este data de transformata in z aplicata relatiei (6):

(7)

In timp discret, caracteristicile de frecventa sunt identice cu cele din cazul continuu, insa pulsaţia ω este limitată superior la limita Shannon :

ωS = ωe/2					(8)

3  Linia de întârziere ideală

3.1 Cazul timpului continuu. Ecuaţia intrare-ieşire este

Figura 3:  Răspunsul la semnal treaptă al unei linii de întârziere ideale

(1)

undeeste întârzierea. Răspunsul la semnal treaptă este prezentat în Fig. 3. Semnalul aplicat la intrare este reprodus la ieşire cu întârzierea  .

Funcţia de transfer se obţine aplicând transformata Laplace ecuaţiei (1):

(2)

de unde rezultă

(3)

Răspunsul la frecvenţă este

(4)

de unde se obţin:

- caracteristica de amplificare

(5.a)

(5.b)

- caracteristica de fază:

.		 		         (6)

Caracteristicile Nyquist (locul de transfer) şi Bode sunt prezentate în Fig. 4. Locul de transfer este un cerc, deoarece  şi  este variablă. In diagramele Bode, unde pulsaţia din abscisă este în scară logaritmică, caracteristica de amplificare este nulă, , iar caracteristica de fază este neliniară în raport cu , însă este liniară în raport cu .

Figura 4. Linia de întârziere ideală - cazul timp continuu :

caracteristica Nyquist (a), caracteristicile Bode (b)

Observaţie. Dintre elementele fundamentale, linia de întârziere cu timp continuu este singurul element cu funcţie de transfer neraţională (exponenţială). Toate celelalte elemente (filtre) elementare au funcţia de transfer raţională, adică funcţia de transfer este un raport de polinoame în s, în care gradul numărătorului este inferior sau la limită egal cu cel al numitorului (pentru sistemele strict cauzale, respectiv sisteme la limită cauzale). Pentru a aproxima funcţia de transfer exponenţială cu o funcţie de transfer raţională, se scrie expresia (3) sub forma:

Dacă se utilizează primii doi termen din dezvoltările în serie, se obţine

Dacă se utilizează 3 termeni, atunci

Ultimele doua relatii reprezinta seria Padé, pentru aproximarea funcţiei de transfer (3).

■

  - Cazul timp discret. Ecuaţia intrare-ieşire este

Figura 5: Caracteristicile de frecvenţă ale liniei de întârziere cu timp discret

(7)

unde kτ este un parametru întreg, reprezentând întârzierea exprimată în număr de paşi de eşantionare.

Aplicând în (7) transformata z, în condiţii iniţiale nule, rezultă :

(8)

de unde se obţine funcţia de transfer :

(9)

Răspunsul la frecvenţă este

(10)

din care rezultă caracteristicile de frecvenţă :

(11)

In Fig. 5 sunt date caracteristicile A(ω) şi φ(ω), unde pulsaţia s-a considerat în scară liniară.

4. Integratorul

  - Cazul timp continuu.  Ecuaţia intrare-ieşire a unui integrator ideal este

(1)

unde: T  este constanta de timp de integrare [s], kv =1/T  - coeficientul de viteză [s-1]. Răspunsul la impuls şi funcţia indicială sunt prezentate în fig. 6. Se observă că integratorul cu ecuaţia (1) transformă impulsul Dirac într-o treaptă de amplitudine kv, iar treapta unitară este transformată într-un semnal de tip rampă, cu panta kv.

Figura 6 : Răspunsul la impuls (a) şi răspunsul indicial (b) ale unui integrator

Din punctul de vedere al aproximarii, integratorului ideal se poate considera condensatorul ideal in conditii initiale nule (condesator descarcat), descris prin ecuatiile:

,

Funcţia de transfer se obţine aplicând transformata Laplace ecuaţiei (1), în condiţii iniţiale nule:

(2)

de unde rezultă

(3)

Se obsevă că  integratorul introduce un pol în originea planului “s”. Răspunsul la frecvenţă este descris prin functia

(4)

conduce la expresiile amplificării şi defazajului :

(5)

Caracteristicile Nyquist şi Bode sunt date în fig.7. Se observă din relaţia (4) că răspunsul la frecvenţă este mereu imaginar negativ, deci locul de transfer coincide cu semiaxa negativă imaginară. Atunci când , răspunsul la frecvenţă tinde spre –j.

Figura 7:  Caracteristicile Nyquist (a) şi  Bode (b) ale unui integrator

In diagramele Bode (unde în abscisă avem logω), caracteristica amplificării în dB variază liniar cu logω (v. rel. (5)), cu panta de – 20 dB/dec. Tăietura la abscisă se obţine la ω=kv=1/T. Deci, caracteristica AdB(ω) a integratorului este o dreaptă cu panta de de – 20 dB/dec şi tăietura la abscisă egală cu kv=1/T. Caracteristica de defazaj este de –π/2, la orice frecvenţă.

4.2. Cazul timp discret. Pentru stabilirea ecuatiei intrare-ieşire, in expresia (1) se adoptă timpul discret  (Te  este perioada de eşantionare) şi se consideră, pentru simplitate, . Mărimea de ieşire la momentul discret kTe se obţine din (1) sub forma:

(2)

Dacă se aplică cea mai simplă metodă de integrare – metoda dreptunghiurilor – se obtin ecuaţiile:

(3)

sau

(4)

după tipul de aproximare adoptat. In cele ce urmează se va admite ecuaţia (3), care se va scrie mai simplu :

(5)

Funcţia de transfer rezultă prin aplicarea transformatei z ecuaţiei (5):

(6)

Se constată că integratorul cu timp discret are un pol pe cercul unitar, la .

Răspunsul la frecvenţă este

(7)

şi se poate pune sub forma,

(8)

Din această expresie se deduc caracteristicile de amplificare şi de defazaj :

; 		 (9)

Figura 8 :  Caracteristicile de frecvenţă ale integratorului :

cu timp discret (a) şi cu timp continuu (b)

Cele două caracteristici de frecvenţă, cu ω în scară liniară, sunt reprezentate în fig.8.a. Dacă se compară caracteristicile de frecvenţă (9) ale integratorului cu timp discret (5) cu caracteristicile :

, 			              (10)

ale integratorului ideal cu timp continuu (v. fig. 8.b), se constată că, prin discretizarea timpului, se introduc erori importante, după cum urmează :

- caracteristica de amplificare tinde spre zero, când , la integratorul cu timp continuu, pe când caracteristica de amplificare a integratorului cu timp discret tinde spre Te/2, atunci când ω atinge valoarea limită  ;

- caracteristica de fază este constantă, la valoarea , la integratorul ideal cu timp continuu, pe când, la integratorul cu timp discret, faza variază liniar de la  la .

Deci, diferenţele pot fi importante, în special la caracteristica de fază.  Aceste erori pot fi considerate ca fiind acceptabile numai la valori reduse ale pulsaţiei , cu alte cuvinte – numai dacă domeniul spectral al semnalului integrat este situat în zona de joasă frecvenţă a benzii de frecvenţă a integratorului (frecvenţa maximă din spectrul semnalului de intrare se consideră mult mai mică decât frecvenţa Shannon). Pentru valori mici ale pulsaţiei , relaţiile (9) devin :

(11)

deci integratorul cu timp discret (5) are proprietăţi foarte apropiate de cele ale integratorului ideal cu timp continuu.

5.  Derivatorul ideal

5.1 Derivatorul ideal cu timp continuu. Ecuaţia intrare-ieşire a derivatorului ideal este

(1)

unde Td este constanta de timp de derivare [s]. Derivatorul ideal este un element necauzal şi va fi prezentat în cele ce urmează ca model de realizare ideală a funcţiei de derivare a unui semnal.

Răspunsul indicial este un impuls Dirac de arie , întrucât derivata treptei unitare este distribuţia δ(t) (fig.9).

Figura 9: Răspunsul indicial al derivatorului ideal

Funcţia de transfer se obţine din ecuaţia (1) :

(2)

Se observă că derivatorul introduce un zero în originea planului “s”. Răspunsul la frecvenţă,

(3)

conduce la expresiile amplificării şi defazajului :

;  	             (4)

(5)

Caracteristicile Nyquist şi Bode sunt prezentate în fig.10. Deoarece răspunsul la frecvenţă (3) este imaginar şi pozitiv, caracteristica Nyquist coincide cu semiaxa pozitivă imaginară. In diagramele Bode, caracteristica de amplificare are panta de +20dB/dec şi tăietura la abscisă egală cu 1/Td. Defazajul este constant, la valoarea +π/2.

Figura 10:  Caracteristicile Nyquist (a) şi Bode (b) ale derivatorului ideal

Din punctul de vedere al implementarii (aproximarii), derivatorului ideal se poate considera condensatorul ideal in conditii initiale nule (condesator descarcat), descris prin ecuatia:

  - Derivatorul cu timp discret. Dacă se înlocuiesc în ecuaţia (1) variţiile infinitezimale cu variaţii finite şi se consideră timpul discret, , în locul timpului continuu, se obţine ecuaţia intrare-ieşire a derivatorului in timp discret:

(6)

Funcţia de transfer este

(7)

Se observă că derivatorul numeric, obţinut prin discretizarea derivatorului ideal necauzal, este un sistem la limită cauzal, având un zero pe cercul unitar, la .

Răspunsul la frecvenţă are expresia:

(8)

din care rezultă caracteristicile de frecvenţă :

;      		(9)

Acestea sunt reprezentate în fig. 11.a.

Figura 11 :  Caracteristicile de frecvenţă ale derivatorului cu timp discret (a) şi ale derivatorului ideal cu timp continuu (b)

Dacă se compară aceste caracteristici, cu cele ale derivatorului ideal cu timp continuu :

, 					(10)

se constată că, prin discretizarea timpului, derivatorul (10), conduce la caracteristici diferite de cele ale derivatorului ideal. In locul unei caracteristici de amplificare liniare cu frecvenţa, se obţine o dependenţă neliniară, prin funcţia sinus, iar în locul unei caracteristici de fază constante, la valoarea π/2, se obţine o caracteristică liniar descendentă, de la π/2 la 0. Ca şi în cazul integratorului, caracteristicile (9) se apropie mult de cele ideale numai în zona de joasă frecvenţă.  La valori reduse ale pulsaţiei   se poate scrie:

;  			(11)

Concluzii

| Elemente ideale | Timp continuu | Timp discret |
| --- | --- | --- |
| Amplificatorul |  |  |
| Relatia intrare-iesire: |  |  |
| Functia de transfer |  |  |
| Raspunsul la frecventa |  |  |
| Caracteristica amplitudine - frecventa |  | , ωS = ωe/2 |
| Caracteristica faza - frecventa |  | , ωS = ωe/2 |
| Linia de întârziere |  |  |
| Relatia intrare-iesire: |  |  |
| Functia de transfer |  |  |
| Raspunsul la frecventa |  |  |
| Caracteristica amplitudine - frecventa |  | , |
| Caracteristica faza - frecventa |  |  |
| Integratorul |  |  |
| Relatia intrare-iesire: |  |  |
| Functia de transfer |  |  |
| Raspunsul la frecventa |  |  |
| Caracteristica amplitudine - frecventa |  |  |
| Caracteristica faza - frecventa |  |  |
| Derivatorul |  |  |
| Relatia intrare-iesire: |  |  |
| Functia de transfer |  |  |
| Raspunsul la frecventa |  |  |
| Caracteristica amplitudine - frecventa | ; | , |
| Caracteristica faza - frecventa |  | , |

Modelare si Simulare.  MS #1 : Derivatorul :

%  in timp continuu

Td = 1e-3;

num = [Td 0]; den = [1];   % nu poate fi simulat !

% Matlab's answer:

% Cannot simulate the time response of LTI models with

% more zeros than poles.

sys_int = tf(num,den);

% h = impulse(sys_int);

% a = step(sys_int);

subplot(223), nyquist(sys_int);

subplot(224), bode(sys_int); grid;

%  in timp discret;

Te = Td /10;

sys_int_dis = c2d(sys_int, Te, 'tustin');

hd = impulse(sys_int_dis);

ad = step(sys_int_dis);

subplot(221), stem(hd);title('raspuns la impuls (pondere)' );

subplot(222), stem(ad); title('raspuns la treapta (indicial')

subplot(223), nyquist(sys_int);;

subplot(224), bode(sys_int); grid;

■

MS #2 : Integratorul

% integratorul in timp continuu

T = 1e-3;

num = [1/T]; den = [1 0];

sys_int = tf(num,den);

h = impulse(sys_int);

a = step(sys_int);

figure(1);

subplot(221), plot(h);title('rapsuns la impuls (pondere)' );

subplot(222), plot(a); title('raspuns la treapta (indicial')

subplot(223), nyquist(sys_int);

subplot(224), bode(sys_int); grid;

% integratorul in timp discret;

Te = T /10;

sys_int_dis = c2d(sys_int, Te);

hd = impulse(sys_int_dis);

ad = step(sys_int_dis);

figure(2);

subplot(221), stem(hd);title('rapsuns la impuls (pondere)' );

subplot(222), stem(ad); title('raspuns la treapta (indicial')

subplot(223), nyquist(sys_int);

subplot(224), bode(sys_int); grid;

■

MS #3 : Linia de intarziere

%  in timp continuu

Te = 1 /10; N = 100; t = (0:N-1).*Te;

tau = 1; num = [1]; den = [1];

sys_int = tf(num, den, 'inputdelay', tau);

h = impulse(sys_int, t);

a = step(sys_int,t);

figure(1)

subplot(221), plot(t,h);title('raspuns la impuls (pondere)' );

subplot(222), plot(t,1.1 .* a); title('raspuns la treapta (indicial)')

subplot(223), nyquist(sys_int);

subplot(224), bode(sys_int); grid;

%  in timp discret;

sys_int_dis = c2d(sys_int, Te);

[numd, dend, Ts] = tfdata(sys_int_dis);

hd = impulse(sys_int_dis, t);

ad = step(sys_int_dis, t);

figure(2)

subplot(221), stem(t,hd);title('raspuns la impuls (pondere)' );

subplot(222), stem(t,ad); title('raspuns la treapta (indicial)')

subplot(223), nyquist(sys_int_dis);

subplot(224), bode(sys_int_dis); grid;

■

Exercitii : Se considera sistemele descrise prin functiile de transfer ,  si .  Se cer:

1). Functia de transfer a sistemului obtinut prin inserierea celor trei sub-sisteme ;

2). Modelul poli-zerouri si diagrama poli-zerouri;

3). Sistemul in timp discret, daca perioada de esantionare este Te = 10 ms.

4). Sa se scrie un program pentru verificarea raspunsurilor de la punctel 1 si 2, si – in plus – sa se reprezinte raspunsul la impuls, raspunsul la semnal treapta, diagramele Bode si Nyquist, atat in cazul timp continuu cat si timp discret.

□

Solutie : 1) Sistemul in serie are functia de transfer :

2). Modelul poli-zerouri este :

Sistemul obtinut are un zero, , si doi poli ,  si . Castigul de cc. este .

3). Sistemul in timp discret :  cu diagramele poli-zerouri (timp continuu, timp discret) de mai jos: doua zeroruri:  si doi poli si castigul .

4). Cu programul de mai jos se obtin rezultatele.

%  definirea sistemelor

[num1]  = [1]; den1 = [2]; sys1=tf(num1, den1);

[num2]  = [1]; den2 = [1 1]; sys2 = tf(num2, den2);

[num3]  = [2 1]; den3 = [1 10]; sys3 = tf(num3, den3);

Te = min([1, 2, 0.1])/10;

sys = sys1 * sys2 * sys3; 	% 1). fdt globala:

[num, den] = tfdata(sys, 'v')

zsys = zpk(sys); 			% 2. Modelul polu-zero-castig:

[z,p,k] = zpkdata(zsys,'v')

sysd = c2d(sys, Te, 'tustin');   % 3). sistemul in timp discret:

[numd, dend] = tfdata(sysd, 'v');

■

■

Tema pentru acasa # 1 :

Se considera sistemul din figura de mai jos (compus din cele doua blocuri) si - pentru sistemul global - sa se calculeze:

1). Functia de transfer;

2). Raspunsul la impuls;

3). Raspunsul la semnal treapta;

4). Modelul poli-zero-castig;

5). Diagramele Nyquist si Bode.

6). Cerintele de la punctele (1) la (5) pentru sistemul cu timp discret, daca perioada de esantionare este Te = T / 10, cu T = min{T1, T2, T3, T4}.

Parametrii individuali sunt:

T1= (lungime nume) / (lungime prenume) *  0.1;

T2= 1 / (suma cifrelor din ziua si luna  nasterii) ;

K = lungime prenume ;

z1= 1 / (lungime nume) ;

p1= 1 / (lungime prenume) ;

Rezultatele se tiparesc si se predau la inceputul cursului urmator. Precizia calculelor este de 3 zecimale, fara aproximare (rotunjire sau trunchiere).

■

Exemplu de calcul a parametrilor:

Popescu Mihai, nascut la 20-02-1985.

T1 = 7 / 5 * 0.1 = 0.140; T2 = 1 / (20+2) = 0.045;

K = 5; z1 = 1/ 7 = 0.142 ; p1 = 1 / 5 = 0.200

Seria Taylor a functiei reale sau complexe  ƒ(x) ce este infinit diferentiabila  in vecinatatea numarului real sau complex a este: . In cazul in care  a = 0, seria se mai numeste serie Maclaurin.