Curs 3: Sisteme (filtre) elementare (2 / 3)

Cuprins - Sisteme (filtre) elementare

1. Introducere

2. Sistemul ideal cu acţiune proporţională (amplificatorul ideal)

3. Linia de întârziere

3.1 Linia de întârziere cu timp continuu

3.2 Linia de întârziere cu timp discret

4. Integratorul

4.1 Integratorul cu timp continuu

4.2 Integratorul cu timp discret

5. Derivatorul ideal

5.1 Derivatorul ideal cu timp continuu

5.2 Derivatorul cu timp discret

6. Filtrul de ordinul unu

6.1 Filtrul de ordinul unu cu timp continuu

6.2 Filtrul de ordinul unu cu timp discret

7. Filtrul de ordinul doi

7.1 Filtrul de ordinul doi cu timp continuu

7.2 Filtrul de ordinul doi cu timp discret

8. Derivatorul la limită cauzal şi derivatorul cauzal

9. Sistemul defazor de ordinul unu

9.1 Sistemul defazor de ordinul unu cu timp continuu

9.2 Sistemul defazor de ordinul unu cu timp discret

10. Filtrul trece jos ideal

11. Analiza filtrelor FIR

12. Sisteme de fază minimă

Concluzii

- Filtrul de ordinul unu.

Filtrul de ordinul unu se mai numeşte sistem cu acţiune proporţională de ordinul unu sau element aperiodic (denumirea de element aperiodic este valabilă numai în cazul timpului continuu).

- 1. Filtrul de ordinul 1 cu timp continuu.  Ecuaţia intrare-ieşire :

(1)

unde : K – coeficientul static de  amplificare ; T – constanta de timp.

Funcţia de transfer se obtine din aplicarea transformatei Laplace ecuatiei (1), in conditii  initiale nule, si este

(2)

la care corespunde polul p = – 1/T  în planul complex.

Răspunsul la impuls se obţine ca transformată Laplace inversă a funcţiei de transfer:

(3)

fiind reprezentat în fig. 1.a.  Pentru t=T, se obţine :

;     			(4)

Aceste relaţii dau două metode de determinare grafică a parametrului T, ilustrate în fig. 1.a.

In fig. 1.b este prezentată forma răspunsului la impuls pentru diferite poziţii în planul complex ale polului p = - 1/T. Evident, elementul aperiodic are T >0, polul fiind situat întotdeauna în semiplanul stâng. Regimul dinamic este cu atât mai prelungit, cu cât polul se află mai aproape de origine. Când distanţa faţă de origine este mai mare (adică, constanta de timp este mai mică), cu atât regimul dinamic se stinge mai rapid.

Figura 1. (a)  Răspunsul la impuls al elementului aperiodic; (b) Forma răspunsului la impuls în funcţie de poziţia polului

Răspunsul indicial este

(5)

având reprezentarea grafică din  fig. 2.a. Aici sunt ilustrate procedurile grafice pentru determinarea constantei de timp T . Aceste proceduri au la bază relaţiile :

(6)

Răspunsul la frecvenţă este

(8)

şi conduce la următoarele expresii ale amplificării şi defazajului

(9)

Figura 2:  Răspunsul la treaptă al elementului aperiodic (filtrul de ordinul unu)

Caracteristica Nyquist este forma unui cerc cu raza K/2 şi cu centrul în punctul de coordonate (K/2,j.0). Atunci când  variază de la 0 la + , este parcurs semicercul situat sub axa reală. (fig.3).

Figura 3: Caracteristica Nyquist pentru elementul aperiodic

Caracteristicile Bode se pot trasa punct cu punct, calculând amplificarea în dB, pornind de la relaţia (9) :

(10)

si defazajul, , obţinându-se caracteristicile exacte. Este însă posibil să se utilizeze o reprezentare aproximativă a caracteristicii de amplificare, prin asimptotele acestei caracteristici. Aceasta este caracteristica asimptotică, formată din :

- dreaptă orizontală pentru , când  ;

- dreaptă cu panta de – 20 dB/dec, pentru . Intr-adevăr, la frecvenţe mari, adică atunci când   avem

Frecvenţa  la care caracteristica Bode se frânge se numeşte frecvenţă de frângere (uneori, ea este denumită frecvenţă de tăiere).

Figura 4 : Caracteristicile Bode pentru un sistem de ordinul unu

Caracteristica asimptotică este un model frecvenţial parametric, deoarece el defineşte filtrul prin doi parametri : coeficientul static de amplificare în dB şi frecvenţa de frângere. Distanţa maximă dintre caracteristica asimptoptică şi cea reală este de 3dB, la pulsaţia t , şi de 1dB, la 0,5t şi 2t. Caracteristicile de amplificare şi de defazaj, reale şi aproximative, sunt reprezentate în fig. 4.

Observaţii. 1). Filtrul de ordinul 1 (elementul aperiodic) poate avea funcţiuni distincte de procesare a semnalului de intrare, în funcţie de banda caracterisicii spectrale a acestui semnal.

Figura 5 :  Funcţiuni ale elementului aperiodic  în raport cu domeniul spectral al intrării

Pentru trei benzi de frecvenţă,  B1, B2 si B3, date în a fig.5, sistemul se poate comporta:

- ca un amplificator, pentru semnalul cu banda B1 ;

- ca un integrator, în raport cu semnalul având banda B2 ;

- ca un filtru trece jos, în raport cu semnalul cu banda B3.

2). Circuitul pasiv RC are funcţia de transfer de forma (2), în care K=1 şi T=RC.

■

5.2. Filtrul de ordinul 1 cu timp discret

Considerand ecuatia filtrului de ordinul unu in timp continuu se obtine prin discretizare

sau, prin prelucrare adecvata:

sau, intr-o forma mai condensata :

ceea ce reprezinta un sistem la limita cauzal (din cauza lui u(k) si y(k), deci la acelasi moment de timp).

Functia de transfer in z :

Raspunsul in frecventa este

cu

Doua cazuri sunt importante de discutat, dupa cum coeficientul a1 este pozitiv sau negativ. Limitele raspunsului la frecventa sunt :

, deci  (FTJ)

Daca a1 este negativ se obtine  (FTS). De retinut deci ca filtrele in timp discret sunt doar o aproximarea a filtrelor in timp continuu si, in functie de valorile parametrilor, pot sa-si schimbe radical comportamentul in domeniile timp si frecventa.

Sistemul de ordinul unu cu timp discret cauzal are ecuaţia intrare-ieşire

(1)

la care corespunde funcţia de transfer

(2)

în care polul  se consideră a fi în cercul unitar din planul z.  Pornind de la expresia răapunsului la frecvenţă,

,			(3)

se obţin caracteristicile de frecvenţă

;			            (4)

Fie cazul când polul  este situat în semicercul drept (0<a1<1). Caracteristica A() (fig.6)  are alura celei de la un filtru trece jos (amplificarea scade cu frecvenţa). Efectul de filtrare este cu atât mai puternic, cu cât parametrul a este mai apropiat de valoarea unitară.

Fie cazul când  este situat în semicercul stâng ().Caracteristica A() (fig.7) are, în acest caz, alura celei de la un filtru trece sus (amplificarea creşte cu frecvenţa).

Figura 6 : Caracteristica sistemului pentru

Figura 7 : Caracteristica sistemului pentru

Observatie : O1). Este importantă relevarea proprietăţilor dinamice ale filtrului prin intermediul răspunsului sistemului, pentru diferite poziţii ale polului în planul complex.

Pentru aceasta vom considera că semnalul de intrare este nul în ecuaţia (1), u(k-1) = 0, iar condiţia iniţială a sistemului este nenulă, de exemplu y(0) = 1.  Vom examina evoluţia mărimii de ieşire, y(k), sub acţiunea condiţiei iniţiale nenule. Ecuaţia ieşirii sistemului este

Fie un pol aflat în semicercul drept, în apropierea cercului unitar, de exemplu: a = 0.9. Succesiunea valorilor mărimii de ieşire, , pentru k=0, 1, 2, 3, .., este:

1, 0.9, 0.81, 0.729,...

adică evoluţia ieşirii este lentă, cu atât mai lentă, cu cât polul a este mai apropiat de cercul unitar (cazul polului 1 din fig. 8). Dacă a este mic (cazul polului 2 din fig. 8), de ex. a = 0.1, succesiunea valorilor mărimii de ieşire, , pentru k=0, 1, 2, 3, .., este:

1, 0.1, 0.01, 0.001,...

adică ieşirea filtrului se stinge foarte rapid. Deci, atunci când polul este apropiat de cercul unitar, dinamica filtului este lentă (adică, proprietăţile de filtrare sunt puternice) iar atunci când polul este apropiat de origine, dinamica filtrului este rapidă, (adică, proprietăţile de fitrare sunt reduse).

Figura 8 : Răspunsul la impuls al unui sistem de ordinul unu cu timp discret,

în funcţie de poziţia polului

Dacă polul se află pe cercul unitar, a = 1, (polul 3 din fig. 8) răspunsul este o treaptă unitară, filtrul fiind, de fapt, un integrator. Pentru a > 1 (polul 4 din fig. 8), ieşirea  creşte nedefinit (de ex., pentru a=2, se obţin valorile: 1, 2, 4, 8,...), sistemul fiind instabil.

In mod similar se poate analiza răspunsul sistemului atunci când polul este situat în semiplanul stâng (polii 5,6,7 şi 8). Se observă că atunci când polul este în cerul unitar (polii 5 şi 6), răspunsul  este oscilant. El se stinge cu atât mai rapid, cu cât polul este mai aproape de origine. Pentru a = -1 răspunsul este o oscilaţie permanentă , iar pentru a <-1, răspunsul tinde spre infinit prin oscilaţii crescătoare.

O2). Se poate arăta că răspunsul la impuls,, este similar ca evoluţie cu răspunsul la condiţia iniţială nenulă, . Deci, toate evoluţiile ilustrate calitativ în fig. 8 se pot considera ca fiind ale răspunsului la impuls.

■

- Filtrul de ordinul doi

Filtrul de ordinul doi se mai numeşte  sistem cu acţiune proporţională de ordinul doi sau element oscilant.

2.1 Filtrul de ordinul 2 cu timp continuu

Ecuaţia diferenţială intrare – ieşire este

(1)

unde : K - coeficientul static de amplificare, T – constanta de timp şi  - factorul de amortizare, a cărei valoare se consideră a fi subunitară.

Funcţia de transfer rezultă din ecuaţia diferenţială (1) şi se exprimă în două moduri :

(2)

unde este pulsaţia naturală a sistemului.

Polii sistemului sunt (fig.1) :

(3)

Comportarea filtrului este data de valoarea factorului de amortizare. Sunt posibile trei cazuri :

1). Daca  avem un regim aperiodic, (amortizare supracritica) când răspunsul are o evoluţie monotonă, ca in figura 2. Exista doi poli reali distincti. Expresia raspunsului indicial este

Raspunsul la impuls este

2). Daca avem un regim critic, (amortizare critica) iar alura răspunsului este similară celei din  cazul anterior. Exista un pol dublu la pulsatia naturala.

Figura 1 : Răspunsuri indiciale ale sistemului de ordinul doi,

pentru diferite valori ale lui coeficientului de amortizare

3). Daca  avem regim oscilant (amortizare subcritica).  Acest regim interesează efectiv, deoarece în cazurile anterioare sistemul de ordinul 2 se poate descompune în două sisteme de ordinul unu înseriate (trinomul de la numitorul funcţiei de transfer (2) se factorizează ca produs de două binoame). Polii sistemului sunt :

Se constată că modulul polilor este egal cu pulsaţia naturală, iar unghiul φ este cu atât mai mare, cu cât coeficientul de amortizare  este mai mic, asa cum se prezinta in figura 2.

Figura 2: Polii filtrului de ordinul 2

Răspunsul indicial al filtrului este

Raspunsul la impuls este

Pentru cazul de interes, când , se pot distinge două situaţii:

- 1 >    0.7, caz în care răspunsul indicial are o depăşire (suprareglare) diferită de zero, însă în ansamblu răspunsul este fără oscilaţii. Valoarea maximă a depăşirii se obţine la  şi este s = 0.043 K (sau 4,3%).

- < , caz în care răspunsul indicial are oscilaţii amortizate.

In fig. 3 este prezentat răspunsul indicial pentru un coeficient de amortizare , care caracterizează aşa numitul regim pseudo-periodic. Răspunsul evoluează intre două curbe, 1 şi 2, de ecuaţii

şi         ,		         (5)

care sunt trasate cu linie întreruptă în fig. 3. Pseudo-perioada oscilaţiei amortizate este numită perioadă proprie, fiind dată de expresia:

(6)

undeeste pulsaţia proprie. Când sistemul nu are amortizare (=0), perioada oscilaţiilor neamortizate  p este egală cu pulsaţia naturală n:   p=n.

Figura 3 : Regimul pseudo-periodic

Depăşirea s  depinde numai de coeficientul de amortizare, fiind exprimată prin relaţia:

(7)

Durata regimului tranzitoriu, definită ca timpul necesar stabilizării la valoarea staţionară, cu o toleranţă de , este

(8)

Răspunsul la frecvenţă al filtrului este

(9)

Caracteristica Nyquist este prezentată în fig.4. Pentru , amplificarea   trece printr-un maxim, care se obţine la pulsaţia r, numită pulsaţie de  rezonanţă. Această pulsaţie depinde de pulsaţia naturală şi de coeficientul de amortizare  :

(11)

Atunci când  descreşte, pornind de la valoarea , se obţine – pentru fiecare valoare a parametrului  -  câte o valoare a pulsaţiei de rezonanţă, r, la care corespunde punctul de pe locul de transfer, corespunzător lui . Locul geometric al vârfului vectorului  în planul complex este indicat în Fig.4.

Figura 4 : Caracteristica Nyquist a sistemului de ordinul doi

Caracteristica Bode. Din relaţia (10) se constată că :

1). pentru  < ωn, răspunsul la frecvenţă este practic egal cu K. Amplificarea în dB se aproximează prin constanta , care  determină o dreaptă orizontală ce reprezintă asimptota caracteristicii atunci când  tinde spre zero ;

- pentru  >ωn răspunsul la frecvenţă se poate aproxima prin , adică răspunsul la frecvenţă al unei conexiuni formate din două integratoare înseriate. Amplificarea în dB este aproximată de ecuaţia

care reprezintă o relaţie liniară în raport cu logω. Rezultă că asimptota caracteristicii, atunci când  tinde spre infinit, este o dreaptă cu panta de – 40dB/dec.

Caracteristica asimptotică, definită prin cele două asimptote, are frecvenţa de frângere  . Figura 5 prezintă caracteristicile Bode pentru diferite valori ale . Caracteristica de amplificare  prezintă un maxim atunci când , ceea ce  semnifică existenţa rezonanţei. Acest maxim este cu atât mai pronunţat, cu cât coeficientul de amortizare este mai mic.

Amplificarea la rezonanţă are expresia

,				(12)

în care

(13)

se numeşte factor de rezonanţă.

Caracteristica de fază

(14)

depinde, de asemenea, de factorul de amortizare, aşa cum se remarcă în fig.5.

Figura 5 : Caracteristicile Bode ale sistemului de ordinul 2

Analiza rezonantei sistemului de ordinul doi

Se observa ca pentru factori de amorizare mai mari de 0.7 apar supracretseri ale caracteristicii de amplitudine, in apropierea frecventei de frangere. Valoarea exacta a frecvetei de rezonanta si a maximumului asociat se afla usor plecand de la conditia de maximizare a unei fucntii reale de variabila reala.

Functia de transfer in s este

Raspunsul la frecventa este

Modul

Conditia de maxim :

Rezulta conditia

Conditiile de rezonanta la valorile 0 si negative ale pulsatiei nu corespund problemei de maximizare.

Valoarea maxima este

2.2. Filtrul de ordinul 2 cu timp discret

Ecuatia diferentiala ordinara de ordinul doi

Poate fi convertita in ecuatie in diferente tinand seama de relatiile:

si

Si se obtine

Sau, ca expresie generala,

Prin transformata in z rezulta

In mod sigur comportarea sistemului discret in timp descris prin ecuatia de mai sus este o aproximare a sistemului in timp continuu. Relatia de mai sus este prea generala si arata existenta unui zero in origine si a doi poli.

Pentru studiu, se va considera o clasa de sisteme discrete cu functia de transfer mai simpla, fara zero si numai cu poli complecsi, de forma :

(2)

Fie

(17)

polii sistemului, reprezentaţi în fig.6:

Figura 6: Polii filtrului de ordinul 2

Funcţia de transfer se poate pune sub forma :

(18)

Răspunsul la frecvenţă este:

(19)

şi rezultă caracteristicile de amplificare şi de fază :

(20)

(21)

Amplificarea A() are valoarea maximă la Te =, adică la  :

(22)

Figura 7 : Caracteristica de frecvenţă a unui sistem de ordinul 2 cu timp discret

Caracteristica de amplificare este reprezentată în fig.7. Se constată că pe măsură ce  se apropie de valoarea unitară, adică polii se apropie de cercul unitar, caracteristica de frecvenţă devine mai selectivă în jurul frecvenţei (aici  este argumentul lui - (fig.7).

Concluzii

| Elemente ideale | Timp continuu | Timp discret * |
| --- | --- | --- |
| Filtrul de ordinul unu |  |  |
| Relatia intrare-iesire: |  |  |
| Raspunsul la impuls |  |  |
| Raspunsul la treapta |  |  |
| Functia de transfer |  |  |
| Raspunsul la frecventa |  |  |
| Caracteristica amplitudine - frecventa |  |  |
| Caracteristica faza - frecventa |  |  |
| Filtrul de ordinul doi |  |  |
| Relatia intrare-iesire: |  |  |
| Raspunsul la impuls |  |  |
| Raspunsul la treapta |  |  |
| Functia de transfer |  |  |
| Raspunsul la frecventa |  |  |
| Caracteristica amplitudine - frecventa |  |  |
| Caracteristica faza - frecventa |  |  |

- aproximari ale sistemului in timp continuu !

Modelare si Simulare

MS #1 : Filtrul de ordinul unu

%  in timp continuu

% parametrii modelului (sistemului)

K = 1; T = 0.1; f = 1 /T;

% parametrii de simulare:

Te = T /10; N = 100; t = (0:N-1).*Te;

num = [K]; den = [T 1];

sys = tf(num,den);

h = impulse(sys, t);

a = step(sys,t);

subplot(221), plot(t,h);title('raspuns la impuls (pondere)' );

subplot(222), plot(t,a); title('raspuns la treapta (indicial)');

subplot(223), nyquist(sys);

subplot(224), bode(sys); grid;

%  in timp discret;

sys_dis = c2d(sys, Te);

hd = impulse(sys_dis, t);

ad = step(sys_dis, t);

subplot(221), stem(t,hd); title('raspuns la impuls (pondere)' );

subplot(222), stem(t,ad); title('raspuns la treapta (indicial)');

subplot(223), nyquist(sys_dis);

subplot(224), bode(sys_dis);

subplot(221), pzmap(sys); title('timp continuu');

zpk(sys)   		% display the zero-poles ...

subplot(222), pzmap(sys_dis); title('timp discret');

zpk(sys_dis)   	% display the zero-poles ...

MS #2 : Filtrul de ordinul doi

%  in timp continuu

% parametrii modelului (sistemului)

K = 1; T = 0.1; f = 1 /T; omegan = 2*pi*f; csi = 0.1;

% parametrii de simulare:

Te = T /10; N = 100; t = (0:N-1).*Te;

num = [K * omegan^2]; den = [1 2*csi*omegan omegan^2];

sys = tf(num,den);

h = impulse(sys, t);

a = step(sys,t);

figure(1)

subplot(221), plot(t,h);title('raspuns la impuls (pondere)' );

subplot(222), plot(t,a); title('raspuns la treapta (indicial)');

subplot(223), nyquist(sys);

subplot(224), bode(sys); grid;

sys_dis = c2d(sys, Te,’tustin’);  %  in timp discret;

hd = impulse(sys_dis, t);

ad = step(sys_dis, t);

figure(2)

subplot(221), stem(t,hd); title('raspuns la impuls (pondere)' );

subplot(222), stem(t,ad); title('raspuns la treapta (indicial)');

subplot(223), nyquist(sys_dis);

subplot(224), bode(sys_dis); grid;

figure(3)

subplot(221), pzmap(sys); title('timp continuu');

zpk(sys)   		% display the zero-poles ...

subplot(222), pzmap(sys_dis); title('timp discret');

zpk(sys_dis)      % display the zero-poles ...

Tema pentru acasa # 2 : Fie circuitul din figura. Sa se calculeze si – dupa caz – sa se reprezinte grafic:

1). Functia de transfer;

2). Raspunsul la impuls;

3). Raspunsul la semnal treapta;

4). Modelul poli-zero-castig;

5). Diagramele Nyquist si Bode.

6). Sa se calculeze raspunsul la frecventa (amplitudine si faza) pentru urmatoarele valori ale frecventei unghiulare: .

6). Cerintele de la punctele (1) la (6) pentru sistemul cu timp discret, daca perioada de esantionare este Te = T/10. (sistemul in timp discret H(z) se obtine din H(s) inlocuind s cu  )

Parametrii individuali sunt:  R = (lungime nume + lungime prenume) kOhmi;

C = (suma cifrelor din data nasterii DD.LL.YYYY : (D+D+L+L+Y+Y+Y+Y) uF

Rezultatele se tiparesc si se predau la inceputul cursului urmator. Precizia calculelor este de 3 zecimale, fara aproximare (rotunjire sau trunchiere).

■

,