Curs 4 : Sisteme (Filtre) elementare (3 / 3)

Cuprins -     Sisteme (filtre) elementare

1. Introducere

2. Sistemul ideal cu acţiune proporţională (amplificatorul ideal)

3. Linia de întârziere

3.1 Linia de întârziere cu timp continuu

3.2 Linia de întârziere cu timp discret

4. Integratorul

4.1 Integratorul cu timp continuu

4.2 Integratorul cu timp discret

5. Derivatorul ideal

5.1 Derivatorul ideal cu timp continuu

5.2 Derivatorul cu timp discret

6. Filtrul de ordinul unu

6.1 Filtrul de ordinul unu cu timp continuu

6.2 Filtrul de ordinul unu cu timp discret

7. Filtrul de ordinul doi

7.1 Filtrul de ordinul doi cu timp continuu

7.2 Filtrul de ordinul doi cu timp discret

8. Derivatorul la limită cauzal şi derivatorul cauzal

9. Sistemul defazor de ordinul unu

9.1 Sistemul defazor de ordinul unu cu timp continuu

9.2 Sistemul defazor de ordinul unu cu timp discret

10. Filtrul trece jos ideal

11. Sisteme de fază minimă

Concluzii

1. Derivatorul la limită cauzal şi derivatorul cauzal

Realizarea efectivă a unui derivator cu timp continuu implică utilizarea unei funcţii de transfer corespunzătoare unui sistem cel puţin la limită cauzal, ca de exemplu:

(1)

în care constanta de timp T se adoptă sensibil mai mică decât constanta de timp de derivare,  T << Td.

Funcţia de transfer a derivatorului la limită cauzal (1) se poate pune sub forma

(2)

astfel încât derivatorul se poate prezenta prin schema bloc din fig. 1. Dacă la intrarea u(t) se aplică o treaptă unitară, atunci y1(t) va avea forma unei trepte de amplitudine Td/T, iar y2(t) este răspunsul unui filtru de ordinul 1 cu coeficientul de amplificare Td/T şi constanta de timp T, de valoare redusă (comparativ cu Td). In fig. 2 se prezintă răspunsul y(t), având în vedere faptul că y(t) = y1(t) - y2(t). Se observă că atunci când adică derivatorul la limită cauzal tinde spre derivatorul ideal, semnalul y(t) tinde spre impulsul Dirac (amplitudinea tinde spre infinit, iar durata tinde spre zero).

Figura 1: Schema echivalentă a unui derivator la limită cauzal

Figura 2:  Răspunsul indicial al derivatorului la limită cauzal

Răspunsul la frecvenţă este

(3)

iar amplificarea în dB este

(4)

adică suma amplificărilor în dB aferente unui derivator ideal şi unui filtru de ordinul 1 cu coeficient static K=1 şi constanta de timp T. In fig. 3 cele 2 caracteristici sunt reprezentate cu linie intrerupă. Suma lor reprezintă caracteristica asimptotică a derivatorului la limită cauzal. Este dată şi caracteristica corectată în jurul pulsaţiei de frângere, precum şi caracteristica de fază

(5)

Se constată că proprietăţile de derivare se manifestă numai în banda de frecvenţă [0, 1/T], unde panta caracteristicii Bode este de +20dB/dec. La frecvenţe ω >1/T, sistemul se comportă ca un element cu acţiune proporţională.

Figura  3:  Caracteristicile Bode ale derivatorului la limită cauzal

De regulă, semnalele sunt contaminate de zgomot, iar componentele spectrale ale zgomotului se află în zona de înaltă frecvenţă. Din acest motiv, este util ca pentru ω >1/T, sistemul să se comporte ca un filtru trece jos, adică să aibă o amplificare scăzătoare cu frecvenţa. Pentru aceasta, caracteristica asimptotică se alege de forma celei din Fig. 4, în care pulsaţia de frângere   poate să coincidă cu . Funcţia de transfer a unui asemenea sistem este:

(6)

unde constanta de timp T1 introduce pulsaţia de frângere  în caracteristica de frecvenţă. Sistemul cu funcţia de transfer (6) este un derivator strict cauzal.

Figura 4: Caracteristica Bode asimptotică a derivatorului strict cauzal

2. Sistemul defazor de ordinul unu

- 2.1 Sistemul defazor de ordinul unu  cu timp continuu

- Ecuaţia intrare-ieşire  a sistemul defazor este

(1)

Funcţia de transfer

(2)

corespunde unui sistem la limită cauzal. Acesta are un zero în semiplanul drept, distribuţia pol-zero fiind simetrică faţă de origine (fig. 5).

Figura 5 :  Distribuţia pol – zero la un sistem defazor de ordinul 1

Răspunsul la frecvenţă este:

(3)

astfel încât se obţin caracteristicile de frecvenţă

(4)

(5)

(6)

Sub aspectul caracteristicii de amplificare, sistemul se comportă ca un filtru « trece tot ».

Caracteristicile Nyquist şi  Bode sunt date în fig. 6.a şi b.

Figura 6 :  Caracteristicile Nyquist (a) şi Bode (b) ale unui sistem defazor de ordinul 1

Pentru a uşura calculul răspunsului indicial, se pune funcţia de transfer (2) sub forma

(6)

Rezultă :

(7)

In fig. 7 este dat răspunsul indicial împreună cu cele două componente ale sale:  şi (cu linie întreruptă). Se constată că, la început, evoluţia variabilei de ieşire are loc în sens opus faţă de intrare, după care se stabilesţe printr-o evoluţie monotonă la valoarea staţionară unitară ().

Figura 7 : Răspunsul indicial al unui sistem defazor de ordinul 1

- 9.2 Sistemul defazor de ordinul unu  cu timp discret

Distribuţia pol-zero a sistemului este simetrică în raport cu cercul unitar, fiind ilustrată în fig. 8. Deci, dacă  zp este polul sistemului, atunci zeroul este .

Figura 8 : Distribuţia pol-zero a unui sistem defazor de ordinul unu cu timp discret

Funcţia de transfer a sistemului rezultă de forma :

(8)

Din expresia răspunsului la frecvenţă:

(9)

rezultă :

;			(10)

Observaţie Dacă un sistem de ordinul n are n zerouri care sunt simetrice in raport cu polii, sistemul respectiv este defazor pur (filtru trece-tot). Simetria se consideră în raport cu axa imaginară – pentru sistemele cu timp continuu – şi în raport cu cercul unitar – pentru cazul timpului discret.

3. Filtrul trece jos ideal

Caracteristica de frecvenţă a filtrului trece jos (FTJ) ideal este prezentată în fig. 1. Amplificarea este unitară până la pulsaţia de tăiere ωt, după care amplificarea este egală cu zero. Aspectul esenţial al acestei caracteristici este variaţia bruscă, de la valoarea unitară la valoarea zero, a amplificării la pulsaţia de tăiere (panta de variaţie a acestei caracteristici, la ωt, este ). Caracteristica de fază poate avea două forme: a)  sau b) , unde t0 este un număr constant (fig. 1).

Figura 1: Caracteristica de frecvenţă a FTJ ideal

Considerând domeniul  pentru pulsaţie, caracteristica de amplificare are simetrie pară, pe când cea de fază are simetrie impară (fig. 1). Răspunsul la frecvenţă al FTJ ideal este

(1)

unde  şi  au formele prezentate. Pentru început se va considera .

Răspunsul la impuls al FTJ ideal este

(2)

Reprezentarea grafică a acestui răspuns este dată în fig. 2. Se observă că sistemul este necauzal, deoarece răspunsul  începe să se producă înainte de a aplica semnalul de intrare  (efectul apare înaintea cauzei).

Figura 2 :  Răspunsul la impuls al FTJ ideal

Figura 3: Răspunsul la impuls (a) şi la semnal treaptă (b) al FTJ ideal

Dacă se admite că FTJ ideal are caracteristica de fază de forma  (cazul cel mai frecvent admis în analiză), atunci răspunsul la impuls are expresia

(3)

iar forma răspunsului la impuls este dată în fig. 3.a.

Răspunsul la treaptă unitară este

(4)

unde si(t) este funcţia sinus integral, definită prin relaţia

(5)

Răspunsul la treaptă unitară este dat în fig.3.b.

4. Sisteme de fază minimă

Fie sistemele având funcţiile de transfer următoare :

(1)

Pentru toate aceste sisteme, caracteristica de amplificare este aceeaşi :

(2)

însă caracteristicile de fază sunt diferite:

(3)

Intre cele patru sisteme analizate, sistemul  are caracteristica de fază minimă (în valoare absolută), pentru aceeaşi caracteristica de amplificare.

Fie acum sistemele:

(4)

primul având un pol în semiplanul stâng, iar al doilea având un pol simetric în semiplanul drept (formal, mărimile  şi  sunt acelaşi). Se va arăta în capitolul 3 că dacă un sistem are poli în semiplanul drept, el este instabil, adică nu are regim permanent şi, prin urmare, nu i se poate defini o caracteristică de frecvenţă.

Un sistem se numeşte cu minimum de fază dacă este stabil şi dacă, printre sistemele cu aceeaşi caracteristică de amplificare, are caracteristica de fază minimă (în valoare absolută).

Un sistem NU este de fază minimă, dacă funcţia de transfer comportă una din situatiile:

- un factor , corespunzător unei întârzieri pure – cazul funcţiei de transfer  ;

- un zero în semiplanul drept – cazul funcţiei de transfer   (pentru sistemele cu timp discret, zeroul este în exteriorul cercului unitar);

- un pol în semiplanul drept – cazul funcţiei de transfer   (pentru sistemele cu timp discret, polul este în exteriorul cercului unitar);

- funcţia de transfer este precedată de semnul minus – cazul funcţiei de transfer ;

Observaţie. Fie sistemul definit prin funcţia de transfer

(5)

Aceasta poate fi scrisă sub forma:

(6)

Deci, sistemul (5) a fost descompus în două subsisteme înseriate: un subsistem de fază minimă, cu funcţia de transfer, şi un subsistem de tip filtru « trece tot » (subsistem defazor pur).

Se poate demonstra că pentru sistemele de fază minimă este posibil să se determine analitic caracteristica de fază, plecând de la caracteristica de amplificare, prin intermediul transformatei Hilbert (teorema lui Bode) :

Deci, pentru un sistem strict cauzal (la care ), funcţiile  şi formează o pereche Hilbert.

Deci, pentru sistemele de fază minimă este suficient să se dea caracteristica de amplificare, pentru a descrie complet modelul sistemului.

Concluzii

| Elemente | Timp continuu | Timp discret |
| --- | --- | --- |
| Derivatorul la limită cauzal |  |  |
| Functia de transfer |  |  |
| Raspunsul la frecventa |  |  |
| Caracteristica amplitudine - frecventa |  |  |
| Caracteristica faza - frecventa |  |  |
| Derivator strict cauzal |  |  |
| Functia de transfer |  |  |
| Defazor de ordinul unu |  |  |
| Ecuatia intrare-iesire |  |  |
| Raspunsul la treapta |  |  |
| Functia de transfer |  |  |
| Raspunsul la frecventa |  |  |
| Caracteristica amplitudine - frecventa |  |  |
| Caracteristica faza - frecventa |  |  |
| Filtrul trece jos ideal |  |  |
| Raspunsul la impuls | daca |  |
|  | daca |  |
| Raspunsul la treapta |  |  |
| Sisteme de faza minima |  |  |

Tema pentru acasa #3 : Fie sistemul de ordinul doi . Sa se calculeze si – dupa caz – sa se reprezinte grafic urmatoarele marimi:

1). Raspunsul la impuls;

2). Raspunsul la semnal treapta;

3). Diagramele Nyquist si Bode.

4). Pentru fiecare valoare a factorului de amortizare  sa se calculeze pulsatia de rezonanta, amplificarea la aceasta frecventa si factorul de calitate Q.

5). Cerintele de la punctele (1) la (4) pentru sistemul cu timp discret, daca perioada de esantionare este Te = T/10. (Sistemul in timp discret H(z) se obtine din H(s) inlocuind s cu  )

Marimile de la punctele 1-4 se reprezinta, fiecare, in acelasi sistem de coordonate pentru a se vizualiza efectul factorului de amortizare.

Parametrii individuali sunt:  T = (suma cifrelor din data nasterii(ZZ.LL.YYYY))  * 0.1.

K = lungime(nume) + lungime(prenume);

Factorul de amortizare : .

Rezultatele se tiparesc si se predau la inceputul cursului urmator. Precizia calculelor este de 3 zecimale, fara aproximare (rotunjire sau trunchiere).

■