CURS 5:  Reprezentări structurale şi conversia modelelor (1 / 3)

Cuprins

4.1 Introducere

4.2 Analiza sistemelor şi circuitelor prin grafuri de semnal

4.3 Conversia: funcţie de transfer  caracteristică Bode asimptotică

4.4 Conversia: caracteristică Bode  functie de transfer

4.5. Conversia: funcţie de transfer  ecuaţie de stare în formă canonică

4.5.1 Reprezentări canonice

4.5.2 Reprezentări canonice pentru sisteme cu timp continuu

- Reprezentarea modală a sistemelor (forma canonică Jordan)

4.5.3 Reprezentări structurale pentru sisteme cu timp discret

4.5.3.1 Reprezentări structurale pentru sisteme de tip FIR

4.5.3.2 Reprezentări structurale pentru sisteme de tip IIR

4.6 Conversia modelelor neparametrice

4.7 Discretizarea sistemelor cu timp continuu

4.7.1 Introducere

4.7.2 Abordarea bazată pe ansamblul eşantionator-extrapolator

4.7.3 Abordarea bazată pe metoda Tustin

Concluzii

1. Introducere

Examinarea reprezentărilor matematice ale sistemelor a relevat o mare varietate a modului în care sistemele pot fi descrise. Un tabel sintetic al reprezentărilor sistemelor cu timp continuu este dat în fig. 1. In mod similar, se poate alcătui o structurare a tipurilor de reprezentări matematice pentru sistemele cu timp discret (aici va interveni, în plus, categoria sistemelor FIR).

Frecvent, în problemele de analiză/sinteză a sistemelor, modelul sistemului este dat într-o formă de reprezentare, iar metoda de analiză/sinteză impune utilizarea altei forme de reprezentare. Evident, în acest caz trebuie să se facă o conversie a modelului, din forma de reprezentare dată iniţial, în forma de reprezentare cerută de metoda de analiză/sinteză.

Având în vedere varietatea reprezentarilor, pot exista numeroase conversii ale modelelor. Multe din aceste conversii au fost deja definite prin relaţiile de definiţie ale modelelor, ca de exemplu:

ecuaţie diferenţială ↔ funcţie de transfer ↔ distribuţie poli-zerouri ↔  răspuns la impuls parametric ↔ răspuns indicial (la treaptă unitară) parametric

sau

ecuaţie de stare → matrice de transfer,

sau

funcţie de transfer → răspuns la frecvenţă → modele frecvenţiale neparametrice (caracteristica Nyquist, caracteristici Bode).

Figura 1: Reprezentări matematice ale sistemelor cu  timp continuu

Conversia modelelor poate fi considerată nu numai ca o etapă preliminară a unei probleme de analiză sau de sinteză, dar şi ca o problemă de analiză în sine. Intr-adevăr, dacă se dă funcţia de transfer iar obiectivul analizei este de a se stabili proprietăţile temporale ale sistemului, prin intermediul răspunsului la impuls sau la treaptă, atunci conversia : functie de transfer → răspuns la impuls/treaptă reprezintă în sine o metodă de analiză a sistemului.

In acest capitol se vor examina conversiile:

- funcţie de transfer↔ caracteristica Bode asimptotică;

- funcţie de transfer ↔ ecuaţie de stare în formă canonică;

- conversia modelelor neparametrice;

O problemă particulară, foarte importantă, constă în discretizarea unui sistem cu timp continuu, altfel spus, conversia : funcţie de transfer cu timp continuu → funcţie de transfer cu timp discret, care va fi abordata mai tarziu.

  - Analiza sistemelor şi circuitelor prin grafuri de semnal (grafuri de fluenţă)

2.1. Introducere

Analiza şi simplificarea unei scheme bloc poate fi uşurată simţitor prin utilizarea grafurilor de semnal. Acestea sunt grafuri orientate, numite şi grafuri de fluenţă, având în componenţa lor noduri şi arce (laturi). In figura alaturata se prezinta un arc orinetat cu doua noduri. Grafurile de semnal sunt foarte utile la analiza expeditiva a schemelor bloc. Un graf de semnal (de fluenta) este o retea formata din noduri legate prin arce orientate. Nodurile initial si final ale unui arc au semnificatia de marimi de intrare, respectiv de iesire.

Nodurilor le sunt ataşate semnale din schema bloc. Se numeşte nod sursă nodul căruia i se asociază (care generează) semnalul de intrare în sistem. Semnalului de ieşire din sistem îi corespunde nodul sarcină. In structura unui sistem reprezentat prin grafuri de fluenţă intervin şi noduri mixte. Un nod mixt poate avea unul sau mai multe semnale care converg spre nod. Suma semnalelor ce converg în nod se consideră a fi semnalul aferent nodului. El poate fi direcţionat, prin arce, spre unul sau mai multe noduri din schemă.

Arcele definesc transferul între noduri, având asociat sensul de transfer al semnalelor. Fiecare arc este caracterizat prin funcţia de transfer, care exprimă legătura între semnalele aferente nodurilor. O succesiune de arce parcurse de semnal formează o cale. Dacă într-o cale toate nodurile sunt parcurse o singură dată, calea se numeşte cale deschisă. Se numeşte buclă sau cale închisă, calea care porneşte şi se termină în acelaşi nod. O buclă cu o singură latură se numeşte buclă proprie.

Ca şi în cazul schemelor bloc, la care s-au definit reguli de simplificare bazate pe transformări elementare (conexiunile serie, derivaţie şi în circuit închis), reducerea grafurilor de fluenţă are ca obiectiv obţinerea unui graf soluţie, compus din arce simple, care fac legătura dintre nodurile sursă şi nodurile sarcină. In Tabelul 1. sunt sintetizate câteva reguli elementare de transformare a grafurilor de fluenţă.

Tabelul 1 Reguli elementare de transformare a grafurilor de fluenţă

| Nr.crt | Denumirea transformării | Graful iniţial | Graful echivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inlocuirea arcelor conectate în paralel | H1 H2 | H1 + H2 |
| 2 | Inlocuirea arcelor conectate în serie | H1 H2 | H1. H2 |
| 3 | Inlocuirea unei bucle | H2 H1 H3 |  |
| 4 | Inlocuirea unei bucle proprii | H3 H2 H1 |  |
| 5 | Inlocuirea unor bucle înseriate | H11 H2 H4 H3 H5 | H2.H4+H3.H5 H1H2 H3 |
| 6 | Transformarea stea-triunghi | H15 H35 H52 H54 2 3 4 5 1 | 1 H15.H52 H35.H52 2 3 4 H15.H54 H35.H54 |

2.2. Formula generala de calcul a transmitantei unui graf Mason

Arcul orientat este caracterizat de functia sa de transfer (in general, de transmitanta arcului orientat). In general, valoarea transmitantei Tij  dintre nodurile i si j, respectiv dintre marimile xi si xj se obtine cu formula lui Mason:

(1)

in care:

- Suma dupa k se face dupa numarul maxim de cai intre nodurile intrare  i si iesire  j. Fie acesta N;

- este transmitanta caii directe, de indice k, intre nodul de intrare i si nodul de iesire, j;

- este determinantul grafului, calculat cu formula

(2)

unde , n=1,N, sunt transmitantele buclelor existente in graf. Regula de calcul a determinantului este:

= 1- suma transmitantelor buclelor +

+ suma produselor combinatiilor de cate doua blucle, fara noduri comune –          (3)

…

- este cofactorul (relativ la ) al caii k. Acesta se determina din  eliminand buclele care au noduri comune cu calea k.

Exemplul 1: Sa se calculeze transmitanta grafului de mai jos, cu regula lui Mason.

□

Solutie:

- Numarul de bucle este M=3.

- Transmitantele buclelor sunt:  , ,

- Determinantul grafului:  (ceilalti termeni nu apar pentru ca toate buclele au noduri in comun)

- Caile directe sunt:

- de la U1 la Y:

- de la U2 la Y:

- Cele doua functii de transfer (transmitante), conform relatiei (1), au expresiile:

,

■

Exemplul 2: Sa se calculeze transmitanta grafului cu regula lui Mason.

□

- Exista trei bucle, M=3.

- Transmitantele buclelor sunt: , ,

- Determinantul grafului :

- Calea directa , de la U la Y este:

- Functia de transfer:

■

Observatii: 1). Grafurile de fluenta din exemplele anterioare fac parte dintr-o clasa caracterizata prin:

- toate buclele au noduri comune. Ca urmare, determinantul este diferenta dintre valoarea 1 si suma transmitantelor buclelor;

- Toate caile directe au noduri comune cu buclele. Ca urmare .

Pentru aceasta clasa de grafuri, se utilizeaza urmatoarea regula simplificata :

Functia de transfer echivalenta intre marimea de intrare si marimea de iesire este egala cu raportul dintre suma functiilor de transfer ale cailor directe dintre cele doua marimi si (1- suma algebrica a fd.t. ale buclelor).

Exemplul 3 : Pentru sistemul din figura de mai jos se cere functia de transfer

□

Se pot gandi trei solutii, din care doua bazate pe graful de fluenta. Graful de fluenta (semnal) corespunzător este

1). Urmând regulile de simplificare date în tabelul 1, se obţine :

sau, după simplificări,

2). Folosind regula lui Mason:

- numarul de bucle este N = 3;

- Transmitantele buclelor sunt: , ,

- Determinantul grafului :

- Calea directa , de la R la Y este:

- Functia de transfer:

3). Acelaşi rezultat se obţine utilizând regulile clasice de simplificare a schemelor bloc.

■

3. Conversia : funcţie de transfer – caracteristica Bode asimptotică

Fie o funcţie de transfer sub forma generală:

(1)

unde:

- sunt factori de tip binom, având forma

(2)

- sunt factori de tip trinom, de forma

(3)

- M(s) este un factor monom:

(4)

Dacă , sistemul are caracter proporţional; dacă  sistemul are caracter integrator, dublu integrator, …; dacă  sistemul are caracter derivator, dublu derivator,…

Amplificarea în dB este:

(5)

Deci, caracteristica Bode  se obţine însumând caracteristicile Bode aferente termenilor din expresia (5). Aceste caracteristici pot avea formele următoare:

1. Pentru factorii de tip binom sau trinom din funcţia de transfer (1), caracteristicile asimptotice sunt nule până la pulsaţia de frângere 1/T , după care urmează o asimptotă cu panta :

- ±20dB/dec – pentru binoame situate la numărătorul/numitorul funcţiei de transfer ;

- ±40dB/dec – pentru trinoame situate la numărătorul/numitorul funcţiei de transfer (fig. 1);

Figura 1 : Caracteristicile asimptotice  aferente factorilor de tip binom

şi de tip trinom din funcţia de transfer (1)

2. Pentru factorul monom, caracteristica de amplificare în dB este o dreaptă cu panta de 20dB/dec. Figura 2 prezintă caracteristicile Bode aferente factorilor monom cei mai des întâlniţi.

Figura 2 : Caracteristici Bode posibile pentru factorul de tip monom

Se remarcă faptul că, pentru o funcţia de transfer de forma (1), amplificarea  a sistemului este egală cu amplificarea introdusă de factorul monom, până la cea mai mică frecvenţă de frângere. In continuare, crescând pulsaţia ω, la fiecare pulsaţie de frângere, panta caracteristicii se schimbă, după natura factorului care introduce pulsaţia respectivă de frângere. Pentru binom, respectiv trinom,  schimbarea de pantă este de ±20dB/dec, respectiv ±40dB/dec (semnul minus corespunde cazului când factorul se află la numitor).

Metoda de trasare a caracteristicilor Bode asimptotice se aplica, de obicei, pentru cazurile in care pulsatiile de frangere consecutive sunt cel putin la o decada departare una de alata.

Metoda poate fi sintetizata prin parcurgerea urmatorilor pasi :

1). Se aduce functia de transfer la forma (1) ;

2). Se calculeaza si se ordoneaza crescator pulsatiile de frangere ;

3). Se scriu pulsatiile de frangere in sistemul de axe, cu scari  logaritmice, pe verticala si pe orizontala.

4). Originea sistemului de axe se ia de cca 2-3 decade mai mica decat cea mai mica pulsatie de frangere ;

5). In caracteristica amplitudine-frecventa, se evidentiaza cu linie intrerupta, segmente de referinta cu pantele de +/- 20 dB/dec si +/-40 dB/dec.

6). In jurul fiecarei pulsatii de frangere se evidentiaza intervalele stanga – dreapta cu o lungime de o decada ;

7). Se traseaza cu linie continua subtire, caracteristicile asimptotice ale termenilor elementari, evidentiati in relatia (1) ;

Observatii : 1). Se traseaza cu line continua caracteristica globala obtinuta prin sumarea caracteristicilor individuale (elementare);

2). Se pun in evidenta erorile de amplitudine la punctele de frangere si se evidentiaza alura rezonantei pentru sistemele de ordinul doi.

Exemplu. Fie funcţia de transfer:

Se pune această funcţie de transfer sub forma în care factorii binom/trinome au forma  (2) / (3), adică termenul liber este egal cu 1 :

Pulsaţiile de frângere şi schimbările de pantă corespunzătoare acestora sunt :

(+20 dB/dec)

(-20 dB/dec)

(-20 dB/dec)

Caracteristica asimptotică  a sistemului este dată în figura de mai jos, cu linie groasa. Cu linii colorate sunt evidentiate cracteristicile Bode reale ale termenilor.

Figura: Caracteristica  Bode asimptotica si reala

■

Exercitii pentru acasa : Sa se traseze caracteristicile Bode pentru sistemele descrise prin functiile de transfer :

, ,

■

4. Conversia : Caracteristici Bode – functie de transfer

Problema consta in determinarea funcţiei de transfer a sistemului din caracteristica asimptotică AdB(ω). Atunci când se dă caracteristica Bode reală, AdB(ω), a sistemului de fază minimă, este necesar – în primă etapă – să se traseze caracteristica asimptotică. Această operaţie reprezintă parametrizarea modelului neparametric dat iniţial.

Procedura este simpla si presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

1). Stabilirea pulsatiilor de frangere a caracteristicii de amplitudine;

2). Trasarea asimptotelor cu pantele de +20dB/dec şi -20dB/dec

3). Scrierea termenilor elementari corespunzatori fiecarei portiuni de carcaterististica

4). Scrierea funcţiei de transfer din produsul functiilor elementare.

Exemplul 1: Din forma caracteristicii de frecvenţă pentru  se observă că sistemul are caracter derivativ, factorul monom fiind , unde α=1 şi k=1/ω0 = 1/5 = 0.2 [s-1].

- Figura 1 :Caracteristica asimptotică  dată

Pulsaţiile de frângere sunt:

Funcţia de transfer a sistemului de fază minimă este

■

Exemplul 2: Se dă caracteristica Bode a unui sistem de fază minimă, reprezentată cu linie întreruptă în figura de mai jos. Se cere să se determine funcţia de transfer a sistemului.

□

Prima operaţie care trebuie realizată este parametrizarea caracteristicii Bode. Utilizând asimptote cu pante de +20dB/dec şi-20dB/dec se obţine caracteristica asimptotică, reprezentată cu linie plină în figura. In continuare, se determină pulsaţiile de frângere şi schimbările de pantă corespunzătoare acestora:

Din caracteristică se poate observa că factorul monom este de forma , unde , iar , ceea ce arată că sistemul are caracter proporţional.

Plecând de la forma generala a funcţiei de transfer si de la valorile determinate pentru pulsaţiile de frângere, funcţia de transfer aferentă are forma:

10

0

10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

(dB)

(rad/sec)

-20dB/dec

-20dB/dec

■

Tema pentru acasa #5 : Fie sistemul in timp continuu .  Sa se traseze caracteristica Bode asimptotica.   Parametrii individuali sunt:

a = (suma cifrelor din data nasterii(ZZ.LL.YYYY))  * 0.1.

b = lungime(nume) * 0.25.

c = (lungime(nume) + lungime(prenume)) * 100;

K = lungime(nume) + lungime(prenume)

Rezultatele se tiparesc si se predau la inceputul cursului urmator.

■

Concluzii

| Funcţie de transfer | Caracteristica Bode asimptotică |
| --- | --- |
| , , |  |

(Voicu, 1998)