CURS 7.  Reprezentări structurale şi conversia modelelor (3 / 3)

Cuprins – 4. Reprezentări structurale şi conversia modelelor

4.1 Introducere

4.2 Analiza sistemelor şi circuitelor prin grafuri de semnal

4.3 Conversia: funcţie de transfer – caracteristică Bode asimptotică

4.4 Conversia: funcţie de transfer – ecuaţie de stare în formă canonică

4.4.1 Reprezentări canonice

4.4.2 Reprezentări canonice pentru sisteme cu timp continuu

- Reprezentarea modală a sistemelor (forma canonică Jordan)

- Reprezentarea sistemului în forma canonică controlabilă

- Reprezentarea sistemului în forma canonică observabila

4.4.3 Reprezentări structurale pentru sisteme cu timp discret

4.4.3.1  Reprezentări structurale pentru sisteme de tip FIR

4.4.3.2  Reprezentări structurale pentru sisteme de tip IIR

4.5 Discretizarea sistemelor cu timp continuu

4.6.1 Introducere

4.6.2 Abordarea bazată pe ansamblul eşantionator-extrapolator

4.6.3 Abordarea bazată pe metoda Tustin

Concluzii

4.3. Reprezentări structurale pentru sisteme cu timp discret

Toate reprezentările menţionate pentru sistemele cu timp continuu (reprezentarea modală, formele canonice controlabile şi observabile) pot fi adaptate şi pentru sistemele cu timp discret.

4.3.1 Reprezentări structurale pentru sisteme de tip FIR

Alături de structura IIR, specifică sistemelor cu timp continuu, sistemele cu timp discret pot avea o structură distinctă, fără corespondent în domeniul sistemelor cu timp continuu, şi anume: structura de sistem FIR. Funcţia de transfer a unui sistem FIR are forma generală:

(1)

cu ecuatia in domeniul timp:

Pe baza relaţiei

(2)

si, utilizând notaţiile,

(3)

sistemul FIR se poate reprezenta prin graful de semnal dat în fig. 1. Se observă structura neresursivă a acestui graf, toate arcele fiind pe o cale deschisă care leagă nodul sursă de nodul sarcină. Un sistem nerecursiv cu structura din fig. 1 este numit adesea « filtru transversal ».

Figura 1:   Graful de semnal pentru un sistem cu timp discret având structură nerecursivă.

4.3.2 Reprezentări structurale pentru sisteme numerice de tip IIR

Un sistem numeric oarecare, la limită causal, poate fi structurat sub forma unei conexiuni serie a unui subsistem IIR şi a unui subsistem FIR, ca în fig. 2. Pentru primul sistem se poate scrie

Figura 2:  Descompunerea unui sistem cu timp discret

într-un subsistem recursiv şi un sistem nerecursiv

Pentru subsistemul IIR se poate scrie

(5)

şi rezultă graful din fig. 3, stanga. Se observă faptul că în acest graf există n legături de la ieşire spre intrare, prin parametrii a1, a2, …, an. Aceste legături dau caracterul de structură recursivă pentru subsistemul IIR.

Sistemul FIR are graful din figura 3, partea dreapta. Ţinând cont de grafurile celor două subsisteme înseriate: IIR (structura recursivă) şi FIR (structura nerecursivă), prezentate în fig. 3, graful întregului sistem ar putea să fie reprezentat ca în fig. 4. Aici se observă cu uşurinţă faptul că şirul de arce având funcţia de transfer egală cu z-1 primeşte la intrare acelaşi semnal, Y1(z). Deci, nodurilor care urmează le corespund aceleaşi semnale, în cele două şiruri de arce: z-1Y1(z), z-2Y1(z),...., z-(n-1)Y1(z), z-nY1(z). Prin urmare, cele două lanţuri de arce fiind identice şi având la toate nodurile aceleaşi semnale, se poate considera un singur lanţ de arce şi graful sistemului capătă forma finala din fig. 4.

Figura 3: Graful de semnal corespunzător descomunerii din fig. 2 a sistemului

Figura 4: Graful de semnal corespunzător descompunerii din fig. 2 a sistemului

Exemplul 1: Fie sistemul având graful din fig. de mai jos. Să se deducă ecuaţia intrare – ieşire, polii şi zerourile, precum şi expresia amplificării.

□

Solutie: Având în vedere corespondenţa dintre graful general din fig. 4 şi funcţia de transfer generală a sistemului cu timp discret, rezultă:

- funcţia de transfer ;

- ecuaţia intrare-ieşire: ;

- polii p1=1, p2=0.6; zeroul: z1=0.5;

- expresia amplificării:

■

Exemplul 2 : Fie graful unui sistem cu timp discret, prezentat în figura. Sa se calculeze transmitanta grafului.

□

Solutie :  Problema poate fi rezolvata prin doua cai : (a) prin transformari elementare ale grafului ; (b) prin aplicarea regulii luui Mason.

Folosind transformarile elementare, dacă se elimină arcele cu transfer unitar, atunci acest graf poate fi desenat şi sub forma din fig a. Se aplică transformarea stea-triunghi la steaua care conţine arcele cu transfer z-1, a2 şi b2, obţinându-se schema din fig. b. Aici, avem două perechi de arce conectate în paralel : cele cu transfer şi , şi respectiv cele cu transfer  şi . In consecinţă, graful poate fi redesenat ca în fig. c.

In continuare, se aplică din nou transformarea stea-triunghi, la steaua care conţine arcele cu funcţiile de transfer z-1,  şi , obţinându-se graful din fig. d. Aici sunt două conexiuni:

- buclă care are pe calea directă transfer unitar şi pe calea inversă funcţia de transfer ;

- două arce în paralel, cu funcţiile de transfer b0 şi .

Funcţia de transfer a întregului sistem este

Pentru folosirea formulei lui Mason, se scriu caile si buclele din graf :

1). exista trei cai, toate adiacente :

2). Exista doua bucle adiaciante cu caile :

3). Determinantul grafului :

4). Transmitanta grafului :

■

Exercitii pentru acasa : 1). Un filtru numeric are graful din figura 1. Sa se scrie functia de transfer, sa se deduca distributia poli-zerouri si sa se calculeze expresia amplificarii A(w).

Figura 1                                                                  Figura 2

2). Se da graful unui filtru numeric, ca in figura 2. Sa se scrie functia de tranfer in z a filtrului, ecuatia in diferente intrare-ieisre si expresia amplificarii A(w)

■

4.5. Discretizarea sistemelor cu timp continuu

4.5.1 Introducere

Pentru un sistem cu timp continuu dat, se cere deducerea unui sistem cu timp discret care să aproximeze caracteristicile dinamice ale sistemului cu timp continuu. Această problemă apare atunci când se doreşte implementarea numerică (soft) a unui sistem dat în realizare analogică.

Problema formulată poate fi tratată şi ca o conversie de tipul:

sistem cu timp  continuu → sistem cu timp discret.

4.5.2. Abordarea bazată pe ansamblul eşantionator-extrapolator

Fie H(s) funcţia de transfer a sistemului cu timp continuu, care face obiectul procedurii de discretizare (fig. 1.a). Prin operaţia de discretizare, se « construieşte » un nou sistem cu caracteristici dinamice apropiate de cele ale sistemului iniţial, urmând procedura ilustrată în fig. 1.b. La intrarea sistemului cu timp continuu se aplică , obţinut prin ansamblul eşantionator-extrapolator. Sistemul cu timp discret are la intrare variabila , obţinută din  cu eşantionatorul E. Fireşte, la intrarea sistemului cu timp continuu trebuie aplicat un semnal care să fie definit pe tot domeniul timpului natural şi, de aceea, se utilizează un extrapolator, pentru obţinerea semnalului cu timp continuu  din semnalul eşantionat.  Variabila de ieşire a sistemului cu timp discret, , este dată de un eşantionator fictiv, reprezentat cu linie întreruptă în fig. 1.b.

Figura 1: Sistem cu timp continuu  (a) schema de discretizare utilizând ansamblul eşantionator-extrapolator (b)

Eroarea de aproximare a sistemului iniţial, dat în fig. 1.a, prin sistemul reprezentat în fig.1.b, este dată de eroarea de refacere a semnalului  , plecând de la semnalul eşantionat , adică de diferenţa: . Această eroare este nulă dacă refacerea semnalului cu timp continuu din semnalul cu timp discret s-ar face cu un filtru trece jos ideal.

| Figura 2 : Reconstructia ideala a semnalului | Figura 3 : Caracteristica de frecventa a filtrului trece jos ideal |
| --- | --- |

Fie cazul teoretic al reconstrucţiei ideale a semnalului , plecând de la semnalul eşantionat  (fig. 2). Răspunsul la frecvenţă al filtrului trece-jos ideal este

(1)

iar caracteristicile lui de frecvenţă sunt reprezentate în fig. 3. Răspunsul la impuls al acestui filtru este

(2)

Acest răspuns este reprezentat în fig. 4. Aşa cum s-a arătat şi în capitolul anterior, filtrul trece jos ideal nu este cauzal, deoarece el răspunde înainte de a aplica impulsul  la intrare  (efectul precede cauza).

- In practică, pentru refacerea semnalului cu timp continuu din semnalul eşantionat se utilizează extrapolatoare de ordinul zero sau de ordinul 1.

Fie cazul când semnalul cu timp continuu este obţinut cu un extrapolator de ordinul zero. In fig. 5 este dat răspunsul la impuls al acestui estrapolator, a cărui expresie este

(3)

unde  este semnalul treaptă unitară. Funcţia de transfer a extrapolatorului este transformata Laplace a răspunsului la impuls, deci:

(4)

| Fig. 4 Răspunsul la impuls al filtrului trece-jos ideal | Fig. 5. Răspunsul la impuls al extrapolatorului de ordinul 0 |
| --- | --- |

Răspunsul la frecvenţă este

(5)

sau

(6)

Deci, caracteristicile de frecvenţă ale extrapolatorului sunt :

(7)

(8)

Aceste caracteristici sunt reprezentate în fig. 6 (cu linie întreruptă sunt date caracteristicile filtrului trece-jos ideal). Se observă că aproximarea caracteristicilor ideale este acceptabilă numai la joasă frecvenţă.

Figura 6 : Caracteristica de frecventa a extrapolatorului de ordinul 1

In cazul extrapolatorului de ordinul 1, răspunsul la impuls este reprezentat în fig. 7. El poate fi exprimat prin relaţia :

(9)

în care  este funcţia rampă de pantă . Funcţia de transfer a extrapolatorului rezultă de forma :

sau

(10)

| Fig. 7 Răspunsul la impuls al extrapolatorului de ordinul 1 | Fig. 8 Caracteristicile de frecvenţă ale extrapolatorului de ordinul 1 |
| --- | --- |

Din expresia răspunsului la frecvenţă

(11)

se obţin caracteristicile de amplificare şi de defazaj :

;   	             (12)

care sunt reprezentate în fig. 8. Acest rezultat nu probează superioritatea extrapolatorului de ordinul 1, faţă de cel de ordinul zero, astfel încât, pentru discretizarea modelelor cu timp continuu se utilizează mai des extrapolatorul de ordinul zero.

In conformitate cu schema din fig.  1.b, funcţia de transfer a sistemului cu timp discret, având intrarea  şi ieşirea , este

(13)

Dacă se utilizează extrapolatorul de ordinul zero (cel mai răspândit), rezultă

(14)

deoarece

(15)

fiind operatorul de întârziere cu Te, în domeniul timp continuu, aşa cum  z-1 este operatorul de întârziere cu un pas de eşantionare, în domeniul timp discret.

Exemple : 1). Fie  funcţia de transfer a unui integrator. Utilizând un extrapolator de ordinul zero, se obţine

2). Fie   funcţia de transfer a unui derivator la limită cauzal. In acelaşi mod se obţine

unde

3). Fie  funcţia de transfer a unui filtru de ordinul 1. Utilizarea extrapolatorului de ordinul zero conduce la

Dacă se descompune funcţia de transfer  în elemente simple,

se poate scrie

deci

unde  şi   .

4.5.2. Abordarea bazată pe metoda Tustin

Se pune relaţia  sub forma

(1)

Reţinând primii doi termeni din dezvoltarile în serie, se obţine

(2)

Din această relaţie se explicitează variabila  s:

(3)

Se obţine o transformare biliniară, care proiectează axa imaginară  pe cercul de rază unitară  . Punctele din semiplanul drept al planului  ”s” se regăsesc în interiorul acestui cerc. Acest procedeu, numit – de asemenea – metoda Tustin constă în substituirea variabilei s din funcţia de transfer H(s), prin expresia (3). Deci :

(4)

Exemple: 1). Discretizarea integratorului având funcţia de transfer  :

2). Discretizarea unui filtru de ordinul 1 :

unde	;

■

Observaţii: 1). Sistemul cu timp discret, obţinut prin discretizarea cu metoda Tustin a unui sistem strict cauzal cu timp continuu, este un sistem la limită cauzal.

- Relaţia (3) poate fi utilizată pentru conversia : funcţie de transfer cu timp discret   funcţie de transfer cu timp continuu.

- Conversiile: sisteme cu timp continuu  sisteme cu timp discret nu sunt niciodată unice.

Modelare si Simulare

Funcţia  Matlab care realizează conversia : model liniar cu timp continuu  model cu timpdiscret este c2d, a cărei utilizare este:

>>  sysd=c2d(sys, Te, metoda)

unde sys et sysd sunt sisteme cu timp continuu şi, respectiv, cu timp discret, Te – perioada de eşantionare, metoda – permite selecţia procedurii de discretizare, după cum urmează: ’zoh’ – utilizarea extrapolatorului de ordinul zero; ’foh’ -  utilizarea extrapolatorului de ordinul 1 (variantă ameliorată); ’tustin’ – utilizarea metodei Tustin.

Exemplu : Fie un filtru de ordinul 1, cu amplificarea statică egală cu 1 şi constantă de timp unitară. Adoptând peroada de eşantionare Te=0.2 s, se determină cu funcţia c2d caracteristica logaritmică a amplificării până la frecvenţa Shannon ωe/2, atât la sistemul cu timp continuu iniţial, cât şi pentru sistemul discretizat pe baza extrapolatoarelor de ordinul 0 şi 1. Rezultatele sunt prezentate în figura de mai jos. Se constată că erorile de discretizare afectează zona de înaltă frecvenţă a caracteristicilor sistemului discretizat, în vecinătatea frecvenţei Shannon ωe/2.

% Definirea sistemului prin functie de transfer

num = [1]; den = [1 1];

sys = tf(num, den); Te = 0.2;

sys = tf(num,den);

sysd_zoh = c2d(sys, Te, 'zoh');

sysd_foh = c2d(sys, Te, 'foh');

sysd_tus = c2d(sys, Te, 'tustin');

bode(sys, sysd_zoh,'r', sysd_foh,'g', sysd_tus,'k');

legend('cont', 'zoh', 'foh' ,'tustin' ); grid;

[numd_zoh, dend_zoh] = tfdata(sysd_zoh, 'v');

[numd_foh, dend_foh] = tfdata(sysd_foh, 'v');

[numd_tus, dend_tus] = tfdata(sysd_tus, 'v');

Caracteristica de amplificare şi de defazaj pentru sistemul cu timp continuu (curba 1) şi pentru sistemul discretizat prin: extrapolator de ordin zero (curba 2), extrapolator de ordinul intai (curba 3) şi prin metoda Tustin (curba 4). Functiile de transfer in z sunt:

,

■

Concluzii

S-au prezentat schemele de reprezentare FIR si IIR a sistemelor in timp discret. S-a discutat modul intocmire a grafului de fluenta pentru sistemele in timp discret.

S-a prezentat modul de analiza a problemei de conversie din timp continuu in timp discret a unui sistem dinamic.

Ca reguli generale, se pot retine urmatoarele indicatii de utilizare:

0). Extrapolatorul de ordinul zero 'foh'  se foloseste pentru sisteme cu semnale lente (netede);

1). Extrapolatorul de ordinul unu 'zoh'  se foloseste pentru sisteme cu semnale discontinue (impulsuri sau treapta);

2). Metoda Tustin genereaza un sistem in timp discret cu acelasi raspuns la impuls cu cel continuu.

Transformata biliniara, transformand semiplanul stang al planului s – complex in interiorul cercului unitate in planul z, determina obtinerea unor filtre in timp discret care conserva stabilitatea. Un filtru stabil in timp continuu va fi stabil si-n timp discret.

Filtrele cu zeroruile in semiplanul stang al lui “s” sunt de faza minima. Prin maparea realizata de transformarea Tustin se obtin deci si filtre in timp discret tot de faza minima, deci se conserva si aceasta proprietate.

Tema pentru acasa #7 : Fie sistemul in timp continuu .

1). Sa se calculeze forma canonica observabila

2). Sa se deseneze schema de implementare cu integratoare

3). Sa se deseneze graful asociat schemei cu integratoare (schema anterioara)

4). Sa se calculeze functia de transfer a sistemului in timp discret, cu perioada de esantionare egala cu de 10 ori mai mica decat cea mai mica constanta de timp a sistemului. Se vor folosi trei metode de calcul (zoh, foh si Tustin).

5). Sa se reprezinte – in acelasi sistem de axe - caracteristicile Bode (amplitudine si faza) pentru sistemul in timp continuu si pentru sistemele discretizate obtinute cu zoh, foh si Tustin. Care sistem discret aproximeaza cel mai bine sistemul continuu ?

6). Sa se deseneze graful de fluenta pentru sistemele discrete obtinute.

Parametrii individuali sunt:

a = (suma cifrelor din data nasterii (ZZ.LL.AAAA)  * 0.1.

b = (suma cifrelor din data nasterii(ZZ.LL.AAAA)  * 10.

c = lungime(nume);

d = lungime(prenume);

e = lungime(nume) * lungime(prenume);

Rezultatele se tiparesc si se predau la inceputul cursului urmator.

■

Anexa 1 – Sumar al relatiile introduse

| Sisteme discrete FIR |  | Implementare |
| --- | --- | --- |
| Functia de transfer |  | Structura nerecursiva |
| Ecuatia intrare-iesire |  |  |
| Sisteme discrete IIR |  |  |
| Fucntia de transfer |  | Structura recursiva |
| Ecuatia intrare-iesire |  |  |
| Conversie (Discretizare) | Sistem in timp continuu | Sistem in timp discret |
|  | H(s), HE(s) |  |
| Extrapolator de ordinul 0 |  |  |
| Extrapolator de ordinul 1 |  |  |
| Tustin |  |  |