CURS 9 – Analiza si sinteza circuitelor (1 / 6)

Cuprins

1. Aspecte fundamentale privind circuitele electronice

Proprietăţile generale ale multiporţilor  /  Funcţii de circuit

2. Uniporţi

Uniporţi ideali elementari / Uniporţi uzuali serie şi derivaţie (LC serie si derivatie)

3. Diporţi

Diporţi ideali (transformatorul ideal, convertaore de impedanta, surse comandate)

Parametrii matriceali ai diporţilor (Z, Y, fundamentali, hibrizi)

Conexiunile diporţilor  /  Structuri uzuale de diporţi  /  Echivalenţa diporţilor

Parametrii imagine ai unui diport / Parametrii de lucru ai unui diport

4. Diporţi pasivi uzuali

Transformatorul de adaptare  /  Filtre electrice passive

Circuite corectoare (de amplitudine, de faza)

5. Diporţi activi uzuali

Filtre active de ordinul unu (trece jos, trece sus, trece tot)

Filtre de ordinul doi (trece jos, trece sus, trece banda, opreste banda)

Noţiuni de proiectare a filtrelor active

6. Sinteza circuitelor

Formularea problemei sintezei circuitelor  / 	Realizabilitatea fizică a circuitelor 	Sinteza uniporţilor LC (Foster, Cauer)

Sinteza uniporţilor RC (Foster, Cauer)

7. Metode de aproximare în sinteza filtrelor

Principiul sintezei / Aproximarea Butterworth  / Filtre Cebâşev

8. Sinteza filtrelor numerice (FIR)

Principiul de realizare  / Funcţia de transfer şi caracteristicile de frecvenţă

Funcţii fereastră / Proiectarea unui filtru FIR

Concluzii

- Formularea problemei

V1

V2

V3

Figura 1: Structura unui multipol

In ingineria electrică, atunci când se studiază circuitele de forţă, structura generală a unei reţele electrice este de tip multipol, adică un circuit cu un număr N (N2) de poli, la care sunt aplicate potenţialele  (fig.1). O asemenea abordare nu este de mare interes în domeniul electronicii. Electronica studiază circuitele de prelucrare a semnalelor, iar semnalele sunt – de regulă – tensiuni electrice definite între două borne care formează o poartă. Deci, circuitele electrice sunt definite prin intermediul porţilor, la care se aplică sau se obţin semnale, în conformitate cu funcţiunile circuitului de procesare a informaţiei. In acest context, structura cea mai generală a unui circuit electronic este cea de multiport (fig. 2), ce include un număr oarecare, N, de porţi, între care se realizează transfer de semnale.

La fiecare poartă se adoptă o convenţie unitară pentru sensul tensiunii şi sensul curentului, conform reprezentării din fig. 2. Această convenţie este păstrată întotdeauna, indiferent dacă la poarta respectivă se transmite sau se recepţionează semnalul.

Figura 2: Structura unui multiport

  - Proprietăţile generale ale multiporţilor

a – După modul în care se realizează transmiterea semnalului între porţi, pot exista două tipuri de transfer: unilateral (într-un singur sens) sau bilateral (în ambele sensuri);

b – Fie cazul unui transfer bilateral, şi fie Γpq operatorul care defineşte transferul semnalului între poarta p şi poarta q. Un circuit de tip multiport este reciproc dacă:

Γpq = Γqp						 (1)

c – Fie uk(t) şi ik(t) valorile instantanee ale tensiunii şi curentului la poarta k a circuitului de tip multiport (k=1,2,..., N).  Puterea instantanee la poarta k este

(2)

iar valoarea instantanee a energiei la poarta k este

(3)

Fie

(4)

energia totală a circuitului, văzută la cele N porţi. In acest caz,

- dacă circuitul se numeşte pasiv, deoarece el consumă energie,

- dacă  circuitul se numeşte activ, deoarece el debitează energie,

- dacă circuitul se numeşte reactiv. El este format numai din inductivităţi şi capacităţi ideale (fără a conţine surse sau rezistenţe).

Tipurile uzuale de circuite în electronică sunt:

1 – uniporţii, adică circuite cu o singură poartă (fig. 3). Acesta prezintă două borne, adică - poarta la care se aplică semnalul;

2 – diporţii, care sunt circuite cu două porţi, ale căror borne sunt notate cu 1-1’ şi, respectiv,  2-2’.  In general, transferul semnalului între porţi este bidirecţional, aşa cum este cazul unei linii de comunicaţie.

Figura 3: Circuit uniport                                    Figura 4: Circuit diport

  - Funcţii de circuit

In general, într-un sistem fizic, unele mărimi sunt variabile independente (mărimi „cauză”), altele – variabile dependente (mărimi „efect”). Fie c(t) şi e(t) valorile instantanee ale variabilelor cauză, respectiv efect. Dacă se notează cu C(s) şi E(s) transformatele Laplace ale acestor variabile, atunci raportul

,					(5)

cunoscut în teoria sistemelor sub denumirea de funcţia de transfer, se mai numeşte funcţie de sistem. Atunci când sistemul fizic este un circuit electric, mărimile c(t) şi e(t) sunt tensiuni şi curenţi, u(t) şi i(t), iar funcţia de sistem (5) se numeşte funcţie de circuit. Această situaţie nu reprezintă doar o problemă de terminologie, ci are implicaţii fizice importante, care vor fi detaliate în continuare, în cazul unui diport. Aici există 4 mărimi fizice: u1(t), i1(t), pentru poarta 1, şi u2(t),  i2(t) – pentru poarta 2. Funcţiile de circuit care se pot defini sunt:

- funcţii de circuit ce descriu poarta 1

- dacă i1(t) este variabila independentă şi u1(t) – variabila dependentă, atunci funcţia de circuit

(6)

este impedanţa la poarta 1;

- dacă u1(t) este variabila independentă şi i1(t) – variabila dependentă, atunci funcţia de circuit

(7)

este admitanţa la poarta 1;

- funcţiile de circuit ce descriu poarta 2, adică impedanţa la poarta 2 şi admitanţa la poarta 2, se definesc în mod similar. In general, denumirea generică pentru impedanţe şi admitanţe este imitanţa. Această mărime reprezintă fie o impedanţă, fie o admitanţă, fără a se preciza natura ei. Deci, funcţiile de circuit ce descriu porţile 1 şi 2 sunt imitanţe;

- funcţiile de circuit ce descriu transferul dintre porţi. Acestea pot fi:

3.1. funcţii de circuit de tipul unor imitanţe de transfer, precum:

(8)

In cazul tuturor funcţiilor de circuit menţionate, mărimile cauză şi mărimile efect sunt de natură diferită (curent/tensiune sau tensiune/curent);

3.2. funcţii de circuit de tipul unor funcţii de transfer (adimensionale), atunci când mărimile cauză şi mărimile efect sunt de aceeaşi natură (tensiune sau curent):

3.2.1. funcţia de transfer cu semnificaţie de amplificare în tensiune, într-un sens sau altul:

(9)

3.2.2. funcţia de transfer cu semnificaţie de amplificare în curent, într-un sens sau altul:

(10)

- Uniporţi

Pentru un uniport (v. fig. 3), funcţia de circuit este o imitanţă: fie impedanţa , fie admitanţa . Impedanţa complexă  se poate scrie sub forma

(11)

unde  este rezistenţa iar  este reactanţa. In cazul circuitelor pur reactive, formate numai din inductivităţi şi capacităţi, avem :

(12)

Admitanţa complexă  se poate scrie sub forma

(13)

unde  este conductanţa iar  este susceptanţa. In cazul circuitelor pur reactive,

(14)

Având în vedere că , din relaţiile (12) şi (14) se obţine pentru circuitele pur reactive:

(15)

  - Uniporţi ideali elementari

- Rezistenţa (fig. 5.a). Impedanţa uniportului este

Figura 5: Uniporţi ideali elementari

- Inductivitatea (fig. 5.b). Impedanţa uniportului este .

- Capacitatea (fig. 5.c), unde .

- Sursa ideală de tensiune (fig. 5.d). In mod normal, o sursă de tensiune are o rezistenţă internă conectată în serie. Se observă că sursa ideală de tensiune are rezistenţa internă egală cu zero. Deci : U = U0, iar  (deoarece )

- Sursa ideală de curent (fig. 5.e). In mod normal, o sursă de curent are o rezistenţă diferită de infinit, conectată în paralel. Se observă că sursa ideală de curent are această rezistenţă egală cu infinit.  Rezultă,  şi , deoarece între bornele în gol rezistenţa este infinită (tensiunea U este curentul I0 inmulţit cu această rezistenţă).

- Nulatorul (fig. 5.f), la care

- Noratorul (fig. 5.g), unde .

Nulatorul şi noratorul sunt două elemente fictive, utile insa în analiza teoretică a circuitelor.

2.2 Uniporţi uzuali serie şi derivaţie

2.2.1 Uniportul LC serie (uniportul S) este un circuit pur reactiv, având elemente ideale în structura sa (fig. 6). Impedanţa complexă este

(16)

unde  este pulsaţia de rezonanţă a circuitului serie:

(17)

Relaţia (16) se poate pune sub forma

(18)

de unde rezultă

(19)

Caracteristica X(ω) este dată în fig. 7. La pulsaţia ω0, reactanţa (deci şi impedanţa) este zero.

| Figura 6: Circuitul serie LC | Figura 7: Caracteristica X(ω) a circuitului serie | Figura 8: Caracteristica B(ω) a circuitului serie |
| --- | --- | --- |

Susceptanţa circuitului este

(20)

Din fig. 7 se observă că, la , reactanţa are un zero, deci  circuitul se prezintă ca un scurt circuit. La frecvenţa menţionată, susceptanţa are un pol (fig. 8).

Observaţie : Fie cazul când se consideră şi rezistenţa r a bobinei (rezistenţa r este, de regulă, foarte mică). Rezultă un circuit rLC, a cărei impedanţă este

(21)

Impedanţa complexă

(22)

se poate pune sub forma

(23)

în care

(24)

este factorul de calitate al circuitului, iar

(25)

este factorul de dezacord al circuitului. Se observă că pentru

Impedanţa circuitului rLC este

(26)

Dacă circuitul rLC este alimentat de la o sursă de tensiune ideală U0, atunci curentul în circuit este

(27)

iar caracteristica de frecvenţă I(ω) are forma din fig. 9. Selectivitatea acestei caracteristici depinde de parametrul Q.

Figura 9: Caracteristica I(ω)

2.2.2 Uniportul LC derivaţie (uniportul D), fig. 10. Impedanţa complexă este

(28)

unde  este pulsaţia de rezonanţă a circuitului derivaţie :     	                        (29)

| Figura 10: Circuitul derivaţie LC | Figura 11: Caracteristica X(ω) a circuitului derivaţie | Figura 12: Caracteristica B(ω) a circuitului derivaţie |
| --- | --- | --- |

Rezultă :

(30)

Caracteristica reactanţei X(ω) este dată în fig. 11. Se observă că la , reactanţa are un pol, deci  circuitul derivaţie se prezintă ca un circuit întrerupt.

Susceptanţa este

(31)

deci are un zero la. Caracteristica B(ω) este reprezentată în fig. 12.

Observatii : 1). Fie un circuit rLC derivaţie (fig. 13), în care rezistenţa r a bobinei se consideră foarte mică. Impedanţa complexă a circuitului este

(32)

Expresia de la numitor se poate înlocui cu  (v. relaţiile (22) şi (23)) şi se obţine

(33)

Caracteristica tensiunii la bornele circuitului derivaţie

(34)

este dată în fig. 14. Ca şi în cazul circuitului serie, selectivitatea circuitului depinde de parametrul Q.

Figura 13: Circuit derivaţie rLC                           Figura 14: Caracteristica U(ω)

2). Circuitele LC serie şi derivaţie pot fi utilizate pentru  realizarea funcţiunilor de cuplare şi decuplare, aşa cum se prezintă în fig. 15. Aici s-au considerat două entităţi : un generator şi o sarcină. In cazul schemelor din fig. 15.a şi 15.b, la pulsaţia de rezonanţă,  , circuitul serie are impedanţă nulă, iar circuitul derivaţie are impedanţă infinită, astfel încât generatorul este cuplat la sarcină. La alte frecvenţe, legatura dintre generator şi sarcină este afectată fie de prezenţa impedanţei serie, în fig. 15.a, fie de efectul de şuntare al circuitului derivaţie, în fig. 15.b. In cazul schemelor din fig. 15.c şi 15.d, la pulsaţia de rezonanţă, , generatorul este decuplat de sarcină, fie prin efect de scurt-circuitare, în fig. 15.c, fie prin efect de întrerupere a legăturii, în fig. 15.d.

Figura 15: Funcţiuni de cuplare (a,b) şi decuplare (c,d) realizate prin circuite LC serie şi derivaţie

3). Din examinarea caracteristicilor X(ω) şi B(ω) ale uniporţilor reactivi, se constată că reactanţa şi susceptanţa sunt mărimi mereu crescătoare cu pulsaţia ω. Aceasta este o proprietate generală, valabilă pentru orice tip de uniport reactiv.

2.3 Scheme generale de uniporţi LC

Pornind de la uniporţii S (serie) şi D (derivaţie), se va stabili o regulă de generare a unor uniporţi mai complicaţi. La oricare din cei doi uniporţi se adaugă un nou element (L sau C). Dacă uniportul iniţial este de tip derivaţie (D), atunci noul element se conectează în serie. Dacă uniportul iniţial este de tip serie (S), atunci noul element se conectează în derivaţie.

Fie, spre exemplu, uniportul iniţial de tip D şi se adaugă o inductivitate, L1. Se obţine uniportul DL, care are schema din fig. 16. Dacă se adaugă o capacitate, C1, atunci se obţine uniportul DC (fig. 17).

Figura 16 : Uniportul DL                         Figura 17 : Uniportul DC

Atunci când uniportul iniţial este de tip S, elementul adăugat se conectează în paralel. Schemele care rezultă, de tip SC şi SL, sunt date în fig. 18.

Figura 18: Uniporti SC (a) si SL (b)

Procedura aplicată se poate aplica recursiv : dacă anterior s-a adăugat o capacitate, atunci noul element adăugat va fi o inductivitate ; dacă anterior s-a adăugat o inductivitate, atunci noul element adăugat va fi o capacitate. Dacă anterior elementul s-a adăugat în serie, atunci noul element va fi conectat în paralel la gruparea anterioară, şi invers. Pentru ilustrarea acestei proceduri, în fig. 19 sunt prezentate structurile uniporţilor SCL şi DLC. Unei grupări iniţiale, S sau D, i se poate adăuga în paralel, respectiv în serie, o grupare de acelaşi tip, obţinându-se uniporţii SS şi DD (fig. 20).

Figura 19 : Uniporti SCL (a) si DLC (b)

Figura 20 : Uniporti SS (a) si DD (b)

Construcţia caracteristicii X(ω) a unui uniport, astfel constituit, va fi analizată în cele ce urmează. Fie cazul unui uniport foarte simplu, de exemplu DL. Construcţia caracteristicii de reactanţă este ilustrată în fig. 21. Intrucât circuitul D se înseriază cu inductivitatea L1, reactanţa întregului uniport se obţine prin însumarea reactanţei circuitului D cu reactanţa  a inductivităţii L1. Cele două componente menţionate sunt reprezentate în fig. 21 cu linie întreruptă, iar suma lor – reprezentând reactanţa uniportului DL – este desenată cu linie plină îngroşată. Se observă că acest uniport are un pol la pulsaţia ω1 (rezonanţă derivaţie) şi un zero la pulsaţia ω2 (rezonanţă serie).

Figura 21 : Caracteristica  a uniportului DL

Pentru reprezentarea schematică şi expeditivă a caracteristicii de reactanţă a unui uniport se utilizează diagrame poli-zerouri. Acestea conţin o axă a frecventelor (pulsatiilor) având la capete pulsaţiile  şi . La aceste pulsaţii, uniportul are poli şi/sau zerouri. Pe axa pulsaţiilor se marchează rezonanţele circuitului, adică polii (rezonanţe derivaţie) şi zerourile (rezonanţe serie). In fig. 22 este ilustrată diagrama poli-zerouri a uniportului DL, care poate fi utilizată în locul caracteristicii X(ω) din fig. 21.

Figura 22 :  Diagrama poli-zerouri a uniportului DL

In cazul general, când structura uniportului este mai complicată, utilizarea unei proceduri similare celei adoptate la uniportul DL este incomodă. De regulă, este util să determinăm forma calitativă a funcţiei de reactanţă, fără precizarea cantitativă a parametrilor acesteia (de ex., valorile numerice ale pulsaţiilor de rezonanţă). In acest scop, cunoscând că funcţia de reactanţă este mereu crescătoare cu frecvenţa, trebuie să se determine:

- valoarea reactanţei la pulsaţia

- valoarea reactanţei la pulsaţia ;

- numărul de rezonanţe, nr .

Cunoscând aceste date, se trasează calitativ funcţia crescătoare X(ω), pe baza următoarei proceduri :

- se determină, prin inspectarea schemei, valoarea X(0). Dacă există o cale de curent între bornele circuitului, care să includă numai inductivităţi (reactanţa unei bobine ideale este zero la ω = 0), atunci X(0) = 0. In caz contrar,  (reactanţa unui condensator ideal este  la ω = 0) ;

- se determină, prin inspectarea schemei,. Dacă există o cale de curent între bornele circuitului, care să includă numai capacităţi (reactanţa unui condensator ideal este zero la ω = ), atunci = 0. In caz contrar,  (reactanţa unei bobine la ω =  este );

- fie nL numărul de inductivităţi şi nC numărul de capacităţi din uniport. Dacă uniportul a fost alcătuit după procedura prezentată anterior, atunci nL şi nC nu pot să difere intre ele cu mai mult de o unitate. Dacă , atunci numărul de rezonanţe este . Dacă , atunci , unde  ;

- cunoscând X(0),  şi , precum şi faptul că funcţia de reactanţă este crescătoare cu frecvenţa, se trasează caracteristica X(ω).

Exemple: 1. Fie uniportul DC (fig. 17). Aici , deci  şi caracteristica X(ω) are forma din fig. 22. Diagrama poli-zerouri este dată în fig. 23.

2. Uniportul SC (fig. 18.a) are  Caracteristica X(ω) are forma din fig. 22 iar diagrama poli-zerouri este de forma celei din fig. 23.

3. Uniportul SL (fig. 18.b) are  Caracteristica X(ω) are forma din fig. 17 iar diagrama poli-zerouri este de forma celei din fig. 18.

4. Uniportul SCL (fig. 19.a) are  Caracteristica X(ω) are forma din fig. 24 iar diagrama poli-zerouri este dată în fig. 25.

5. Uniportul DLC (fig. 19.b) are . Caracteristica X(ω) şi diagrama poli-zerouri sunt date în fig. 26, respectiv fig. 27.

6. Uniportul SS (fig. 20.a) are . Caracteristica X(ω) şi diagrama poli-zerouri sunt similare celor de la uniportul SCL (fig. 24 şi fig. 25).

7. Uniportul DD (fig. 20.b) are  Caracteristica X(ω) şi diagrama poli-zerouri sunt similare celor de la uniportul DLC (fig. 26 şi fig. 27).

Observaţie: Intotdeauna polii si zerourile alternează pe axa frecvenţelor. Deci, după o rezonanţă serie poate urma doar o rezonanţă derivaţie, iar după o rezonanţă derivaţie poate urma doar o rezonanţă serie.

Figura 22: Caracteristica X(ω)  	        Figura 23:  Diagrama poli-zerouri

a uniportului DC             			   a uniportului DC

Figura 24: Caracteristica X(w) 			Figura 26: Caracteristica X(w)

a uniportului SCL					 a uniportului DLC

Figura 25: Diagrama poli-zerouri                              Figura 27: Diagrama poli-zerouri

a uniportului SCL                                                                 a uniportului DLC

2.4. Echivalarea uniporţilor

Doi uniporţi sunt potenţial echivalenţi dacă funcţiile lor de reactanţă au aceeaşi alură. Din exemplele prezentate în secţiunea anterioară, s-a constatat că sunt potenţial echivalenţi următorii uniporţi: SL  şi DL; SC şi DC; SCL şi SS; DLC şi DD.

Uniporţii sunt echivalenţi dacă au funcţiile de reactanţă identice. In acest caz, un uniport poate fi înlocuit cu unul echivalent.

Exemplu : Fie doi uniporţi potenţial echivalenţi : DL şi SL din figura. Pentru uniportul DL expresia reactanţei este :

(35)

în care

Figura: Uniporti potential echivalenti

Pentru uniportul SL reactanţa este

(36)

în care

Dacă se impun condiţiile

(37)

atunci cei doi uniporţi vor fi echivalenţi. Ecuaţiile (37) se pot rezolva într-un sens sau altul, pentru trecerea de la circuitul SL la DL, sau invers. Se observă că ecuaţiile algebrice respective sunt neliniare, ceea ce implică – de regulă – folosirea unor metode numerice.

■

2.5.  Inversarea uniporţilor

Fie doi uniporţi care au funcţiile de reactanţă şi de susceptanţă X1(jω) şi B1(jω), respectiv X2(jω) şi B2(jω). Dacă graficele funcţiilor X1(jω) şi B2(jω), sau X2(jω) şi B1(jω), au aceeaşi alură, atunci uniporţii respectivi sunt potenţial inverşi.

Doi uniporţi de impedanţe complexe  şi  sunt inverşi în raport cu rezistenţa R, dacă

(38)

unde R se numeşte constantă (rezistenţă) de inversiune.

Fie   şi  . Impunând condiţia (38), rezultă

sau 				(39)

Deci, prin inversare, o inductivitate se transformă în capacitate şi invers. Legătura dintre parametrii L şi C, obţinuţi prin inversarea în raport cu rezistenţa R, este dată de relaţia (39).

Fie impedanţele complexe conectate în serie (fig. 28.a). Uniportul respectiv are impedanţa

(40)

Se va considera în continuare o conexiune în derivaţie a inverselor în raport cu R a impedanţelor  (fig. 28.b). Pentru uniportul de tip derivaţie se poate scrie :

sau

(41)

Figura 28: Inversarea unui circuit serie

In concluzie, prin inversare, o conexiune serie a impedanţelor se transformă într-o conexiune derivaţie a inverselor impedanţelor respective. La fel, o conexiune derivaţie de  impedanţe se transformă într-o conexiune serie a inverselor impedanţelor respective.

Exemplu : Fie uniportul din figura a, care trebuie inversat în raport cu R = 1 kΩ. Aplicând regulile deduse anterior, se obţine uniportul invers din fig. b. Prin inversarea capacităţii de 1 nF se obţine inductivitatea L = CR2 = 10-9.106 = 10-3 = 1 mH. Evident, inversând C = 2 nF se obţine L = 2 mH. Prin inversarea inductivităţilor de 1 mH şi 2 mH se obţin capacităţile de 1 nF, respectiv 2 nF (pentru L=1 mH, rezultă C = L/R2 = 10-3/106 = 10-9 = 1 nF)

■

Tema pentru acasa #9 : Fie uniportul din figura

1). Sa se calculeze functia de circuit,  reactanta si susceptanta .

2). Sa se reprezinte grafic functia de reactanta si de susceptanta.

3). Sa se calculeze uniportul invers in raport cu R.

4). Sa se reprezinte diagrama poli-zerouri pentru uniportul dat si pentru cel invers.

Parametrii individuali sunt:

a = suma cifrelor din data nasterii (ZZ).

b = suma cifrelor din luna nasterii(LL)

c = suma cifrelor din anul nasterii(AAAA)

d = lungime(nume);

e = lungime(prenume);

R = a * b *c * d *e.

Rezultatele se tiparesc si se predau la inceputul cursului urmator.

■

Concluzii

S-a prezentat o serie de aspecte fundamentale privind organizarea circuitelor electronice sub forma de multiporti, avand ca forme particulare – mai des intalnite - uniportul si diportul.

S-au prezentat proprietăţile generale ale multiporţilor si s-au definit notiunile de functie de transfer si functii de circuit.

S-au abordat urmatoarele notiuni despre uniporti:

- Uniporţi ideali elementari

- Uniporţi uzuali serie şi derivaţie

- Scheme generale de uniporţi LC (Constructie si reprezentare reactanta)

- Echivalarea uniporţilor

- Inversarea uniporţilor