Capitolul 8

Coduri convoluţionale*

Cuprins

Introducere

Codarea prin convoluţie

Codarea prin înmulţirea polinoamelor

Codarea prin matricea generatoare

Codarea prin matricea de transfer

Graful de stare

Diagrama trellis

Concluzii

8.1 - Introducere

Codurile convoluţionale diferă de codurile bloc prin faptul că cele n ieşiri ale acestuia, la fiecare moment de timp, depind de cele k intrări şi de cele m blocuri anterioare de intrare. Un cod convoluţional (n,k,m) poate fi implementat cu un circuit secvenţial care are n ieşiri, k intrări şi m elemente de memorie. Uzual, n şi k sunt numere întregi, k<n, însă valoarea lui m poate fi mare, valoarea acestuia impunand capacitatea de corectie a codului. Dacă k=1, secvenţa de informaţie nu mai este divizată în blocuri şi poate fi procesată în mod continuu.

La fiecare grup de k simboluri de intrare se genereaza n simboluri de iesire si aceasta trebuie sa fie relatia de legatura dintre semnalele de tact ale circuitelor de selectie de la intrare si de la iesire. Dupa aplicarea ultimului simbol la intrare, incepe citirea simbolurilor de la iesirile codorului. Simbolurile aplicate la intrare sunt mentinute pe toata durata de furnizare a celor n iesiri. Daca T0/k este perioada de tact de simbol de la intrare atunci in T0 are loc aplicarea celor k simboluri de intrare. Tot in perioada T0 trebuie furnizate cele n simboluri de iesire. Rezulta ca perioada T0 este perioada de functionare a codorului convolutional. Ipoteza de baza este ca intrarile se aplica in paralel si se mentin pe toata durata furnizarii/citirii celor n iesiri.

Figura 1: Schema bloc a unui codor convolutional  (n,k,m)

Codurile convolutionale sunt descrise prin doi parametri:

- rata codului,  k/n, este egala cu raportul dintre numarul de biti de intrare in codor si numarul de biti de iesire, din cadrul unui ciclu de functionare al codorului;

- se mai foloseste parametrul m ca fiind ordinul memoriei codorului ca fiind numarul de tacte necesare unui bit de intrare pentru a ajunge la iesire, din momentul in care a fost aplicat la intrarea codorului.

Dacă Ki este lungimea registrului  de pe nivelul “orizontal” i, atunci se defineşte ordinul de memorie al codorului ca fiind

(1)

adică lungimea maximă dintre  lungimile celor k registre.

Secventa de la intrare se poate scrie sub forma (2) si trebuie sa fie un multiplu de k:

(2)

Secventa de la iesire se scrie sub forma (3)

(3)

Fie  lungimea secventei de intrare si  lungimea secventei de iesire. Relatia generala de calcul a lungimii secventei de iesire este

(4)

unde termenul 2, de lungime n.m, este furnizat la sfarsitul procesului de codare, pentru golirea codorului.

8.2 - Codarea prin convoluţie

Codorul pentru codul binar (n,k,m) = (2,1,3), prezentat în figura 2, conţine un registru de deplasare cu m=3 celule, n=2 sumatoare modulo 2 şi un multiplexor care serializează ieşirile codorului.

Secvenţa de informaţie  este aplicată la intrarea codorului simbol dupa simbol. Întrucât codorul este un circuit liniar (sumatorul modulo 2 fiind liniar) rezultă că cele două secvenţe de la ieşire  şi  pot fi obţinute prin convoluţia secvenţei de la intrare u şi a celor două răspunsuri la impuls ale codorului.  Răspunsurile la impuls sunt obţinute prin introducerea secvenţei de informaţie u=(100…) şi prin observarea celor două secvenţe de ieşire, aşa cum se prezintă în tabelul 1.

Figura 2: Codor convoluţional binar (2,1,3)

Ecuaţiile de stare şi de ieşire ale circuitului sunt:

(1)

Răspunsurile la impuls ale codorului pot fi scrise astfel:

(2.a)

pentru prima iesire si

(2.b)

pentru a doua iesire. Acestea se numesc secvenţe generatoare ale codului. Lungimile acestora sunt (m+1) adica numarul de impulsuri de tact pentru a deplasa un simbol de la intrarea la iesirea codorului.

Tabel 1 – Valorile stărilor şi ieşirilor codorului pentru secventa  u=(1000…)

| Tact, k | Intrare, u(k) | s1(k) | s2(k) | s3(k) | v(1)(k) | v(2)(k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Se pot scrie ecuaţiile de codare

(3.a)

(3.b)

unde * indică convoluţia discretă, care presupune că, pentru orice k0, avem relaţia

(4)

pentru toate iesirile j=1,2,…,n. Pentru codorul din figura 2 se obţin relaţiile

(5.a)

(5.b)

După codare, cele două secvenţe de ieşire sunt multiplexate într-o singură secvenţă, numită secventa sau cuvânt de cod, exprimată prin

(6)

3. Codarea prin înmulţirea polinoamelor

În orice sistem liniar, convoluţia, care implică operaţii în domeniul timp, poate fi înlocuită prin operaţia de înmulţire polinomială. Pentru un codor convoluţional, ecuaţiile de codare pot fi înlocuite cu polinoame corespunzătoare iar operaţia de convoluţie este înlocuită cu operaţia de înmulţire a polinoamelor. În reprezentarea polinomială a unei secvenţe binare, o secvenţă este reprezentată de coeficienţii polinomiali (coeficientii polinoamelor asociate secventelor).

Pentru un cod general C(n,k,m) , fie secventa de informatie la intrarea (i):

(1)

cu polinomul asociat

(2)

Fie polinomul conexiunilor de la intrarea i la iesirea j de forma:

(3)

Acestea se considera polinoame generatoare ale codului.

Ecuatia de codare a iesirii (j) este

(4)

unde suma se considera modulo 2.

După multiplexare se obtine codul convolutional:

(5)

Valoarea nedeterminată D poate fi interpretată ca fiind un operator de întârziere, puterea lui indicând numărul de tacte de întârziere faţă de simbolul iniţial din secvenţă.

Exemplu: Pentru codul C(2,1,3) din figura 2 polinoamele generatoare sunt  şi . Pentru secvenţa de informaţie , ecuaţiile de codare sunt

Cuvântul de cod este

ce corespunde cuvântului de cod . Se remarcă obţinerea aceluiaşi rezultat ca in cazul primei metode.

■

Polinoamele generatoare pot fi determinate direct din diagrama circuitului codorului. Secvenţa conexiunilor registrului de deplasare la ieşire este secvenţa coeficienţilor corespunzători polinomului generator, adica secvenţa generatoare.

Deoarece ultimul etaj al registrului de deplasare este un cod (n,1) care trebuie conectat la cel putin una dintre ieşiri, gradul acestui ultim polinom este egal cu lungimea registrului m, adică

(6)

Un cod C(n,k,m), cu k>1, are n*k polinoame generatoare pentru fiecare din cele k intrări si m iesiri. Fiecare mulţime de n polinoame generatoare reprezintă conexiunile la unul din registrele de deplasare la cele n ieşiri. Lungimea Ki a celui de-al i-lea registru este

(7)

unde  este polinomul generator care descrie legătura dintre intrarea i şi ieşirea  j.

4. Codarea cu matrice generatoare

În cazul general al unui cod C(n,k,m) matricea generatoare este

(1)

unde fiecare matrice Gi , cu i=0,…,m si de dimensiune k x n este de forma

(2)

Ecuaţiile de codare pot fi rescrise în formă matriceală . Matricea G este numită matricea generatoare a codului. Are liniile identice (cu aceleasi elemente), cu observaţia că o linie se obţine din linia anterioară prin deplasare la dreapta cu n=2 poziţii. Matricea generatoare este semi-infinită, admiţînd că secvenţa de informaţie (de intrare) este de lungime arbitrară.

Pentru secvenţa de informaţie   se obţine secventa de cod . Deci cuvântul de cod este combinaţia liniară a liniilor matricii G, codul convoluţional (n,k,m) fiind, astfel, un cod liniar.

Daca secventa de intrare u are o lungime finită Lu, atunci matricea generatoare are Lu linii şi Lv coloane şi secventa de cod are lungimea Lv.

Exemplu: Pentru exemplul anterior, secvenţele generatoare g(1) şi g(2) se pot aranja într-o matrice de forma

unde spaţiile goale sunt zero.

Dacă u = (10111) si se condisera codul C(2,13) din exemplul anterior, atunci cuvântul de cod este

■

5.  Codarea cu matrice de transfer

Deoarece codorul este un sistem liniar,  reprezintă a i-a secvenţă de intrare şi  a j-a secvenţă de ieşire, polinomul generator  poate fi interpretat ca funcţia de transfer a codorului dintre intrarea i şi ieşirea j. Pentru un sistem liniar care are k intrări şi n ieşiri, numărul total al funcţiilor de transfer este . Acestea pot fi reprezentate prin matricea de transfer de dimensiune kxn , in care fiecare element este un polinom in D, de forma

(1)

Folosind matricea funcţiei de transfer, ecuaţiile de codare pentru un cod (n,k,m) pot fi exprimate prin

(2)

unde

(3)

este vectorul de lungime k al secvenţelor de intrare şi

(4)

este vectorul de lungime n al secvenţelor de ieşire. După multiplexare, cuvântul de cod devine

(5)

Exemplu: Pentru codul C(2,1,3) din figura 3 matricea de transfer este

Pentru secvenţa de intrare u = (10111)  rezulta polinomul . Ecuaţia de codare este

Polinomul de cod de iesire este

Secventa de iesire este

Se remarcă acelaşi rezultat obţinut prin folosirea convoluţiei şi a înmulţirii matricelor

■

6. Diagrama de stare a codorului

Codorul poate fi privit ca un automat cu stari finite. O analiza simpla permite evidentierea a 2m stari distincte. Diagrama de stare contine starile codorului precum si conditiile si efectele de tranzitie dintr-o stare in alta. Conditia de tranzitie este data de valoarea simbolului aplicat la intrare. Efectele tranzitiei sunt exprimate prin valorile simbolurilor furnizate la cele doua iesiri ale codorului. In unele diagrame de stare, in vederea simplificarii reprezentarii grafice, valoarea 1 la intrare este reprezentata printr-un arc de tranzitie continuu si valoarea 0 este reprezentata printr-un arc de tranzitie cu line discontinua.

Exemplu: Fie codorul C(n,k,m)=C(2,1,3) cu g(1)=(1011) si g(2)=(1111). Ne intereseaza diagrama de stare.

□

Din structura codorului, se scriu ecuatiile de stare si de iesire ce caracterizeaza codorul, la momentele k si k+1, sunt :

Se completeaza tabelul de tranzitii de stare de mai jos, evidentiind starile curente, starile viitoare si valorile iesirilor pentru cele doua intrari posibile : 0 sau 1.

| Nr. stare | u(k+1) | Stare curenta, k |  |  | Starea viitoare (k+1) |  |  | Iesiri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s1(k) | s2(k) | s3(k) | s1(k+1) | s2(k+1) | s3(k+1) | v(1)(k+1) | v(2)(k+1) |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Se cunosc a priori |  |  |  | Se calculeaza |  |  |  |  |

Diagrama de tranzitiilor de stare este reprezentata mai jos. Cu linie discontinua s-au reprezentat tranzitiile corespunzatoare intrarii cu valoarea   „0”  si cu linie continua tranzitiile corespunzatoare intrarii cu valoare „1”.

■

Exemplul 1: În figura 3 se prezintă un alt exemplu de codare convoluţională pentru codul (3,2,1). Dacă k=2 codorul are două registre cu m=1 deplasări succesive, n=3 sumatoare modulo-2 şi două multiplexoare. Dacă  şi  sa se calculeze secventa de iesire.

Figura: Codor convoluţional binar (3,2,1) (B12 este renumerotat cu B21)

Solutie: Secvenţa de informaţie intră în codor prin cele k=2 simboluri în acelaşi timp şi poate fi scrisă astfel:  sau ca fiind compusă din cele două secvenţe de intrare:  şi .

a). Metoda convolutiei Secventele raspuns la impuls sunt:

iar ecuaţiile de codare sunt

Pentru exemplul anterior se pot scrie ecuatiile

Cuvantul de cod secventa se obţine după multiplexare

Lungimea secventei de iesire este

Astfel incat, pentru fiecare iesire, trebuie sa avem secvente de lungime 4.

şi

b). Metoda inmultirii polinoamelor (secventelor generatoare): Există trei secvenţe generatoare care corespund fiecărei secvenţe de intrare. Dacă   reprezintă secvenţa generatoare de la intrarea i la iesirea j, atunci secvenţele generatoare pentru codor sunt

iar ecuaţiile de codare sunt

c). Metoda matricei generatoare: Dacă  şi  atunci   şi

rezultat care a fost obţinut şi prin folosirea convoluţiei discrete.

d). Metoda matricei de transfer

Pentru secvenţele de intrare  şi , ecuaţia de codare este

Cuvântul de cod este

Se remarcă acelaşi rezultat obţinut prin folosirea convoluţiei şi a înmulţirii matricelor

e) Metoda diagramei de stare a codorului

Numarul de stari distincte este 2m =22=4 stari distincte.  Ecuatiile de stare sunt:

Ecuatiile de iesire:

Tabelul de stare este:

|  | u(1)(k+1) | u(2)(k+1) | s11(k) | s21(k) | s11(k+1) | s21(k+1) | v(1)(k+1) | v(2)(k+1) | v(3)(k+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Diagrama de stare va avea 4 noduri. Din fiecare nod pleaca 4 arce, corespunzatoare celor 4 valori posibile ale intrarilor.

■

* Modul de prezentare este  preluat şi adaptat din (Murgan şi Rădescu, 2000)