Capitolul 9 – Metode de crestere a capcitatii de corectie

Cuprins

Coduri produs: simple si generale

Coduri intretesute

Coduri modificate

Concluzii

1. Coduri produs simple

Prin folosirea unor coduri fara proprietati de detectie, printr-o aranjare convenabila, se pot obtine coduri cu proprietati de detectie.

Prin utilizarea a două sau mai multe coduri detectoare de erori se pot obţine coduri cu si cu proprietăţi de corecţie.

Metoda de codare constă în scrierea cuvintelor de informaţie într-un tablou bidimensional, câte un cuvânt pe fiecare linie. La fiecare linie şi coloana a tabloului se adaugă câte un simbol de control al parităţii,  şi , aşa cum se prezintă în figura1. Se obţine o coloană la dreapta şi o linie dedesuptul matricii ce conţine cuvintele de cod, asa cum se prezinta in Fig.1.

Figura 1: Constructia codurilor produs

Noul cod este caracterizat de parametrii: ,  si

O eroare simpla poate fi corectata, intrucat ea cauzeaza o modificare atat pe o line cat si pe o pozitie. Bitul incorect este amplasat la intersectia liniei cu coloana defecte.

Erorile duble pot fi detectate prin sesizarea modificarilor pe liniile si coloanele corespunzatoare, dar nu pot fi corectate in general.

Erorile triple pot cauza probleme de corectie.

Cele mai multe erori multiple pot fi detectate  datorita redundantei mari a a cestui cod.

Pentru detecţia unui număr impar de erori, pe fiecare linie, simbolul de control este suma modulo 2 a simbolurilor de pe linia respectivă. Deoarece pe fiecare linie şi coloană, incluzând simbolurile de control, se găseşte un număr par de biţi de 1 se mai spune ca simbolurile de control sunt de paritate pară.

La intersecţia liniei şi coloanei noi adăugate se calculeaza un simbol de control, c, care controlează paritatea atât pe linii cât şi pe coloane:

(1)

Transmisia se face linie dupa linie, sau coloană dupa coloană, şi decodarea se face dupa recepţionarea întregului tablou.

La recepţie se sumează separat elementele fiecărei linii şi, separat, ale fiecărei coloane. Dacă nu sunt erori (sau un număr par de erori) rezultatele sumelor sunt zero. Simbolul eronat este localizat prin cunoaşterea celor două simboluri de control ce au valori diferite la emisie şi la recepţie. Simbolul eronat se află la intersecţia liniei cu coloana indicate de simbolurile cu valori diferite.

Exemplu: Fie o sursă cu 16 simboluri. Se transmit numai primele 5 simboluri. Tabela da codare şi simbolurile de control corespondente sunt prezentate în figura de mai jos. Se observă localizarea rapidă a erorii introduse în poziţia (2,3) a tabloului de bază.

| i1 | i2 | i3 | i4 | ci0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Pe canal se transmite linie dupa linie astfel :

00000 + 00011 + 00101 + 00110 + 01001 + 01001

Fie fluxul receptionat cu un numar de 2 erori, evidentiate prin litere groase si incadrate.

00000 + 01011 + 00101 + 00110 + 01001 + 01001

La receptie se reface tabelul de la emisie si se calculeaza simbolurile de control pe linii si pe coloane. Se observa detectia erorilor singulare in cuvintul de cod 2 precum si a pozitiei in care a aparut eroarea.

|  |  | i1 | i2 | i3 | i4 | ci0 |  | ci0’ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | Cuvant eronat |  |  |  |
| 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

In cazul aparitiei mai multor erori, se realizeaza numai detectia erorilor.

■

2. Coduri produs generale

Fie doua coduri C1[n1,k1] si C2[n2,k2]. Codul produs  este de tipul Modul de constructie este prezentat in Fig.2.

Figura 2: Constructia codurilor produs generale

Modul de constructie consta in constructia unui tablu de dimensiune k2xk1, apoi se calculeaza bitii de control pentru cele k2 linii folosind codul C1. Apoi, se codifica toate cele n1 colaone folosinf codul C2. Prin definitie fiecare coloana este un cuvant de cod al C2.

Daca C1 si C2 sunt coduri liniare atunci toate liniile sunt cuvinte de cod ale lui C1. Mai mult, daca C1 si C2 sunt liniare, distanta minima a codului produs  este

3. Coduri intretesute*

Tehnica intreteserii permite construirea unui cod ciclic de lungime , avand simboluri de informatie, deci obtinerea unui cod , pornind de la un cod ciclic (n,k).

Codul nou este obtinut prin aranjarea a  vectori de cod din codul initial in  linii a unei matrice de cod dreptunghiulare si transmiterea simbolurilor coloana dupa coloana, asa cum se prezinta in figura 3. Codul rezultat se numeste cod intretesut. Parametrul  se refera la gradul de intretesere. Cuvintele de cod intretesut sunt date de coloanele matricii astfel obtinute.

Asa cum se observa in figura 3, ordinea de transmitere a cuvintelor de cod intretesut este

(1)

unde c1,c2,..,c constituie cuvintele de cod intretesut. Liniile matricii de cod reprezinta cuvintele de cod primar.

O eroare in cadrul matricii poate fi corectata daca si numai daca configuratiile din fiecare linie pot fi corectate pentru codul initial.

Indiferent de pozitia de inceput, un pachet de erori de lungime  va afecta cel mult un simbol in fiecare linie. Astfel, daca codul initial va corecta o singura eroare, codul initial va corecta un singur pachet de erori de lungime cel mult . Daca codul initial corecteaza orice pachet singular de lungime cel mult l, codul intretesut va corecta orice pachet singular de lungime l.

Figura 3: Transmisia unui cod intretesut

Prin intreteserea codurilor scurte care pot corecta pachete de erori se pot obtine coduri de orice lungime, cu aceeasi capacitate de corectie. Se pot face urmatoarele observatii:

- daca codul initial este cilci, codul intretesut este – de asemenea – ciclic;

- daca polinomul generator al codului initial este g(x), atunci polinomul generator pentru codul intretesut este .

Rezulta ca operatiile de codare si decodare se pot implementa folosind circuite de impartire.

Codorul pentru codul intretesut se obtine prin adaugarea la codorul codului initial a unui registru de memorie pentru stocarea vectorilor linie din matricea de cod. Decodorul pentru codul intretesut va fi alcatuit din decodorul initial si un regisatru de memorare pentru stocarea vectorului de cod receptionat.

Exemplu: Fie codul ciclic C(6,3) cu polinomul generator . Cuvintele de cod sunt prezentate in tabelul 1.

|  | i(x) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | i1 | i2 | i3 | r0 | r1 | r2 | r0 | r1 | r2 | i0 | i1 | i2 | i3 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Cuvintele de cod intretesut sunt date de ultimele coloane ale coloane ale tabelului anterior. Fie un pachet de erori de lungime 5, pachet evidentiat cu litere groase in tabelul anterior. Cuvintele de cod intretesut, asa cum apar pe canal, sunt de forma

VI = [00111100 + 10010110 + 01011010 + 00000000 + 11110000 + 11001100 + 10101010]

Dupa modul de constructie, adica scrierea a 8 linii de cuvinte de cod, rezulta ca fiecare cuvant de cod intretesut are lungimea 8 si poate sa corecteze un singur pachet de erori de lungime 8. Fie, de exemplu pachetul de erori evidentiat prin litere groase si incadrate.

VI’ = [00111100 + 10010110 + 01010101 + 11110000 + 11110000 + 11001100 + 10101010]

La decodare se obtine matricea

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ce evidentiaza cate o eroare corectabila in fiecare cuvant de cod initial.

■

4. Coduri modificate

Nu toate codurile bloc liniare (n,k) sunt la fel de performante. Pentru o lungime dată k a blocului de mesaj, capacitatea de detecţie şi de corecţie a unui cod bloc este determinată de numărul biţilor de control (m=n–k). De exemplu, pentru k = 4, am văzut că lungimea minimă a cuvântului de cod n trebuie să fie 7 pentru a se putea corecta o eroare de bit.

Dacă inginerul ce proiectează un sistem de comunicaţie intenţionează să-i mărească fiabilitatea prin utilizarea unui cod detector şi corector de erori, nu este neapărat să elaboreze un cod ad hoc, căci poate găsi coduri „bune“ în cărţile de teoria codării, cu condiţia ca un astfel de cod performant să se potrivească aplicaţiei date. Să presupunem că sursa debitează biţii deja grupaţi în blocuri de o anumită lungime, de exemplu, 8. Atunci este, desigur, avantajos să alegem un cod pentru care k este egal cu această lungime.

Daca un cod este bun intr-un anumit sens, atunci se pot obtine din el coduri similare care sunt de asemenea bune. Se vor descrie unele modificari elementare pentru modificarea unui cod in vederea obtinerii unor coduri la fel de bune.

Ei bine, prin modificări simple, un cod deja proiectat poate fi refolosit într-o aplicaţie particulară. În cazul unui cod liniar, orice modificare corespunde unei schimbări operate asupra matricei generatoare G:  putem adăuga sau elimina o linie sau o coloană, sau şi o linie şi o coloană.

Mărirea lungimii cuvântului de cod n se numeşte extindere, iar acesta se poate face în două feluri: prin lungire dacă se măreşte k sau prin expandare dacă se măreşte (m=n–k).

Există şase schimbări de bază ce se pot face. Aceste modificari nu sunt restrictionate la codurile liniare. Cele 6 tehnici sunt organizate natural in cate 3 perechi, fiecare modifciare dintr-o prereceh fiind inverse una ceileilalte.

1. Expandarea (Extending) unui cod este mărirea lungimii prin adăugarea mai multor biţi de control. Prin aceasta, creşte dimensiunea mai mare a matricei generatoare. Deci k-fixat, n-creste; r=k/n (rata codului)-creste.

2. Puncturarea (Puncturing) unui cod este reducerea lungimii prin eliminarea unor biţi de control. Prin aceasta, dimensiunea mai mare a matricei generatoare descreşte. Fix k; decrease n; decrease r.

3. Lungirea (Lengthening) unui cod este mărirea lungimii prin adăugarea mai multor biţi de informaţie. Prin aceasta, ambele dimensiuni ale matricei generatoare cresc cu acelaşi număr. Fix r; increase n; increase k.

4. Scurtarea (Shortening) unui cod este reducerea lungimii prin eliminarea unor biţi de informaţie. Prin aceasta, ambele dimensiuni ale matricei generatoare descresc cu acelaşi număr. Fix r; decrease n; decrease k.

5. Augmentarea (Augmenting) unui cod este mărirea numărului biţilor de informaţie fără a schimba lungimea. Prin aceasta, creşte dimensiunea mai mică a matricei generatoare. Fix n; increase k; decrease r.

6. Expurgarea (Expurgating) nui cod este micşorarea numărului biţilor de informaţie fără a schimba lungimea. Prin acesta, scade dimensiunea mai mică a matricei generatoare. Fix n; decrease k; increase r.

Obs. Lungirea este expandare urmata de augmentare. Scurtarea este expurgarea urmata de puncturare.

Deseori, un cod bloc (n,k) se notează (n,k,dH), unde dH este distanţa Hamming minimă. Orice cod binar (n,k,dH) pentru care distanţa minimă dH este un număr natural impar poate fi expandat pentru a obţine un cod (n+1,k,dH+1) prin adăugarea unui bit care să fie suma modulo 2 a tuturor celor n componente ale cuvântului de cod. Aceasta este din cauză că, dacă

un cuvânt de cod din codul iniţial are pondere impară, noul bit va fi un unu.  Iată de ce, toate cuvintele de cod de pondere dH devin cuvinte de cod de pondere dH+1.

Coduri puncturate (Puncturing codes)

Fie un cod liniar C(n,k,d) peste campul vectorial de dimensiune q. Se poate punctura codul C prin stergerea pozitiei (coordonatei) i din fiecare cuvant de cod. Codul rezultat este liniar. Lungimea cuvantului de cod este (n-1) si se noteaza prin C*.

Daca G este matricea generatoare a codului C, atunci matricea generatoare pentru C* este obtinuta prin stergerea coloanei i (si omiterea unei eventuale linii identice sau identic nula ce pot sa apara.).

Intrucat C contine qk cuvinte de cod (cu sens), singura cale prin care C* ar putea avea mai putine cuvinte de cod este sa existe cuvinte de cod din C identice cu exceptia pozitiei i. In acest caz, codul C ar avea distanta minima d=1 si un cuvant de cos de pondere 1 cu element diferit de zero in pozitia i. Distanta minima scade cu 1 daca si numai daca un cuvant de cod din C de pondere minima are un element diferit de zero in pozitia i. Se poate enunta teroema.

Teorema 1 : Fie C (n,k,d) un cod peste Fq si C* codul puncturat in coordonate i.

- Daca d>1, C* este un cod (n-1, k, d*) unde d* = d-1 daca C are un cuvant de cod de pondere minima cu non-zero in coordonata i si d* = d in caz contrar.

- Cand d=1, C* este un cod liniar (n-1,k,1) daca C nu are cuvinte de cod de pondere 1 cu elemente nenule in pozitia i; altfel, daca k>1, C* este un cod [n-1,k-1,d*] cu d*≥1.

■

Exemplul 1: Fie un cod binar [n,k,d]=[5,2,2] cu matricea generatoare. Fie  si  codurile puncturate in pozitiile 1 si, respectiv, 5. Acestea au matricile generatoare  si . Rezulta ca  este un cod [4,2,1] si  este un cod [4,2,2].

■

Exemplul 2: Fie D un cod binar [n,k,d] = [4,2,1] cu matricea generatoare. Fie  si  codurile puncturate in pozitiile 1 si, respectiv, 4. Acestea au matricile generatoare  si . Rezulta ca  este un cod [3,1,3] si  este un cod [3,2,1].

■

Coduri expandate (Extending codes)

Se pot crea coduri mai lungi prin adaugarea unor pozitii noi. Cea mai folosita modalitate este de a crea coduri noi prin adaugarea unui simbol de paritate. Daca C este un cod [n,k,d] peste Fq, atunci codul expandat  se defineste prin

(1)

Codul expandat este liniar de , unde   sau . Matricea geenratoare a codului expandat se obtine din G prin adaugarea unei coloeane suplimentare, astfel incat suma elementelor de pe fiecare linie a lui  sa fei 0. Matricea de control este de forma:

(1)

Codul Hamming grup corector de eroare detector de erori duble este un cod Hamming expandat.

Puncturarea si expandarea sunt operatii inverse, daca se fac in ordinea Expandarea si apoi puncturare.  Daca se expandeaza un cod si apoi se punctureaza in noua pozitie, se obtine codul original. Efectuerea opeartiilor in alata ordine duce in general la coduri diferite.

Coduri scurtate (shortening codes)

Fie C un cod [n,k,d] peste Fq si fie T o multime de pozitii (coordinate). Fie nmultimea C(T) a cuvintelor de cod care  au zero in T. Aceasta este o submultime a lui C. Prin puncturarea C(T) in T se obtine un code peste Fq de lungime (n-t) numit codul scurtat cu T si scris CT.

Exemplu: Fie C codul [6,3,2] binar cu matrigra generatoare: . Daca pozitiile sunt numerotate cu 1,2,… si  atunci matricele generatoare pentru codul scurtat CT si codul puncturat CT sunt:  si .

■

Referinte

- Murgan si Radescu,

- Corneliu Eugen Sterian, Antoanela Alecu, Teoria informaţiei şi a codării, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, 2000.

* Preluat din (Murgan si Radescu, 2000)