Capitolul 1

Sisteme de transmisiune a informaţiei. Introducere.

Continut

Despre informaţie

Despre coduri. Scurt istoric.

Modele ale sistemelor de transmisiune

Aprecierea calităţii sistemelor de transmisiune

Obiective

Concluzii

1.1 - Despre informaţie

Primele preocupări legate de informaţie au apărut, fără îndoială, pentru a păstra secretul acesteia în domeniul militar. Din punct de vedere ingineresc, informaţia este prelucrată atât pentru secretizarea acesteia cât si pentru mărirea vitezei de transmisie, de la sursă la destinatar,  şi a o proteja impotriva perturbaţiilor ce apar pe canal.

Informaţia are două aspecte: cantitativ (obiectiv) şi calitativ (subiectiv). Mesajul care arată unui student X nota sa de la examen are o importanţă mult mai mare pentru studentul X în comparaţie cu alt student, Y, deşi cantitatea de informaţie conţinută în mesaj este aceeaşi. Din cauza dificultăţii măsurării caracterului subiectiv al informaţiei şi pentru că informaţia trebuie să aibă un caracter ştiinţific, determinist, se va avea în vedere numai aspectul obiectiv, cantitativ al acesteia. Ipoteza de lucru oferă un avantaj important, întrucât informaţia va fi analizată în acelaşi mod şi cu aceleaşi rezultate de orice utilizator. Cantitativ, informaţia este cu atât mai mare cu cât gradul de incertitudine asociat comunicării respective este mai mare. De exemplu, cantitatea de informaţie ce rezultă din afirmaţia ,,după noapte vine zi” este nulă, pentru că se ştie cu certitudine această evoluţie.

1.2 - Despre coduri. Scurt istoric.

Se prezinta o scurst istorie a comunicatiilor cu marcarea celor mai importante puncte de referinta in dezvoltarea codurilor.

| Anul | Autor | Concept | Context |
| --- | --- | --- | --- |
| 1948 | Claude Shannon | Informatie. Teorema codarii (R<C) | Coduri bloc. Canale de banda limitata. |
| 1950 | Hamming | Coduri pentru corectia unei erori |  |
| 1954 | Reed- Muller | Coduri crectoare de erori multiple |  |
| 1959-1960 |  | Codurile BCH |  |
| 1960-1961 |  | Codurile Reed-Solomon pentru canale nebinare |  |
| 1950 |  | Codare secventiala. Se doreste estimarea probabilitatii de eroare. | Coduri de lungime infinita, coduri convolutionale. |
| 1990 | Berrou – 1993 Ungerboeck | Coduri Turbo | Canale de banda larga |

Desi proiectate initial pentru sistemele de comunicatii codurile se folsoesc in egala masura si pentru: 1) protectia datelor in memoria computerelor sau discuri digitale; 2) protectia impotriva zgomotelor sau a defectelor in cadrul circuitelor logice  digitale.

1.3 - Modelul unui sistem de transmisiune a informaţiei

Schema bloc generală a unui sistem de transmisiune a informatiei este prezentată în figura 1 şi conţine: sursa de informaţie, S, canalul de comunicaţie şi destinatarul, D. Sistemul se studiază folosind modele matematice ale componetelor sistemului fizic. Un astfel de model este valabil pentru distanţe mici, unde erorile introduse de perturbaţiile de pe canal sunt mici, şi pentru situaţiile în care sursa poate transmite direct mesaje pe canal, fără o prelucrare specială.

Mesajul reprezintă - în general - o succesiune de simboluri ale sursei considerate, organizate sau nu în cuvinte, cu sau fără semantică, şi corespunde unei realizări particulare din ansamblul de idei, imagini, date care trebuie transmise unui corespondent.

Ieşirea sursei poate reprezenta un semnal audio, o secvenţă de simboluri binare de pe un suport magnetic, ieşirea unui sistem de senzori dintr-un sistem de măsurare, etc. Ieşirea sursei este constituită dintr-o succesiune de simboluri organizate în mesaje.

Prin canal sau mediu de transmisiune se înţelege sistemul fizic care face legătura dintre sursă şi destinatar. Astfel de canale pot fi compuse din cablu coaxial, cablu telefonic sau telegrafic, mediu înconjurător (atmosfera), fibra optică etc. Toate semnalele care influenţează în mod aleator semnalul util, purtător de informaţie, constituie perturbaţii şi sunt considerate ca fiind generate de o sursa de perturbaţii sau zgomot.

Destinatarul reprezintă destinaţia finală la care trebuie să ajungă mesajul sursei, care  poate fi de aceeaşi natură cu sursa sau total diferită. Destinatarul poate fi un operator uman sau un calculator.

Figura 1.1 – Schema generală a unui sistem de transmisiune a informaţiei

Pentru situaţiile în care mesajul trebuie transmis la distanţe mari şi/sau este necesară transmiterea simultană a mai multor semnale purtătoare de informaţie, mesajul sursei trebuie transformat în semnal electric care sa moduleze un semnal purtator, apt sa ajungă la destinaţie, deci trebuie introduse blocuri de modulare/demodulare, ca în figura 1.2. Majoritatea sistemelor de transmisiune utilizează astăzi circuite de modulare-demodulare, denumite şi modem-uri.

Figura 1.2 - Sistem de transmisiune a informaţiei cu modulare-demodulare

Modularea este transformarea unui semnal pentru a-l face apt de propagare pe canalul de transmisiune, singur sau împreună cu alte semnale de acelaşi fel. Scopul secundar al modulaţiei este de protejare a semnalului util de efectul perturbaţiilor ce intervin în procesul de transmisiune. Demodularea este procesul invers modulării şi se realizează la recepţie, în scopul obţinerii unui semnal cât mai apropiat de cel al sursei de informaţie.

Pentru a maximiza cantitatea de informaţie ce se transmite pe canal şi a o proteja eficient la perturbaţiile de pe canal, este necesară folosirea unor blocuri de codare-decodare, aşa cum se prezintă în figura 1.3. S-au evidenţiat şi transformările la care este supusă informaţia originală, de la sursă până la destinatar. De remarcat faptul că, la nivel CODEC, canalul este considerat discret întrucât amplitudinile semnalelor, semnale numerice, au un număr finit de valori. Codorul reprezintă setul de transformări (prelucrări) aplicate ieşirii sursei de informaţie. Această procesare poate include, de exemplu, orice combinaţie de modulaţie si compresie (reducerea mărimii mesajului de transmis) sau creştere a redundanţei pentru protecţia la zgomotul de pe canal. Decodorul reprezintă prelucrările efectuate la ieşirea canalului cu obiectivul de a produce la destinaţie semnalul de la ieşirea sursei.

Figura 1.3 - Sistem de transmisiune cu modem şi codec

Transformarea de codare, sau pe scurt – codarea, are trei valenţe:

- transformă secvenţele generate de sursă în secvenţe mai scurte, prin codarea sursei;

- transformă secvenţa de transmis, ce conţine informaţia sursei, într-o secvenţă mai lungă, prin introducerea unor secvenţe suplimentare cu rol de a realiza la recepţie o detectie şi corecţie a erorilor introduse pe canal; se face în acest fel, o codare de canal;

- transformă secvenţa generată de sursă în altă secvenţă care să nu poată fi "citită" şi/sau "interpretată" de alţi utilizatori; se face astfel operaţia de criptare sau secretizare.

În vederea simplificării studiului modelelor surselor şi canalelor, este util să se separe efectele sursei de cele ale canalului dintr-un sistem de comunicaţie, lucru ce poate fi realizat prin evidenţierea a două componente în structura codorului şi a decodorului, aşa cum se prezintă în figura 1.4.

Figura 1.4 – Separararea  obiectivelor codării: spre sursă şi spre canal

Scopul codorului sursei este de a reprezenta ieşirea sursei ca o secvenţă de simboluri binare. Codorul sursei include si functia de compresie, cu sau fara pierderi de informatie. In varianta fara pierdere de informatie, prin compresie se elimina redundanta informationala a sursei de informatie. La destinatar, mesajul furnizat de sursa va putea fi refacut in mod exact. Compresia sursei poat fi facuta si cu pierdere de informatie, dar – la destinatar – simbolurile vor putea fi doar aproximate, deci vor apare diferente intre ceea ce s-a meis si ce s-a receptionat.

Codorul de canal introduce o redundanţă în simbolurile binare de la ieşirea codorului sursei, în vederea protecţiei la perturbaţiile de pe canal. Descompunerea codorului în două componente este utilă şi din punct de vedere practic, pentru că permite proiectarea independentă a celor două codecuri (Codor+Decodor) utilizând o interfaţă numerică. în plus, se facilitează folosirea aceluiaşi codor de canal pentru mai multe surse primare.

1.4 - Aprecierea calităţii sistemelor de transmisiune a informaţiei

Obiectivul unui sistem de transmisiune a informaţiei este de a transmite informaţia, generată de sursa S, unui destinatar, D. Un sistem perfect, va transmite utilizatorului acelaşi mesaj ca şi cel emis de sursă. Sistemele reale de transmitere a informaţiei pun la dispoziţia utilizatorului informaţia dată de sursă, cu un grad de deteriorare. Pentru a măsura gradul de deteriorare a informaţiei refăcute la destinatar după transmiterea prin canal, se definesc şi se evaluează criterii de fidelitate.

Criteriile de fidelitate depind de modul de reprezentare a informaţiei la sursă şi la destinatar. Pentru semnale analogice, criteriul de fidelitate folosit se bazează pe eroarea medie pătratică, definită prin relaţia:

(1.1)

unde: x(t) este mesajul transmis şi y(t) este mesajul recepţionat iar bara superioară semnifică operaţia de mediere statistică. Transmisia este cu atât mai bună cu cât eroarea medie pătratică este mai mică.  In cazul semnalelor esantionate, se foloseste relatia:

(1.2)

Se poate folosi şi raportul semnal/zgomot:

(1.3)

ca raport între puterea semnalului util x(t) şi puterea zgomotului n(t) (semnal perturbator care nu se mai separă de semnalul util x(t)). Transmisiunea este cu atât mai bună cu cât raportul semnal-zgomot este mai mare.

În cazul semnalelor reprezentate numeric, unde există un număr finit de valori, criteriul de fidelitate se bazează pe probabilitatea recepţionării unui mesaj eronat. Transmisia este cu atât mai bună cu cât probabilitatea de eronare este mai mică. De exemplu, daca statistic se constata ca dintr-o secventa numerica de lungime 1000 se eroneaza in 2 biti, atunci probabilitatea medie de eronare este

(1.4)

Pentru un sistem de transmisiune dat, cel mai scump şi mai greu de modificat este canalul. De aceea, eforturile pentru mărirea vitezei de transmisie, creşterea calităţii sistemului şi pentru protecţia la perturbaţii sunt îndreptate către echipamentele terminale, de la intrarea şi de la ieşirea din canal, prin prelucrarea intensivă a informaţiei de transmis.

1.5 - Obiective

Teoria transmisiunii informaţiei are ca obiectiv principal stabilirea limitelor teoretice în care se poate face o transmisiune. Acestea sunt legate de:

- măsurarea informaţiei şi modelarea surselor de informaţie;

- stabilirea de reprezentări ale informaţiei generate de sursele primare, în vederea unei transmisii eficiente pe canal;

- stabilirea proprietăţilor codurilor ce trebuie folosite, astfel încât informaţia să ajungă fără erori la destinatar;

- stabilirea de modele ale canalelor de transmisiune şi modul în care acestea afectează transmiterea informaţiei.

1.6 - Concluzii

În acest capitol s-au prezentat componentele de bază ale unui sistem de transmisiune a informaţiei. În funcţie de gradul de detaliere, se pot stabili diferite modele explicative şi de studiu. Modelul cel mai reprezentativ, în contextul teoriei transmisiunii informaţiei, conţine:  sursa de informaţie, un codor, un canal de comunicaţie, un decodor şi destinatarul transmisiei. În capitolele următoare, fiecare din aceste componente va fi prezentată şi discutată mai în detaliu.

S-au pus în evidenţă si câteva criterii de apreciere a calităţii unui sistem de transmisiune, după forma informaţiei care ajunge la destinatar: numerică sau analogică. Pentru cazul numeric, criteriul de apreciere a calităţii transmisiei are la bază probabilitatea de eronare a unui bit. Pentru cazul analogic, criteriile de fidelitate au la bază eroarea medie pătratică şi raportul semnal–zgomot.