Capitolul 2

Surse discrete de informaţie

Cuprins

Surse discrete de informaţie

Unitatea de măsură a informaţiei surselor discrete

Entropia surselor discrete, complete şi fără memorie

Debitul de informaţie şi redundanţa surselor discrete

Diversificarea surselor discrete de informaţie

Proprietăţile entropiei

Extensia unei surse discrete, complete şi fără memorie

Surse discrete de informaţie cu memorie

Surse discrete cu memorie şi ergodice

Calculul distribuţiei de echilibru a surselor ergodice

Entropia surselor cu memorie ergodice

Concluzii

Exerciţii

2.1 -  Surse discrete de informaţie

În general, prin sursă discretă se înţelege mecanismul prin care, din mulţimea de simboluri, se alege - în mod aleator - un simbol pentru a fi transmis unui corespondent. Elementul fundamental ireductibil dintr-o realizare a sursei şi care conţine informaţie se numeşte simbol sau literă. Mulţimii de simboluri îi corespunde,  din punct de vedere fizic, o mulţime finită de semnale sub formă de impuls…çkluri, de obicei, aşa cum este sursa de cod Morse. Un alt exemplu este cel al unui semnal eşantionat şi cuantizat în N nivele, ce poate fi considerat ca o sursă discretă cu N simboluri.

Din punct de vedere probabilistic, o mulţime de evenimente formează un sistem complet dacă acestea sunt incompatibile două câte două şi reuniunea lor este evenimentul sigur. Altfel spus, la fiecare realizare se obţine unul şi numai unul din cele N evenimente.

Din punct de vedere matematic, studierea surselor de informaţie foloseşte conceptul de variabilă aleatoare. Din punct de vedere fizic, se foloseşte des analogia cu experimentul fizic iar evenimentele sunt reprezentate de simboluri. În figura 2.1 sunt prezentate (pe orizontală) legăturile dintre domeniile fizic şi informaţional. In domeniul fizic, un experiment genereaza evenimente. Multimea experimentelor la care este supusa o sursa defineste un model numit modelul sursei. Evenimentele sunt modelate prin simboluri sau mesaje. Mesajele si simbolurile sunt considerate iesiri ale sursei de informatie. Sursa de informatie are o incertitudine a priori asupra simbolurilor pe care le va genera. Aceasta incertitudine (nedeterminare) este micşorată (sau înlăturată) de informaţia care se obţine odată cu furnizarea efectivă a simbolurilor. Mesajele care se receptioneaza, sau sunt cunoscute dupa „iesirea acestora din sursa”, au informatie, care se numeste informatie a posteriori, si care contribuie la cresterea informatiei a priori (sau micsorarea incertitudinii). Un mesaj are atat informatie a priori cat si informatie a posteriori. Asta inseamna ca un mesaj poarta cu el informatie.

Figura 2.1 – Reprezentarea (parţială) a legăturilor fizic-matematic-informaţional

Realizările sursei S pun în evidenţă un număr finit de evenimente, notate cu s1,...,sn, asociate cu probabilităţile de realizare (furnizare) p(s1),..,p(sn). Sursa este un câmp de probabilitate cu distribuţia:

(2.1)

Întrucât sursa este completă, sunt valabile relaţiile:

(2.2.a)

(2.2.b)

Probabilităţile de apariţie ale simbolurilor satisfac condiţiile:

(2.2.c)

(2.2.d)

Dacă numărul evenimentelor este finit, sursa se numeşte discretă. Sursa este fără memorie dacă evenimentele sk sunt independente, adică furnizarea unui simbol la un moment dat nu depinde de simbolurile furnizate anterior. Totalitatea simbolurilor unei surse formează alfabetul sursei. Orice succesiune finită de simboluri, în particular un singur simbol, se numeşte cuvânt. Totalitatea cuvintelor formate cu un anumit alfabet se numeşte limbaj.

În concluzie, pentru a descrie o sursă discretă fără memorie (SDFM) sunt necesare două mulţimi: alfabetul sursei şi probabilităţile de furnizare a simbolurilor. Cele două mulţimi pot fi scrise sub forma unei distribuţii simboluri-probabilităţi (relatiile 2.3) sau sub formă matricială (relaţiile 2.4):

;                                  (2.3)

;    ;              (2.4)

2.2 - Unitatea de măsură a informaţiei surselor discrete

Înainte de realizarea unui eveniment există o incertitudine, denumită şi incertitudine sau informatie a priori. După realizarea evenimentului, se obţine o anumită cantitate de informaţie, denumită şi informaţie a posteriori. Mai mult, se mai spune că incertitudinea a priori se transformă în informaţie a posteriori.

Informaţia obţinută la realizarea unui eveniment este cu atât mai mare cu cât evenimentul realizat este mai puţin probabil.

Fie o sursă S discretă, completă şi fără memorie (SDCFM). Notăm cu i(sk) informaţia obţinută la furnizarea simbolului sk cu probabilitatea P(sk)=Pk. Întrucât informaţia este legată de incertitudine, rezultă că informaţia este o funcţie de probabilitatea de realizare a acestui eveniment (simbol). Putem scrie, într-o primă descriere, că:

(2.5)

unde F(.) este o funcţie care urmează a fi determinată. La furnizarea simbolului si, informaţia obţinută este:

(2.6)

Fie experimentul de furnizare a simbolului si şi a simbolului sk. Informaţia obţinută este:

(2.7)

Evenimentele fiind independente, informaţia ataşată furnizării simbolurilor si şi sk  este egală cu suma informaţiilor obţinute la realizarea fiecărui simbol:

(2.8)

în timp ce probabilitatea apariţiei simultane a simbolurilor si şi sk  este dată de relaţia

(2.9)

Funcţia F trebuie să satisfacă o relaţie de aditivitate:

(2.10)

Figura 2.2 - Evoluţia cantităţii de informaţie cu probabilitatea de furnizare a simbolului si

Relaţia (2.8) este importantă pentru că ea postulează caracterul aditiv al noţiunii de informaţie. În plus, funcţia F trebuie să treacă prin două puncte fixe de coordonate (0,0) şi (1,0), corespunzătoare probabilită-ţilor 0 şi 1, când cantitatea de informaţie obţinută este zero, aşa cum s-a reprezentat grafic în figura 2.2. Dacă p(si)=1, atunci cu siguranţă sursa va emite simbolul si, iar informaţia obţinută este zero, întrucât nu există nici o incertitudine în legătură cu acest eveniment. Dacă , se poate spune că sursa nu va emite simbolul si, deci informaţia ataşată acestui eveniment este zero. Pentru orice altă valoare a probabilităţii  informaţia obţinută este diferită de zero şi descrescătoare cu creşterea valorii probabilităţii de apariţie a simbolului si. Relaţia (2.10) este verificată de următoarea expresie a funcţiei F:

(2.11)

unde k este o constantă, ce va fi determinată mai târziu.

Definiţia 2.1 (Unitate de informaţie): Se furnizează o unitate de informaţie când sursa poate furniza unul din două mesaje egal probabile.

În acest caz, N = 2, p(s1) = p(s2) = 1/2 şi cantitatea de informaţie obţinută este:

(2.12)

de unde rezultă valoarea constantei:

k = -1/log(2)	                                                (2.13)

Expresia finală a cantităţii de informaţie, obţinută la furnizarea simbolului sk , este:

(2.14)

Unitatea de măsură depinde de baza logaritmului folosit. Dacă baza logaritmului este 2, atunci k = -1 şi unitatea obţinută se numeşte bit (binary digit). Dacă baza este e (baza logaritmilor naturali) atunci k=-1/ln(2) şi unitatea de informaţie se numeşte nat (natural digit). Dacă baza este 10, k=-1/lg(2), unitatea de informaţie se numeşte dit (decimal digit). În lucrările de teoria informaţiei se foloseşte ca unitate de măsură bitul, deci se vor considera logaritmii în baza doi. Pentru a obţine relaţiile de transformare dintre cele trei unităţi prezentate, se consideră următoarele definiţii.

Definiţia 2.2 (nat):  Cantitatea de informaţie de 1 nat se obţine când se furnizează un eveniment din e echiprobabile, deci

bit			  (2.15)

Definiţia 2.3 (dit): Cantitatea de informaţie de 1 dit se obţine la realizarea unui eveniment din zece echiprobabile,

(2.16)

În concluzie, cantitatea de informaţie obţinută la realizarea unui eveniment sk se va calcula cu relaţia:

(2.17)

Observaţie: Denumirea de bit este folosită şi în informatică pentru a denumi o cifră a reprezentării binare, de exemplu {0,1}. Fiecare din cele două cifre poartă o cantitate de o informaţie de un bit.

2.3 - Entropia surselor discrete, complete şi fără memorie

Fie S o sursă discretă, completă şi fără memorie, caracterizată de distribuţia:

(2.18)

Informaţiile care se obţin la furnizarea fiecărui simbol s1, s2, ..., sN sunt i(s1), i(s2), ..., i(sN) şi definesc o variabilă aleatoare discretă, ce va fi notată cu I(S), şi are distribuţia:

(2.19)

Definiţia 2.4 (entropie): Valoarea  medie a variabilei aleatoare discrete I(S) se numeşte entropia sursei S, şi se va nota cu H(S).

În baza definiţiei 2.4, se poate scrie relaţia de calcul a entropiei unei surse discrete şi fără memorie:

[bit/simbol]       (2.20)

Entropia este informaţia medie pe simbol sau, altfel spus, este incertitudinea medie asupra simbolurilor sursei S, sau informaţia medie furnizată de un simbol. Din punct de vedere matematic, funcţia entropie este definită pentru toate punctele din intervalul [0,1], întrucât se consideră  şi .

2.4 - Debitul de informaţie şi redundanţa surselor discrete

Noţiunea de informaţie trebuie legată şi de timp, întrucât, cel puţin din punct de vedere al utilizatorului informaţiei, nu este indiferent dacă furnizarea unui simbol are loc într-o oră sau într-un an. În acest sens, se defineşte debitul de informaţie al unei surse discrete.

Definiţia 2.5: Debitul de informaţie al unei surse discrete, complete şi fără memorie, este cantitatea medie de informaţie furnizată în unitatea de timp.

Dacă i este durata necesară transmiterii simbolului si atunci durata medie de emisie a unui simbol este :

(2.21)

Debitul de informaţie Ht(S) al sursei S este:

(2.22)

Dacă =1, atunci debitul de informaţie Ht(S) are aceeaşi valoare cu entropia H(S).	 Din punctul de vedere al modului în care o sursa discretă furnizează simbolurile există:

- surse cu debit controlabil, dacă furnizarea simbolurilor se face la o comandă externă sursei, fără a exista constrângeri interne privind momentul de emisie. De exemplu, sistemul telegrafic de transmis texte.

- surse cu debit necontrolabil, fix sau variabil. Variabilitatea debitului este în acest caz o proprietate internă a sursei; de exemplu, sursa care generează valorile eşantioanelor unui semnal aleator este o sursă cu debit necontrolabil.

Definiţia 2.6: Eficienţa unei surse discrete este raportul dintre entropie şi valoarea maximă a entropiei:

(2.23)

Definiţia 2.7: Redundanţa unei surse discrete de informaţie este diferenţa dintre valoarea maximă posibilă a entropiei şi valoarea curentă:

[bit/simbol]	                (2.24)

Există posibilitatea de a defini şi o redundanţă relativă după relaţia:

(2.24.a)

Exemplu: O sursa binara genereaza ın mod independent o serie de semnale dreptunghiulare de polaritati diferite, pozitive si negative. Dintre impulsurile generate, 60% au polaritate pozitiva, iar 40% au polaritate negativa.

a) Care este entropia sursei ?

b) Care este redundanta sursei ?

c) Care este eficienta sursei ?

□

Rezolvare: Sursa de semnal se modeleaza printr-o sursa informationala cu doua simboluri, corespunzatoare polaritatii impulsurilor emise. Alfabetul sursei este:

Probabilitatile celor doua simboluri sunt

a) Entropia sursei este:

[bit / simbol]

b) Petru calculul redundantei avem nevoie de entropia maxima. Aceasta se obtine pentru probabilitati egale sau, cu alte cuvinte, cand distributia simbolurilor este uniforma. In acest caz, probabilitatile sunt:

Atuncia, entropia devine maxima si este:

[bit/simbol]

Redundanta sursei este:

[bit/simbol]

c) Eficienta sursei este:

■

Exercitiu pentru acasa: Fie doua surse de semnal dreptunghiular. In cadrul aceluiasi interval de timp T, prima sursa genereaza impulsuri dreptunghiulare cu doua polaritati, plus si minus, in proportie de 40 si, respectiv, 60%. A doua sursa genereaza un semnal cu trei niveluri (plus, minus si zero) in proportie de (40, 30 si 30 %). Sa se specifice care din cele doua surse are o incertitudine medie mai mare.

■

2.6 - Proprietăţile entropiei

Proprietatea 1 (pozitivitate): Entropia este nenegativă: H(S)  0.

Justificarea este imediată, entropia fiind o sumă de termeni nenegativi:

(2.31)

Proprietatea 2 (continuitate): Entropia este o funcţie continuă  în raport cu fiecare variabilă p(si ) pe intervalul (0,1], fiind suma unor funcţii continue (funcţiile logaritm).

Continuitatea în raport cu variabilele P(si) arată că mici variaţii în distribuţia de probabilitate a sursei conduc la variaţii mici în măsura informaţiei. Daca  este mic atunci si generata de  este mica.

Proprietatea  3 (simetrie):  Entropia este o funcţie simetrică în raport cu variabilele p(si ).

Schimbarea ordinii probabilităţilor p(sk ) nu modifică valoarea entropiei. Simetria semnifică faptul că o probabilitate oarecare, de distribuţie dată, care ia o anumită valoare, are acelaşi efect cu cel produs de o altă probabilitate, din aceeaşi distribuţie, care ar lua aceeaşi valoare. Se poate spune ca entropia este un invariant în raport cu orice permutare a probabilitaţilor din distribuţia de probabilităţi, după relaţia

Exemplu: Fie o sursa discreta, completa si fara memorie, caracterizata de distributia:

Fig. 2.3 – Variatia entropiei H(p)

cu p un parametru cu semnificatie de probabilitate. Valoarea entropiei este

cu reprezentarea grafica din figura 2.3. Se observa ca

intrucat

■

Proprietatea 4 (aditivitate): Prin reuniunea a două sau a mai multor surse, ale caror realizări sunt independente între ele, se obţine o sursă a cărei entropie este suma entropiilor surselor ce compun  reuniunea. Se spune că entropia are un caracter aditiv.

Proprietatea este o consecinţă directă a caracterului aditiv al noţiunii de informaţie. De exemplu, fie experimentele de aruncare a două zaruri. Întrucât zarurile sunt independente, nu va exista nici o diferenţă dacă zarurile sunt aruncate în acelaşi timp sau unul dupa altul. Ca urmare, informaţia obţinută la aruncarea simultană a zarurilor va putea fi calculată ca suma informaţiilor obţinute din aruncarea individuală a zarurilor.

Proprietatea 5 (mărginire superioară): Entropia unei surse discrete fără memorie atinge valoarea maximă când simbolurile sunt furnizate echiprobabil.

Valoarea maxima a entropiei este

(2.31)

Proprietatea 6  (Diversificarea surselor):  Prin diversificarea unei surse entropia creste.

Fie o sursă discretă, completă şi memorie S, caracterizată de distribuţia:

(2.25)

Fie alte m simboluri disjuncte, notate cu y1, y2, ..., ym cu probabilităţile de apariţie p(y1), p(y2), ..., p(ym). Prin diversificarea unui simbol oarecare, si, în cele m simboluri,  se obţine o sursă diversificată, notată cu SD, cu distribuţia:

(2.26)

Probabilitatea simbolului si este:

(2.27)

întrucât simbolurile , j=1,2,..,m sunt independente. Entropia sursei diversificate este:

(2.28)

Întrucât raportul p( yj ) / p( si ) este subunitar, el poate fi interpretat ca fiind valoarea probabilităţii de furnizare a unui simbol  j, j=1,2,...,m al unei surse discrete fictive , cu entropia H() definită de relaţia:

(2.29)

În aceste condiţii, entropia sursei diversificate SD este mai mare decât a sursei iniţiale S, conform relaţiei:

(2.30)

2.7 -  Extensia unei surse discrete, complete şi fără memorie

În multe aplicaţii de modelare a surselor de informaţie, este util să se considere că sursele nu furnizează simboluri, ci grupe de simboluri individuale numite mesaje sau cuvinte. Fie o sursă discretă completă şi fără memorie cu N simboluri caracterizată de distribuţia:

(2.41)

Definiţia 2.8 (Extensie): Extensia de ordin m a sursei S, notată cu sm, are simbolurile furnizate de toate combinaţiile posibile de m simboluri ale sursei iniţiale S.

Extensia de ordin m a sursei iniţiale va avea un număr de Nm simboluri care vor fi denumite simboluri (mesaje) compuse. De exemplu, o sursă S cu două simboluri s1 şi s2 se poate considera că furnizează simbolurile compuse: 1 = s1s1, 2 = s1s2,  3=s2s1, 4= s2s2. Extensia de ordin m a sursei S este tot o sursă discretă şi fără memorie.

Extensia de ordin m a unei surse discrete, complete şi fără memorie cu N simboluri se calculează cu relaţia:

(2.42)

Se poate verifica, de exemplu, pentru m=2. Notăm simbolurile compuse generate de noua sursă cu i, astfel încât distribuţia noii surse este:

(2.43)

iar simbolurile compuse pot fi:

1=s1s1, 2=s1s2, 3=s1s3, ..., N = s1sN

N+1=s2s1, N+2=s2s2, ..., N+N = s2sN

...

…                                     N2 = sN sN

Sursa iniţială S fiind fără memorie rezultă că un simbol compus k , format din gruparea a două simboluri  ale sursei S, de exemplu si si sj, va avea probabilitatea:

(2.44)

Entropia extensiei de ordinul doi este:

(2.45)

întrucât sursa S este completă, s-au folosit relaţiile:   şi .

Exemplu: Sursa discreta, completa si fara memorie, cu distributia  are entropia Extensia de ordinul doi are distributia  cu entropia . Aceeasi valoare se obtine daca se calculeaza entropia dupa formula de baza:

■

2.8 - Surse discrete de informaţie cu memorie

Sursele discrete de informaţie cu memorie se mai numesc surse Markov. Furnizarea unui simbol, la un moment dat, depinde de unul sau mai multe simboluri furnizate anterior.

Definiţia 2.9 (sursă cu memorie): O sursă cu memorie se numeşte de ordin m dacă furnizarea unui simbol, la un moment dat, depinde de m simboluri furnizate anterior.

Pentru o sursa cu memorie de ordin m, se poate scrie relatia

(1)

Cazul cel mai simplu este al unei surse cu memorie de ordinul intai:

(2)

Definiţia 2.10 (stare): Se numeşte stare a unei surse cu memorie de ordinul m, la un moment dat, succesiunea de m simboluri emise anterior momentului considerat.

Fie o sursă cu memorie de ordin m ce poate furniza N simboluri. Sursa cu memorie va avea un număr de Nm stări posibile diferite. Fie Si starea caracterizată de următoarea succesiune de simboluri: . La scrierea succesiunii de simboluri, se face convenţia ca ultimul simbol emis să se scrie în partea dreaptă. Probabilitatea ca sursa să furnizeze simbolul sj, din starea în care se gaseste Si, este o probabilitate condiţionată de forma . Starea următoare a sursei cu memorie este  şi se obţine printr-o tranziţie din starea Si în starea Sj, tranziţie caracterizată de probabilitatea .

Reprezentarea matematică a surselor cu memorie se poate face prin grafuri (numite şi diagrame de stare) sau matricial. Reprezentarea prin grafuri de tranzitie, presupune definirea unui graf în care numărul de noduri este egal cu numărul de stări. Nodurile în graf reprezintă stările în care se poate găsi sursa iar arcele orientate au transmitanţe egale cu probabilităţile de trecere de la o stare la alta.

Graful de tranzitie pentru o sursa cu memorie de ordinul intai cu doua stari, a si b, este prezentat mai jos. Momentul de timp curent este notat cu  t si momentul de timp viitor, cand se furnizeaza urmatorul simbol, este (t+1). Suma probabilitatilor de tranzitie dintr-o stare este 1:

(1)

Figura 1 – Reprezentarea surselor cu memorie prin graf de tranzitie

Pentru reprezentarea matricială se foloseşte matricea de tranziţie T. Dacă sursa cu memorie are N simboluri şi este de ordinul m atunci matricea de tranziţie va avea Nm linii şi Nm coloane, deci o matrice pătrată. Pe fiecare linie se trec probabilităţile condiţionate de o singură stare a sursei, deci numărul liniilor este egal cu numărul stărilor. Numărul coloanelor este dat de numărul stărilor în care se va ajunge după furnizarea unui simbol, deci este tot Nm. Dacă numărul de stări este Q=Nm atunci matricea de tranziţie are forma:

(2.46)

În general, nu este necesar ca probabilitatea  să fie egală cu , i,j=1,2,…, Nm , iar unele probabilităţi de tranziţie pot fi zero. Dacă unele din elementele matricii de tranziţie sunt zero, de exemplu , atunci trecerea din starea Si în starea Sj nu este posibilă. Întrucât, dintr-o anumită stare, sursa va trece într-o altă stare posibilă (sau admisă), rezultă că suma elementelor de pe fiecare linie a matricii de tranziţie este unu. Se mai spune că matricea de tranziţie a unei surse cu memorie este stochastică. Se poate scrie relaţia

(2.47)

Definiţia 2.11 (staţionaritate): Dacă elementele matricii de tranziţie sunt constante în timp atunci sursa discretă cu memorie se numeşte staţionară.

Probabilitatea de furnizare a unui simbol este:

(2.48)

la care se adaugă şi condiţia

(2.49)

Dacă m este zero se poate vorbi despre o sursă Markov de ordinul 0, deşi, prin definiţie, ar trebuie să fie cel puţin de ordinul întâi pentru a avea tranziţii. Se spune că pentru m=0 sursa Markov este degenerată. O astfel de sursă va avea o singură stare; după fiecare “tranziţie” sursa se va întoarce în aceeaşi stare. Numărul de tranziţii posibile este egal cu numărul de simboluri al sursei S. De exemplu, pentru o sursă cu 3 simboluri, graful de stare poate fi reprezentat ca în figura 2.3.

Dacă sursa Markov este de ordinul 1, numărul de stări este egal cu numărul de simboluri, 31=3. Pentru 3 simboluri, de exemplu a,b,c, numărul de tranziţii este 32=9. Fie stările S1=a, S2=b, S3=c. Dacă din starea S1=a se emite simbolul b se ajunge în starea S2=b cu probabilitatea P(b/a).  Dacă se emite simbolul c, se va ajunge în starea S3=c, tranziţia fiind caracterizată de probabilitatea P(c/a), ca în figura 2.3.

- (b)

Figura 2.3 - Surse Markov de ordinul întâi şi zero

Exemplu: Fie o sursă discretă cu memorie cu alfabetul S={s1 , s2} de ordin m=2. Stările sursei la un moment dat sunt: S1=s1s1, S2=s1s2, S3=s2s1 şi S4=s2s2. Să se reprezinte sursa matricial şi prin grafuri.

□

Soluţie: Numărul de stări posibile este Nm = 22 = 4. Fie sursa în starea iniţiala S1=s1s1. Sunt m=2 posibilităţi:

- dacă se furnizează simbolul s1 sursa ajunge în starea (s1)s1s1=S1 cu probabilitatea p(S1/S1)=p11.

- dacă se furnizează simbolul s2 sursa ajunge în starea (s1)s1s2=S2, cu probabilitatea p(S1/S2)=p12.

Probabilităţile de tranzitie în stările S2 şi S3 sunt zero, p13=p14=0. Analog se stabilesc stările viitoare ale sursei cu memorie dacă starea iniţială este S2, S3 sau S4. Matricea de tranziţie şi graful asociat sunt prezentate mai jos.

■

2.9 - Surse discrete cu memorie şi ergodice

Fie o sursă cu memorie de ordinul m ce poate furniza N simboluri. Probabilitatea ca sursa Sm să se afle la momentul t în starea Si, i=1,2, ..., Nm este Pi(t). Se poate defini matricea probabilităţilor stărilor sursei cu memorie la momentul t:

(2.50)

La momentul următor (t+1) sursa trece în starea  caracterizată de probabilitatea . Întrucât, la această stare, se poate ajunge din oricare din cele Nm stări posibile la momentul t, probabilitatea noii stări este dată de produsul dintre probabilitatea stării Si la momentul t şi probabilităţile de tranziţie din starea Si în starea Sj după relaţia:

(2.51)

Notăm probabilităţile stărilor sursei la momentul t+1 prin matricea P(t+1):

(2.52)

Relaţia (2.48) poate fi scrisă matricial sub forma:

(2.53)

Dacă se dau valori argumentului t=0,1,2,... se pot scrie - succesiv - relaţiile:

(2.54)

Definiţia 2.12 (ergodicitate): Sursa cu memorie Sm este ergodică dacă este satisfacută relaţia:

(2.55)

Dacă sursa cu memorie este ergodică, după trecerea unui anumit timp (analog regimului tranzitoriu din sistemele fizice), probabilităţile stărilor nu se mai modifică în timp (analog regimului permanent din sistemele fizice). Pentru o sursă ergodică şi staţionară, este valabilă relaţia:

(2.56)

care este un sistem de Nm ecuaţii cu Nm necunoscute (probabilităţile stărilor). Întrucât, din cele Nm stări posibile sursa se găseşte cu siguranţă în una din ele, rezultă că suma probabilităţilor stărilor staţionare este unu:

(2.57)

Relaţiile (2.56) şi (2.57) permit calcularea probabilităţilor stărilor staţionare ale sursei cu memorie ergodice. În concluzie, pentru o sursă cu memorie ergodică, indiferent de starea în care se află, se poate obţine, printr-o tranziţie, orice altă stare.

Figura 2.4 – Graful de stare al unei surse ne-ergodice

Observaţii: 1). Dacă se alege starea iniţială a unei surse cu memorie, după un număr mare de tranziţii, fiecare stare va apare cu o anumită probabilitate ce nu va depinde de distribuţia iniţială a probabilităţilor stărilor, deci când . Deoarece nu depinde de distributia iniţiala, distribuţia de regim staţionar poate fi calculată numai din probabilităţile de tranziţie.

2) Un exemplu de sursă ne-ergodică este prezentată în figura 2.4. Sursa are patru stări, cu probabilităţi iniţiale egale. Indiferent de starea iniţială, după un număr mare de tranziţii, sursa va intra într-o stare staţionară, S1 sau S4, cu aceeaşi probabilitate. Din starea S1, sursa poate genera numai simbolul 0. Din starea S4 sursa poate genera numai simbolul 1. Stările S1 şi S4, în care sursa rămâne „blocată”, se numesc stări absorbante.

2.10 – Calculul distribuţiei de echilibru a surselor ergodice

Se va nota cu w distribuţia de regim staţionar sau de echilibru, sau asimptotică, a unei surse ergodice, pentru a face distincţie faţă de distribuţia iniţială şi cele ce caracterizează regimurile tranzitorii, notate cu P. Distribuţia de echilibru nu depinde de distributia iniţială şi se poate scrie

(2.58)

cu condiţia

,      			            (2.59)

Numărul wj se numeşte probabilitate asimptotică pentru starea Sj.

Teorema 1: Condiţia necesară şi suficientă ca vectorul w să fie distribuţie de echilibru a unei surse cu memorie este

(2.60)

deci ca w să fie vector propriu al matricii de tranziţie T.

□

Dacă distribuţia iniţială P0 este egală cu distribuţia asimptotică, atunci . Calculul distribuţiei de echilibru se poate face în mai multe moduri, din care se va prezenta metoda bazată pe rezolvarea unui sistem de ecuaţii.

Evolutia probabilitatilor starilor, de la valorile initiale catre cele stationare, este controlata de proprietatile matricii de tranzitie, in ceea ce priveste valorile proprii ale acesteia. Conditia de convergenta a starilor catre o stare stationara (din punct de vedere al probabilitatii) este ca matricea de tranzitie sa aiba o valoare proprie egala cu 1. Acest lucru este asigurat implicit pentru orice matrice stocastica (suma probabilitatilor de pe fiecare linie este egala cu unu), asa cum este si matricea de tranzitie.

Moduil de evolutie (convergenta) catre regimul stationar este dat de semnul valorilor proprii. Convergenta este

- monotona, daca toate valorile proprii sunt pozitive , ceea ce corespunde unor valori ale probabilitatii de forma ;

- oscilant amortizat, daca exista valori proprii negative , ceea ce corespunde unor valori ale probabilitatii de forma ;

Daca valorile proprii sunt egale cu 1, , atunci avem situatia in care elementele de pe diagonala principala a matricii de tranzitie sunt 1 si sursa este stationara de la inceput, starile fiind fixate.

Daca valorile proprii sunt egale cu -1, cee ce corespunde unei matrici de tranzitie cu valori de 1 in alte pozitii fata de diagonala principala, starile se schimba in continuu, sursa fiind permanent oscilanta.

2.10.1 – Calculul distribuţiei prin rezolvarea unui sistem omogen de ecuaţii

Metoda este simplă şi constă în rezolvarea sistemului de ecuaţii

(2.61)

la care se adaugă ecuaţia

(2.62)

Exemplu: Fie sursa ergodică cu matricea de tranziţie ,  cu graful de stare prezentat mai jos. Din sistemul (2.61) rezultă ecuaţiile

la care se adaugă ecuaţia .

Rezultă soluţia . Întrucât  rezultă că starea S3 este tranzitorie, deci nu face parte din regimul staţionar.

■

2.11 - Entropia surselor cu memorie ergodice

Fie o sursă cu memorie de ordinul m ce poate furniza m simboluri. Din cele Nm stări posibile se consideră starea . Dacă este probabilitatea de a furniza simbolul din starea Si, atunci informaţia ataşată acestui eveniment este:

(2.72)

Din starea Si, din cele N simboluri posibil a fi furnizate, se va furniza un simbol cu probabilitatea condiţionată , j=1,2,...,N.  În acest sens, informaţia  definită prin (2.54) este o variabilă aleatoare discretă cu valori simbolurile sj şi probabilităţile . Valoarea medie a acestei variabile aleatoare discrete este informaţia medie ce se furnizează din starea Si:

(2.73)

Relatia (2.55) defineşte o nouă variabilă aleatoare discretă, ce poate lua valori cu probabilităţile p1, p2, ..., pNm, unde pi sunt probabilităţile invariante în timp ale stărilor (pentru că sursa este ergodică).  Valoarea medie a acestei noi variabile aleatoare discrete reprezintă informaţia medie a sursei cu memorie ergodice şi semnifică entropia sursei ergodice:

(2.74)

Înlocuind relaţia (2.55) în (2.56), se obţine expresia entropiei sursei cu memorie ergodice:

(2.75)

Exemplu: Fie o sursă cu memorie ergodică descrisă prin matricea de tranziţie de mai jos, unde p este un parametru real. Să se calculeze entropia sursei cu memorie şi să se deseneze graful de stare. Sa se calculeze entropia sursei fara memorie. Aplicatie numerica pentru p=0.4.

□

Soluţie: Graful de stare conţine două noduri corespunzătoare celor două stări ale sursei S1 şi S2.

Pentru calculul entropiei este necesar determinarea probabilităţilor stărilor p1 şi p2. Pentru o sursă ergodică sunt valabile relaţiile:

şi

ce conduc la un sistem de două ecuaţii cu două necunoscute, cu soluţia p1=p2=0.5. Entropia sursei ergodice este:

Pentru p = 0.4 se obtine

Distributia sursei este

Probabilitatile de furnizare a simbolurilor sunt:

Entropia sursei fara memorie este

■

Exercitiu: O sursa cu memorie de ordinul unu are un alfabet binar, . Probabilitatile initiale ale starilor sunt: . Matricea de tranzitie este . Se cere:

1). Care este probabilitatea ca sursa sa genereze simbolul „a” dupa 4 tranzitii ?

2). Care este probabilitatea starilor stationare ?

3). Cum trebuie modificate probabilitatile de tranzitie P21 si P22 pentru ca sursa sa devina stationara la momentul 1 cu w = P(0).

4) Care este entropia sursei initiale si entropia sursei stationare. Cand entropia este maxima ?.

□

Solutie: 1). Valorile starilor dupa patru momente de tranzitii sunt:

Rezulta ca .

2). Fie vectorul starilor stationare . Se rezolva sistemul de ecuatii

Cu tilu de exemplu, evolutia in timp a starilor este prezentata in figura de mai jos, pentru urmatoarele matrici de tranzitie:

,  si

Figura 1: Evolutia in timp a starilor sursei cu T1, T2 si T3

Daca exista valori proprii negative atunci tranzitia este oscilant amortizata. Daca valorile proprii sunt pozitive atunci tranzitia este monotona (crescatoare sau descrecatoare) vatre valorile de regim stationar.

3). Se definesc  si . Matricea de tranzitie devine . Conditia de stare stationara este:

Rezulta doua ecuatii cu aceasi solutie:

4). Entropia sursei initiale este

Entropia sursei stationare

Entropia maxima se obtine cand probabilitatile starilor si ale matricii de tranzitie sunt egale. In acest caz, entropia devine:

■

Observaţie: Exemplul cel mai simplu de sursă discretă de informaţie cu memorie este textul scris sau vorbit. Dacă textul este considerat ca o sursă fără memorie, atunci entropia este maximă. Întrucât, de cele mai multe ori, probabilitatea de apariţie a unei litere este condiţionată de una sau mai multe litere scrise anterior, textul literar sau tehnico-ştiinţific trebuie modelat ca o sursă cu memorie. Ordinul sursei cu memorie diferă de la o limbă la alta, şi duce la scăderea entropiei.

Redundanţa unei limbaj, deci folosirea unui surplus de litere pentru a transmite informaţie puţină, are avantajul protecţiei transmiterii informaţiei împotriva perturbaţiilor, când, deşi unele litere nu se aud sau nu se înţeleg, cuvântul în ansamblu se poate înţelege.

Modelele de surse cu memorie se folosesc ca modele ale limbajelor vorbite/scrise pentru operatii de de codare tip compresie si recunoasterea vorbirii.

2.12 - Concluzii

Dacă numărul evenimentelor este finit, sursa de informatie se numeşte discretă. Dacă evenimentele sunt disjuncte şi, la un moment dat, sigur se furnizează un simbol, se spune că sursa este completă. Sursa este fără memorie dacă evenimentele sk sunt independente, adică furnizarea unui simbol la un moment dat nu depinde de simbolurile furnizate anterior. Totalitatea simbolurilor unei surse formează alfabetul sursei. Orice succesiune finită de simboluri, în particular un singur simbol, se numeşte cuvânt. Totalitatea cuvintelor formate cu un anumit alfabet se numeşte limbaj.

Entropia este incertitudinea medie asupra simbolurilor sursei S. Debitul de informaţie al unei surse discrete, complete şi fără memorie, este cantitatea medie de informaţie furnizată în unitatea de timp.

O sursă este cu memorie dacă furnizarea unui simbol, la un moment dat, depinde de simbolurile furnizate anterior.

Pentru utilizarea eficientă a unui canal de transmisiune, se folosesc şi tehnici de modulaţie multinivel, la care un simbol (nivel) transmis conţine mai multe simboluri binare. La transmisia unui semnal numeric prin aceasta tehnică, pentru aprecierea timpului de transmisie se foloseşte mărimea numită viteză telegrafică sau viteză de semnalizare, definită ca numărul de simboluri transmise în unitatea de timp. Unitatea de masură se numeşte baud.  Pe de altă parte, bitul, ca unitate de măsură a informaţiei, corespunde unui semnal ce poate lua două valori egal probabile, deci unui semnal binar. Dacă simbolurile transmise sunt binare, viteza de semnalizare, măsurată în bauds, este egală cu debitul de informaţie (sau viteza de informaţie), în biţi/s.

Formula de calcul a entropiei presupune cunoasterea probabilitatilor evenimentelor implicate. Valorile acestor probabilitati sunt generate de un observator extern experimentului (sistemului). Cand exista mai multi observatori apare problema existentei unor probabilitati diferite si decizii unor entropii diferite. Aasta inseamna ca atat probabilitatile cat si toate marimile bazate pe probabilitati sunt subiective, sau dependente de observator.

2). La calculul entropiei sistemelor reale, cu un numar mare de evenimente (sau stari) rezulta ca si entropia va avea o valoare mare in biti. Este convenabil de multe ori sa se lucreze cu logaritmi naturali sau zecimali pentru a restrange domeniul de variatie al entropiei.

Din Buzuloiu, Curs TTI

Valorile proprii ale unei matrice patrate sunt radacinile ecuatiei algebrice:

Adaptat din (Burileanu, Note de curs, 2008).