Capitolul 3

Canale discrete de transmisiune

Cuprins

Introducere. Ipoteze si obiective.

Descrierea statistică a canalelor discrete

Descrierea informaţională a canalelor discrete de transmisiune

Relaţii între mărimile informaţionale

Evoluţia mărimilor informaţionale cu zgomotul de pe canal

Canale discrete folosite în aplicaţii

Capacitatea, redundanţa, eficienţa şi debitul de informaţie

Capacitatea canalului simetric de ordin n

Canalul binar cu anulări

Probabilitatea de eroare şi echivocaţia

Conectarea în cascadă a canalelor

Concluzii

3.1 - Introducere

Structura sistemului de transmisiune din figura 3.1 pune în evidenţă localizarea canalului (discret) de transmisiune şi notaţiile care vor fi folosite, în special pentru intrarea şi iesirea din canal. În acest capitol se va considera că sursa furnizează simboluri direct în canal, iar destinatarul este conectat la ieşirea canalului. Obiectivul capitolului este de a stabili o descriere informaţională a canalelor discrete şi a introduce o serie de parametri specifici.

Figura 3.1 - Între sursă şi destinatar există un canal de transmisiune

Un canal este discret dacă numărul de simboluri de la intrarea şi de la ieşirea acestuia este finit. Dacă transmisia pe canal se face în permanenţă, canalul se numeşte continuu în timp. Dacă transmisia se face la anumite momente de timp, canalul se numeşte discret în timp.

Natura şi numărul simbolurilor acceptate de canal la intrare diferă de la un canal la altul şi depinde şi de sursă. Simbolurile acceptate de canal la intrare definesc un câmp discret de probabilitate (X,P(X)), caracterizat de alfabetul X şi probabilităţile P(X):

(3.1)

(3.2)

Simbolurile din mulţimea X acceptate de canal la intrare determină alfabetul la intrarea canalului. Simbolurile de la intrare îndeplinesc condiţia ca, la un moment dat, să se transmită cu certitudine un anumit simbol, astfel încat câmpul X este complet:

(3.3)

La ieşirea canalului se recepţionează simbolurile:

(3.4)

cu probabilităţile:

(3.5)

ce satisfac relaţia:

(3.6)

Simbolurile din mulţimea Y, recepţionate la ieşirea canalului, definesc alfabetul la ieşirea canalului, care, împreună cu vectorul probabilităţilor P(Y), determină câmpul (Y,P(Y)) de la ieşirea canalului.

Dacă transformarea simbolului x, de la intrare, în simbolul y, la ieşire, nu depinde de transformările anterioare, canalul nu are memorie. Un canal discret fără memorie se numeşte staţionar, dacă transformările din câmpul (X,P(X)) în câmpul (Y,P(Y)) nu depind de alegerea originii timpului, transformările fiind aceleaşi dacă transmisia se face la momente de timp diferite.

Dacă şirul de simboluri de la ieşirea din canal este identic cu şirul simbolurilor de la intrarea în canal, se spune că pe canal nu există perturbaţii. În prezenţa perturbaţiilor şirul de simboluri de la ieşirea canalului poate să difere de şirul de la intrarea canalului.

Întrucât majoritatea canalelor reale sunt fără memorie şi staţionare, se va considera numai acest tip de canal: discret, staţionar, complet şi fără memorie.

3.2 - Descrierea statistică a canalelor discrete, fără memorie şi staţionare

Fie un canal discret de transmisiune caracterizat, la intrare, de câmpul complet (X,P(X)) şi la ieşire de câmpul complet (Y,P(Y)). Pentru descrierea statistică a canalului discret se folosesc matrici ce conţin probabilităţi simple sau condiţionate.

3.2.1-Matricea probabilităţilor intrare-ieşire, P(X,Y)

Evenimentul prin care, la intrarea canalului, se aplică simbolul xk şi, la ieşirea canalului, se recepţionează simbolul yj este caracterizat de probabilitatea . Considerând toate simbolurile aplicate la intrare xk , k=1,2,...,N şi cele recepţionate la ieşirea canalului , se obţine matricea probabilităţilor intrare-ieşire P(X,Y) definită prin:

(3.7)

Suma după indicile j a acestor probabilităţilor , deci suma elementelor de pe linia k, este:

(3.8)

unde E este evenimentul sigur.

Relatia 3.8 poate fi dedusa si altfel:

(3.8.a)

intrucat ultima suma reprezinta probabilitatea de a se receptiona un simbol daca s-a emis – la intrarea canalului – simbolul xk.

Analog, considerând suma probabilităţilor de pe coloana j, deci sumare dupa indicele k, se poate scrie:

(3.9)

Sumând relaţia (3.9) după indicele j, sau (3.8) după indicele k, se obţine:

(3.10)

3.2.2 - Matricea probabilităţilor condiţionate, P(Y/X)

Pentru caracterizarea statistică a canalului se pot folosi şi probabilităţile conditionate , prin care se înţelege probabilitatea de a se recepţiona simbolul yj dacă s-a transmis xk. Considerând toate valorile lui k=1,.2,.., N şi j=1,2,..., M, probabilităţile condiţionate definesc o matrice P(Y/X), numită matrice de zgomot a canalului, de forma:

(3.11)

Dacă se ţine seama de relaţia:

(3.12)

atunci matricea de zgomot P(Y/X) se poate obţine din matricea intrare-iesire P(X,Y) prin împărţirea liniei k la P(xk), k=1,2,...,N. Ţinând cont de interpretarea probabilităţilor condiţionate rezultă că suma elementelor de pe fiecare linie a matricii de zgomot P(Y/X) este

(3.13)

adică matricea de zgomot este stochastică. Matricea de zgomot caracterizeaza canalul din punctul de vedere al emitatorului care stie ce se emite, insa nu stie cu certitudine ce se va receptiona.

3.2.3 - Matricea probabilităţilor condiţionate, P(X/Y)

A treia posibilitate, în caracterizarea statistică a unui canal de transmisiune, este de a considera probabilităţile condiţionate , k=1,2,..., N şi j=1,2,..., M, ce reprezintă probabilitatea de a se fi transmis simbolul xk dacă s-a recepţionat simbolul . Grupând probabilităţile condiţionate într-o matrice se obţine P(Y/X) (rel.3.14). Ţinând seama de (3.13) rezultă că matricea probabilităţilor condiţionate P(X/Y) se poate obţine din matricea P(X,Y) prin împărţirea coloanei  j la , pentru j=1,2,...,M.

(3.14)

Întrucât, la recepţionarea unui simbol , înseamnă că - în mod sigur - s-a transmis un simbol la intrare, rezultă că suma elementelor matricii P(X/Y) de pe fiecare coloană este 1, deci

(3.15)

Matricea probabilităţilor condiţionate P(X/Y) caracterizează canalul din punctul de vedere al receptorului care ştie ce se receptionează însă nu ştie cu certitudine ce s-a emis la intrarea în canal.

În concluzie, un canal discret de transmisiune poate fi caracterizat statistic printr-o mulţime de trei matrici de probabilităţi: P(X,Y), P(X/Y) şi P(Y/X). Folosind relaţia (3.13) se pot calcula două când se cunoaşte una dintre ele. Daca se definesc matricele diagonale

(3.16.a)

(3.16.b)

se pot scrie relatiile matriceale:

(3.17.a)

(3.17.b)

(3.17.c)

Exemplu: Un canal  discret de transmisiune are matricea intrare-ieşire . Să se calculeze probabilităţile de aplicare ale simbolurilor la intrarea canalului, probabilităţile de recepţionare ale acestora şi matricele probabilităţilor condiţionate P(X/Y) şi P(Y/X).

□

Soluţie: Din dimeniunile matricii date, rezultă că alfabetul canalului la intrare are două simboluri, x1 şi x2, şi alfabetul canalului la ieşire are trei simboluri y1, y2 şi y3. După relaţia  k=1,2 rezultă probabilităţile de aplicare ale simbolurilor la intrarea canalului:

După relaţia , j=1,2,3 rezultă probabilităţile de recepţionare ale simbolurilor la ieşirea din canal:

Matricea de zgomot P(Y/X) se obţine din P(X,Y), împărţind prima linie la P(x1)=0.5 şi a doua linie la P(x2)=0.5, obţinându-se: . Matricea P(X/Y) se obţine din matricea intrare-ieşire P(X,Y), împărţind prima coloană la P(y1)=0.5, a doua coloană la P(y2)=0.25 şi a treia coloană la P(y3)=0.25, rezultând .

■

3.10 - Probabilitatea medie de eroare

Într-un sistem de comunicaţie simbolurile pot fi alterate datorită influenţei zgomotului de pe canal, rezultând erori. În afară de capacitatea canalului, calitatea unui canal de comunicaţie este apreciată prin probabilitatea de apariţie a unei erori în timpul transmiterii unui simbol. Probabilitatea erorii poate fi reprezentată în două moduri, numite din punctul de vedere al receptorului şi din punctul de vedere al emiţătorului. Se va presupune - în continuare - că numărul de simboluri de la intrarea şi de la ieşirea  canalului sunt egale, deci matricea de canal este pătrată.

La emisie se emite simbolul xk . La receptie, dacă a fost recepţionat un simbol , atunci orice simbol emis xk , k  j, este considerat caz eroare. Probabilitatea de eroare este

(1)

Considerând media pentru toate simbolurile receptionate se obţine probabilitatea medie de eronare din punctul de vedere al receptorului

(2)

În mod similar, din punctul de vedere al emiţătorului, eroarea medie de eroare este

(3)

Se poate demonstra următoarea teoremă care arată că cele două probabilităţi medii sunt egale.

Teorema 3.1 (probabilităţi de eronare egale): Pentru un canal de comunicaţie cu matrice de canal pătrată, probabilitatea medie de eronare din punctul de vedere al receptorului este egală cu probabilitatea medie de eronare din punctul de vedere al emiţătorului.

□

Demonstraţie: Trebuie demonstrat că termenii din partea dreaptă ai ultimelor două relaţii sunt egali. Plecând de la prima ecuaţie se poate scrie

(4)

adica termenul din dreapta al ultimei ecuaţii.

■

Probabilitatea medie de eronare poate fi scrisă şi sub forma    (5)

Exemplu: Fie matricea de zgomot a uni canal discret de forma .  Probabilitatile de aplicare a simbolurilor la intrarea in canal sunt: ,  si . Se cer: (1) Matricele probabilitatilor si P(X,Y); (2) Probabilitatile de eroare la emisie si la receptie.

□

Solutie:  (1) Se calculeaza matricea probabilitatilor intrare-iesire prin inmultirea liniei k la , k=1,2,3:

Pentru calculul matricei probabilitatilor conditionate X/Y este nevoie de probabilitatile de receptie, care se calculeaza imediat cu relatia , deci suma elementelor de pe coloana j a matricii P(X,Y)

Rezulta matricea probabilitatilor conditionate prin imartirea coloanei j a matricei P(X,Y) la P(yj):

(2). Probabilitatea medie de eroare la emisie:

Probabilitatea medie de eroare la receptie:

In sfarsit, probabilitatea medie de eroare se poate calcula si cu relatia

Deci suma elementelor matricii probabilitatilor intersectiilor, mai putin diagonala principala.

■

  - Descrierea informaţională a canalelor discrete de transmisiune

Un canal discret de transmisiune este caracterizat, din punct de vedere probabilistic, prin câmpurile de evenimente {X,P(X)} la intrare, {Y,P(Y)} la ieşire, de câmpul reunit intrare-ieşire {X,Y, P(X,Y)}, de câmpurile condiţionate {X,Y,P(X/Y)} şi {X,Y,P(Y/X)}.

Din punct de vedere informaţional, canalele discrete de transmisiuni sunt caracterizate de următoarele mărimi informaţionale: entropia la intrarea canalului H(X), entropia la ieşirea canalului H(Y), entropia intrare-ieşire H(X,Y), entropiile condiţionate H(X/Y) şi H(Y/X), şi o mărime specifică procesului de transmisiune, transinformaţia I(X,Y).

Pentru câmpurile de la intrare şi de la ieşirea canalului mărimile informaţionale sunt definite de relaţiile:

[bit/simbol]		   (3.16)

şi

[bit/simbol]	                  (3.17)

3.3.1 - Entropia intrare-ieşire, h(x,y)

Pentru a evalua cantitativ informatia la iesirea din canal se considera spatiul comun (reuniune a spatiilor de intrare/iesire).

Fie un canal discret de transmisiune caracterizat de câmpurile complete de evenimente {X,P(X)} şi {Y, P(Y)}. Fie probabilitatea ca la intrarea canalului să fie aplicat simbolul xk şi la ieşire să se obţină . Informaţia ataşată acestui eveniment este:

(3.18)

Dând valori indicilor k=1,2,...,N şi j=1,2,..., M se obţine o variabilă aleatoare discretă ce ia valori cu probabilitatea . Valoarea medie a acestei variabile aleatoare discrete se numeşte entropia intrare-ieşire a canalului şi se calculează cu relaţia:

(3.19)

şi, ţinând seama de (3.16), se obţine expresia finală pentru entropia intrare-ieşire:

(3.20)

3.3.2 - Entropia condiţionată, H(X/Y) (Echivocaţia)

Presupunem cunoscut câmpul de evenimente {Y,P(Y)} de la ieşirea canalului. Datorită efectelor perturbaţiilor, ramâne totuşi o incertitudine asupra a ceea ce s-a transmis la intrare, deci asupra câmpului {(X,P(Y)}. Valoarea medie a acestei incertitudini se numeşte entropia condiţionată a câmpului de la intrare sau entropia câmpului X condiţionată de câmpul Y. Se notează cu H(X/Y).

Pentru determinarea entropiei condiţionate a câmpului de la intrare, se consideră că s-a recepţionat simbolul yj la un moment dat. Datorită perturbaţiilor de pe canal, acest simbol ar putea proveni din x1 sau x2 ...sau xn. Dacă este probabilitatea de a se fi transmis xk, atunci când s-a recepţionat , informaţia ataşată acestui eveniment este:

(3.21)

Figura 2 – Graful de tranzitie in cazul emiterii simbolului  (in partea stanga).

Graful de tranzitie corespunzator receptionarii simbolului  (in partea dreapta)

Această mărime este o variabilă aleatoare discretă ce ia valori cu probabilităţile , k=1,2,...,N. Valoarea medie a acestei variabile aleatoare discrete, reprezintă fizic incertitudinea medie asupra intrării, dacă s-a recepţionat simbolul , şi are expresia:

(3.22)

Considerând toate posibilităţile de recepţie , j=1,2,...,M cu probabilităţile P(), rezultă că mărimea definită de (3.22) este o nouă variabilă aleatoare discretă. Valoarea medie a acesteia reprezintă valoarea medie a incertitudinii medii asupra câmpului de la intrare dacă se cunoaşte câmpul de la ieşire:

(3.23)

Entropia H(X/Y) se numeşte şi echivocaţie, deoarece este o măsură a echivocului, a incertitudinii asupra intrării, când se cunoaşte ieşirea. Relaţia finală este:

(3.24)

3.3.3 - Entropia condiţionată H(Y/X) (Eroarea medie)

Entropia condiţionată H(Y/X) se numeşte şi eroare medie pentru că este o măsură a incertitudinii, deci a erorii, câmpului de la ieşire când se cunoaşte câmpul de la intrare. Relaţia finală, care se obţine analog cu entropia condiţionată H(X/Y), prezentată în paragraful anterior, este:

(3.25)

Eroarea medie (H(Y/X)) este masura a erorii, si nu a informatiei, din aceleasi considerente ca si în cazul lui entropiei campului de la iesire.

3.3.4 – Transinformaţia, I(X,Y)

Transinformaţia reprezintă informaţia medie transmisă pe un canal discret de transmisiune. Fie un simbol xk aplicat la intrarea canalului cu probabilitatea p(xk). Receptorul are o anumită incertitudine asupra simbolului furnizat la un moment dat. Această nedeterminare ar putea fi înlăturată dacă se furnizează cantitatea de informaţie:

(3.26)

Fie yj simbolul recepţionat şi fie probabilitatea de a se fi emis simbolul xk dacă s-a recepţionat simbolul yj. Nedeterminarea asupra simbolului transmis este dată de posibilitatea de a se fi emis oricare din cele N simboluri de la intrare, care s-ar putea transforma - din cauza perturbaţiilor - în , simbolul recepţionat. Asupra lui xk, după recepţionarea lui , există o incertitudine dată de relaţia:

(3.27)

Nedeterminarea înlăturată prin realizarea transmisiei este numeric egală cu informaţia transmisă pe canal şi se numeşte informaţie mutuală:

(3.28)

Se observă că informaţia mutuală este simetrică în variabilele xk şi yj ceea ce înseamnă că informaţia furnizată de  asupra lui xk este egală cu informaţia dată de xk asupra lui .

Relaţia (3.28) defineşte o variabilă aleatoare discretă ce ia valori cu probabilitatea . Valoarea medie a acestei variabile aleatoare reprezintă fizic informaţia medie transmisă canal şi se numeşte transinformaţie I(X,Y):

(3.29)

În absenţa perturbaţiilor, recepţionând simbolul yj se poate spune cu certitudine că s-a emis simbolul xk, deci , i(xk / yj )=0 şi informaţia mutuală, , este egală cu informaţia proprie i(xk). Pentru perturbaţii puternice avem   şi informaţia mutuală este mai mică decât informaţia proprie. Deci, I(X/Y) este informaţia care se obţine asupra alfabetului de la intrare prin recepţionarea(cunoasterea) alfabetului de la ieşire Y, deci a informaţiei transmise pe canal.

Legăturile între transinformaţie şi celelalte mărimi informaţionale sunt:

(3.30)

Se pot demonstra uşor şi următoarele relaţii:

(3.31)

(3.32)

Din această ultimă expresie rezultă că informaţia mutuală poate fi considerată ca diferenta dintre informatia medie inainte de inceperea transmisiunii, H(X), si informatia medie obtinuta dupa transmisiune, H(X/Y). Adică, transinformaţia este cantitatea de informaţie transportată pe canal. Se mai foloseşte şi notaţia R = I(X,Y) şi se numeşte rata de transmisie. Se poate exprima în biti/s fără a pierde din generalitate.

Pentru un canal dat, numai probabilităţile de tranziţie P(y/x) sunt fixate şi reprezintă influenţa pe care o are zgomotul asupra simbolurilor transmise. Transinformaţia nu depinde numai de probabilităţile condiţionate P(y/x) ci şi de probabilitaţile P(x) ale simbolurilor de la intrare şi, deci, poate fi modificată pentru un canal dat prin modificarea probabilităţilor P(x).

În concluzie, se poate spune că, din punctul de vedere al receptorului, incertitudinea înainte ca mesajul să sosească (să fie recepţionat) este egală cu H(X). După recepţionarea mesajului sau a simbolului, incertitudinea despre mesajul sau simbolul recepţionat este redusă la H(X/Y). Ca urmare, diferenţa H(X)-H(X/Y) a fost transportată pe canal.

3.4 - Relaţii între mărimile informaţionale

Între mărimile informaţionale definite până acum există următoarele relaţii de interdependenţă, de bază:

(3.33.1)

(3.33.2)

(3.33.3)

(3.33.4)

(3.33.5)

(3.33.6)

(3.33.7)

(3.33.8)

(3.33.9)

Pentru a obţine (3.33.2)  se scrie:

(3.34)

Scriind  se obţine relaţia (3.33.3). Pentru relaţia (3.33.6) se scrie:

(3.35)

Cu notatia z=PxkPyjPxk∩yj  si ase ţine seama de inegalitatea :

(3.36)

şi se obţine:

(3.37)

Relaţiile (3.33.6) şi (3.33.7) se demonstrează folosind relaţiile demonstrate anterior. La ultima relaţie, (3.33.9), se ajunge astfel:

(3.38)

3.5 - Evoluţia mărimilor informaţionale cu zgomotul de pe canal

Se vor analiza două cazuri particulare, limită, între care se încadrează canalele reale de transmisiuni: canale fără perturbaţii şi canale cu perturbaţii foarte puternice.

Pentru canale fără perturbaţii se cunoaste exact ce se tranmsite si ce se receptioneaza. Se poate scrie:

(3.39)

Întrucât  avem relaţia:

(3.40)

Entropia intrare-ieşire este:

(3.41)

În mod similar, se poate demonstra că H(X,Y)=H(X). Echivocaţia H(X/Y) devine:

(3.42)

Eroarea medie:

(3.43)

Pentru transinformaţie se poate scrie:

(3.44)

În concluzie, când nu sunt perturbaţii există o corespondenţă biunivocă între câmpul de la intrare X şi cel de la ieşire Y; entropia intrare-ieşire şi transinformaţia  sunt egale cu entropia de la intrare; echivocaţia şi eroarea medie sunt zero.

Pentru canale cu perturbaţii foarte mari, nu există nici o legătură între câmpurile de evenimente de la intrarea şi de la ieşirea canalului, deci evenimentele de la intrare şi ieşire sunt independente statistic şi sunt îndeplinite relaţiile:

(3.45)

(3.46)

(3.47)

Mărimile informaţionale devin:

- entropia intrare-ieşire:

(3.48)

- echivocaţia:

(3.49)

- eroarea medie:

(3.50)

- transinformaţia devine zero:

I(X,Y)=0					(3.51)

În concluzie, pentru un canal cu perturbaţii foarte mari, echivocaţia este egală cu entropia câmpului de la intrare, eroarea medie este egală cu entropia câmpului de la ieşire, iar pe canal nu se transmite informaţie, deci transinformaţia este zero.

Dacă se consideră asocierea dintre câmpul X de la intrarea canalului cu o mulţime A, şi asocierea dintre câmpul Y şi o mulţime B, şi se defineşte o măsura peste cele două mulţimi, notate cu m(A), respectiv m(B), se pot considera următoarele corespondenţe: , care au fost reprezentate în figura 3.3.a. În lipsa perturbaţiilor câmpurile X şi Y sunt identice, deci . Pentru perturbaţii foarte puternice, câmpurile X şi Y sunt independente, deci , aşa cum s-a reprezentat în figura 3.3.b.

Figura 3.3.a – Reprezentarea entropiilor ca relaţii între mulţimi

Figura 3.3.b – Reprezentarea entropiilor ca relaţii între mulţimi. Canale fara zgomot si cu zgomot puternic.

Pentru entropiile condiţionate se pot stabili corespondenţele  şi . În lipsa perturbaţiilor H(X/Y)=H(Y/X)=0. Pentru perturbaţii puternice H(X/Y)=H(X) şi H(X/Y)=H(Y).

Transportul informaţiei poate fi reprezentat grafic ca în figura 3.3.d, unde s-au pus în evidenţă blocurile de bază ale sistemului de transmisiune.

Figura 3.3.d -  Reprezentarea transportului de informaţie şi a mărimilor informaţionale

Exercitiu: Un canal de transmisiune are matricea de zgomot  . La intrarea în canal se pot aplica simbolurile x1, x2 şi x3 cu probabilităţile p(x1)=0.7, p(x2)=0.2 şi p(x3)=0.1. Se cer:

a) cantitatea medie de informaţie furnizată de un simbol emis;

b) cantitatea de informaţie care se pierde la transmiterea unui mesaj format din 400 de simboluri (se calculeaza din eroarea medie).

c) cantitatea de informaţie recepţionată în condiţiile punctului (b).

□

Soluţie: a). Cantitatea medie de informaţie furnizată de un simbol recepţionat este egală cu entropia câmpului de la intrarea canalului

b). Eroarea medie corespunzătoare recepţionării unui simbol este

Eroarea care apare la recepţionarea unui mesaj format din n=400 de simboluri va fi

c). Informaţia medie totală recepţionată

Pentru calculul mărimii H(Y) trebuie calculate probabilităţile  cu relaţia

Se obţine

Entropia câmpului de la ieşire

Informaţia totală recepţionată

■

3.6 - Capacitatea, redundanţa, eficienţa şi debitul de informaţie

Pentru a avea o măsură a vitezei de transmisiune a informaţiei pe un canal de transmisiune, se definesc o serie de mărimi specifice.

Definiţia 3.1 : Capacitatea canalului C este valoarea maximă a transinformaţiei:

(3.52)

■

Maximizarea se face în raport cu mulţimea de probabilităţi cu care se presupune că sunt utilizate simbolurile x1, x2, ..., xN  la intrarea canalului.

Definiţia 3.2 : Redundanţa RC unui canal de transmisiune este diferenţa dintre capacitatea canalului şi transinformaţie:

(3.53)

■

Definiţia 3.3 : Eficienţa C unui canal de transmisiune este raportul dintre transinformaţie şi capacitatea canalului:

(3.54)

■

Definiţia 3.4 : Debitul de informaţie C al unui canal discret este raportul dintre capacitatea canalului şi durata medie de transmitere a unui simbol prin canal:

(3.55)

■

3.7 - Canale discrete folosite curent în aplicaţii

Canalele discrete staţionare şi fără memorie sunt caracterizate statistic cel mai des prin matricea de zgomot sau matricea de canal P(Y/X). În funcţie de structura matricii de zgomot, se disting mai multe categorii de canale discrete:

- canal fără perturbaţii  (are echivocaţie nulă H(X/Y)=0);

- canal determinist (are eroarea medie nulă H(Y/X)=0);

- canal uniform faţă de intrare;

- canal uniform faţă de ieşire;

- canal simetric.

3.7.1 - Canale fără perturbaţii

Daca pe canal nu sunt perturbatii inseamna ca un simbol de la iesirea canalului poate sa fie obtinut numai dintr-un singur simbol aplicat la intrarea canalului. Deci , astfel încât echivocaţia este zero. Pentru aceste canale, în fiecare coloană a matricii de zgomot există numai o singură probabilitate nenulă. Un exemplu este dat în figura 3.3.

Fig. 3.3-Canal cu echivocaţie nulă, H(X/Y)=0

Matricea de zgomot are structura

(3.56)

Se constată că, dacă se ştie ce se recepţionează, se ştie cu certitudine ce s-a transmis. Pe un astfel de canal, se transmite o cantitate medie de informaţie egală cu entropia câmpului de la intrare, deci I(X,Y)=H(X).

3.7.2 - Canale deterministe (au eroare medie nula)

În matricea de zgomot, în fiecare linie, există o singură probabilitate nenulă. Întrucât matricea de zgomot P(Y/X) este stocastică, deci suma elementelor de pe fiecare linie este 1, rezultă că elementul nenul de pe fiecare linie este 1. Toate circuitele logice combinaţionale se încadrează în acest tip de canal. Un exemplu, prezentat în figura 3.4, este dat de poarta logică ŞI, dacă se fac asignările: x1=00, x2=01, x3=10, x4=11, y1=0 şi y2=1.

Fig.3.4-Canal cu eroare medie nulă,

H(Y/X)=0

(3.57)

La un canal cu eroare medie nulă, dacă se ştie ce s-a emis, cu certitudine se ştie ce se va recepţiona. Dacă se cunosc simbolurile recepţionate nu se poate afirma cu certitudine care simbol a fost aplicat la intrarea canalului. Este situaţia inversă de la canalele cu echivocaţie nulă. Informaţia medie transmisă pe un astfel de canal este I(X,Y)=H(Y)-H(Y/X)=H(Y).

3.7.3 - Canal uniform faţă de intrare

Au în matricea de zgomot, pe fiecare linie, aceeaşi mulţime de probabilităţi, ordinea de scriere putând să difere de la o linie la alta.

Proprietatea 3.1 : Pentru un canal uniform faţă de intrare, eroarea medie H(Y/X) este o constantă şi nu depinde de probabilităţile {P(xk)| k=1,2,...,N} cu care se aplică simbolurile la intrare.

□

Demonstraţie:  Dacă pe fiecare linie se găsesc aceleaşi probabilităţi, înseamnă că suma lor este o constantă şi este valabilă relaţia:

(3.58)

astfel încât se poate scrie:

(3.59)

■

3.7.4 - Canal uniform faţă de ieşire

În matricea de zgomot, în fiecare coloană se folosesc aceleaşi probabilităţi, ordinea de scriere putând să difere de la o coloana la alta.

Proprietatea 3.2 : Fie un canal uniform faţă de intrare. Dacă simbolurile se aplică echiprobabil la intrarea canalului atunci simbolurile de la ieşire vor fi recepţionate echiprobabil.

Demonstraţie: Fie P(xk)=1/N, k=1,2,...,N, probabilităţile de aplicare ale simbolurilor de la intrarea în canal. Se cunoaşte că suma elementelor de pe fiecare coloană este o constantă:

(3.60)

Probabilităţile de recepţionare sunt:

(3.61)

Câmpul de la ieşirea canalului fiind complet, suma probabilităţilor de recepţionare este 1. Sumând după indicele j în relaţia (3.61), se obţine:

(3.62)

■

3.7.5 - Canal discret simetric

Dacă un canal este uniform faţă de intrare cât şi faţă de ieşire, se numeşte dublu uniform sau simetric. Matricea de zgomot este pătrată. Numărul de linii, egal cu numărul de coloane, determină ordinul canalului.

Un canal simetric de ordin n, frecvent folosit, are matricea de zgomot:

(3.63)

unde p este un număr real subunitar constant şi pozitiv.

Cel mai des întâlnit este canalul binar simetric, reprezentat în figura 3.5. La intrare se aplică câmpul X={0,1} şi se recepţionează Y={0,1}. Materializarea fizică a celor două simboluri este diversă, depinzând de tipul de transmisiune. Prin simbolul 0 se poate înţelege un semnal sinusoidal cu frecvenţa f1 şi prin simbolul 1 un semnal sinusoidal cu frecvenţa f2. Parametrul p, ce caracterizează canalul, reprezintă fizic probabilitatea de eronare a unuia din cele două simboluri transmise.

Un canal simetric are aceeaşi probabilitate de eronare a simbolurilor transmise. În funcţie de calitatea canalului, parametrul p ia valori diferite.

Figura 3.5 - Canal binar simetric. Graful şi matricea de zgomot.

3.8 - Capacitatea canalului simetric de ordin n

Calculul capacităţii în cazul canalelor cu zgomot este dificil în cele mai multe cazuri. Pentru canalul binar simetric, calculul este uşor şi este prezentat în continuare.

Capacitatea canalului cu zgomot se defineste ca fiind valoarea maximă a informaţiei ce poate fi transmisă pe canal, deci a transinformaţiei :

(3.64)

Eroarea medie H(Y/X) este o constantă şi nu depinde de probabilităţile de aplicare ale simbolurilor la intrarea canalului, şi are expresia:

(3.65)

Rezultă că

(3.66)

şi expresia finală:

(3.67)

Ultima expresie este valabila numai pentru

Un caz particular, des întâlnit în aplicaţii, este cel al canalului binar simetric. Capacitatea acestuia este:

(3.68)

Grafurile canalului binar simetric pentru două situaţii limită, lipsa perturbaţii (p=0) şi perturbaţii foarte puternice (p=0.5), sunt prezentate în figura 3.6. În lipsa perturbaţiilor, capacitatea este maximă. Pentru perturbaţii mari, capacitatea este zero, în sensul că simbolurile recepţionate pot proveni  cu aceeaşi probabilitate din ambele simboluri posibil a fi emise la intrarea canalului, deci nu avem informaţie transmisă pe canal.

De pus si p=1;

Figura 3.6 - Canal binar simetric.

Grafurile pentru p=0, p=0.5 şi evoluţia capacităţii canalului

Eroarea medie H(Y/X) este o mărime constantă care depinde numai de zgomotul de pe canal şi nu depinde de probabilităţile de utilizare a simbolurilor. Această proprietate este valabilă pentru toate canalele simetrice.

Exercitiu: La intrarea unui canal binar simetric, caracterizat de matricea de tranziţie , se aplică simbolurile x1 şi x2 cu probabilităţile p(x1)=3/4 şi p(x2)=1/4. Se cere: 1). transinformaţia; 2). capacitatea canalului si probabilităţile de intrare care maximizează transinformaţia; 3). Eficienţa canalului.

□

Soluţie: 1). Se poate calcula indirect

sau direct (pe baza definitiei):

2). Capacitatea canalului binar simetric este

daca

3). Eficienţa

■

3.12 - Concluzii

În acest capitol s-au prezentat câteva modele ale canalelor discrete de transmisiune. S-au pus în evidenţă două tipuri de caracterizări: o caracterizare statistică, bazată pe matrici de probabilităţi, şi o caracterizare informaţională, bazată pe definirea unor entropii.

S-au prezentat cele mai foloste tipuri de canale ce se pot întâlni în practică: canale fără perturbaţii, canale deterministe, canale uniforme şi canale binare cu anulări. S-au introdus unele mărimi utile în apecierea calităţii unui canal de transmisiune: capacitate, redundanţă, eficienţă şi debit de informaţie.

Referinte noi

- T.S. Han, K. Kobayashi, Mathematics of information and coding. American Mathematical Society, 2001. ISBN 0-8218-0534-7.

- Information Theory course materials, Utah State University [1]. Retrieved on 2009-06-14.

- Csiszár, I.; Shields, P. (2004). "Information Theory and Statistics: A Tutorial". Foundations and Trends in Communications and Information Theory 1 (4): 417–528. doi:10.1561/0100000004. http://www.renyi.hu/~csiszar/Publications/Information_Theory_and_Statistics:_A_Tutorial.pdf. Retrieved 2009-06-14.

Spre deosebire de entropia la intrare, entropia la iesire nu da o masura a informatiei medii la iesirea din canal, ıntrucat nu tine seama de dependenta ıntre Y si X. Un simbol yj contine informatie numai ın masura ın care ofera informatie despre simbolul emis la intrare. Singura semnificatie a lui H(Y ) este de a da o masura a incertitudiinii medii a priori despre producerea unui simbol la iesire. (Buzuloiu, 2005)