Capitolul 4

Codarea surselor discrete pentru canale fără perturbaţii

Cuprins

Obiectivele codării

Coduri unic decodabile

Coduri instantanee

Lungimea medie a cuvintelor de cod

Teorema de existenţă a codurilor instantanee

Capacitatea, eficienţa şi redundanţa unui cod

Coduri absolut optimale

Teorema codării surselor pentru canale fără zgomot

Codarea bloc a simbolurilor unei surse discrete

Algoritmi de codare entropică

Codarea generalizată Huffman

Concluzii

4.1 - Obiectivele codării

Fie o sursă discretă de informaţie caracterizată de alfabetul S şi probabilităţile P(S). Se are în vedere sistemul de transmitere a informaţiei din figura 4.1, unde canalul este fara perturbatii. Ca urmare, ceea ce se emite se si receptioneaza.

Figura 4.1: Sistem de transmisiune a informaţiei folosind CODEC pe un canal fara perturbatii

Sursa este definita prin urmatoarele relatii:

(4.1.a)

(4.1.b)

(4.1.c)

Fie alfabetul codului

(4.2)

şi mulţimea cuvintelor de cod

(4.3)

Fiecare simbol al sursei si are asociat un cuvant de cod ci iar probabilitatea unui cuvant de cod este impusa de probabilitatea de furnizare a simbolului corespunzator.

Pentru transmiterea informaţiei pe canalul fără perturbaţii, se urmăresc îndeplinirea simultană a două obiective:

- Trecerea de la alfabetul sursei S la alfabetul canalului X, deci la simbolurile acceptate de canal la intrare. Alfabetul canalului poate fi, de exemplu, X={0,1} sau X={-1,0,1} etc.

- Maximizarea transinformaţiei, prin folosirea - la intrarea canalului - a unor simboluri cu probabilităţi care sa maximizeze informaţia transmisă pe canal.

Codificarea a apărut ca o necesitate de schimbare a formei de prezentare a informaţiei în scopul prelucrării sau transmiterii acesteia. Codificarea poate fi uniformă, dacă se foloseşte aceeaşi lungime a cuvintelor de cod, sau neuniformă, când lungimea cuvintelor de cod nu este constantă. Operaţia inversă codificării se numeşte decodificare, adică transformarea ce permite obţinerea formei iniţiale de reprezentare a informaţiei.

4.2 - Coduri unic decodabile

Codificarea sursei S, prin alfabetul X, înseamnă găsirea unei corespondenţe biunivoce (S,X) între simbolurile sursei S={si | i=1,2,...,N} si cuvintele de cod C = {ci | i=1,2,...,N}. Fiecare cuvânt de cod este o succesiune finită de simboluri din alfabetul codului. Probabilitatea unui cuvânt de cod este dată de probabilitatea simbolului care trebuie transmis. Matematic se poate scrie aplicatia:

(4.4)

Este posibil ca folosind alfabetul X să se formeze cuvinte cărora să nu le corespundă simboluri din alfabetul sursei. Aceste cuvinte de cod se vor numi cuvinte fără sens. Cuvintele cărora le corespund simboluri din alfabetul sursei, se vor numi simplu cuvinte de cod şi vor forma codul propriu-zis sau mulţimea cuvintelor de cod.

Definiţia 4.1 (cod unic decodabil): Un cod se numeşte unic decodabil dacă fiecărei succesiuni de cuvinte de cod îi corespunde o singură succesiune de simboluri ale sursei.

∀si1…sim, sik∈S,∀m → ∃!(ci1…cim), cik∈C

□

Exemplu: Fie S={s1, s2, s3, s4}, X={0,1} şi C1={c1, c2, c3, c4}={1, 01, 10, 11}. Codul C1 nu este unic decodabil pentru că sunt mai multe posibilităţi de interpretare (decodificare). Astfel, recepţionarea secvenţei 1101 poate conduce la următoarele alternative: (1,1, 01) sau (11, 01) sau (1, 10, 1), neputând preciza care simboluri au fost transmise: s4, s4, s2 sau s1, s2 sau s1, s3, s1.

■

O idee pentru obţinerea unui cod unic decodabil, plecând de la codul C1, este adăugarea, la începutul sau sfârşitul fiecărui cuvânt de cod, a unui simbol suplimentar xX.  Astfel, se pot obţine două coduri unic decodabile: C2={0, 10, 110, 1110} şi C3={0, 01, 011, 0111}. Există o deosebire importantă între cele două coduri, referitor la timpul necesar decodificării: la decodificarea cuvintelor de cod din C3 este necesar să se aştepte simbolul marcator de sfârşit de cod, întrucât la recepţionarea simbolului 0 pentru codul C2 se decide că s-a transmis simbolul s1 iar în cazul folosirii codului C3 nu se poate lua nici o decizie, putându-se transmite oricare din cele patru simboluri s1, s2, s3 sau s4. Pentru a putea deosebi, din acest punct de vedere, codurile C2 şi C3, se introduce noţiunea de prefix a unui cuvânt de cod.

Definiţia 4.2 (prefix): Dacă un cuvânt de cod ci este format din succesiunea , atunci succesiunea , k m se numeşte prefix al cuvântului respectiv.

Dacă nici un cuvânt de cod nu este prefix pentru alt cuvânt de cod se spune că acel cod are proprietatea de prefix.

4.3 - Coduri instantanee

Definiţia 4.3 (cod instantaneu): Un cod se numeşte instantaneu dacă este unic decodabil şi are proprietarea de prefix.

□

Se poate observa usor ca C2 nu este instantaneu. Orice cod instantaneu este unic decodabil, aşa cum s-a prezentat în figura 4.2.

Figura 4.2 – Relaţii între codurile pentru canale fara perturbatii

Codurile binare instantanee se pot obţine simplu parcurgând următorii paşi:

- Mulţimea simbolurilor sursei S se împarte în două submulţimi S1 şi S2, cu numar egal (sau cat mai apropiat de simboluri):

S1={s1, s2, ..., sk} şi S2={sk+1, sk+2,...,sN}.

- Se atribuie aleator cate un simbol din alfabetul codului X fiecareia dintre submultimile formate, S1 şi S2:   S1→S01  si :   S2→S12.

- Se continuă operaţia de împărţire (partiţie) a submulţimilor S1 şi S2 în alte două submulţimi până când fiecare submulţime va conţine un singur element {si}. Fie functia ind(S) care calculeaza (citeste) succesiunea de indici ai unei submultimi. De exemplu, . Fie Si submultimea obtinuta la pasul i.

Se poate construi un algoritm, descris mai jos, care se va numi algoritm de codificare binară standard.

Algoritm de codificare binară standard

#1:  Stabilieste/Citeste alfabetul sursei  S şi alfabetul codului, X = {0,1};

#2: Initializare: i = 0;

#3: CÂt timp card(S i ) > 1,

#3.1: Descompune S i in doua submultimi:   S i = S i + 1  S i + 2;

#3.2: Atribuie (aleator) simboluri din alfabetul codului:

si

#3.3: Repeta #3 pentru  si ;

end

#4: Citeste cuvintele de cod. Pentru toate submultimile j:

END.

Exemplu: Fie sursa discretă cu cinci simboluri S={s1, s2, s3, s4, s5} şi alfabetul codului X={0,1}. Împărţirea mulţimii S în submulţimi şi asignarea cuvintelor de cod sunt date de graful de mai jos. Cuvintele de cod sunt: c1=01, c2=00, c3=10, c4=110, c5=111. Ele se obţin prin parcurgerea grafului de la rădăcină spre fiecare extremitate. În acest fel, codurile sunt unic decodabile şi nici un cuvânt de cod nu este prefix al altui cuvânt de cod, deci, se obţine un cod instantaneu. Cuvintele de cod nu trebuie preluate din nodurile ramificaţii ale arborelui graf ci numai din extremităţile grafului. Din modul în care se fac partiţiile submulţimilor, se vor obţine mai multe coduri instantanee echivalente.

■

Observatie. Daca se doreste un cod instantaneu cu aceeasi lungime a cuvintelor de cod, trebuie ca multimea initiala sa aiba un numar de simboluri egal cu o putere a lui 2. Pentru indeplinirea acestei conditii, atunci cand este necesar, se completeaza alfabetul sursei S cu simboluri virtuale (au probabilitati nule).

4.4 - Lungimea medie a cuvintelor de cod

Pentru a compara intre ele codurile instantanee, se defineşte un criteriu care ţine seama de timpul necesar transmisiei. În acest sens, un cod (instantaneu) se va considera mai bun, mai eficient din punctul de vedere al timpului de transmisie a aceleaşi cantităţi de informaţie, dacă timpul necesar transmisiei este minim.

Întrucât, prin codarea  (S,X) se obţine o corespondenţă biunivocă între mulţimile C şi S, atunci:

(4.5)

Lungimea cuvântului de cod ck se va nota cu lk. Întrucât entropia codului C, privit ca sursă de informaţie, este informaţia medie pe cuvânt de cod, rezultă că lungimea lk se poate calcula ca raport între informaţia i(ck) a cuvântului ck şi informaţia medie pe simbol de cod:

(4.6)

Mulţimea formată din lungimile cuvintelor de cod constituie o variabilă aleatoare discretă care ia valori cu probabilităţile , i=1,2,...,N. Daca  este valoarea medie a acestei variabile aleatoare discrete, ea se calculează cu relaţia:

(4.7)

Înlocuind (4.6) în (4.7) se obţine:

(4.8)

Relatiile (4.6) şi (4.7) reprezintă două moduri de calcul a lungimii medii a cuvintelor de cod.

Dacă k este durata de emisie a simbolului xk, din alfabetul codului, durata medie de emisie a unui simbol din alfabetul codului este:

(4.9)

Un cuvânt de cod ck cu lungime lk se va transmite într-un interval de timp:

(4.10)

Durata medie de transmitere a unui cuvânt de cod ck este:

(4.11)

deci proporţională cu lungimea medie a cuvintelor de cod.

În vederea transmisiei informaţiei, codarea trebuie efectuată astfel încât durata medie  să fie minimă. Acest lucru se poate obţine numai prin minimizarea lungimii medii a cunvintelor de cod , întrucât durata medie de transmitere a unui simbol din alfabetul codului este o constantă. Pentru minimizarea lungimii medii a cuvintelor de cod, din relatia (4.8), rezultă că singura posibilitate de micşorare este să se facă codari care să maximizeze entropia codului. Deci, in concluzie, din punctul de vedere al sistemului de transmisiune ne vor interesa coduri cu lungime medie minima, acesta fiind si un criteriu de selectie din multimea codurilor posibil de utilizat.

Întrucât  se poate calcula o margine inferioară a lungimii medii a cuvintelor de cod:

(4.12)

Rezultă că, în funcţie de distribuţia concretă a sursei S de codificat, si avand obtinute mai multe coduri instantanee, se va alege codul instantaneu cu lungime medie minimă.

4.5 - Teorema de existenţă a codurilor instantanee

Teorema stabileşte legătura dintre lungimile cuvintelor de cod, lk, şi numărul D al simbolurilor din alfabetul codului, astfel încât codul obţinut să fie instantaneu. Dacă l={lk, k=1,2,...,N} este mulţimea lungimilor cuvintelor de cod, se poate enunţa următoarea teoremă.

Teorema 4.1 (Kraft): Condiţia necesară şi suficientă de existenţă a unui cod instantaneu este să fie îndeplinită inegalitatea lui KRAFT:

(4.13)

□

Observaţii:

- Teorema stabileşte legătura între lungimile cuvintelor de cod şi numărul de simboluri din alfabetul codului, neindicând şi modul de construcţie (obţinere) a cuvintelor de cod.

- Dacă relaţia (4.13) este îndeplinită, nu rezultă că acel cod este instantaneu. Pentru a stabili dacă un cod este instantaneu, se va construi arborele codului. Dacă din arbore, toate cuvintele de cod sunt extremităţi (noduri terminale sau frunze), se va decide că acel cod este instantaneu. Asta lucru însemnă verificarea proprietăţii de prefix a codului.

- Dacă pentru un cod relaţia (4.13) nu este satisfăcută, atunci codul nu este instantaneu  şi - mai mult - prin nici un procedeu de codare, folosind aceeaşi lungime a cuvintelor de cod şi acelaşi alfabet al codului, nu se va obţine un cod instantaneu.

■

Exemplu: Fie trei coduri C1, C2 şi C3 pentru codificarea unei surse cu patru simboluri. Asa cum se observa din tabel, codurile C1 şi C3 nu sunt unic decodabile, întrucât cuvântul c3=11 este prefix pentru cuvântul c4=110. Dacă nu sunt unic decodabile, din definiţia codului instantaneu, rezultă că nu sunt instantanee. Pentru codul C2, care este unic decodabil, se evalueaza inegalitatea lui Kraft:

| S | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- |
| s1 | 0 | 0 | 0 |
| s2 | 100 | 110 | 10 |
| s3 | 11 | 10 | 11 |
| s4 | 110 | 111 | 110 |

de unde rezultă că C2 este instantaneu.

■

4.6 - Capacitatea, eficienţa şi redundanţa unui cod

Definiţia 4.4 (capacitatea unui cod): Capacitatea unui cod este capacitatea canalului de transmisiune.

□

Se calculează cu relaţia:

(4.14)

întrucât, în cazul canalelor fără perturbaţii, echivocaţia H(X/Y) este zero. D este numărul de simboluri din alfabetul codului.

Definiţia 4.5 (eficienţa unui cod): Eficienţa unui cod este raportul dintre lungimea medie minimă şi lungimea medie reală a cuvintelor de cod.

Relaţia de calcul este:

(4.15)

Un cod este cu atat mai bun cu cat are eficienta mai aproape de 1.

Definiţia 4.6 (redundanţa unui cod): Redundanţa unui cod este mărimea complementară eficienţei

(4.16)

□

4.7 - Coduri absolut optimale

Definiţia 4.7 (coduri optimale): Codurile care au eficienţa egală cu unu (valoarea maximă) se numesc absolut optimale.

□

Pentru a obţine astfel de coduri trebuie ca lungimea medie a cuvintelor de cod să fie minimă. Lungimea medie minimă se obţine când simbolurile din alfabetul codului sunt echiprobabile:

(4.17)

Fie un cuvânt de cod ck definit prin:

(4.18)

Probabilitatea de apariţie a unui cuvânt ck este dată de probabilitatea de furnizarea a cuvântului ck:

(4.19)

Întrucât simbolurile alfabetului codului sunt echiprobabile, rezultă că probabilitatea cuvântului ck de lungime lk este:

(4.20)

Pentru o sursă completă rezultă:

(4.21)

Ultima relaţie reprezintă condiţia ce trebuie îndeplinită de lungimile lk ale cuvintelor de cod pentru ca un cod să fie absolut optimal. Pentru un alfabet dat, deci D număr fixat, o sursă S poate fi codată cu un cod absolut optimal numai dacă probabilităţile simbolurilor sursei S sunt de forma:

(4.22)

Pentru cazul binar se poate scrie

(4.23)

4.8 - Teorema codării surselor pentru canale fără zgomot

S-a arătat că, pentru obţinerea unui cod absolut optimal, trebuie folosite probabilităţi ale simbolurilor sursei S ca puteri întregi negative ale numărului de simboluri din alfabetul codului, relaţia (4.22):

Logaritmand in baza 2 se obtine relatia:

(4.24)

adica lungimile cuvintelor de cod trebuie să fie numere întregi. Când simbolurile au probabilităţi arbitrare, ce nu satisfac relaţia (4.22), atunci raportul

(4.25)

nu este un număr intreg, deci nu poate fi considerat ca lungime lk a unui cuvânt de cod. Lungimea lk se va alege astfel încât să fie satisfacută inegalitatea:

(4.26)

Înmulţind cu p(sk) şi sumând pentru toate valorile lui k=1,2,...,N se obţine:

(4.27)

Această relaţie este valabilă pentru orice sursă discretă, fără memorie, şi stă la baza teoremei de codare a surselor pentru canale fără perturbaţii.

Teorema 4.2 (Prima teoremă a lui Shannon): Pentru a putea efectua o codificare folosind D simboluri elementare, cu ajutorul cărora să fie transmisă o cantitate de informaţie H(S), este necesar ca lungimea medie a cuvintelor de cod, ataşate simbolurilor primare din sursa S, să nu fie mai mică decât H(S)/log(D), deci

(4.28)

□

Observaţii:

- logaritmul lui D se ia în baza în care a fost calculată entropia.

- lungimile lk , rezultate din relaţia (4.26), satisfac şi inegalitatea lui Kraft, de existenţă a codurilor instantanee. Într-adevăr, pornind de la relaţia (4.26) se pot scrie relaţiile:

(4.29)

ce constituie inegalitatea lui Kraft.

■

4.9 - Codarea bloc a simbolurilor unei surse discrete şi fără memorie

Eficienţa codării poate fi crescută dacă se consideră codarea bloc a sursei S, adică se consideră că sursa generează succesiuni de m simboluri elementare (primare).

Aceste succesiuni se vor denumi - în continuare – mesaje (sau simboluri compuse). Dacă se pot defini  M  mesaje distincte, fiecare mesaj va avea în corespondenţă un cuvânt de cod ck format din simbolurile alfabetului X. Codul bloc astfel format, notat cu m(S,X) conţine M cuvinte de cod de lungime medie . Ţinând seama că prin considerarea mesajelor sursei S, de lungime m, s-a definit o extensie de ordin m a sursei primare, notată  Sm, relaţia (4.27) scrisă pentru extensia de ordin m a sursei S devine:

(4.30.a)

sau

(4.30.b)

Dar

Când m-->, rezultă că prin codarea bloc a sursei S, se obţine:

(4.31)

Ultima relaţie arată că, prin codarea grupelor de simboluri, informaţia medie pe un simbol din alfabetul codului H(S)/ poate fi făcută oricât de apropiată de capacitatea canalului C=logD, codarea fiind absolut optimală.

4.10 - Algoritmi de codare entropică

Teorema codării surselor în scopul transmiterii pe un canal fără perturbaţii arată existenţa unui cod optim (S,X), fără a indica modul de construcţie al codului.

Dacă pentru o sursă S, oarecare, se găseşte un cod cu eficienţa cea mai mare, atunci codarea este optimală.

Codurile obţinute prin codarea individuală a mesajelor sursei primare, şi care au cea mai mică lungime medie posibilă a cuvintelor de cod, se numesc coduri compacte. Un cod absolut optimal este şi compact, reciproca nefiind adevărată întotdeauna.

Algoritmii, care vor fi descrişi, în continuare, se bazează pe ideea alocării (asignării) de cuvinte de cod cu lungime mică simbolurilor cu probabilităţi mari, astfel incat sa se obtina coduri cu lungimi medii cat mai mici.

Rezultă de aici două proprietăţi generale ale codurilor optimale:

- Pentru o codare optimală este necesar ca cel mai scurt cuvânt de cod să fie atribuit simbolului (mesajului) cu probabilitatea cea mai mare. În acest sens, este valabilă relaţia:

(4.32)

- Pentru o codare optimală, lungimile ultimelor două cuvinte de cod, asignate simbolurilor cu probabilităţile cele mai mici, sunt egale:

(4.33)

Observaţii: 1). Întrucât, la fiecare partiţie a unei submulţimi, alocarea simbolurilor alfabetului codului indicilor submulţimilor obţinute se face aleator, se pot obţine mai multe coduri absolut optimale, echivalente. Numărul acestora este 2N-1.

4.10.1 - Codarea generalizată Huffman

Se considera cazul general al unui alfabet X cu D simboluri. Algoritmul de codare Huffman are la bază următorii paşi:

- Se ordonează descrescător după probabilităţi mulţimea simbolurilor S, obţinându-se mulţimea

(4.34)

(4.35)

- Se grupează ultimile D simboluri pentru a forma un simbol compus

(4.36)

cu probabilitatea

(4.37)

- Se defineşte o noua mulţime, notata cu R1, care conţine:

- elementele mulţimii R1, mai puţin ultimele D elemente;

- elementul compus, r1;

(4.38)

- Se efectuează operaţiile 1 şi 2 asupra mulţimii restrânse R1.

- Se continuă operaţiile de tipul 3, până când se obţine o mulţime restrânsă cu numai D simboluri. Fie această mulţime restrânsă:

(4.39)

Cuvintele de cod se obţin astfel:

- fiecărui simbol compus (submulţime) i se atribuie un simbol al alfabetului codului, în mod aleator;

- se parcurge tabelul de codare în sens invers, şi, la fiecare partiţie, se atribuie aleator simbolurile din alfabetul codului.

- Cuvintele de cod sunt date de succesiunile de simboluri obţinute în urma parcurgerii în sens invers al tabelului de codare.

Observaţii: 1). Formarea cuvintelor de cod nu este unică, întrucât, la fiecare partiţie, atribuirea simbolurilor din alfabetul codului se face aleator. Numărul de coduri echivalente care se obtine este DN-1.

2). Pentru ca ultima mulţime restrânsă să aibă exact D simboluri, trebuie să se ţină seama de următoarele:

- la fiecare partiţie, numărul de simboluri scade cu (D-1);

- dacă ultima mulţime restrânsă este obţinută după n partiţii, atunci:  D=N-n(D-1).

Întrucât n trebuie să fie număr întreg pozitiv, rezultă că sursa iniţială trebuie să aibă un număr de simboluri ce satisface relaţia:

(4.40)

Dacă sursa S are un număr iniţial de simboluri ce nu satisface relatia (4.40) se va adăuga un număr minim de simboluri auxiliare cu probabilităţi zero, pâna la îndeplinirea relaţiei. Conditia (4.40) se mai numeste conditie de inchidere ( a ultimei submultimi supusa divizarii).

3. Codurile obţinute prin algoritmul Huffman sunt optimale, în sensul lungimii medii minime.

Exemplul 1 (Codare Huffman generalizata): Fie alfabetul codului X={A,B,C} şi sursa S cu distribuţia:

□

Soluţie: Se verifică dacă sursa are suficiente simboluri:

Se adaugă un simbol, s7, astfel încât să fie îndeplinită conditia de inchidere. Sursa S devine:

Codarea se poate prezenta/efectua cu ajutorul unei structuri arborescente. La fiecare nivel/pas de codare se ordoneaza in sens descrescator elementele submultimilor si se combina nodurile cu cele mai mici ponderi.

Marimile informationale asociate sursei şi transformării de codare sunt:

- entropia sursei

- lungimea medie a cuvintelor de cod

- eficienţa codului

■

Exemplul 2 (codare Huffman bloc): O sursa discreta, completa si fara memorie, are alfabetul compus din trei simboluri  pe care le genereaza cu probabilitatile . Sa se codifice sursa cu simboluri si cu blocuri de cate doua simboluri (blocuri de lungime 2). Alfabetul codului este X=0,1. Sa se calculeaze eficienta codurilor astfel obtinute.

□

Prin codare Huffman se obtin cuvintele dec cod . Eficienta este calculata cu relatia:

Lungimea medie minima este

Lungimea medie realizata este

Eficienta devine

Pentru codarea bloc de lungime doi, se defineste sursa extinsa cu distributia:

Cuvintele de cod sunt:

Se observa cresterea eficientei codarii, de la 0,979 la 0,9874.

■

4.11 - Concluzii

Codificarea poate fi uniformă, dacă se foloseşte aceeaşi lungime a cuvintelor de cod, sau neuniformă, când lungimea cuvintelor de cod nu este constantă.

Un cod se numeşte unic decodabil dacă fiecărei succesiuni de cuvinte de cod îi corespunde o singură succesiune de mesaje (simboluri) ale sursei.

Un cod se numeşte instantaneu dacă este unic decodabil şi are proprietarea de prefix. Există o teoremă care stabileşte legătura dintre lungimile cuvintelor de cod şi numărul simbolurilor din alfabetul codului, astfel încât codul obţinut să fie instantaneu.

Codarea surselor discrete de informaţie are o aplicaţie imediată în compresia datelor. Prin compresia datelor se înţelege trecerea la o reprezentare mai scurtă, fără a se pierde din informaţie. Compresia foloseşte în egală măsură pentru scăderea traficului în transmiterea la distanţă a datelor cât şi pentru micşorarea necesarului de memorie.