### Codarea aritmetica

1. Introducere

Codarea aritmetica elimina necesitatea codarii fiecarui simbol al alfabetului sursei. In timpul codarii algoritmul genereaza un cod pentru intreg mesajul de intrare, lucru ce este facut in mod secvential, simbol cu simbol.

Codarea aritmetica este foarte relativ tanara (1970), matura, completa si eficienta in compresia fara pierdere de informatie. Folosirea reprezentarii binare pe un numar fix de simboluri este suficienta pentru toate calculele. Mai mult, raportul de compresie obtinut este mai bun decat in cazul folosirii codului Huffman si exista implementari hardware ale algoritmului de compresie, cum sunt cele din protocoalele G3 si G4 din Fax. Se foloseste si in standardele de compresie JPEG.

Din cauza ca mesajele foarte mari vor conduce la intervale din ce in ce mai mici, apare problema reprezentarii intervalelor foarte mici pentru a asigura unicitatea codarii, si – deci – o decodare corecta. Problema este rezolvata prin folosirea scalarii, adica – in momentul in care intervalul devine foarte mic si nu mai poate fi reprezentat corect pe masina folosita – se face o „amplificare” (redefinire) a capetelor intervalului.

La memorarea intervalului se pot memora capetele intervalului sau – la fel de bine – numai mijlocul acestuia.

Salvarea codului aritmetic (in reprezentare zecimala sau binara) intr-un fisier presupune specificarea sfarsitului reprezentarii. Acest lucru se poate face intr-un fisier prin scrierea unui antet cu lungimea inregistrarii, pentru a putea fi refacuta la decodare. In cazul transmisiilor continue, cum este cazul transmisiunilor de tip fax, se folosesc simboluri speciale si atunci  - in secventa de codat - trebuie adaugat un simbol marcator sfarsit de secventa. El trebuie sa aiba probabilitatea minima.

2. Aspecte esentiale

In codarea aritmetica o sursa este reprezentata de un interval intre 0 si 1 pe axa numerelor reale. Fiecare simbol al ansamblului micsoreaza acest interval. Pe masura ce intervalul devine mai mic, numarul de biti necesar pentru specificare/referentiere este mai mare.

Codarea aritmetica presupune in mod explicit un model probabilistic al sursei. Este o schema bazata pe cuvinte de cod ce utilizeaza probabilitatile mesajelor (simbolurilor) sursei pentru a ingusta intervalul utilizat in reprezentarea ansamblului.

Un mesaj cu probabilitate mare ingusteaza intervalul mai putin decat un mesaj cu probabilitate mica, astfel incat probabilitatile mari contribuie mai putin la cresterea lungimii cuvintelor de cod.

Metoda incepe cu o lista neordonata a simbolurilor sursei si a probabilitatilor asociate. Fie, de exemplu, o sursa cu doua simboluri, X si Y, cu probabilitatile P(X) =2/3 si P(Y) = 1/3. Daca se doreste codarea mesajelor de lungime 2 atunci se poate organiza imaginea din Figura 1 pentru codarea tuturor mesajelor posibile in intervalul [0,1). Secventa XX este codata cu intervalul [0,4/9) si secventa YY este codata cu intervalul [8/9,1). Pentru codarea intervalului poate fi transmis orice numar din intervalul considerat, evident pe un numar de biti corespunzator, ce este dat de marimea intervalului.

Figura 1:  Exemplu de partitie pentru codarea aritmetica

Modul de calcul al numarului de simboluri binare, n, necesar pentru reprezentarea intervalului final

Unde M este numarul de simboluri din mesajul de transmis. De exemplu, pentru sursa din figura 1, se poate scrie

Urmatoarele relatii arata modul de calcul al simbolurilor binare (practic codul aritmetic):

XX

XY

YX

YY

3. Relatii de calcul

Fie o sursa discreta completa de informatie descrisa prin distributia

Fie intervalul curent  si marimea acestuia . La fiecare pas se imparte intervalul curent in N sub-intervale disjuncte astfel:

De aici rezulta relatiile de calcul generice pentru un interval nou in functie de intervalul curent , relatii considerate ca fiind la pasul k:

4. Consideratii privind eficienta codarii aritmetice

Dupa teorema codarii a lui Shannon, numarul lungimea medie a cuvintelor de cod trebuie sa indeplineasca relatia

Fie un mesaj ce contine M simboluri. Dupa statistica sursei, simbolul  apare de  ori. Latimea intervalului final, dupa considerarea tuturor simbolurilor, este

Numarul de simboluri binare pentru codarea latimii intervalului final se calculeaza cu relatia:

de unde rezulta ca numarul mediu de simboluri binare pentru reprezentarea mesajului de lungime M este

adica limita Shannon.

5. Descrierea algoritmului de codare

- Initializare: Se considera intervalul curent (L,H] initializat cu (0,1].

- Divide: Pentru fiecare simbol ai , se parcurg doi pasi pentru calculul intervalului curent:

# 2.1: Se imparte intervalul curent in subintervale, cate un subinterval pentru fiecare simbol din alfabetul sursei; marimea subintervalului unui simbol din alfabet este proportional cu probabilitatea acestuia in cadrul modelului sursei.

# 2.2: Se selecteaza/retine subintervalul corespunzator simbolului citit si se considera ca fiind viitorul interval curent.

- Codare: dupa citirea ultimului simbol, cel care marcheaza sfarsitul de mesaj, se scriu suficiente simboluri binare pentru a putea identifica (reconstitui) intervalul curent final din multimea tuturor intervalelor finale, posibil a fi considerate.

Exemplul 1: Fie sursa data prin distributia

Figura 4 arata modul de realizare a partitiilor pentru mesajul „iou”.

Figura 4 – Reprezentarea codarii aritmetice a secventei „iou”. Caracterele succesive determina subdiviziuni din ce in ce mai fine ale intervalului initial, (0,1]*.

■

ii). Lungimea intervalului final este egala cu produsul probabilitatilor simbolurilor individuale ce apar in fisierul/secventa de comprimat

unde M  este numarul de simboluri din fisierul de intrare (cel care trebuie comprimat).

iii). Numarul de biti care trebuie memorati in fisierul comprimat (cel de iesire) se calculeaza cu relatia

[bit]

unde paranteza are semnificatia de parte intreaga, obtinuta prin rotunjire. In acest fel, numarul de biti generati de codarea aritmetica este egal cu entropia, H (evident, daca nu se considera rotunjirea). In acest fel, codarea aritmetica poate atinge compresia care este indicata de entropia sursei, deci este optimala.

iv). Trebuie introdus un simbol suplimentar in alfabetul sursei, pentru a indica sfarsitul de fisier.

v). In practica, la pasul 2 al algoritmului de compresie, se calculeaza in mod efectiv un singur subinterval, si anume cel corespunzator simbolului care apare in fisier, de exemplu ai. Daca se foloseste variabila suma cumulativa

unde i este indicele din alfabet al simbolului citit din mesaj, relatiile de calcul ale sub-intervalului nou sunt

unde L’ si H’ sunt limitele intervalului curent. Pentru primul pas se considera L=0 si H=1;

vi). Intersectia intervalelor obtinute pentru simboluri diferite este vida, deci

vii) In mod curent, codarea aritmetica poate fi implementata sub forma a doua module, care separa modelul sursei de procesul de codare. Modelul sursei este un modul de program si este consultat atat de codor cat si de decodor, la fiecare pas al procesarii. Posibilittaea separarii modelului in doua sub-modele, unul pentru estimarea probabilitatilor si unul pentru codare, permite cuplarea codarii aritmetice cu orice metoda statica sau dinamica de estimare a probabilitatilor (sau frecventelor) mesajelor sursei.

viii). Pentru realizarea decodarii trebuie sa se cunoasca modelul sursei utilizate de codor (mesajele si intervalele asociate) si un singur numar din intervalul determinat de codor. Decodarea consta intr-o serie de comparatii a numarului i al intervalului curent cu cel caruia ii apartine numarul decodat, pana cand se obtine simbolul de EOF (sfarsit de mesaj).

6. Exemple de codare

Exemplul 2: Se considera o sursa cu doua simboluri, cu distributia de mai jos, in care se recunoaste introducerea unui simbol suplimentar END si normalizarea probabilitatilor la 1.

Se va exemplifica codificarea/comprimarea  mesajului „bbbEND”.

| Interval curent |  | Actiune | Sub-intervale pentru alfabetul sursei |  |  |  |  |  |  |  | Simbol mesaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a |  |  | B |  |  | END |  |  |
| L | H |  | L | H |  | L | H |  | L | H |  |
| 0.000 | 1.00 | initializare | 0.000 | 0.400 |  | 0.400 | 0.900 |  | 0.900 | 1.000 | b |
| 0.400 | 0.900 | divide | 0.400 | 0.600 |  | 0.600 | 0.850 |  | 0.850 | 0.900 | b |
| 0.600 | 0.850 | divide | 0.600 | 0.700 |  | 0.700 | 0.825 |  | 0.825 | 0.850 | b |
| 0.700 | 0.820 | divide | 0.700 | 0.750 |  | 0.750 | 0.812 |  | 0.812 | 0.825 | EOF |
| 0.812 | 0.820 | codifica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Probabilitatea mesajului este: 0.5 x 0.5 x 0.5 = 0.125

Numarul de biti = -log 2 (0.125) = 6.3219  -> 7 biti

Intervalul final = [0.8125   0.8250]

Mijlocul intervalului

x =  (0.8125 + 0.8250) / 2  = 0.8187

(0.8187)10 = (1     1     0     1     0     0     0  )2

Codul mesajului = 1     1     0     1     0     0     0

Marimea initiala a mesajului = 4 * 8 = 32 biti = 4 octeti

Marimea finala = 7 biti = 1 octet.

Raport de compresie (fara modelul sursei) este 32 /7 = 4.57 ...

Raportul de compresie cu modelul sursei este 32 / (8 +8 + 8 + 8) = 1, cate un octet pentru cele doua simboluri si 2 octeti pentru numarul de frecventele de aparitie.

Observatie: Inainte de a incepe operatia de codare este indicat sa se completeze un tabel al probabilitatilor cumulative de forma urmatoare:

| Nr. Interval | i=0 | a i=1 | b i=2 | end i=3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC(i) | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |

■

Exemplul 3: Fie mesajul „ana_are_mere_mari” ce determina sursa

Se obtin urmatoarele rezultate, prin executia programului „codif_ar_final.m” prezentat in anexa.

interval =

0.00000000000000   1.00000000000000

0.00000000000000   0.23529411764706

0.05536332179931   0.06920415224913

.

.

.

0.05640215726307   0.05640215726541

0.05640215726417   0.05640215726459

0.05640215726456   0.05640215726459

Intervalul final = [  0.05640215726456   0.05640215726459]

Media interval_fin =   0.05640215726457

### codul = (0.05640215726457)10 =

0   0     0     0     1     1     1     0     0     1     1     1     0     0     0     0     0     1     0     1     1   1  1

1   0     0     1     0     1     1     0     0     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0   1  1

### = 46 biti = 8 octeti

### raport de compresie = (17 * 8 =156 ) / (46 ) = 156 / 46 = 3.39

### ■

7. Decodarea

Pentru a decoda o secventa, trebuie aplicate operatiile efectuate la codare insa in ordine inversa. Se cunosc:

- modelul sursei, prin alfabet si probabilitati;

- un numar din cadrul intervalului, V;

- numarul de simboluri primare din secventa codata (sau introducerea simbolului END in alfabetul sursei).

Algoritmul va parcurge doi pasi:

1). Se compara numarul V cu fiecare din intervalele initiale (asa cum s-a facut la codare) si se determina intervalul caruia ii apartine si – apoi - simbolul caruia ii apartine intervalul gasit.

2) Se cauta urmatorul simbol prin modificarea probabilitatii partitiei, asa cum s-a facut si la codare:

unde i trebuie sa fie ales astfel incat sa fie indeplinita inegalitatea

### deci ai este urmatorul simbol din secventa codata. De obicei, pentru a face economie de calcule, se pleaca cu i=1 si se continua cu i=i+1 pana la indeplinirea conditiei anterioare.

### Algoritm decodare (mESAJ_BINAR, s,p)

### #1: Initializari: L =0, H=1;

### #2: Citeste distributia sursei

### #3 Calculeaza probabilitatile cumulate

### #4: Citeste valoarea corespunzatoare intervalului, de exemplu V.

### i = 0;

### REPETA

### i = i+1;

### PANA CAND  sau s(i) = = END.

### END.

### 8. Exemple de decodare

1. Decodarea seceventei pentru “ana_are_mere_mari”. Datele de intrare sunt:

S=['a','n','_','r','e','m','i'];

P=[4/17, 1/17, 3/17, 3/17, 3/17, 2/17, 1/17];

interval = 0.05640215726457;

n_mesaj = 17;

Rezulta:  decode =  ana_are_mere_mari

history =

0.00000000000000  1.00000000000000         Indicele simb.

0.00000000000000   0.23529411764706   		  1

0.00000000000000   0.23529411764706                  0

0.05536332179931   0.06920415224913   		  2

0.05536332179931   0.05861998778750   		  1

0.05536332179931   0.05861998778750                  0

0.05536332179931   0.05861998778750                  0

.

.

.

0.05640215726417   0.05640215726459                  0

0.05640215726417   0.05640215726459                  0

0.05640215726417   0.05640215726459                  0

0.05640215726417   0.05640215726459                  0

0.05640215726451   0.05640215726456   		  7

Obs:. Valoarea 0 corespunde situatiei in care numarul V nu apartine intervalului curent citit.

■

Concluzii

###### Capacitatea codorului este limitata de lungimele registrelor ce calculeaza valorile probabilitatilor. Dezavantajul este inlaturat prin aplicarea unor tehnici de scalare si rotunjire a capetelor de interval, conform algoritmului lui Jelinek *.

In vederea efectuarii operatiei de decodare sunt posibile doua solutii:

- sa se cunoasca numarul de simboluri din mesajul initial, deci sa se scrie intr-un antet acest numar;

- inserarea unui caracter END in mesajul de codat. In momentul in care, la decodare, se ajunge in intervalul aferent lui END se decide oprirea decodarii.

* dupa Sample page from Numerical Recipes In C: The Art Of Scientific Computing - ISBN 0-521-43108-5

* Detalii si exemple se pot gasi in (Radescu, 2003), pagina 44, de exemplu.