Capitolul 5

Codarea surselor discrete pentru canale cu perturbaţii

Cuprins

Introducere. Perturbatii şi tipuri de erori

Teorema codării canalelor cu zgomot

Coduri grup

Distanţa Hamming

Decizia pe baza distanţei minime

Relaţia dintre distanţa Hamming şi numărul de erori

Cuvinte eroare

Numărul de simboluri de control pentru corecţia a e erori

Codarea cuvintelor de cod

Detectia şi corectia erorilor

Coduri sistematice

Exemple didactice:

Codul Hamming grup corector de o eroare

Codul Hamming grup corector de o eroare detector de erori duble

Concluzii

5.1 -  Introducere. Perturbaţii şi tipuri de erori

În procesul de transmisie a informaţiei, pe canal apar şi semnale nedorite, numite perturbaţii. Ca urmare, semnalele de la ieşirea canalului cu perturbatii diferă de semnalele de la intrarea canalului. Cauzele pot fi de natură deterministă sau aleatoare. Printre factorii determinişti sunt atenuarea, întârzierea şi distorsionarea semnalului transmis pe canal. Ca factor aleator se poate considera zgomotul indus de alte surse, apropiate de canal. Efectul perturbaţiilor constă în modificarea semnalului transmis pe canal şi aparitia – ca efect – a unor erori la recepţie.

În cazul canalelor cu perturbaţii, obiectivul codării este asigurarea transmisiei corecte, adică a protecţiei la perturbaţii. Considerând că alfabetul canalului este binar, cazul cel mai frecvent, perturbaţiile vor determina transformarea unui simbol din 0 în 1 sau invers.

În acest capitol se consideră sursa discreta de informatie de entropie maximă. Simbolurile ce definesc cuvintele de cod pentru canale fără perturbaţii vor fi denumite simboluri de informaţie.

In principiu, pentru transmiterea simbolurilor de informaţie pe canalul cu perturbaţii se adaugă un număr suplimentar de simboluri, numite simboluri de control. Acestea vor indica utilizatorului prezenţa erorilor şi, după caz, modul de corectare a acestora.

Se consideră perturbaţiile de pe canal ca fiind aditive, adică prin modificarea unui simbol se obţine un alt simbol din alfabetul codului. Din punct de vedere matematic, perturbarea unui simbol este reprezentată în cazul binar prin operatorul de sumare modulo-2. Modificarea unui simbol înseamnă modificarea unui simbol 0 în 1 sau viceversa.

Codurile pentru canale cu perturbatii pot fi considerate ca fiind fie (1) coduri bloc: grup şi ciclice (polinomiale), fie (2) coduri recurente (convoluţionale)

Codurile bloc sunt constituite din cuvinte de cod de forma unor blocuri de cate n simboluri fiecare. Codurile grup sunt coduri bloc ale căror cuvinte sunt considerate vectori, deci elemente într-un spaţiu vectorial structurat ca grup în raport cu adunarea modulo-2. Codurile ciclice (polinomiale) sunt coduri bloc ale căror cuvinte sunt considerate elemente într-o algebră, simbolurile cuvântului de cod fiind coeficienţii unui polinom. Codurile recurente prelucrează simbolurile generate de sursa în mod continuu şi recurent, deci nu se poate face o împărţire în cuvinte de cod sub forma unor blocuri finit-dimensionale. Un cod bloc, de lungime n şi k simboluri de informaţie, se notează cu C(n,k). Mulţimea cuvintelor de cod se notează cu C.

Figura 1: Separararea  obiectivelor codării: spre sursă şi spre canal

În majoritatea calculatoarelor numerice şi a sistemelor numerice de comunicaţii, se folosesc două simboluri 0 şi 1. Cuvintele de cod binar folosite la codarea sursei pentru canale fără perturbaţii se vor numi cuvinte de informaţie.

Toate codurile bloc ce vor fi considerate, deci şi cele grup şi ciclice, fac parte din categoria  - mai generală  - a codurilor liniare.

Definiţia 5.1 (cod liniar): Un cod este liniar dacă pentru orice două cuvinte de cod suma acestora este tot un cuvânt de cod, deci .

□

În orice transmisie, la recepţie se pun două probleme:

- detecţia erorilor, presupune proiectarea receptorului astfel încât să se poată decide dacă ceea ce s-a recepţionat este corect sau nu, fără a avea posibilitatea de a localiza erorile în cuvântul recepţionat. În cazul unui cuvânt detectat ca eronat, se cere retransmisia cuvântului respectiv.

- corecţia erorilor presupune o aparatură complexă care, pe lângă detecţia erorilor, să realizeze şi o corecţie a acestora.

Cele două operaţii, detectie şi corecţie, depind de aparatura terminală utilizată. Dacă terminalul de la recepţie efectuează numai detecţia erorilor, este necesar existenţa a două canale de transmisiune, ca în figura 5.1. Un canal este pentru transmisia informatiei şi - al doilea - pentru transmiterea cererii de repetare a transmisiei (sau numai a numitor mesaje), când s-au detectat erori.

Figura 5.1  - Sistem de transmisiune cu posibilitate de retransmisie, in cazul aparitiei erorilor

Operaţia de corecţie automată a erorii necesită echipamente complexe. În acest caz, cererea de retransmisie se va face numai când erorile depaşesc posibilităţile receptorului. Deoarece cantitatea de informaţie necesară solicitării unei retransmisii este foarte mică, capacitatea canalului invers poate fi şi ea foarte mică. Sistemul de detecţie a erorilor şi de repetare la cerere a mesajelor eronate, cunoscut sub numele de ARQ (Automatic Repetition Request), este larg utilizat pentru sursele cu debit controlabil. În concluzie, corecţia erorilor se impune când se lucrează la viteze mari şi/sau perturbaţii (care induc erori) mari.

Observaţii:

- Sunt situaţii particulare, când realizarea detecţiei este total nesatisfăcătoare. De exemplu, dacă pe un suport de memorare (de exemplu, un disc magnetic), după un anumit timp de la înregistrarea informaţiei, apar erori datorită deteriorării suportului magnetic, orice cerere de retransmisie este ineficientă. In astfel de situaţii, cuvintele de cod trebuie astfel întocmite şi decodorul astfel realizat incat să facă corectarea automată a erorii. Aceeaşi situaţie este şi în cazul surselor cu debit necontrolabil.

- Întrucât costul unui canal, chiar de capacitate mică, este mare, tendinţa este de a creşte complexitatea echipamentului terminal, deci de a folosi coduri corectoare de erori.

5.2 -  Teorema codării canalelor cu zgomot

Teorema 5.1 (a doua teoremă a lui Shannon): În cazul canalelor cu zgomot, există cel puţin un procedeu de formare a codurilor bloc, care permite transmisia informaţiei cu eroare medie arbitrar de mică, dacă debitul de informaţie este mai mic decât capacitatea canalului.

□

O formulare cantitativă este dată de teorema 5.2.

Figura 5.2: Funcţia exponentul erorii

Teorema 5.2: Pentru o sursă de informaţie cu un debit R [bit/s], şi un canal de capacitate C [bit/s], dacă R < C, există un cod bloc de lungime n astfel încât probabilitatea unei erori de decodare  să fie oricât de mică:

(5.1)

unde E(R) este o funcţie nenegativă, numita exponentul erorii, cu alura din figura 5.2.

□

Observaţii: 1). deşi teorema afirmă existenţa posibilităţii codării informaţiei, nu arată şi modul de construire al codului;

2). pentru a micşora probabilitatea de eroare a unui simbol, dacă R<C, trebuie să mărim lungimea cuvântului de cod. A construi cuvinte de cod cu o lungime mai mare decât cea necesară codificării simbolurilor primare ale sursei de informaţie, revine la a introduce redundanţă în mesaj.

5.3 - Coduri grup

Cuvintele formate din n simboluri binare pot fi considerate ca fiind vectori cu n componente într-un spaţiu vectorial n-dimensional. Mulţimea tuturor cuvintelor de cod formează un grup abelian dacă se consideră legea de compoziţie suma modulo 2, justificându-se astfel denumirea de coduri grup. In cazul alfabetului binar, cuvintele de cod definesc un camp finit notat cu F2 sau GF(2). De retinut ca adunarea si scaderea coincid in cadrul acestui camp.

Definiţia 5.1 (coduri grup):  Codurile grup sunt coduri bloc în care cele n simboluri ce formează un cuvânt de cod sunt considerate ca fiind componentele unui vector n-dimensional.

□

Elementul neutru al grupului este cuvântul de cod cu toate elementele egale cu zero, iar elementul invers al unui cuvânt este el însuşi, întrucât suma modulo 2 a două cuvinte de cod identice este egală cu elementul neutru. În continuare, denumirile de cuvânt de cod şi vector vor fi considerate echivalente.

Lema 5.1: Suma modulo 2 a două cuvinte de cod este un cuvânt de cod.

□

Demonstraţie:  Se va demonstra - mai târziu - că un cuvânt de cod se poate obţine prin relaţia

(5.2.a)

unde G este o matrice generatoare. Fie alt cuvânt de cod:

(5.2.b)

Sumând cele două cuvinte de cod se obţine:

(5.3)

întrucât operatorul modulo doi este comutativ, distributiv şi asociativ. Întrucât suma modulo doi a simbolurilor de informaţie determină obţinerea tot a unor simboluri binare, rezultă că relaţia (5.3) este satisfăcută şi - deci - (v  v’) este tot un cuvânt de cod.

■

Definiţia 5.2 (cod perfect): Codurile care pot corecta e erori în orice poziţii ale acestora, dar nu pot corecta nici o configuraţie de e+1 erori, se numesc coduri perfecte.

□

Definiţia 5.3 (cod cvasi-perfect): Un cod este cvasi-perfect dacă, pe lângă corectarea tuturor combinaţiilor de e erori sau mai puţine, poate corecta şi unele combinaţii de e+1 erori (însă nu toate) şi nu se poate corecta nici o combinaţie de e+2 erori.

□

5.4 - Distanţa Hamming

Presupunem că alfabetul codului este binar, X={0,1}. Considerăm că avem un cod bloc ce lucrează cu cuvinte de cod de lungime n. Fie două cuvinte ale acestui cod:

(5.4.a)

(5.4.b)

ai, bjX , i,j=1,…,n. Dacă C este mulţimea cuvintelor de cod, se defineşte funcţia D:CxC  N, numită distanţă Hamming, prin

dH(v,u)= d(v,u)= 		        	           (5.5)

Ea este egală cu numărul simbolurilor binare  prin care cele două cuvinte se deosebesc.

Exemplu:  Fie două cuvinte v = [ 1 0 1 0 0 0 1 1 ] şi  u =  [ 1 0 0 1 1 0 1 1 ]. Distanţa Hamming dintre cele două cuvinte este:  dH(v,u) = 0 + 0 + 1 +1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 3

■

Observaţie: În spaţiul  al cuvintelor de cod funcţia distanţă Hamming, satisface toate proprietăţile unei metrici: d ( x , y )  0  ;   d ( x, x ) = 0 ;  d ( x , y )  d ( x , z ) + d ( z , y ),  x,y,z . Indicele reprezintă cardinalul mulţimii cuvintelor posibile iar exponentul reprezintă lungimea cuvintelor .

Definiţia 5.4 (ponderea Hamming a unui cod): Ponderea unui cuvânt de cod este numărul simbolurilor sale nenule. Este o funcţie ,   .

□

Exemplu:  Cuvântul de cod v = [ 1 0 1 0 0 0 1 1 ] are ponderea w(v) = 4; u =  [ 1 0 0 1 1 0 1 1 ] are ponderea w(u) = 5.

■

Definiţia 5.5 (distanţa minimă): Distanţa minimă a unui cod C este

(5.6)

□

In practica se prefera codurile liniare din motive de analiza si implementare. Dacă C este un cod bloc liniar, atunci , deci distanţa minimă între două cuvinte de cod este ponderea unui al treilea cuvânt de cod din C. In spatiul vectorial al cuvintelor de cod de lungime n, distanta Hamming si ponderea Hamming a unui cuvant de cod sunt leagte prin relatia

Daca v si v’ sunt cuvintele de cod emis si respectiv receptionat, numarul de erori poate fi exprimat sub forma

Proprietatea 5.1 (distanţa minimă): Distanţa minimă a unui cod bloc liniar este egală cu ponderea minimă a cuvintelor sale de cod nenule.

■

Avantajul folosirii acestei proprietati este ca proprietatile de detectie si corectie ale codului, prin evaluarea distantelort dintre cuvintele de cod, se pot stabili numia prin analiza cuvintelor de cod individuale si nu a perechilor de cuvinte de cod.

5.5 - Decizia pe baza distanţei minime

Se presupune că perturbaţiile apar pe un canal binar simetric, iar fiecare cuvânt de cod este transmis cu aceeaşi probabilitate. Fie p < 1/2 probabilitatea ca un simbol să fie transmis eronat şi q=(1-p) probabilitatea de transmisie corectă.

Fie familia cuvintelor de cod de lungime n, C={vi, i=1,2,…, N}, care poate fi emisă la un moment dat. Fie v’ cuvântul recepţionat. Dacă în procesul de transmisie au apărut erori, atunci numărul erorilor este dat de distanţa Hamming dintre cuvântul emis vi şi cel recepţionat v’, deci D(vi,v’). Probabilitatea de a se fi transmis vi, dacă s-a recepţionat v’, este

(5.7)

Probabilitatea de a se fi transmis vj , dacă s-a recepţionat v’, este

(5.8)

Deoarece, pentru majoritatea canalelor reale de transmisie, probabilitatea de eronare a unui simbol este foarte mică p << 1 şi, deci, , ultimele două relaţii pot fi scrise sub forma simplificată

(5.9.a)

şi

(5.9.b)

La recepţie se consideră probabilitatea condiţionată maximă ca si criteriu de decizie. Se va decide că s-a transmis cuvântul vi dacă este îndeplinită relaţia

>    ,              (5.10)

Acest lucru înseamnă de fapt că

(5.11)

deci se va decide că s-a transmis cuvântul de cod care se află la distanţa minimă de cuvântul recepţionat. Regula de decizie se numeşte regula observatorului ideal sau regula probabilităţii maxime.

5.6 - Relaţia dintre distanţa Hamming

şi numărul de erori detectabile şi corectabile

Presupunem o sursă discretă de informaţie, cu N simboluri echiprobabile. La o codare pentru un canal fără perturbaţii şi alfabet binar, numărul k de simboluri necesar codării celor N simboluri ale sursei, se află din relaţia:

(5.12)

Toate şirurile formate cu cele k simboluri binare sunt cuvinte de cod, distanţa Hamming dintre acestea fiind egală cu unu. Dacă s-ar folosi pentru transmisie aceste cuvinte de cod, atunci la recepţie nu s-ar putea corecta erorile întrucât la modificarea unuia sau a mai multor biţi, din cei k ai unui cuvânt de cod, se obţine alt cuvânt de cod. Rezultă că nu se poate decide, dacă în procesul de transmisiune au apărut sau nu erori.

Pentru realizarea totuşi a detecţiei sau a corecţiei erorilor se alcătuiesc cuvinte de cod, de lungime mai mare  n>k, aşa cum de fapt indică şi teorema de codare a canalelor cu zgomot. Cele k simboluri folosite la codarea sursei S pentru canale fără perturbaţii se numesc simboluri de informaţie sau simboluri informaţionale. Restul de m=n-k simboluri se vor numi simboluri de control. Dacă cele m = n - k simboluri de control se amplasează grupat, la începutul sau sfârşitul cuvântului de cod, codul se numeste sistematic. În caz contrar, codul este nesistematic.

În vederea recunoaşterii prezenţei erorilor în cuvântul recepţionat, multimea W a tuturor cuvintelor, în număr de 2n, se împarte în două submulţimi V şi U astfel încât, W=V  U. Tuturor cuvintelor din V, în număr de 2k,  li se atribuie un simbol al sursei  devenind astfel cuvinte cu sens sau cuvinte de cod. Celelalte cuvinte din submulţimea U nu conţin informaţie şi se numesc cuvinte fără sens.

Presupunem un canal de transmisiune pe care pot să apară cel mult e erori. În cazul cel mai defavorabil, apariţia a e erori, distanţa dintre cuvântul recepţionat şi cel corect (emis) va fi egală cu e. Pentru a se putea detecta prezenţa a e erori trebuie ca distanţa Hamming dintre cuvintele de cod să fie mai mare decat e, distanţa minima fiind e+1:

(5.17)

Dacă se foloseşte regula de decizie bazata pe distanta minima, conform căreia cel mai probabil cuvânt transmis este acela care se află la distanţa Hamming minimă faţă de cuvântul recepţionat, se poate stabili o relaţie deterministă între numărul de erori ce pot fi corectate şi distanţa Hamming.

Astfel, alegând cuvintele de cod aflate la distanţa Hamming egală cu 2, prin eronarea unui simbol se va obţine un şir de cuvinte care se găsesc la distanţă 1 de cel puţin două cuvinte de cod, deci nu se poate decide care cuvânt s-a transmis. Dacă distanţa Hamming este trei, atunci prin eronarea unui simbol, indiferent de poziţie, se va obţine un cuvânt aflat la distanţa Hamming minimă de un singur cuvânt de cod, deci se va putea corecta eroarea.

În general, pentru a corecta e erori indiferent de poziţiile în care apar, trebuie ca între cuvintele de cod să fie o distanţă Hamming care să respecte condiţia:

(5.18)

Exemplu: Pentru o reprezentare geometrică, cuvintele de cod pot fi considerate vectori într-un spaţiu vectorial liniar. Dimensiunea spaţiului este egală cu numărul de simboluri ce definesc cuvântul de cod. Pentru n=3 se reprezintă în figura 5.3 cele opt cuvinte de cod posibile de lungime 3, de la (000) la (111). Dacă o eroare va apare într-unul din  aceste opt cuvinte, cuvântul eronat se va confunda cu unul din celelelate cuvinte de cod, ca atare nu se poate face detecţia şi corecţia erorii. În acest caz distanţa Hamming este 1.

Figura 5.3 – Reprezentarea geometrică a cuvintelor de cod

Considerând un cod cu distanţa Hamming 2 între cuvintele de cod, atunci cuvintele de cod ar fi (000), (011), (101), (110). La apariţia unei erori aceasta va putea fi detectată întrucât cuvantul eronat va fi diferit de celelalte cuvinte de cod. Totuşi sunt posibile două cuvinte de cod care se află la aceeaşi distanţă Hamming, şi anume 1, în raport cu cuvântul recepţionat. De exemplu, cuvântul de cod recepţionat (111) poate proveni din (011) sau (101). Deci nu este posibilă corecţia.

Corecţia erorii este posibilă numai atunci când d=3 prin utilizarea civintelor de cod (000) şi (111), de exemplu. La apariţia unei erori va exista un singur cuvânt de cod cu cea mai mică distanţă Hamming, şi se poate trage concluzia că acesta este cuvântul de cod transmis.  În concluzie, un cod cu distanţa Hamming d este capabil să detecteze (d-1) erori şi să corecteze [(d-1)/2] erori, unde [a] este întregul cel mai apropiat prin rotunjire.

■

Exemplu: Fie multimea cuvintelor de cod din tabelul alaturat. Sa se calculeze proprietatile de detectie si corectie si sa se decida cuvantul de cod transmis daca s-a receptionat cuvantul de cod .

|  | a = [a1, a2, a3, a4, a5] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v2 = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| v3 = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| v4 = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Solutie: Cuvintele de cod se gasesc la distanta Hamming minima 3, data de ponderea minima a cuvintelor de cod nenule. Proprietatile de detectie sunt:

Deci se pot detecta maxim doua erori. Numarul de erori corectabile este maxim 1:

Pentru problema de decizie a cuvantului transmis se foloseste regula de decizie bazata pe distanta minima. Se calculeaza distantele dintre vectorul receptionat si cuvintele de cod pozibil sa se emita. Se decide ca s-a transmis cuvantul de cod aflat la distanta minima de cuvantul de cod receptionat.

, ,,

Rezulta ca s-a transmsis cuvantul de cod v3.

■

5.7 - Cuvinte eroare

Cuvintele eroare, e, sunt formate din succesiuni de simboluri din acelaşi alfabet cu al cuvintelor de cod şi aceeaşi lungime n. De exemplu,

(5.19)

unde ei  X = {0,1}, i=1,2,...,n. Simbolul ei este 1 dacă simbolul de pe poziţia i a cuvântului de cod recepţionat, v’,  este eronat; în caz contrar ei = 0. Considerând cuvintele eroare introduse de canalele de perturbaţii, atunci se poate scrie relaţia între cuvântul recepţionat v'  şi cel emis v:

(5.20)

ceea ce corespunde sumării modulo-2 a cuvântului emis cu cel introdus de canal.

5.8 - Numărul de simboluri de control necesar

pentru corecţia a e erori independente

Numărul simbolurilor de control este dat de numărul de erori ce trebuie corectate. Dacă se doreşte corecţia a e erori sau mai puţine, o condiţie necesară dar nu suficientă a fost stabilită prin distanţa Hamming.

Pentru a corecta o eroare într-un cuvânt de cod de n simboluri, este necesar un număr de  cuvinte eroare distincte, întrucât eroarea poate să apară în orice poziţie. Pentru corecţia a două erori este necesar un număr de cuvinte eroare de . In concluzie, pentru corecţia a e erori sau mai puţine, este necesar un număr de cuvinte eroare distincte:

(5.28)

unde  corespunde situaţiei în care nu sunt erori, deci cuvântul eroare are toate componentele zero.

Cu cele m simboluri de control se pot forma un număr de 2m combinaţii distincte care trebuie puse în corespondenţă biunivoca cu cuvintele eroare distincte. Pentru corecţia a e erori sau mai puţine, trebuie ca numărul corectorilor să fie egal cu numărul de situaţii posibile:

(5.29)

Ultima relaţie este valabilă numai în cazul codurilor perfecte şi numai pentru cazul particular e=1. Pentru celelalte coduri trebuie satisfăcută relaţia:

(5.30)

Ultima relaţie este cunoscută sub numele de marginea Hamming şi este condiţia necesară pentru corecţia a e erori independente. Dacă e=1 atunci marginea Hamming devine

(5.31)

Condiţia suficientă, dar nu necesară, pentru determinarea lui m este satisfacerea condiţiei (marginii) Varşamov-Gilbert

(5.32)

care, pentru e=1, devine

(5.33)

Deci, pentru e = 1 condiţia necesară este şi suficientă. In figura de mai jos se prezeinta evolutia distantelor necesara si suficienta, pentru cazul k=3.

Figura 5.4. Dependenta numarului de simboluri de control in functie numarul de erori corectabile

5.9 - Calculul cuvintelor de cod

Fie un cuvânt de cod v=[a1 a2 ... an], aiX={0,1}; i=1,2,…,n. Din cele n simboluri ale cuvântului de cod, k sunt simboluri informaţionale şi m sunt simboluri de control. Prin operaţia de codare se înţelege determinarea simbolurilor de control, fiind date simbolurile de informaţie.

Mulţimea cuvintelor de cod cu sens pot fi privite ca un sub-spaţiu k-dimensional al spaţiului vectorial al tuturor n-tuplelor binare. Rezultă că vor exista k vectori de cod liniar independenţi,  care vor forma o bază în spaţiul vectorial al cuvintelor cu sens din V. Pentru cuvântul de informaţie se poate scrie relaţia

(5.34)

sau, în scriere matricială,

(5.35)

unde . Matricea G se numeşte matrice generatoare a codului. Întrucât cuvintele de cod se obţin din liniile matricii G şi din combinaţii ale acestora, se mai spune că mulţimea cuvintelor de cod este generată de spaţiul linie al matricii G.

Simbolurile de control se pot calcula din combinaţii liniar independente ale simbolurilor cuvântului de cod. Este nevoie de m relaţii liniar independente pentru cele m necunoscute:

(5.36)

deci un sistem de m ecuaţii cu m necunoscute, compatibil întrucât ecuaţiile sunt liniar independente. Ultima relaţie poate fi scrisă matricial astfel

(5.37)

unde H este matricea coeficienţilor si se numeste matrice de control a codului. Structura este:

,                (5.38)

Produsul matricial de mai sus se face după regula clasică, linii pe coloane, sumarea algebrică clasica a elementelor înlocuindu-se cu sumarea modulo-2.

Daca matricea de control se scrie sub forma unui vector de coloane:

(5.39)

unde  are dimensiune mx1, atunci Ec. (5.37) se poate scrie sub forma unei combinatii liniare a coloanelor matricii de control, deci:

(5.40)

deci

(5.41)

5.10. Legatura intre matricea generatoare si matricea de control

Relaţia de legătură dintre matricea de control şi matricea generatoare se obţine înlocuind în relaţia generală de codificare (5.30) expresia (5.28):

(5.39)

care trebuie să fie satisfăcută pentru orice succesiune de simboluri de informaţie. De aici rezultă:

(5.40)

deci cele două matrici trebuie să fie ortogonale.

Matricea generatoare se numeste si matrice de codare si este orice matrice ale carei linii definesc o baza pentru codul considerat.  Matricea H se mai numeste matrice de control a paritatii.

Exemplu: Fie un cod nesistematic corector de erori cu structura

Sa se scrie matricea generatoare, matricea de control. Sa se calculeze varianta sistematica a codului. Sa se calculeze capacitatea de corectie si de detectie.

□

Solutie: Avand 3 simboluri de informatie, se pot defini 2k = 8 cuvinte de cod:

Matricea generatoare se deduce usor din conditia v = i.G = i.[g1 … gk]T  si este

Matricea generatoare forma canonica este ? ? ?

■

5.11 - Detectia şi corectia erorilor

Perturbaţiile introduse de canal afectează - în egală măsură - atât simbolurile de informaţie, cât şi simbolurile de control. Pentru detecţia şi corecţia erorilor, pentru fiecare cuvânt de cod recepţionat se calculează un corector sau sindrom.

Corectorii trebuie să indice poziţiile în care s-au introdus erori. În acest scop se stabileşte o corespondenţă univocă între mulţimea cuvintelor ce se pot recepţiona şi mulţimea corectorilor. Dacă v’ este cuvântul recepţionat şi s (sau z) este corectorul,  atunci corespondenţa poate fi realizată printr-o matrice de transformare H, astfel încât

(5.41)

Relatia (5.41) trebuie să fie valabilă pentru toate cuvintele ce se pot recepţiona. Pentru cazul în care cuvântul recepţionat nu are erori se impune un corector zero deci să fie îndeplinită relaţia

(5.42)

Pentru detecţia erorilor este suficient să se calculeze corectorul s şi să se compare cu valoarea (vector) 0. Dacă corectorul este identic nul (toate elementele nule) atunci nu sunt erori. În caz contrar există erori în cuvântul recepţionat.

Ştiind corectorul, ca urmare a corespondenţei biunivoce, rezultă cuvântul eroare şi se poate corecta cuvântul de cod după relaţia

(5.43)

5.12 - Coduri sistematice

În  cadrul unui cuvânt de cod, simbolurile de informaţie pot fi amplasate grupat, la începutul sau sfârşitul cuvintelor de cod, obţinându-se coduri sistematice. În caz contrar, se obţin coduri nesistematice. Avantajul utilizării codurilor sistematice se referă la uşurinţa separării simbolurilor de informaţie de cele de control şi – deci – de simplitatea circuitelor electronice ce implementează codorul şi decodorul.

Pentru a obţine coduri sistematice, de exemplu prin amplasarea simbolurilor de informaţie la sfârşitul cuvântului de cod, prin operaţii elementare asupra coloanelor matricii G se aduce la o formă convenabilă:

(5.44)

ce conţine matricea unitate de ordin k în partea dreaptă, aceasta formă numindu-se forma canonică a matricii generatoare.

Structura cuvântului de cod v rezultă din relaţia de definiţie a matricii generatoare

= 	(5.45)

adică simbolurile de informaţie se găsesc grupate la sfârşitul cuvântului de cod. Tot din ultima relaţie rezultă expresiile de calcul ale simbolurilor de control

(5.46)

Prin transformări elementare, matricea de control H se poate pune sub forma canonică

(5.47)

Legătura dintre maticele P şi Q se determină în baza următoarelor relaţii generale:

(5.48)

(5.49)

(5.50)

(5.51)

(5.52)

5.13 - Codul Hamming grup corector de o eroare

Fie n lungimea cuvintelor de cod, k numărul simbolurilor de informatie şi m numărul simbolurilor de control, astfel încât:

(5.60)

Condiţia necesară pentru corecţia a e erori este să fie îndeplinită marginea Hamming:

(5.61)

Condiţia suficientă pentru corecţia a e erori independente este dată de marginea Varşamov-Gilbert:

(5.62)

Pentru corecţia a e erori independente, m se ia cel mai mic intreg pozitiv ce satisface relaţiile (5.62) şi (5.63). Pentru corecţia a e=1 erori independente se obţin relaţiile:

(5.63)

de unde rezultă:

(5.64)

Pentru codurile perfecte, condiţia necesară şi suficientă pentru corecţia a e erori independente este:

(5.65)

5.13.1 -  Codarea

Pentru simplificarea CODEC-ului Hamming (CODor + DECodor), simbolurile de control din cuvântul de cod sunt amplasate în poziţiile corespunzătoare puterilor lui 2. Matricea de control are structura:

(5.66)

unde coloana  este reprezentarea în binar pe m biţi a numărului zecimal j, deci a indicelui coloanei.

Dacă {, j=1,2,...,m} sunt simbolurile de control şi {ij, j=1,2,....,k} sunt simbolurile de informaţie atunci structura cuvântului de cod Hamming grup este:

(5.67)

Ultimul simbol este cm dacă n este o putere a lui 2 sau este ik în caz contrar. Codorul, din echipamentul de emisie, trebuie să calculeze simbolurilor de control după relaţia

(5.68)

ceea ce este echivalent cu sistemul de ecuaţii:

(5.69)

ce reprezintă un sistem de m ecuaţii independente, necunoscutele fiind simbolurile de control. Sistemul este liniar şi unic determinat prin modul de alegere a matricii de control. Din fiecare ecuaţie rezultă un singur simbol de control.

5.13.2 - Decodarea

Fie cuvântul recepţionat:

(5.70)

Decodorul calculează corectorul cu relaţia:

(5.71)

unde este 1 dacă în poziţia j este eroare. În acest caz, corectorul z este egal cu coloana j a matricii de control şi indică simbolul din cuvântul recepţionat care trebuie corectat.

Exemplu: Să se transmită numerele zecimale de la 0-15 pe un canal cu perturbaţii pe care poate să apară cel mult o eroare. Se recepţionează cuvântul de cod v’=[1000101]. Să se decodifice şi să se indice simbolul transmis. Se cere schema bloc a codorului şi a decodorului.

□

Soluţie: Folosirea unui cod grup Hamming este o soluţie viabilă. Sursa are N=16 simboluri. Pentru codificarea sursei este necesar un număr de simboluri de informaţie ce satisfac relaţia:   de unde rezultă k=4. Numărul simbolurilor de control  este m=3. Matricea de control va avea m=3 linii şi n=m+k=7 coloane:

Structura cuvântului de cod Hamming grup corector de o eroare pentru sursa dată este:

Simbolurile de control se obţin din sistemul HvT=0, necunoscutele fiind:

Cuvintele de cod obţinute sunt prezentate mai jos, în tabelul 1. La recepţionarea cuvântului v’ se calculează sindromul (corectorul) z:

de unde rezultă ecuaţiile elementelor corectorului:

Tabel 1 - Codul Hamming grup corector de o eroare pentru codificarea sursei S

| S | i1 | i2 | i3 | i4 |  | c1 | c2 | c3 | v=[c1 c2 i1 c3 i2 i3 i4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1=0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| s2=1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 1 0 1 00 1 |
| s3=2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 1 0 1 0 1 0 |
| s4=3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 0 0 1 1 |
| s5=4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 0 0 1 1 0 0 |
| s6=5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 1 0 0 1 0 1 |
| s7=6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 1 0 0 1 1 0 |
| s8=7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 1 1 1 |
| s9=8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 1 1 0 0 00 |
| s10=9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 1 0 0 1 |
| s11=10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 0 1 1 0 1 0 |
| s12=11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 1 1 0 01 1 |
| s13=12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 1 1 1 1 0 0 |
| s14=13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 0 1 0 1 0 1 |
| s15=14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 0 1 0 1 1 0 |
| s16=15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 |

Pentru cuvântul recepţionat rezultă corectorul z = [0 1 1]T ceea ce arată că în poziţia (011)2=(3)10 s-a introdus o eroare. Cuvântul emis este

adică s-au transmis simbolurile informaţionale (i1i2i3i4)=(1101) corespunzatoare simbolului s14=13.

Codorul este format dintr-un registru de deplasare RD, cu n=7 celule, aşa cum se prezintă în figura 5.2. Simbolurile de informaţie se înscriu (în mod paralel) în celulele 7, 6, 5, 3. După un interval de timp egal cu timpul de întârziere al unui sumator, se face o noua încărcare. De data aceasta se încarcă şi simbolurile de control, în celulele 4, 2, 1. Mai departe cuvântul de cod este furnizat în mod paralel sau serie următorului bloc de procesare.

Decodorul conţine un registru de deplasare RD2, un decodificator binar-zecimal, care generează cuvântul eroare, şi m sumatoare cu intrări ce respectă relaţiile de definiţie ale corectorilor. Registrul de deplasare se încarcă serie (sau paralel) cu cuvântul de cod recepţionat. Ieşirile decodificatorului trebuie să genereze cuvântul eroare care să fie adunat la conţinutul registrului.

Figura 5.2 - Codorul Hamming grup corector de o eroare, n=7, k=4

Figura 5.3 - Decodorul Hamming grup corector de o eroare, n=7, k=4

■

5.14 - Codul Hamming grup corector de o eroare

detector de erori duble

Pentru detecţia a două erori şi corecţia unei erori este necesar ca, pe lângă simbolurile de control necesare corecţiei unei erori, să se adauge un simbol de control numit control de paritate.

În cazul codurilor binare, simbolul de control al parităţii este suma modulo-2 a celorlalte simboluri din cuvântul de cod:

(5.72)

Matricea de control este:

(5.73)

unde hi, i=1,2,...,n, reprezintă coloanele matricii de control a codului corector de o eroare. Codarea se face după relaţia cunoscută:

(5.74)

unde cuvântul de cod este:

(5.75)

şi are k simboluri de informaţie şi m+1 simboluri de control. La recepţie se calculează corectorul z cu relaţia:

(5.76)

unde , j=1,2,...,m reprezintă componentele corectorului codului Hamming corector de o eroare şi z0 se calculează cu relaţia:

(5.77)

Din ultima relaţie, se remarcă că, la eronarea unui număr par de simboluri, rezultă z0=0 iar la eronarea unui număr impar de simboluri din cuvântul de cod rezultă z0=1. Considerând că în procesul de transmisiune pot să apară cel mult două erori, se disting următoarele situaţii:

- dacă z0=0 şi z1=z2=...=zm=0 se decide că nu sunt erori;

- dacă z0=0 şi (z1z2...zm)2  0 se decide că sunt două erori necorectabile;

- dacă z0=1 se decide că există o singură eroare a cărei poziţie este indicată de numărul zecimal corespunzător secvenţei binare (z1z2...zm)2. În particular, dacă numărul zecimal corespunzător secvenţei binare este zero, eroarea este în poziţia zero, respectiv simbolul c0 a fost eronat.

Exemplu: Un număr de N=8 simboluri se transmit pe un canal folosind un cod Hamming grup corector de o eroare detector de erori duble. Să se calculeze:

a). Numărul simbolurilor de informaţie, numărul simbolurilor de control şi lungimea cuvântului de cod.

b). Cuvintele de cod.

c). Să se precizeze dacă cuvântele  şi  sunt cuvinte de cod.

□

Soluţie:   a). Numărul simbolurilor de informaţie rezultă din inegalitatea    deci k=3. Numărul simbolurilor de control rezultă din marginea Hamming

deci m=3. Se verifică condiţia suficientă Varşamov-Gilbert :

, deci m=3.

Cuvântul de cod are lungimea  n=m+k+1=7 cu structura

Simbolurile de control sunt c1, c2 şi c3 la care se mai adaugă un al patrulea simbol de control c0, pentru detecţia a combinaţiilor de câte 2 erori.

b). Pentru scrierea cuvintelor de cod se alcătuieşte matricea de control a codului

unde s-au “îngroşat” elementele noi faţă de matricea de control a codului Hamming corector de o eroare.  Cuvintele de cod se obţin din relaţia generală de codare  de unde rezultă relaţiile de calcul ale simbolurilor de control

Tabelul de codare este prezentat mai jos, unde simbolurile de informatie sunt obtinute prin codificarea binară a indicelui simbolului de codat.

Tabel 2 – Tabelul de codare

|  |  | i1 | i2 | i3 |  | c1 | c2 | c3 | c0 |  | c0 | c1 | c2 | i1 | c3 | i2 | i3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| s2 |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| s3 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| s4 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| s5 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| s6 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| s7 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

c). Cuvântul de cod  face parte din multimea cuvintelor de cod, aşa cum se poate vedea din tabelul de codare pentru simbolul s2. Metoda generală de a verifica apartenenţa la o mulţime de cuvinte de cod este verificarea relaţiei matriceale .

Se calculează corectorul

de unde rezultă că există o eroare în poziţia (011)2=(3)10. Cuvântul eroare este

şi cuvântul corectat rezultă

■

5.15 - Concluzii

În orice transmisie pe canale cu perturbaţii, la recepţie se pun două probleme:

- detecţia erorilor, presupune proiectarea receptorului, astfel încât să se poată decide dacă ceea ce s-a recepţionat este corect sau nu, fără a avea posibilitatea de a localiza erorile în cuvântul recepţionat. În cazul unui cuvânt detectat ca eronat, se cere retransmisia cuvântului respectiv;

- corecţia erorilor presupune o aparatură complexă care, pe lângă detecţia erorilor, să realizeze şi o corecţie a acestora.

În baza teoremei codării pentru canale cu perturbaţii, rezultă existenţa unui cod ce face posibilă o transmisie cu o probabilitate de eroare oricât de mică.

Pentru un cod există două posibilităţi de a corecta erorile. Prima soluţie constă în alegerea acelor cuvinte de cod care se află la distanţe Hamming suficient de mari, după relaţiile  pentru detecţie şi  pentru corecţie. Pentru un cod cu distanţa Hamming d este capabil să detecteze (d-1) erori şi să corecteze [(d-1)/2] erori, unde [a] este întregul cel mai apropiat prin rotunjire. A doua soluţie creşterea distanţei Hamming între cuvintele de cod folosite la transmisie (cuvinte cu sens) prin adăugarea unor simboluri de control, m. Pentru calculul valorii lui m s-au stabilit condiţii necesare şi suficiente.

S-au prezentat formele canonice ale matricelor generatoare si de control. Aceste reprezentări permit obţinerea de coduri sistematice, deci coduri cu simbolurile de informaţie separate de cele de control.

S-au exemplificat codurile grup prin două coduri Hamming: un cod corector de o eroare şi –celălalt – detector de o eroare detector de erori duble.

Formula de calcul pentru operatorul de combinari de n luate cate k este