Capitolul 6

Circuite de prelucrare a polinoamelor cu coeficienţi binari

Cuprins

Ipoteze de lucru

Circuite de multiplicare a polinoamelor

Circuite de împărţire a polinoamelor

Registre de deplasare cu reacţie

Concluzii

Exerciţii

6.1  - Ipoteze de lucru

Noţiunile matematice utile în acest capitol sunt cu referire la structura algebrică de corp finit, care este cunoscută şi sub numele de câmp Galois (Galois Fields), notat pe scurt cu GF, după numele matematicianului francez Evariste Galois. Detalii despre aceasta structură algebrică se găsesc în anexa 2.

Structura algebrică de tip corp prim GF(p) constă din p numere întregi 0,1,2,..., p-1, care se adună şi se înmulţesc modulo p. În GF(2) operaţia aditivă (+) şi multiplicativă (·) sunt explicitate prin tabelele de adevăr de mai jos.

| + | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| · | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

Operatorul de sumare aditivă este operatorul de sumare modulo-2, reprezentat prin simbolul , iar operatorul de multiplicare este înmulţirea aritmetică clasică. Împreună cu registrele de deplasare se pot forma circuite secvenţiale liniare, adică simbolul de la ieşirea circuitului este o combinaţie liniară a simbolurilor aplicate la intrare în momentul respectiv şi în momentele de timp anterioare.

Aplicarea mărimii de intrare, furnizarea mărimii de ieşire şi schimbarea stării circuitelor secvenţiale se realizează în ritmul unui semnal de comandă numit semnal de tact. Circuitele de multiplicare şi divizare a polinoamelor cu coeficienţi binari, conţin trei elemente fundamentale:

- circuite basculante bistabile (CBB), numite şi celule binare;

- sumatoare modulo-2;

- multiplicatoare cu o constantă binară k{0,1}.

Cele trei elemente s-au reprezentat în figura 6.1. La reprezentarea circuitului basculant se subânţelege existenţa tactului, deşi acesta nu este reprezentat în mod explicit. Funcţia de bază realizată de CBB este întârzierea cu un tact, aşa cum se prezintă în diagrama de semnal din figura 6.2.

Figura 6.1 - Elementele circuitelor de prelucrare a polinoamelor

Figura 6.2 - Formele de undă în funcţionarea unei celule binare

În cazul multiplicatoarelor, pentru constanta k=0 rezultă ieşirea y=0, indiferent de starea intrării şi pentru k=1 rezultă y=x. Reprezentarea se va face printr-o legătură întreruptă pentru k=0 şi printr-un scurtcircuit pentru k=1.

Se face convenţia că polinomul de la intrarea circuitului de prelucrare a polinoamelor (operatii de multiplicare / divizare) se aplică în ordinea descrescătoare a puterilor lui x. Astfel, dacă se considera polinomul

v(x)=a0  a1x  a2x2  ...  anxn				(6.1)

atunci la primul tact se introduce an, la al doilea tact se introduce an-1, iar la ultimul tact se aplică simbolul a0.

Se va considera, de asemenea, operatorul de întârziere cu un tact, notat cu D. În acest fel, prin scrierea simbolică (D i a) se va înţelege că simbolul a fost întârziat, la intrare sau la ieşire, cu i tacte. În baza acestor consideraţii, polinomul v(x) se scrie:

v(D)=an  D an-1  D 2 an-2  ... D n-1 a1  D n a0	                     (6.2)

sau

v(D)=D n .(a0  a1D -1  a2 D -2  ... an-1D -(n-1)  anD -n)	               (6.3)

Termenul Dn arată că introducerea polinomului în circuit se face cu o întârziere de n tacte. Din comparaţia relaţiilor (6.1) şi (6.3) rezultă echivalenţa urmatoare:

(6.4)

ceea ce permite inlocuirea unui polinom in variabila D-i cu un polinom in variabila x.

Definiţia 6.1 (funcţie de transfer) : Funcţia de transfer a unui circuit de înmulţire, sau împărţire, este raportul dintre secvenţa de la ieşire Y şi secvenţa de la intrare X, exprimate în operatorul de întârziere D.

□

În vederea determinării funcţiei de transfer a unui circuit de prelucrare a polinoamelor, se construieşte graful orientat echivalent al circuitului după regulile:

- fiecărei celule binare i se ataşează în graf o ramură de transmitanţă D, întrucât o celulă binară realizează o întârziere de un tact;

- unui sumator modulo-2 îi corespunde un nod;

- unui multiplicator cu o constantă k{0,1} i se ataşează o ramură de transmitanţă k.

Transmitanţa grafului se va nota cu T şi se defineste prin relaţia (formula) lui Mason:

(6.5)

unde Ci, i=1,2,...,p sunt transmitanţele căilor din graf şi Lj, j=1,2,...,r sunt transmitanţele buclelor din graf. Asteriscul de la numarator semnifică eliminarea produselor căilor adiacente cu buclele iar asteristicurile de la numitor semnifica eliminarea produselor de bucle adiacente.

6.2 - Circuite de înmulţire a polinoamelor

6.2.1. Circuite de inmultire cu sumatoare externe (in afara celulelor binare)

Se pot construi două tipuri de circuite de multiplicare a polinoamelor după cum sumatoarele modulo-2 sunt amplasate între celulele binare sau în afara acestora. Varianta cu sumatoare în afara celulelor binare este prezentată în figura 6.3., împreună cu graful asociat din figura 6.4. Polinomul generator al circuitului este

(6)

Se remarcă căile din graf:

C1=1gm= gm					   (6.6.a)

c2=gm-1 D					  (6.6.b)

...

cm=g1 Dm-1					   (6.6.c)

cm+1=g0 Dm		  			   (6.6.d)

Figura 6.3 - Circuite de înmulţire a polinoamelor cu sumatoarele în afara celulelor binare

Figura 6.4 - Graful asociat circuitului de multiplicare

cu sumatoare în afara celulelor binare

În graf nu există bucle şi toate căile sunt adiacente. Transmitanţa grafului, egală cu funcţia de transfer a circuitului, este:

(6.7)

Rezulta:

(6.8)

Observaţii:

- Secvenţa de la ieşire Y reprezintă coeficienţii polinomului obţinut la ieşirea circuitului şi se obţine prin multiplicarea polinomului g(x) cu cel de la intrare, reprezentat prin secvenţa coeficienţilor acestuia, X;

- Multiplicarea se realizează cu o întârziere de m tacte;

- Dacă polinomul de la intrare X are gradul p rezultă că vor fi necesare p+1 tacte pentru introducerea în circuit a coeficienţilor lui X şi m tacte datorate întârzierii realizate de circuitul de multiplicare. Deci multiplicarea se realizează în (m+p+1) tacte;

6.2.1. Circuite de inmultire cu sumatoare interne (intre celulele binare)

În mod analog se arată că circuitul de multiplicare cu sumatoarele modulo-2 plasate în afara celulelor binare, reprezentat in figura 6.5, şi graful asociat în figura 6.6, realizează operaţia de multiplicare.

Figura 6.5 - Circuit de multiplicare cu sumatoare modulo-2 între celulele binare

Figura 6.6 - Graful circuitului de multiplicare cu sumatoare între celulele binare

Transmitanţele căilor sunt

c1=1gm= gm					   (6.10.a)

c2 = gm-1 D					  (6.10.b)

...

cm=g1 Dm-1					   (6.10.c)

cm+1= g0 Dm		  			   (6.10.d)

În graf nu există bucle şi toate căile sunt adiacente. Transmitanţa grafului este:

(6.11)

Exemplu : Să se proiecteze un circuit de multiplicare cu sumatoare modulo-2 între celulele binare, întocmit după polinomul g(x)=1 x2  x3. Se aplică la intrare polinomul v(x)=1 x3  x4. Să se întocmească un tabel cu evoluţia stărilor celulelor binare şi a ieşirii din care să se deducă polinomul produs dintre g(x) şi v(x).

□

Soluţie: Schema bloc a circuitului de multiplicare este

| Tact | X(k) | s1(k) | s2(k) | s3(k) | Y(k) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x7 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x6 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x4 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x3 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x0 |

Tabelul de evoluţie a stărilor celulelor binare este prezentat mai jos. Coeficienţii polinomului v(x) se introduc în ordine descrescătoare.

Ecuaţiile de stare:

s1(k)=X(k)

s2(k)=s1(k-1)

s3(k)=X(k)  s2(k-1)

Y(k) = s3(k-1)  X(k)

La scrierea valorilor stărilor se ţine sema de ecuaţiile de stare ale circuitului, având la bază schema de implementare şi faptul că celulele binare întârzie cu un tact.

Din tabel rezultă că polinomul obţinut la ieşirea circuitului de multiplicare este:

Y(x)=1  x2  x4  x5  x7

Verificarea se poate face prin înmulţirea celor două polinoame:

y(x)=g(x) v(x)=(1 x2  x3)(1 x3  x4)= 1  x2  x4  x5  x7

■

Nota:

- Circuitele de inmultire au un singur sens de circulatie/parcurgere a informatiei, de la intrare inspre iesire.

- Circuitele de inmultire au sumatoarele amplasate dupa elementele de intarziere.

- Iesirea unui circuit de inmultire este un sumator.

- Intrarea unui circuit de inmultire este un circuit de intarziere.

6.3 -  Circuite de împărţire a polinoamelor

6.3.1. Circuite de impartire cu sumatoare externe

Se pot realiza în două variante, după modul de amplasare a sumatoarelor modulo-2, în afara sau între celulele binare. Polinomul după care se alcătuieşte circuitul este polinomul împărţitor:

(6.12)

Schema circuitului realizat cu sumatoarele modulo-2 în afara celulelor binare este prezentată in figura 6.7, şi graful asociat în figura 6.8.

Figura 6.7 - Circuit de împărţire a polinoamelor cu sumatoarele externe

Figura 6.8 - Graful asociat circuitului de împărţire  cu sumatoare în afara celulelor

În graf există o singură cale:                       c1=gm Dm					       (6.13)

şi m bucle adiacente cu calea C1. Buclele au transmitanţele:

L1=gm-1 D					(6.14.a)

L2=gm-2 D 2					(6.14.b)

...

Lm=g0 D m					(6.14.c)

Transmitanţa grafului este:

(6.15)

de unde rezultă relaţia finală:

(6.16)

ceea ce arată că circuitul prezentat realizează împărţirea polinomului de la intrare, reprezentat de secvenţa X, la polinomul g(x) după care este întocmit circuitul.

Observaţii:

- Dacă n este gradul polinomului de la intrare atunci împărţirea se realizează în (n+1) tacte, in care se aplica simbolurile de la intrare.

- Împărţirea se face fără întârziere, întrucât în ultima relaţie nu apare operatorul de întârziere D. Restul împărţirii se obţine când ultimul simbol binar al secvenţei X este aplicat la intrare.

6.3.2 Circuite de impartire cu sumatoare interne

Circuitul din figura 6.9 este un circuit de împărţire cu sumatoarele amplasate între celulele binare.

Figura 6.9 - Circuit de divizare cu sumatoare interne: schema de principiu si graful asociat

In graf exista o singura cale, de transmitanta

Buclele au transmitantele

...

In graf, toate buclele sunt adiacente cu calea evidentiata, deci la numaratorul formulei de calcul vor apare numai transmitantele cailor. De asemenea, toate buclele sunt adicente intre ele, deci la numitorul formulei lui Mason nu vor apare termeni de tip produs.

Transmitanta grafului este

Tinand seama de similaritatea rezulta ca

Exemplu: Să se întocmească un circuit de împărţire a polinomului X(x)=1x3x4x6 la polinomul g(x)=1  x  x3. Să se întocmească tabelul de evoluţie a stărilor celulelor binare şi a ieşirii.

□

Ecuaţiile de stare

s1(k)=X(k)  s2(k-1)  s3(k-1)

s2(k)=s1(k-1)

s3(k)=s2(k-1)

y(k)=s3(k-1)

Soluţie: Circuitul de împărţire, întocmit după polinomul g(x), conţine trei celule binare şi două sumatoare mod-2.

| Tact | x(k) | s1(k) | s 2(k) | s 3(k) | y(k) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x6 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x5 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x4 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x0 |

■

In incheiere, se prezinta o serie de reguli privind recunoasterea si intocmirea usoara a circuitelor de prelucrare a polinoamelor cu coeficienti binari:

Pentru circuitele de inmultire:

- Circuitele de inmultire au un singur sens de circulatie/parcurgere a informatiei, de la intrare inspre iesire.

- Cicuitele de inmultire au sumatoarele amplasate dupa elementele de intarziere.

- Iesirea unui circuit de inmultire este un sumator.

- Intrarea unui circuit de inmultire este un circuit de intarziere.

Pentru circuitele de impartire:

- Circuitele de impartire au doua sensuri de circulatie/parcurgere a informatiei, atat de la intrare la iesire cat si invers, de la iesire catre intrare.

- Circuitele de impartire au sumatoarele puse inaintea elementelor de intarziere.

- Iesirea unui circuit de impartire este un element de intarziere.

- Intrarea unui circuit de impartire este un sumator.

Observatie:

- Dacă există rest diferit de zero, atunci coeficientul celei mai mari puteri a restului, coeficientul (m-1), se află memorat în celula Bm, coeficientul lui xm-2 se află în celula Bm-1, ş.a.m.d. Aceasta observatie este valabila intotdeauna numai pentru circuitele de impartire cu sumatoare interne ;

- Circuitele de impartire cu sumatoare externe au, la ultimul impuls de tact, o valoare modificata a restului. Acesta poate coincide cu restul adevarat al impartirii numai pentru anumite cazuri particulare.

Proprietati comune:

- Circuitele cu sumatoarele in exterior au ordinea de numerotare a coeficientilor inversa ordinii de numerotare a elementelor de intarziere:

- Circuitele cu sumatoarele in interior au aceeasi ordine de numerotare a coeficientilor si a elementelor de intarziere:

Figura 1 - Circuite de înmulţire a polinoamelor

cu sumatoarele în afara celulelor binare

Figura 2 - Circuit de inmultire a polinoamelor cu sumatoarele interne

Figura 3 : Circuite de impartire cu sumatoare externe

Figura 4 :  Circuite de impartire cu sumatoare interne

6.4 - Registre de deplasare cu reacţie

6.4.1. Registre de deplasare cu sumatoare externe

Circuitele de prelucrare a polinoamelor cu coeficienţi binari, cu sumatoarele în afara celulelor binare, pot fi considerate ca fiind formate dintr-un registru de deplasare şi un set de sumatoare. Legăturile electrice dintre celulele registrului şi sumatoare se fac după polinomul g(x). Se obţine astfel un registru de deplasare cu reacţie. În continuare se prezintă câteva aspecte specifice ale registrelor de deplasare cu reacţie.

Fie g(x) polinomul după care se întocmeşte circuitul de împărţire din figura 6.10:

(6.17)

Figura 6.10 - Registru de deplasare cu reacţie cu sumatoare externe

Definiţia 6.2 (stare) : Se numeşte stare a registrului de deplasare cu reacţie, la un moment dat, mulţimea stărilor celulelor binare din acel moment.

Fie si(k-1) starea celulei Bi la momentul de timp k-1, astfel încât starea s a registrului la momentul considerat este:

(6.18.a)

si

(6.18.b)

La aplicarea tactului următor, stările celulelor se modifică după relaţiile:

(6.19)

sau matriceal:

(6.20)

unde T este matricea conexiunilor (sau matrice caracteristică a) registrului de deplasare cu reacţie şi s(k) este starea registrului la momentul de timp k:

(3)

Dacă starea iniţială a registrului este s(0), atunci la următoarele tacte stările sunt:

(6.23.a)

(6.23.b)

...

(6.23.c)

unde s(i) este starea registrului la tactul i. Deoarece registrul de deplasare cu reacţie are un număr finit de celule binare, rezultă că acesta va avea un număr finit de stări diferite, astfel încât după un anumit numar de tacte, registrul va reveni în starea iniţială. Dacă registrul revine în starea iniţială după n tacte, atunci sunt valabile relaţiile:

(6.24)

(6.25)

unde Im este matricea unitate de ordin m. Ultima relaţie trebuie să fie adevarată indiferent de starea iniţială, deci se impune ca:

(6.26)

Numărul de tacte, după care registrul de deplasare cu reacţie revine în starea iniţială, se numeşte perioada registrului. Numărul maxim ce poate reprezenta perioada unui registru de deplasare cu reacţie întocmit după un polinom g(x) de grad m este:

(6.27)

întrucât din cele 2m stări posibile ale celor m celule binare trebuie eliminată starea iniţială nulă.

Perioada maximă a registrului de deplasare, indiferent de starea iniţială, se poate obţine numai folosind polinoame primitive, (polinoame ireductibile care divid polinomul xn  1, pentru n  2m-1). Pentru fiecare grad există cel puţin un polinom primitiv. Polinoamele neprimitive determină perioade maxime doar pentru anumite stări iniţiale.

Exemplu : Să se întocmească un registru de deplasare cu reacţie după polinomul g(x)=x3  x2  x  1. Să se scrie tabelul de evoluţie al stărilor şi să se determine perioada secvenţei generate prin doua metode. Starea iniţială este s(0)=[ 0 0 1]T.

□

Soluţie: Registrul de deplasare cu reacţie întocmit după polinomul g(x) este prezentat mai jos. Gradul polinomului generator determină numărul de celule binare din structura registrului.

Determinarea stărilor registrului se poate face în două moduri: prin folosirea relaţiilor de legătură dintre intrările şi ieşirile celulelor binare şi întocmirea tabelului de stare, aşa cum s-a procedat la circuitele de înmulţire şi împărţire a polinoamelor sau prin folosirea matricei conexiunilor.

a) Pentru prima metodă, relaţiile şi tabelul de stare sunt date mai jos.

s1(k) = s1(k-1)  s2(k-1)  s3(k-1)

| k | s1(k) | s2(k) | s3(k) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |

s2(k) = s1(k-1)

s3(k) = s2(k-1)

b) Aceleaşi rezultate se obţin dacă se foloseşte matricea conexiunilor:

;                ;            ;      ,                          deci perioada este 4.

3). A treia metoda presupune ridicarea la puteri succesive a matricii conexiunilor pana cand se obtine matricea unitate.

■

6.4.2. Registre de deplasare cu sumatoare interioare

Figura 6.11 – Registru de deplasare cu sumatoare interioare

La aplicarea tactului următor, k+1, stările celulelor se modifică după relaţiile:

(6.28)

sau, matricial,:

(6.29)

sau

unde T este matricea conexiunilor (sau matrice caracteristică a) registrului de deplasare cu reacţie. De remarcat forma diferita a matricii conexiunilor pentru regsitrul cu sumatoare interioare. Celelalte rezultate raman valabile si pentru circuitul cu sumatoarele interioare.

Exemplu : Să se întocmească un registru de deplasare cu reacţie si sumatoare interioare, după polinomul g(x)=x3  x  1. Să se scrie tabelul de evoluţie al stărilor şi să se determine perioada secvenţei generate. Starea iniţială este s(0)=[0 0 1]T.

□

Soluţie: Registrul de deplasare cu reacţie întocmit după polinomul g(x) este prezentat mai jos. Gradul polinomului generator determină numărul de celule binare din structura registrului.

Determinarea stărilor registrului se poate face în două moduri: prin folosirea relaţiilor de legătură dintre intrările şi ieşirile celulelor binare şi întocmirea tabelului de stare, aşa cum s-a procedat la circuitele de înmulţire şi împărţire a polinoamelor sau prin folosirea matricii conexiunilor.

| k | s1(k) | s2(k) | s3(k) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 |

Ecuatiile de stare sunt

b) Aceleaşi rezultate se obţin dacă se foloseşte matricea conexiunilor si prin calculul puterii n ce satisface ecuatia matriciala  . Se obtin urmatoarele valori :

;      ;

; ; .

deci perioada este 7.

■

La calculul perioadei registrelor de deplasare cu reactie si polinoame neprimitive, perioada registrului depinde de starea initiala, in sensul ca schimband starea initiala se poate schimba perioada registrului.

6.5 – Concluzii

S-au prezentat circuite de înmulţire şi împărţire a polinoamelor cu coeficienţi binari. Aceste circuite sunt realizate din celule binare (circuite basculante bistabile) şi sumatoare modulo-2. După modul de amplasare a sumatoarelor se pot realiza circuite cu sumatoare între celulele binare şi circuite cu sumatoare în afara celulelor binare.

Studiul circuitelor de prelucrare a polinoamelor cu ajutorul grafurilor prezintă dezavantajul valabilităţii numai pentru starea iniţială nulă a circuitului. Dacă starea iniţială nu este nulă, trebuie să se folosească metoda variabilelor de stare care pune în evidenţă suma contribuţiilor intrării şi a stării iniţiale la determinarea noii stări şi a ieşirii.