Capitolul 7

Coduri ciclice corectoare de erori independente

Cuprins

Definirea cuvintelor de cod

Matricea generatoare şi matricea de control

Decodarea cuvintelor de cod ciclice

Decodarea cuvintelor de cod ciclice

pe baza tabelului claselor de resturi

Proprietati generale de corectie ale codurilor ciclice

Codor ciclic corector de o eroare

Decodor ciclic corector de o eroare

Detecţia pachetelor de erori

Concluzii

Codurile ciclice constituie o clasă importantă de coduri bloc, întrucât structura algebrică pe care o posedă permite implementarea uşoară a codării şi decodării, prin utilizarea de circuite secvenţiale liniare simple, aşa cum sunt registrele de deplasare cu reacţie. Codurile ciclice pot folosi atât la corecţia erorilor individuale, cât şi la corecţia pachetelor de erori.

7.1 - Definirea cuvintelor de cod

Codurile ciclice sunt coduri bloc (aceeaşi lungime a cuvintelor de cod) în care cele n simboluri ale cuvântului de cod sunt considerate ca fiind coeficienţii unui polinom de grad maxim  (n-1) de forma:

(7.1)

Cuvântul de cod este:

(7.2)

Numărul de polinoame diferite ce pot fi formate din combinaţiile coeficienţilor de mai sus este 2n. În  vederea realizării detecţiei şi corecţiei erorilor, din această mulţime de polinoame se aleg pentru codare numai polinoamele divizibile printr-un polinom g(x), numit polinom generator al codului, de forma:

(7.3)

unde coeficienţii

g0=gm=1					       (7.4)

şi g(x) este un divizor al lui, adică

(7.5)

Definiţia 7.1 (coduri ciclice): Un cod liniar C(n,k) se numeşte ciclic dacă fiecare deplasare ciclică a unui vector de cod din C este cuvânt de cod din C.

□

7.1.1 Definirea cuvintelor de cod ciclic nesistematic

Fie i1, i2,..., ik simbolurile de informaţie asociate unui simbol oarecare al unei surse. Polinomul asociat este:

(7.19)

În  cadrul unui cuvânt de cod ciclic, simbolurile de informaţie pot fi amplasate grupat, la începutul sau sfârşitul cuvintelor de cod, obţinându-se coduri sistematice. În caz contrar, se obţin coduri nesistematice.

Cuvintele de cod ciclic nesistematic se calculează cu relaţia:

(7.20)

Gradul maxim al polinomul v(x) este m+k-1=n-1. Relaţia (7.20) satisface definiţia cuvintelor de cod ciclic, întrucât v(x) este divizibil prin g(x).

Gradul m al polinomului generator se determină din marginea Hamming necesară pentru corecţia a e erori. Pentru orice grad există cel puţin un polinom primitiv. Câteva exemple sunt date în tabelul 1.

Tabel 1 - Polinoame primitive

| Gradul polinomului | Nr. polinoame | Polinoame primitive |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | x2 x 1 |
| 3 | 2 | x3 x 1, x3 x2 1 |
| 4 | 2 | x4 x 1, x4 x3 1 |
| 5 | 6 | x5 x2 1, x5 x3 1, x5 x4 x3 x 1, x5 x4 x2 x 1, x5 x4 x3 x2 1, x5 x3 x2 1 |
| 6 | 8 | x6 x 1, x6 x4 x2 x 1, x6 x4 x3 x 1, x6 x5 1, x6 x5 x2 x 1, x6 x5 x 3 x2 1, x6 x5 x4 x 1, x6 x5 x4 x2 1 |

7.1.2 Definirea cuvintelor de cod ciclic sistematic

Pentru aşezarea simbolurilor de informaţie la sfârşitul cuvântului de cod se efectuează operaţia:

(7.21)

ce are ca efect obţinerea unui polinom de grad maxim n-1. Se împarte, apoi, polinomul xmi(x) la polinomul generator al codului:

(7.22)

unde r(x) este polinomul rest şi q(x) polinomul cât, de grad maxim k-1.

Cuvântul de cod ciclic sistematic este:

(7.23)

Cuvântul de cod astfel obţinut este cuvânt de cod ciclic întrucât este divizibil prin polinomul generator al codului. Într-adevăr

(7.24)

Exemplu: Să se calculeze cuvintele de cod ciclic sistematic şi nesistematic în vederea transmiterii numărului zecimal (10)10. Se cunoaste ‚numarul de simboluri de informatie, k=4. Polinomul generator al codului este g(x)=1 x  x3.

□

Soluţie: Simbolurile de informaţie pentru transmiterea numărului dorit, se obţin din transcrierea în binar a acestuia: 1010 şi definesc polinomul de informaţie:

i(x)=1  0x  1x2  0x3 = 1 x2

Polinomul cuvântului de cod ciclic nesistematic este:

v(x)=i(x) g(x)=1  x x2  x3  x4  x5  x6

şi cuvântul de cod:          v = [1 1 1 1 1 1 1]

Pentru obţinerea unui cuvânt de cod sistematic, se calculează - mai întâi - produsul:

xm i(x)= x3 (1 x  x3)=x3  x4  x6

Restul r(x) al împărţirii polinomului xm i(x) la g(x) este:         r(x)=x2

Polinomul v(x) este:

v(x)=r(x)  xm i(x)=x2  x3  x4  x6

cuvântul de cod sistematic fiind:

v = [0 0 1 1 1 01]

■

7.2 -  Matricea generatoare şi matricea de control

Cuvintele de cod ciclic se pot obţine din relaţia:

v(x)=i(x)g(x)=(i0   i1x  i2 x ...  ik-1 xk-1) g(x) 	  	 (7.25)

Din relaţia de definiţie a matricii generatoare G:

v=[i0 i1 ... ik-1] G					(7.26)

şi ţinând cont că xg(x), x2g(x) ..., xk-1g(x) sunt cuvinte de cod, fiind divizibile prin g(x), rezultă că matricea G se poate obţine punând pe prima linie coeficienţii lui g(x), pe linia a doua coeficienţii lui xg(x), ...., pe ultima linie (linia k) coeficienţii polinomului xk-1g(x).

Dacă polinomul generator este  atunci matricea generatoare este:

(7.27)

Pentru a obţine coduri sistematice, de exemplu prin amplasarea simbolurilor de informaţie la sfârşitul cuvântului de cod, prin operaţii elementare asupra liniilor, matricea G se aduce la o forma convenabilă:

(7.28)

ce conţine matricea unitate în partea dreaptă, aceasta formă numindu-se forma canonică a matricii generatoare.

Observaţie: altă modalitate de a obţine forma canonică a matricii generatoare este bazată pe observaţia că împărţind  xm+i-1 la g(x) şi reţinând restul ri(x), coeficienţii acestuia reprezintă linia i a matricii P. Justificarea acestui raţionament constă în relaţiile următoare:

(7.29)

(7.30)

Din ultima relaţie rezultă că cuvintele de cod astfel obţinute sunt cuvinte de cod ciclic întrucât sunt divizibile la polinomul generator al codului g(x).

Matricea de control se determină în baza următoarelor relaţii generale:

(7.31)

(7.32)

(7.33)

Întrucât pentru orice polinom g(x), divizor al lui , există un polinom de control h(x) definit prin:

(7.34)

matricea de control se defineşte prin relaţia:

(7.35)

Exemplu: Să se calculeze matricea G a unui cod ciclic, întocmit după polinomul generator al codului g(x)=1 x  x3, pentru transmiterea numărului zecimal (10)10. Să se deducă matricea generatoare şi matricea de control pentru codul ciclic sistematic corespunzător.

□

Soluţie: Numărul de simboluri de informaţie rezultă din transcrierea în binar a numărului dorit de transmis: (10)10=(1010)2

. Numărul simbolurilor de informaţie este k=4. Gradul polinomului generator determină numărul simbolurilor de control: m=grad{g(x)}=3. Cuvântul de cod are lungimea n=m+k=7. Matricea generatoare are dimensiunea k x n, şi se calculează după relaţia (7.27), pentru codul nesistematic. Pentru a obţine varianta sistematică, se împarte x3, x4, x5 şi x6 la polinomul generator g(x) obţinându-se resturile r1(x)= x1, r2(x)= x2x, r3(x)=x2x1 şi r4(x)=x2 x1. Matricea generatoare în forma canonică este:

Pentru aflarea matricii de control se folosesc relaţiile (7.32) şi (7.33), obţinându-se:

Cuvintele de cod sunt:

■

7.3 - Decodarea cuvintelor de cod ciclice

Dacă în procesul de transmisiune nu s-au introdus erori, polinomul ce reprezintă cuvântul recepţionat va fi divizibil prin g(x), deci restul va fi zero. Existenţa unui rest diferit de zero este un criteriu pentru detecţia erorilor. Dacă din structura restului se pot preciza poziţiile în care s-au introdus erori, atunci se va putea efectua şi corecţia erorilor. În acest sens, deci din considerente de corecţie a erorilor, se consideră polinoame generatoare g(x) primitive.

Problema decodării constă în găsirea unei corespondenţe între cuvântul eronat recepţionat v’(x) şi cuvântul eroare e(x) care reprezintă erorile introduse pe canal:

(7.36)

La recepţie se calculează sindromul

(7.37)

Polinomul z(x) are gradul cel mult m-1, deci numărul de corectori este 2m. Din mulţimea combinaţiilor posibile de erori, respectiv polinoame e(x) în număr de 2n, numai cele ce pot fi puse în corespondenţă biunivocă cu corectorii z(x), adică un numar de 2m combinaţii, vor putea fi corectate dupa relaţia:

(7.38)

În  caz contrar se va putea efectua numai detecţia erorilor. Dacă z(x) este zero atunci nu sunt erori.

În figura 7.1 se prezintă schema bloc a circuitului de corecţie, în care corespondenţa cuvânt eroare  corector este memorată într-un circuit de tip ROM.

Figura 7.1 – Schema bloc de corectie a erorilor

7.4 - Decodarea cuvintelor de cod ciclice pe baza tabelului claselor de resturi

Tabelul claselor alăturate are forma de mai jos. Prima clasă este formată de idealul generat de g(x), si reprezinta multimea cuvintelor de cod, fara erori. Prima coloana este formată din polinoame pe care le considerăm polinoame (cuvinte) eroare. În ultima coloană se vor trece polinoamele corector (corectorii).

| Clase |  | Cuvinte |  |  |  |  | Corectori z(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cuvinte eroare | Cuvinte de cod ciclic |  |  |  |  |
| 1 | Cuvinte cu sens | e0(x)=0 | v1(x) | v2(x) | … | vN(x) |  |
| 2 | Cuvinte fără sens (cu erori) | e1(x) | e1 v1 | e1 v2 | … | e1 vN | z1(x)=rest{e1(x) / g(x)} |
| 3 |  | e2(x) | e2 v1 | e2 v2 | … | e2 vN | z2(x)=rest{e2(x) / g(x)} |
| ... |  | … |  |  |  |  |  |

Se observă că pentru toate cuvintele dintr-o clasă de resturi (linie) corectorul este acelaşi. Astfel, pentru clasa la care cuvantul eroare este ej, un cuvânt oarecare din această clasă are corectorul

(7.39)

Din această relaţie rezultă şi procedeul de decodare :

- la fiecare cuvânt recepţionat v’ se calculează corectorul   ;

- din tabelul claselor de resturi se determina (caută) cuvântul eroare e asociat corectorului, corespunzator numarului minim de erori;

- se adună cuvântul eroare e cu  v’ şi se obţine cuvântul corect v.

Procedeul de decodare este valabil numai dacă corectorului calculat nu-i corespunde decât un singur cuvânt eroare. În caz contrar se poate face detecţie de erori însă nu si corecţie.

Exemplu: Fie o sursa cu N = 4 simboluri si polinom generator . Lungimea cuvantului de cod este n = m + k = 3 + 2 = 5. S-a considerat varianta nesistematica. Tabelul claselor de resturi este prezentat in Tabelul 5. In coloana cuvintelor eroare s-au trecut toate cuvintele eroare pentru erori individuale (in numar de 8), pentru erori duble (in numar de 28). Se observa existenta unor resturi diferite pentru cazul aparitiei unei erori. Se pot corecta, deci, toate erorile individuale indiferent de pozitie. Exista resturi distincte si pentru o parte din erorile duble, deci se pot detecta si corecta o parte din erorile duble, dar nu toate.

Prin scrierea/considerarea tuturor corectorilor distincti (in numar de 23=8)  se observa ca se poate corecta o eroare, indiferent de pozitie si doua combinatii de cate doua erori.

Tabel 5  - Clase de resturi modulo ; N = 4,  k = 2,  m = 3,  n=5;

| Clasa | e | 00 | 01 | 101 | 110 | rest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v1 | v2 | v3 | v4 |  |
|  | 00000 | 00000 | 01101 | 11010 | 10111 | 000 |
|  | 10000 |  |  |  |  | 100 |
|  | 01000 |  |  |  |  | 010 |
|  | 00100 |  |  |  |  | 001 |
|  | 00010 |  |  |  |  | 110 |
|  | 00001 |  |  |  |  | 011 |
|  | 11000 |  |  |  |  | 110 |
|  | 10100 |  |  |  |  | 101 |
|  | 10010 |  |  |  |  | 010 |
|  | 10001 |  |  |  |  | 111 |
|  | 01100 |  |  |  |  | 011 |
|  | 01010 |  |  |  |  | 100 |
|  | 01001 |  |  |  |  | 001 |
|  | 00110 |  |  |  |  | 111 |
|  | 00101 |  |  |  |  | 010 |
|  | 00011 |  |  |  |  | 101 |

■

7.5. Circuite pentru codarea si decodarea codurilor ciclice

7.5.1. Codor ciclic nesistematic

Folosind un circuit de inmultire a polinoamelor i(x) si g(x) si, implementand un circuit de inmultire dupa polinomul g(x), se obtine un cod ciclic nesistematic.

7.5.2. Codor ciclic sistematic corector de o eroare

Codorul care va fi prezentat în continuare este pentru un cod ciclic sistematic cu simbolurile de control amplasate la sfârşitul cuvantului de cod. Se alege polinomul generator al codului ciclic cu gradul m şi primitiv:

(1)

Circuitul de codare trebuie să calculeze simbolurile de control şi să “asambleze” simbolurile de informaţie şi simbolurile de control conform structurii dorite. Codorul va avea la bază structura unui circuit de împărţire, schema obţinută fiind prezentată în figura 1.

Figura 1:  Codor ciclic realizat cu registre de deplasare cu reacţie

Din structura codorului se recunoaşte un circuit de impartire întocmit după polinomul generator al codului g(x). Fie polinomul v(x) corespunzător cuvântului de cod v:

(2)

unde a0, a1,..., an-k-1 sunt simbolurile de control şi an-k, .., an-1 sunt cele k simboluri de informaţie.

Funcţionarea codorului, pentru un cuvânt de cod, are loc în următoarele etape:

Etapa 1: se iniţializează cu 0 toate celulele binare, deci s(0) =  [ 0 0 0 ... 0 ]T;

Etapa 2: se pune comutatorul în poziţia I şi se aplică polinomul de informaţie pe durata primelor k tacte.

Etapa 3: se trece comutatorul în poziţia II. La intrările primului sumator modulo-2 se aplică acelaşi simbol, deci în următoarele tacte ieşirea acestuia va fi zero şi aplicată celorlalte celule binare. În următoarele m tacte se furnizează la ieşire cele m simboluri de control.

Observaţii:

- Faptul că, la sfârşitul operaţiei de codare, celulele binare sunt încărcate cu 0 arată că cuvântul de cod generat este divizibil prin polinomul generator al codului, deci este cuvânt de cod ciclic.

- Polinomul generator al codului trebuie să fie primitiv, pentru ca numărul stărilor distincte să fie 2m-1. Dacă polinomul generator al codului, care defineşte structura registrului de deplasare cu reacţie, nu este primitiv atunci numărul stărilor distincte este mai mic, numărul simbolurilor de control va fi şi el mai mic, întrucât numărul simbolurilor de informaţie este fixat de sursă.

Exemplu: Să se întocmească circuitul de codare cu circuit de impartire, pentru un cod ciclic corector de o eroare, în vederea transmiterii numărului N=(9)10.

□

Soluţie : Numărul de biţi de informaţie pentru transmiterea numărului N este k=4. Biţii de informaţie sunt: i = [ i0 i1 i2 i3 ] =[ 1 0 0 1] iar polinomul de informaţie este i(x)=1x3. Numărul de simboluri de control este m=3, din relaţia 2m  m+4+1. Polinomul generator al codului este g(x) = 1  x  x3. Cuvântul de cod ciclic are n=7 simboluri. Circuitul de codare este prezentat mai jos.

Evoluţia stărilor registrului codor se poate realiza alcătuind un tabel ce va fi completat folosind ecuaţiile de stare. Prima metodă are la bază tabelul de stare. Ecuaţiile de stare sunt:

Evoluţia stărilor este prezentată în tabelul de mai jos.

| Tact | Comutator, k | Intrare i(k) | B1(k) | B2(k) | B3(k) | Ieşire v(k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |

S-a obtinut cuvantul de cod  v=[0 1 1 1 0 0 1], ce corespunde lui .

■

7.5.3. Decodor ciclic detector de erori

Pentru efectuarea decodarii se presupune ca se doreste numai operatia de detectie, deci trebuie efectuata impartirea polinomului receptionat  la polinomul generator al codului, g(x). Aspectul important al operatiei de impartire se refera la rest, intrucat decizia privind existenta erorilor se ia dupa rest. In contextul decodarii, nu intereseaza catul impartirii. Circuitul din figura 2 reprezinta un decodor realizat cu un circuit de impartire cu sumatoare interioare, care memoreaza in celule binar restul imaprtirii, dupa aplicarea ultimului simbol de informatie.

Figura 2: Decodor ciclic detector de erori cu circuit de impartire

Circuitul contine o poarta logica SAU-NU cu intrarile conectate la intrarile celulelor binare. Daca restul impartirii polinomului receptionat la polinomul generator este zero atunci la iesireea portii avem “1”; in caz contrar avem “0”, ceea ce arata ca ceea ce s-a receptionat este eronat si trebuie ceruta retransmiterea cuvantului respectiv.

7.5.4. Decodor ciclic corector de o eroare

Operaţiile ce trebuie efectuate de decodor sunt: recepţionarea cuvântului de cod, detectarea erorilor şi corecţia erorilor. Structura decodorului este prezentată în figura 3. Funcţionarea decodorului este secvenţială în ceea ce priveşte recepţionarea cuvintelor de cod, cuvintele fiind recepţionate unul dupa altul.  Funcţionarea este paralelă în ceea ce priveşte prelucrarea cuvintelor de cod, în sensul că, în timp ce se recepţionează un cuvânt de cod, se corectează cuvântul recepţionat anterior.

Decodorul conţine un registru de deplasare principal RP cu n celule şi două decodoare identice DC1 şi DC2. În registrul RP se memorează şi se deplasează serial simbolurile cuvântului recepţionat. Decodoarele conţin câte un circuit de impartire realizat după acelaşi polinom generator g(x) cu care s-a efectuat şi implementat codarea.

Iniţial toate celulele binare din RP sunt iniţializate (resetate) şi comutatorul se află în poziţia I. Apoi, începe recepţionarea simbolurilor prin memorarea şi deplasarea spre dreapta în registrul RP şi în registrul de deplasare al decodorului DC1. Când  comutatorul este în poziţia II, se recepţionează următorul cuvânt şi simultan se corectează cuvântul anterior. În acest mod, DC1 realizează corecţia cuvintelor de cod impare, ca număr de transmitere, şi DC2 realizează corecţia cuvintelor de cod pare.

Pentru a nu apare perturbaţii între cele două decodoare, s-au amplasat o serie de porţi Si şi Sau care sunt inhibate pe rând. Când comutatorul se află în poziţia I, a=0, b=1 şi în cealaltă situaţie a=1 şi b=0.

Decodoarele trebuie proiectate astfel încât, când simbolul eronat ajunge la ultima celula M0 a registrului principal, decodificatorul DC1 să genereze 1 logic la ieşire, care, trecând de poarta SI validată şi poarta SAU, se adună modulo-2 cu simbolul eronat corectându-l. Analog are loc corecţia cuvintelor de cod pare.

Întreg decodorul ar putea lucra şi cu un singur decodificator DC1- de exemplu, dar trebuie aşteptat un timp până la recepţionarea următorului cuvânt de cod, întrucât este necesară corecţia erorii prin deplasarea serială a simbolurilor cuvântului de cod de corectat.

Figura 3: Decodor ciclic corector de o eroare

7.6. Proprietati generale de corectie ale codurilor ciclice

Se consideră cazul în care pe canalele de comunicaţie sunt prezente perturbaţii care determină gruparea erorilor de transmisie în pachete. Acest tip de erori îşi are cauza fizică, în principal, în intreruperi ale canalului de comunicaţie.

7.6.1. Pachete de erori

In transmisiunile de date reale erorile singulare (individuale) apar rar. Mult mai des, erorile apar grupate. Se numeste pachet de erori un grup de simboluri, eronate sau nu, in care primul si ultimul simbol al grupului sunt eronate.

Pachetele de erori sunt caracterizate de lungimea l ce reprezintă succesiunea de l biţi consecutivi în care alternează poziţiile eronate cu cele corecte, prima şi ultima poziţie fiind eronate. De exemplu, un vector eroare cu e=3 erori arbitrare este

(1)

Un vector eroare de lungime n=11 care conţine un pachet de erori de lungime l=7 este

(2)

Un tip aparte de erori sunt cele care apar la inceputul si la sfarsitul cuvantului de cod

(3)

Pentru caracterizarea acestei situatii se pot defini doua pachete de erori. Tinandu-se seama de proprietatea codurilor ciclice, conform careia un cuvant de cod ciclic este permutarea altui cuvant de cod ciclic, se spune ca aceste erori sunt de tipul marginale sau ciclice (end-around, wrap-around). Rezulta ca, pentru un cuvânt ciclic, un cuvânt eroare cu erori limitate la i poziţii de ordin superior şi la (l-i) poziţii de ordin inferior poate fi privit ca un pachet de erori de lungime l.

Un  pachet de erori este caracterizat de doi parametri: locatia, ca fiind bitul de inceput al pachetului, bitul cel mai din stanga; structura (forma) pachetului este un polinom b(x) de grad (l-1). Rezulta ca un pachet de erori poate fi scris in forma polinomiala ca , unde i reprezinta locatia si b(x) reprezinta forma. Pachetele marginale se reprezinta prin polinomul . De exemplu:

- 0001011000 este un pachet de erori de lungime 4, locatie 3 si forma ;

- 0100000011 este un pachet de erori marginale de lungime 4, locatie 8 si forma . Poate fi raportat ca un pachet de erori de lungime 9, locatie 2, si forma .

7.6.2 - Numărul simbolurilor de control necesar pentru corecţia pachetelor de erori

Dacă pachetul de erori are lungimea l şi contine e erori, inclusiv primul şi ultimul simbol din pachet, iar d este lungimea maxima a pachetului de erori atunci este valabila relatia:

(1)

unde

(2)

7.6.3 Proprietati generale ale codurilor ciclice in privinta detectiei erorilor

Codurile ciclice sunt eficace pentru detecţia erorilor aleatoare, individuale sau multiple, cât şi a pachetelor de erori.

1). Toate codurile ciclice detecteaza erorile simple.

□

Exemplu :  Fie cuvantul de cod ce corespunde unui cuvant de cod ciclic intocmit dupa polinomul generator  pentru transmiterea simbolului s5 din 7 egal probabile, cu simbolurile de informatie  si polinom de informatie . Polinomul asociat cuvantului de cod v este . Fie cazul aparitiei unei erori, in pozitia 3, deci polinomul eroare este . Polinomul receptionat este .  La receptie, se calculeaza corectorul

erori.

■

2). Daca polinomul generator g(x) este primitiv, codul detecteaza toate cazurile de erori simple si de erori duble.

□

Exemplu :  Polinomul asociat cuvantului de cod v este . Fie cazul aparitiei a doua erori in pozitiile 2 si 4. Polinomul eroare este . Polinomul receptionat este .  La receptie, se calculeaza corectorul

erori.

■

3). Orice cod ciclic generat de un polinom de grad m detecteaza toate pachetele de lungime cel mult m , inclusiv pachetele de tip end-arround..

□

Exemplu: Fie C(7,4) cu . Acest cod este capabil să detecteze orice combinaţie de cel mult e=2 erori aleatoare sau orice pachet de erori de lungime egală cu m=3 biţi sau mai mică. Poate detecta şi o parte din pachetele de lungime mai mare decât 3.

■

Exemplu : Polinomul asociat cuvantului de cod v este . Fie cazul aparitiei unui pachet de erori de lungime l=3 de forma si pozitia i=2.  Polinomul eroare este . Polinomul receptionat este .  La receptie, se calculeaza corectorul

erori.

■

Observaţii:

- Modul de detecţie a erorilor prezentat mai sus se foloseşte mult în transmisiunile de date. Pentru detecţia erorilor în astfel de cazuri, la sfârşitul secvenţei de date se trasmit doi octeţi care reprezintă restul divizării prin g(x) a secvenţei de informaţie. La recepţie se calculează acelaşi rest şi dacă nu coincide cu restul recepţionat se declară existenţa pachetului de erori. De exemplu, polinomul generator g(x)=x16  x12  x5 1 se utilizează la detectarea pachetelor de erori de lungime maximă 16 biţi, în care blocurile de date au lungimi de 260, 500, 980 sau 3860 de biţi.

- Codarea ciclică reprezintă o metodă puternică de detecţie a erorilor, fiind cunoscută şi sub numele de CRC=Cyclic redundancy Check. Metoda este performantă: un cod ciclic de 16 biţi de control detectează 1, 2 sau un număr impar de erori individuale, precum şi erori în rafală sub 16 biţi sunt detectate în proporţie de 100%. Cele mai răspândite polinoame generatoare sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel – Polinoame primitive folosite in aplicatii

| Numele metodei | Polinom | Numar biti | Aplicatie |
| --- | --- | --- | --- |
| CRC-32 | x32 x26 x23 x22 x16 x12 x11 x10 x8 x7 x5 x4 x2 x 1 Este ireductibil dar nu primitiv ! | 32 | Ethernet (IEEE 802.3) |
| CRC-24 | x24 x23 x14 x12 x8 1 | 24 |  |
| CRC16-CCITT | x16 x12 x5 1 | 16 | X25, HDLC, SDLC |
| CANbus |  | 16 |  |
| CRC16 |  | 16 |  |
| CRC16 inversat |  |  |  |
| CRC-16 (IBM By Sync) | x16 x15 x2 1 | 16 | HDLC (High Level Data Link Control) |
| CRC10 |  | 10 | ATM (OAM Cell) |
| sCRC8 |  | 8 | ATM (HEC) |
| CRC-8 | x8 x7 x6 x4 x2 1 | 8 |  |
| CRC-4 | x4 x3 x2 x 1 | 4 | CRC4 |

Polinoamele primitive sunt ireductibile si divid polinomul , pentru