LUCRAREA 9

Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare

1. Obiectivul lucrării.

Se studiază schema de alocare hibridă a canalelor radio în reţelele celulare. Se analizează comportarea reţelei în trafic uniform şi neuniform în cazul folosirii schemei de alocare hibride a canalelor.

2. Considerente teoretice.

În cazul metodelor hibride de alocare a canalelor, numărul total de canale se divide în două seturi: un set ce se alocă static celulelor, în manieră fixă şi un set ce se păstrează centralizat la dispoziţia sistemului şi se alocă dinamic celulelor pentru momentele în care numărul de apeluri depăşeşte numărul de canale nominale primite prin alocare statică, în fiecare celulă. Pentru un sistem fără memorie (apelurile blocate sunt eliminate din sistem) pentru un raport de 3:1 de exemplu, între numărul canalelor alocate static şi cel al canalelor alocate dinamic rezultă o creştere de aproximativ 50% a traficului preluat de sistem la aceeaşi valoare a probabilităţii de blocare.

Un obiectiv de interes pentru optimizarea unei metode hibride de alocare este stabilirea valorii adecvate a raportului dintre numărul canalelor ce se alocă static şi cel al canalelor ce urmează a se aloca dinamic. Simulările au arătat că valoarea optimă a acestui raport pentru un sistem cu aşteptare este dependent de valoarea traficului. Astfel, performanţe optime ale unei metode hibride de alocare s-au obţinut pentru un raport favorabil canalelor alocate dinamic, atunci când traficul este cu până la 15% mai mare decât valoarea nominală. La o creştere de 30-40% a traficului raportul celor două tipuri de alocări trebuie să fie aproximativ unitar pentru ca performanţele să fie optime. La creşteri de peste 50% a traficului performanţele se îmbunătăţesc în cazul metodelor hibride de alocare numai dacă alocarea se face preponderent static. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu lucrările anterioare care au relevat că metodele statice de alocare sunt performante la trafic intens, dacă distribuţia reală de trafic se apropie de cea estimată, în timp ce metodele de alocare dinamică sunt mai performante la niveluri mici şi moderate ale intensităţii traficului oferit.

Simulările au demonstrat şi pentru metodele hibride de alocare că sistemele cu memorie au performanţe superioare celor fără memorie, tocmai datorită şansei suplimentare oferite apelurilor şi cererilor de transfer de a beneficia de un canal devenit disponibil în intervalul de timp în care sunt menţinute în lista de aşteptare.

De asemenea, rearanjarea comunicaţiilor la fiecare nouă alocare sau transfer conduce la creşterea performanţelor metodelor hibride prin creşterea densităţii de utilizare a canalelor. Rearanjarea comunicaţiilor constă în realizarea de transferuri intra şi intercelulare în vederea micşorării interferenţei izocanal şi a valorii medii a distanţei de reutilizare.

În simulare sunt trase concluzii privitoare la comportarea sistemului prin analiza variabilei:

(1)

în care blocknum reprezintă numărul de apeluri blocate şi callnum reprezintă numărul total de apeluri din simulare.

Algoritmul de simulare urmăreşte diagrama din Figura 1.

Figura 1: Algoritmul HCA

3. Modul de lucru

1. Se editează fişierul scheme_alocare.m şi se aleg următorii parametri de simulare:

- schema de alocare   hibridă

- tipul de trafic: uniform

- numărul mediu de apeluri / oră, =12;

- numărul de utilizatori pe celulă = [25, 30, 35, 40, 45] ;

2. Se lansează în execuţie programul scheme_alocare.m şi se notează rezultatele simulării pentru tipul de trafic uniform.

3. Se editează fişierul scheme_alocare.m şi se aleg următorii parametri de simulare:

- schema de alocare  hibridă

- tipul de trafic: neuniform

- numărul mediu de apeluri / oră, =[12 24 12 12 12 12 24 24 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 24 12 12];

- numărul de utilizatori pe celulă = [25, 30, 35, 40, 45] ;

4. Se repetă punctele de la 1 la 3 pentru utilizatori = [45, 50, 55, 60, 65] ;

5. Se compară rezultatele cu cele de la FCA.

4. Concluzii