LUCRAREA 8

Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii

radio mobile celulare

1. Obiectivul lucrării.

Se studiază schema de alocare dinamică a canalelor radio în sistemele de comunicaţii mobile celulare. Se analizează comportarea  la trafic uniform şi neuniform a sistemelor ce folosesc schema de alocare dinamică a canalelor.

2. Considerente teoretice.

În strategia DCA, un număr total de canale nominale C este alocat ca un fond comun pentru întreg sistemul de comunicaţie. Alocarea unui canal pentru realizarea unei comunicaţii se face în manieră dinamică. Astfel, sistemul calculează interferenţa ce s-ar produce dacă s-ar aloca un nou canal într-o anumită celulă, conform relaţiei (1).

(1)

unde este factorul de atenuare al căii, A este un coeficient de proporţionalitate, Pi este puterea transmisă pentru utilizatorul Ti, di este distanţa dintre utilizatorul Ti şi staţia de bază.  este distorsiunea produsă de umbrire dintre Ti şi staţia de bază, în decibeli.

Există diverse tehnici de alegere a următorului canal pentru a fi alocat si de asemenea diverse moduri de analiză a raportului , în manieră centralizată şi în manieră distribuită.

În GSM, analiza interferenţelor se face asistată de terminalul mobil, tehnică denumită MAHO (Mobile Assisted HandOver).

În strategia centralizată DCA, un număr de canale este alocat ca un fond comun pentru toate celulele din sistem. Această distribuţie a canalelor în funcţie de necesităţi este eficientă dacă distribuţia traficului sistemului este atât uniformă dar mai ales neuniformă, atât în timp cât şi în spaţiu. Schema DCA se comportă bine la trafic mic şi mediu. La trafic greu se constată o  „gâtuire” a traficului, astfel încât această schemă nu este recomandată pentru acest tip de trafic. Se analizează raportul  şi se verifică dacă valoarea acestuia se degradează sub o anumită valoare de prag la fiecare nouă alocare de canal, caz în care apelul iniţiat se declară blocat.

În simulare sunt trase concluzii privitoare la comportarea sistemului prin analiza variabilei:

(2)

în care blocknum reprezintă numărul de apeluri blocate şi callnum reprezintă numărul total de apeluri din simulare.

Algoritmul de simulare urmăreşte diagrama din Figura 2.

Figura 2: Algoritmul pentru studiul alocării dinamice a canalelor

3. Modul de lucru

1. Se editează fişierul scheme_alocare.m şi se aleg următorii parametri de simulare:

- schema de alocare   dinamică

- tipul de trafic: uniform

- numărul mediu de apeluri / oră, =12;

- numărul de utilizatori pe celulă = [25, 30, 35, 40, 45] ;

2. Se lansează în execuţie programul scheme_alocare.m şi se notează rezultatele simulării pentru tipul de trafic uniform.

3. Se editează fişierul scheme_alocare.m şi se aleg următorii parametri de simulare:

- schema de alocare  dinamică

- tipul de trafic: neuniform

- numărul mediu de apeluri / oră, =[12 24 12 12 12 12 24 24 12 12 12 24 12 12 12 12 12 12 24 12 12];

- numărul de utilizatori pe celulă = [25, 30, 35, 40, 45] ;

4. Se repetă punctele de la 1 la 3 pentru utilizatori = [45, 50, 55, 60, 65] ;

5. Se compară rezultatele cu cele de la FCA.

4. Concluzii