Lucrarea 1

1. Obiectivul lucrării.

- Se studiază modelul Hata de propagare a undelor radio.

2. Considerente teoretice.

Modelul de propagare Hata constă dintr-un set de relaţii analitice. Pentru frecvenţe în domeniul 150 – 1500 MHz, pentru înălţimi hS ale antenei staţiei de bază între 30m şi 200m şi înălţimi efective hm între 1m şi 10m şi pentru distanţe d faţă de staţia de bază cuprinse între 1 şi 20 Km, valoarea medie a pierderilor de propagare pentru zonele urbane este:

Lu=69,55+26,16lgf−13,82lghs−ahm+44,9−6,55lghs⋅lgd		(1)

unde f se exprimă în MHz, hs şi hm în metri, iar d în Kilometri.

Termenul a(hm) introduce o corecţie în funcţie de înălţimea antenei staţiei mobile atunci când ea diferă de valoarea de referinţă de 1,5m. Corecţia depinde de tipul zonei astfel:

- pentru oraşe mici şi medii:

ahm=1,1lgf−0,7⋅hm−1,56lgf−0,8         dB				(2)

- pentru oraşe mari:

ahm  dB=8,29lg21,54hm−1,1         f≤200MHz				(3)

- în zone suburbane:

Lsu=Lu−2lg2f28−5,4      dB							(4)

- în zone rurale:

Lru=Lu−4,78lg2f+18,33lgf−40,94     dB					(5)

Pentru a evita erorile obţinute prin încadrarea greşită a zonei de interes în categoriile prezentate mai sus, a fost definit un coeficient de urbanizare αca fiind raportul dintre aria ocupată de clădiri şi aria totală a zonei, în funcţie de valoarea căruia se încadrează zona în una din categorii. Mai mult, se poate renunţa complet la clasificarea zonelor în cele trei categorii calculând valoarea medie a pierderilor de propagare cu relaţia (2), rezultatul fiind apoi corectat cu următorul termen substractiv:

SdB=30−25lgα                                  0,05≤α<0,520+0,19lgα−15,6lg2α              0,01≤α<0,05				(6)

În acest fel se face şi o trecere gradată de la un tip de zonă la alta.

3. Desfăşurarea lucrării.

Pe o hartă test încărcată în programul de simulare EDX_DEMO se studiază modul de propagare a undelor electromagnetice, folosind modelul HATA:

- se deschide o harta de test.

- se impun parametrii de emisie atât la staţia de bază cât şi la staţia mobilă.

- se impune o distanţă > 1Km între cele două staţii

- se notează nivelurile semnalelor obţinute prin simulare

- se introduc obstacole ascuţite in calea de propagare in linie dreaptă a undei electromagnetice. Se notează observaţiile.

- se introduc obstacole rotunjite în calea de propagare în linie dreaptă a undei electromagnetice. Se notează observaţiile.

- folosind relaţia (1), să se determine nivelul semnalului recepţionat pentru cazul considerat. Se compară rezultatul obţinut, cu valoarea furnizată prin simulare.

4. Concluzii.