Capitolul 10

Concepte moderne in radioreceptoare

1. Afisarea numerica a frecventei postului receptionat

Urmarirea frecventei postului receptionat se realizeaza cu un circuit ce contine un frecventmetru numeric pentru frecventa oscilatorului local la care se adauga valoarea frecventei intermediare, asa cum se arata in figura 1. Schema aferenta masurarii frecventei oscilatorului local si circuitul pentru partea de afisare sunt inglobate intr-un singur circuit specializat.

Figura 1 – Schema bloc a circuitului pentru afisarea frecventei postului receptionat

2. Oscilator cu frecventa sintetizata

Pentru oscilatorul intern dintr-un radiorecptor marimea esentiala este frecventa de acord. Stabilitatea acestuia este importanta pentru ca determina calitatea auditiei. In acest sens, oscilatorul local se include intr-un circuit PLL cu functia de multiplicator de frecventa, prin divizare in bucla, asa cum se prezinta in figura 2.

Figura 2 – Sinteza frecventei oscilatorului local

Circuitul PLL este format din osculatorul local OL, cu acord electronic, un divizor programabil cu N, un comparator de faza si un filtru trece jos. La cealalta intarre a comparatorului de faza se aplica un semnal de referinta, obtinut prin divizarea unui semnal cu stabilitate foarte buna a frecventei.

Frecventa oscilatorului este

fh=N⋅frefM						(1)

Rapoartele de divizare N si M se calculeaza in functie de valoarea frecventei necesare fh, de obicei de un bloc software din cadrul unui microcontroler. Valoarea minima dintre doua valori succesive ale frecventei, cele mai apropiate, defineste ecartul sau rezolutia in frecventa a sintetizorului, dupa relatia:

minfh1−fh2=frefMmax					(2)

Tensiunea pe dioda varicap este proportionala cu diferenta de faza dintre fh / N si fref / M si are expresia

UD=k⋅frefM−fhN					(3)

Daca fh creste, creste fh / N, scade UD, creste capacitatea diodei, si scade – in consecinta – frecventa de oscilatie.

In structura controlerului care genereaza numerele de divizare N si M, se mai pot gasi memorii pentru memorarea posturilor sau circuite de acord fin. Pentru posturile mA valoarea ecartului este de 1-10 KHz si pentru MF ecartul este 10-20 KHz.

3. Controlul acordului prin „cauta si captureaza”

(Automatic Search)

Schema bloc de principiu a unui astfel de serviciu este prezentata in figura 3. Memoria este folosita la stocarea acordului pentru posturile pre-selectate. Microcontrolerul trebuie sa fie interfatat cu alte circuite specializate pentru detectia postului. Organigrama de functionare automata este prezentata in figura 4.

Cautarea poate fi automata sau manuala. Pentru cautarea manuala, operatorul comanda schimbarea starii numaratorului. Acordul pe post se poate face automat pe baza raspunzului maxim al radioreceptorelui.

Figura 3 – Schema bloc a circuitului pentru cautarea automata a postului

Figura 4 – Organigrama pentru functionarea automata