## Capitolul 7

## Amplificatorul pe frecvenţa intermediară

Cuprins

1. Introducere

2. Indicatori calitativi ai AFI-ului

3. Clasificarea amplificatoarelor pe frecventa intermediara

4. AFI cu circuite LC singulare acordate pe aceeasi frecventa

5. AFI cu circuite LC dublu acordate cuplate intre ele

6. AFI cu circuite LC acordate decalat

7. AFI mixt MA-MF

8. AFI cu amplificare si selectivitate concentrata

9. Amplificarea amplificatoarelor selective

10. Stabilitatea amplificatoarelor selective

11. Exemple practice de etaje AFI

#### Concluzii

1. Introducere

Amplificatorul pe frecventa intermediara este un amplificator de radiofrecventa liniar, acordat pe frecventa intermediara, care lucreaza pe frecventa fixa.

Acest mod lucru permite:

- realizarea unei amplificari mari, deci obtinerea unei bune sensibilitati, in conditii de banda impuse;

- realizarea selectivitatii impuse;

MA (450 - 480) KHz, tipic 455 KHz. MF (8.4-10.7) MHz, tipic 10.7 MHz.

Valoarea amplificarii  (1000-100.000), deci 60-100 dB.

La receptia MF aproape intotdeauna numarul etajelor AFI este cu unul mai mare decat receptia MA, intrucat banda impusa este mult mai mare.

Pentru MA B= 9 KHz si pentru MF B= 250 KHz.

Selectivitatea se asigura prin utilizarea :

- circuitelor LC cuplate, numite si filtre multiple;

- filtre cu selectivitate concentrata care pot fi electrice, piezoelectrice, ceramice sau magnetostrictive.

2. Indicatori calitativi ai AFI-ului

Principalii indicatori calitativi sunt:

1).  Amplificarea in tensiune la frecventa de rezonanta fi. Valorile uzuale = 1000-100.000. La aceasta amplificare contribuie si mixerul cu 10-20 dB. In mod obisnuit se utilizeaza 2-4 dispozitive active cu observatia ca cu cat frecventa este mai mare cu atat numarul de dispozitive creste. Amplificarea pe etaj este in jur de 10.

2). Fidelitatea este data de banda de trecere, adica banda de frecvente in care amplificarea nu scade cu mai mault de 3 dB fata de frecventa centrala. Pentru radioreceptoarele MA banda este B≥2fjmax. Pentru MF banda este B=200KHzpentru emisiunile mono si B=500KHz pentru emisiunile stereo.

3). Selectivitatea se defineste prin caracteristica der selectivitate ce reprezinta dependenta amplificarii de frecventa. Se pot folosi doua marimi:

- atenuarea la un anumit dezacord Δf=9KHzpentru MA si Δf=300KHz ( MF)

S=20lgAv(fi)Av(fi±Δf)      				             (1)

- coeficientul de rectangularitate la o atenuare σdB dupa relatia

kR=BσB3dB→1      				                      (2)

4). Dinamica reglajului automat al amplificarii (RAA) definita prin raportul in decibeli intre amplificarea maxima si amplificarea minima la frecventa de rezonanta:

RAAdB=20lgAv0maxAv0min=30−100dB                                               (3)

3. Clasificarea amplificatoarelor pe frecventa intermediara

a). dupa largimea benzii exista:

- AFI de banda ingusta daca (B / fi)<0.1 si AFI de banda larga daca (B / fi) >0.1.

b). dupa modul de realizare a functiilor de amplificare si selectivitate:

- AFI cu amplificator si selectivitate distribuite:

  - Cu circuite LC singulare (pe aceeasi frecventa sau pe frecvente diferite);

  - Cu circuite LC dublu acordate.

- AFI cu amplificvator si selectivitate concentrate:

  - Cu elemente LC multicelulare;

  - Cu filtre piezoelectrice;

  - Cu filtre electroceramice.

c). Dupa dispozitivele active utilizate:

- cu tranzistoare (bipolare sau cu efect de camp) si cu cu circuite integrate (CI).

4. AFI cu circuite LC singulare  acordate pe aceasi frecventa

Figura 1: AFI cu circuite LC acordate pe aceeasi frecventa

Amplificarea la frecventa de rezonanta a circuitelor LC (presupasa egala cu frecventa intermediara fi) este

Av0=Av(fi)=V0V⋅VVin=Av01⋅Av02				(4)

Amplificarea primului etaj este

Av1=VVin=gm⋅ps⋅pg⋅1Gt				(5)

Conductanta totala a circuitului LC este

Gt=G0+ps2⋅GinT2+pg2GiesT1				(6)

Daca Q0=Rω0Leste factorul de calitate in gol al circuitului acordat LC atunci in sarcina avem factorul de calitate

Qt=Q01+ps2GinT2G0+pg2GiesT1G0				(7)

Banda de trecere pentru un singur circuit acordat, deci a unui singur etaj, este

B3dB=f0Q				                     (8)

iar pentru tot AFI-ul

B3dB=B3dBn2−1				                  (9)

unde n este numarul de circuite acordate pe frecventa intermediara.

5. AFI cu circuite LC dublu acordate cuplate intre ele

Circuitele selective sunt acordate pe aceeasi frecventa centrala (fi), deci L1C1 = L2C2.

Figura 2: Cuplajul inductiv a doua circuite LC

Coeficientul de cuplaj magnetic este

k=ML1L2=ML 					     (10)

Figura 3: Cuplaj capacitiv extern si intern

Coeficientul de cuplaj extern este

k=CcC1+CcC2+Cc                                          (11)

In general capacitatea de cuplaj Cc << C1,C2 si C1=C2=C astfel incat

k≃CcC1C2=CcC                                                         (11.a)

Coeficientul de cuplaj capacitiv interior este

k=C1+CcC2+CcCc≃CCc                                                 (12)

Amplificarea in tensiune la rezonanta are expresia

Av0=pgpsgmG1G2⋅a1+a2                                              (13)

unde a=kQ se numeste cuplaj normat, Q=Q1Q2 si Q1=ω0L1r1  si Q2=ω0L2r2. Se defineste cuplajul normat de tranzitie

atr=12Q1Q2+Q2Q1                                                    (14)

Daca atr=1 se spune ca avem cuplaj critic. Amplificarea in tensiune devine

Av=apgpsgmG1G2⋅11+a2−β2Q1Q22+β2Q1+Q22                         (15)

unde β=ωω0−ω0ω este dezacordul generalizat.

Pentru un etaj de amplificare avem amplificarea normata este

AvAv0=11+βQ22            				(16)

iar in cazul a n etaje se obtine expresia

AvnAv0n=11+βQ22n            				(17)

Banda la atenuare  este

Bσ=f0Q⋅2⋅4nσ2−1                                               (18)

Figura 4: Caracteristica de selectivitate functie de valoarea cuplajului

6. AFI cu tripleti

Figura 5: AFI cu tripleti

Daca Δf0este dezacordul de frecventa atunci amplificarea unui etaj cu tripleti este

Av=Av011+2f0−Δf0f0⋅Q2⋅Av021+2Δf0f0⋅Q2⋅Av031+2f0+Δf0f0⋅Q2            (19)

Un astfel de AFI se foloseste pentru a obtine o banda mare de frecventa.

Dezavantajul schemei este dat faptul ca acordul unui circuit acordat este influentat de celelalte circuite, astfel incat - la reglare - celelalte doua circuite se scurcircuiteaza.

## Figura 6: Caracteristica de selectivitate a unui AFI cu tripleti

7. AFI mixt MA-MF

Figura 7: Schema de principiu a unui AFI MA-MF

Figura 8: Celula de baza a unui AFI MA-MF

# Pentru frecventa intermediara de 10,7 MHz condensatorul CMA=1 nF pune la masa punctul A.

- Pentru frecventa intermediara MA de 455 KHz bobina LMF este un scurtcircuit

Figura 9: Organizarea radioreceptoarelor pe tipuri de modulatie la RR cu C.I

## 8. AFI cu amplificare si selectivitate concentrata

Figura 10:  AFI cu filtre cu selectivitate concenrtrata: structura si selectivitate

Schemele care folosesc filtre cu selectivitate concentrata (FSC), chiar daca nu folosesc circuite integrate, au performante mai bune intrucat:

- se asigura mai usor stabilitatea amplificatoarelor;

- se asigura o fidelitate mai buna pentru ca nu introduce atenuare in banda de trecere;

- asigura o selectivitate mai buna intrucat atenuarea este mult mai mare decat a celorlalte filtre, la acelasi pret de cost.

In tabelul de mai jos se prezinta o scurta comparatie intre filtrele cu selectivitate concentrata si cu selectivitate distribuita. In plus se poate retine ca:

- filtrele active  nu se folosesc in radioreceptoare;

- cele mai scumpe filtre cu selectivitate concentrata sunt cele cu cuart;

- filtrele piezoceramice au cam acelasi pret cu filtrele multicelulare, dar performantele sunt mai bune, astfel se pot folosi in aplicatiile de larg consum.

Tabel 1 – Comparatie FSC – FSD

| Tip filtru | Domeniul de frecventa (MHz) | Factorul de calitate echivalent (Qx10-3) | Coeficientul de temperatura [10-6 K-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| Active | 0.01 – 0.05 | 0.1 – 1 | 20 |
| LC multicelulare | 0.05 – 10 | 0.1 – 0.5 | 50 |
| Piezoelctrice -ceramice -cu cuart | 0.01– 20 - 0.01 – 100 | 0.2 – 10 30 – 5000 | 20 0.1 |
| Electromecanice | 0.05 – 1 | 10 - 50 | 0.1 |

9. Filtre cu selectivitate concentrata multicelulare

Aceste filtre sunt formate din circuite LC paralel cuplate intre ele, in numar mai mare de trei celule iar cuplarea se face capacitiv, de regula, ca in figura X.

Cel mai des se utilizeaza 4 celule, si maxim 6 celule. Cu cat numarul de celule este mai mare cu atat atenuarea semnalului estre mai mare. Se considera ca avem filtre multicelulare LC pentru un numar n>3. Filtrul este caracterizat de coeficientii de cuplaj

k12=C12C1C2,   k23=C23C2C3,   k34=C34C3C4

Figura 11: Filtru multicelular

Pentru proiectarea acestor filtre se utilizeaza grafice rezultate din analiza pe calculator a relatiilor matematice ce descriu fultrul. De obicei, parametrii impusi sunt banda la 3 dB, B3dB, frecventa intermediara si selectivitatea. In functie de deviatia de frecventa y=2ΔfB3dB si parametrul β=2fiQ0B3dB se calculeaza coeficientul de transfer al filtrului k (raport intre tensiunea de la iesire si tensiunea de la intrare) si atenuarea filtrului raportata la numarul de celule, 1, asa cum se prezinta in figura X.

Figura 12: Evolutia atenuarii si a factorului de transfer

10. Aspecte ale proiectarii filtrelor multicelulare

1). Filtrele multicelulare sunt adecvate numai daca au factorul de calitate in gol foarte bun, deci

Q0≥Qcritic=22fiB3dB

In caz contrar filtrele atenueaza mult semnalul si utilizarea lor nu este avantajoasa.

2). Se calculeaza  y1=2ΔfB3dB si β1=2fiQ0B3dB pentru determinarea atenuarii pe o celula, 1, cu ajutorul graficelor .

3). Se calculeaza numarul de celule necesar

n=Selectivitatea totala impusaSelectivitatea unui etaj=S(dB)σ1

4). Bobinele de acord trebuie sa fie cat mai mici si trebuie sa aiba factorul de calitate in gol Q0 cat mai mare. Se aleg condensatoarele extreme egale

C1=C4=C22=C32

5). Se calculeaza rezistenta caracteristica a filtrului, aceasta fiind rezistenta pe care trebuie sa lucreze filtrul, la un capat si la celalalt

R0=1πCB3dB  daca C = C2 = C3

6). Coeficientul de cuplaj cu sarcina ps se calculeaza din conditia ca impedanta de intrare in urmatorul etaj adusa pe sarcina sa dea impedanta caracteristica. Rezulta

ps≃RinRo,  unde Rin=1Gs

7). Coeficientul de cuplaj al tranzistorului amplificator cu filtrul, pg, se calculeaza din conditia ca impedanta de iesire a tranzistorului adusa pe filtru sa dea rezistenta caracteristica Ro:

pg=RiesireRo

Pentru tranzistoarele cu siliciu rezulta un pg > 1 astfel incat se conecteaza rezistenta de suntare astfel incat

1R+1Rop+pg2Riesire=1Ro→Rs=...

unde Rop este rezistenta de pierderi a circuitului oscilant

Rop=Q0ωiL

8). Condensatoarele de cuplaj sunt egale intre ele

Cc=C12=C23=C34=12πfiR0

9). Bobinele se calculeaza din conditia de a acorda pe fi impreuna cu capacitatile de la pct 4.

L1=L4,L3=L2  si  L=14π2fiC

11. Amplificatoare selective cu mai multe etaje

Fie un amplificator cu n etaje selective identice. Daca etajele de amplificare s-au dimensionat pentru o amplificare maxima la o largime de banda data, amplificarea in tensiune la frecventa de acord este

A=ps⋅pg⋅gm⋅Q⋅ω0⋅L    				(1)

Amplificarea la rezonanta pentru un etaj este

AuAu0=11+jx→AuAu0=11+x2    				(2)

Factorul de transfer al acelor n etaje este

AuAu0n=AuAu01⋅...⋅AuAu0n=11+x2n 			   (3)

Conditia de banda este

11+x2n=11+2Bf0⋅Q2n=12→B=f0Qn2−1=B3dB⋅n2−1         (4)

unde B3dB este banda la 3dB a unui singur etaj. Cunoscand largimea de banda a amplificatorului compus din mai multe etaje identice, din ultima relatie se poate calcula banda de frecventa necesara pentru un singur etaj.

12. Stabilitatea amplificatorelor selective

Conectarea in cascada a mia multor etaje de amplificare, in scopul obtinerii unei amplificari mari, poate conduce la probleme de stabilitate, in sensul ca pot sa apara oscilatii din cauza reactiilor pozitive ce se obtin prin capacitatile parazite proprii dispozitivelor active sau ale cablajului.

Fie un amplificator, avand la intrare si la iesire circuite selective, asa cum se prezinta in figura 1. Admitanta de intrare modifica proprietatile circuitului seelctiv de la intrare. Admitanta de iesire modifica proprietaile circuitului selectiv de la iesire. Mai mult, prin reactiile intrare-iesire, intrarea influenteaza circuitul selectiv de la iesire si – viceversa, iesirea influenteaza circuitul selectiv de la intrare. Se va calcula impedanta de intrare in amplificator.

Admitantele de le intrare si de la iesirea circuitului sunt:

Y1=G1+jωC1+1jωL1  				  (5)

Y2=G2+jωC2+1jωL2      			 (6)

Figura 1 – Amplificator cu circuite selective

Circuitul este modelat prin parametrii admitanta, dupa relatiile generale:

I1=y11⋅U1+y12⋅U2  					(7)

Din figura 1 se pot scrie ecuatiile

I2=−U2⋅Y2 si I1=−U1⋅Y1				(8)

Legatura dintre admitanta de intare si marimile electrice de la poarta de intrare este

I1=Yin⋅U1→Yin=I1U1 				   (9)

Inlocuind I2 in ecuatia .b se obtine

−U2⋅Y2=y21⋅U1+y22⋅U2→U2=−y21⋅U1Y2+y22     		(10)

Introducand in relatia .a se obtine o ecuatie in I1 si U1 ce permite calcularea admitantei  de intrare:

I1=y11⋅U1−y12⋅y21⋅U1Y2+y22→Yin=y11−y21⋅y12Y2+y22=y11+Gre(ω)+jBre(ω)  (11)

Figura 2 – Admitantele la poarta de intrare

Expresia arata existenta  a trei componente: admitanta de intrare proprie a amplificatorului, y11, plus elemente refelctate, asa cum se arata in figura 2. In cazul general, admitanta de intrare, prin componentele sale, conductanta reflectata echivalenta si suscepntanta reflectata echivalenta, depind de frecventa.

Pentru ca elementele reflectate sa nu influenteze circuitul de intrare se impune conditia

Y1+y11>>y21⋅y12Y2+y22         				(12)

echivalent cu

Y1+y11⋅Y2+y22>>y21⋅y12      			 (13)

Ultima relatie asigura un reglaj independent al circuitelor selective de la intrare si de la iesire. Conditia se mai numeste aliniabilitate.

Oscilatiile pot sa apara daca conductanta reflectata este negativa si – in final – partea reala a admitantei circuitului de la intrare este zero, deci oscilatiile sunt intretinute. La rezonanta, conditia de stabilitate devine

G1+g11⋅G2+g22>>y21⋅y12				 (14)

sau, mai restrictiv,

G1⋅G2>>y21⋅y12        				    (15)

Pentru cazul unui amplificator cu un singur dispozivitv amplificator, de exemplu un tranzistor bipolar, se poate scrie ca

y12≃−jωCμ, y21≃gm  				(16)

Rezulta

G1⋅G2>>ω⋅gm⋅Cμ 				(17)

La proiectare se considera

ω⋅gm⋅Cμ=0.1...0.3G1⋅G2  			       (18)

Observatii:

1). Proiectarea amplificatorului selectiv incepe cu alegerea conductantele de lucru

G1=G2=G=ω⋅gm⋅Cμ0.1...0.3                                        (19)

2). Capacitatea de reactie Cμ trebuie sa fie cat mai mica, deci se vor alege tranzistoare cu capacitati mici de reactie.

3). Calcul factorului de calitate Q=ωCG determina obtinerea unor valori mici, ceea ce conduce la necesitatea folosirii prizelor pentru concetarea la circuitele selective, asa cum se prezinta in figura 3.

Figura 3 – Conectarea prin intermediul prizelor

Conditia de stabilitate devine

y21⋅y12=0.1...0.3⋅G1pg2+G2ps2          			   (20)

de unde se pot calcula coeficientii de cuplaj cu generatorul si cu sarcina, pentru asigurarea stabilitatii.

13. Principiul neutrodinarii

Stabilitatea poate fi asigurata si prin ulilateralizare sau neutrodinare, cum se mai numeste. Plecand de la observatia ca instabilitatea este cauzata de reactia inversa, se cauta solutii de circuit pentru compensarea acesteia, asa cum se prezinta in figura 4.

Figura 4 – Principiul neutrodinarii

Generatorul de curent y12⋅U2 cauzeaza reactie de la iesire la intrare si se doreste compensarea acestuia prin adaugarea unui generator de curent, de neutralizare, de sens contrar si – ideal – de aceeasi valoare, astfel incat

y12⋅U2+yn⋅U2=0					 (21)

Rezultatul este obtinerea unui dispozitiv amplificator unilateral, cu transfer de la intrare catre iesire, asa cum se prezinta in partea dreapta a figurii 4. Generatorului de neutrodinare trebuie sa aiba expresia

yn=−y12 						(22)

Intrucat componenta importanta a admitantei y12 este o capacitate, capacitatea de reactie, rezulta ca trebuie introdusa o capacitate negativa, dependenta de frecventa, ceea ce este dificil de realizat. In practica se poate realiza neutrodinarea numai la anumite frecvente prin folosirea unor capacitati externe, comandate de semnale in antifaza fata de U2 asa se prezinta in figura 5. Tensiunea de neutrodinare Un este in antifaza fata de U2 si cu relatia de legatura

Figura 5 – Exemplu de neutrodinare

Un=−αU2                     (23)

cu α≃0.1, coeficient de priza. Curentul de reactie este

Ur=U2⋅jωCr             (24)

Curentul de neutrodinare este

In=Un⋅jωCn=−αU2⋅jωCn      (25)

Impunand conditia In+Ir=0 rezulta Cn=Crα. Schema are dezavantajul ca reactia prin capacitarea Crnu este constanta, variind de la exemplr la exemplar si – mai mult – cu punctul static de functionare, astfel incat nu se poate realiza o neutrodinare totala. Solutia practica consta in folosirea unui trimer ca valoare medie egala cu valoarea calculata. In figura s-a reprezentat si o rezistenta in serie cu capacitatea de neutrodinare, utila in multe situatii. Explicatia este data de faptul ca reactia nu este pur capacitiva, aproximarea reactiei fiind mai buna printr-un circuit RC.

### 14. Scheme practice de aFI

Figura 13: AFI Neptun

Figura 14: AFI S631

## Figura 15: AFI Rally

Concluzii