Capitolul 9

Principiul Transmisiunii Stereofonice

1. Introducere

Un sistem de radiodifuziune stereofonica transmite la ascultator doua semnale audio diferite. Aceste semnale aplicate la doua difuzoare amplasate corespunzator, dau posibilitatea ascultatorului sa localizeze in spatiu pozitia relativa a surselor sonare din mesajul audio.

Cele doua semnale se numesc, in conformitate cu amplasarea difuzoarelor fata de ascultator :  L- semnal stanga (Left) ; R – semnal dreapta (Right)

Spectrele acestor semnale sunt cuprinse intre 30 Hz si 15 KHz. Problema care trebuie rezolvata este aceea a transmisiunii simultane a acestor semnale.

O solutie adoptata este utilizarea unui sistem multiplex in domeniul frecventa cu utilizarea unei frecvente pilot.

Solutia consta in deplasarea spectrului unuia din semnale prin modulatia in amplitudine a unei subpurtatoare.

Rezulta un semnal complex ce contine ambele informatii L(t) si R(t) denumit semnal stereo multiplex cu frecventa pilot. Acesta va fi semnalul modulator pentru purtatoarea de inalta frecventa.

Figura 1: Schema pentru generarea semnalului stereo multiplex

2. Semnalul stereo multiplex

Din motive de compatibilitate a receptoarelor stereo cu cele monofonice se transmite suma si diferenta semnalelor L(t) si R(t):

M=L+R2

S=L−R2

Semnalul diferenta, S, moduleaza in amplitudine o subpurtatoare cu frecventa fs=38 KHz. Modul de modulatie este MA-PS, deci cu purtatoare suprimata. Se obtine semnalul diferenta translatat

S∗Ssinωst

In scopul refacerii subpurtatoarei, se mai adauga o frecventa pilot

fp=fs2

Expresia semnalului stereo multiplex este

vm=M+Ssinωst+Psinωst2

Semnalul vm moduleaza in frecventa o purtatoare de inalta frecventa, deviatia maxima de frecventa fiind fmax=75 KHz sau 50 KHz. Parametrii recomandati de CCIR pentru acest sistem de transmisie radiofonica sunt prezentati in tabelul 1. Spectrul si amplitudinile maxime ale componentelor care compun un astfel de semnal sunt prezentate in figura 1, pentru trei situatii limita.

Tabel – Parametrii emisiei stereofonice

| Nr. | Denumire | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deviatia de frecventa produsa de semnalul suma M | 0.9 fmax |
| 2 | Deviatia de frecventa produsa de semnalul diferenta S | 0.9 fmax |
| 3 | Frecventa subpurtatoare | 38 KHz  2 Hz |
| 4 | Deviatia de frecventa produsa de restul de subpurtatoare | 0.01 fmax |
| 5 | Deviatia de frecventa produsa de semnalul pilot | (0.08…0.1) fmax |

In cazul 1, L=0 sau R=0 astfel incat semnalul suma este maxim. In cazul al doilea L=R, deci suma este maxima iar diferenta este zero. In cazul trei, semnalele stanga si dreapta sunt opuse, L=-R, iar suma este zero, diferenta este maxima, iar spectrul este format din cele doua benzi laterale care provin din modulatia subpurtatoarei de 38 KHz.

Refacerea informatiei de joasa frecventa se face la receptie cu ajutorul unui circuit numit decodor stereo. El se amplaseaza dupa demodulatorul de frecventa, asa cum se indica in figura 3.

Figura 2 : Spectrul de amplitudine al semnalului stereo multiplex

Figura 3 : Amplasarea decodorului stereo in lantul de receptie

Decodorul realizeaza urmatoarele operatii :

- selecteaza semnalul pilot din semnalul multiplex;

- reface purtatoarea folosind semnalul pilot;

- demoduleaza semnalul diferenta S* utilizand o purtatoare refacuta;

- separa informatiile pentru cele doua canale, stanga-dreapta.

Decodoarele stereo se gasesc integrate, un exemplu fiind bA 758 (IPRS Baneasa).