Lucrarea 8 - Oscilatoare LC cu circuite integrate

- Scopul lucrării

Se studiază circuitele oscilatoare folosite în tehnica radio.

- Breviar teoretic

Fie schema de oscilator:

Figura 1: Oscilator

Elementul oscilator este realizat din Q1, Q2, R, L, C. Configuraţia oferă:

- Avantajul esenţial al necesităţii unui singur terminal pentru conectarea circuitului acordat LC;

- Avantajul prin faptul că frecvenţa de oscilaţie este determinată de circuitul oscilant LC.

IC1 + IC2 = Io = const.

Z0 = impedanţa circuitului LC la rezonanţă.

2.1. Funcţionare:

Dacă VBE1 creşte, IC1 creşte, VCE1 scade, VBE2 scade şi IC2 scade, IC1 creşte. Rezultă o reacţie pozitivă.

Dacă IC1 este variaţia curentului IC1 rezultă:

ΔIB2= - ΔUCE1Z0+ R + h11e,2= - ZO⋅ΔIC1Z0+ R +h11e,2

Pentru amorsarea oscilaţiilor trebuie îndeplinite condiţiile lui Barkhausen:

- condiţia de fază: ICo să fie în fază cu IC1, condiţie îndeplinită la frecvenţa de rezonanţă.

- IC2  IC1 (condiţia de amplitudine).

IB2 h21e,2  IC1                 				        (1.a)

Z0⋅ΔIC1 ⋅ h21eZ0+ R + h11e,2≥ΔIC1                         		(1.b)

(1.c)

Amplitudinea de oscilaţie se stabilizează la valoarea corespunzătoare egalităţii din relaţia de mai sus. Condiţia se îndeplineşte uşor pentru că:

- Z0 este de ordinul zecilor … sutelor de K

- h11e,2, R1 sunt respectiv de ordinul K

Frecvenţa de oscilaţie:

fosc=12πLC					(2)

Impedanţa la rezonanţă este:

Z0=ω0⋅ L ⋅ Q0=Q0ω0⋅ C				        (3)

2.2. Concluzii:

- Relaţia (1) se mai scrie:

h21e Z0  Z0 + R + h11e,2				(4.a)

R   Z0  (h21e – 1) – h11e,2				(4.b)

ce impune o valoare maximă a rezistenţei R = 100 … 500 K

- O condiţie echivalentă pentru amorsarea oscilaţiilor este:  Z0 gm > 1

- Amplitudinea de oscilaţie este dependentă de valoarea curentului Io

Vc= Z0⋅ i1= Z0⋅IO2VT⋅ UBE			                  (5)

- Tensiunea de alimentare poate varia în limite largi.

- Schema de oscilator se recomandă pentru gama de frecvenţe: 0,1 … 20 MHz.

- Frecvenţa de oscilaţie depinde atât ca valoare, cât şi ca stabilitate, numai de elementele circuitului oscilant.

- Desfăşurarea lucrării:

- Se realizează schema de oscilator din Figura 2.

- Se fixează valoarea minimă pentru condensatorul variabil C (corespunzătoare frecvenţei maxime de oscilaţie).

Figura 2: Schema electrică a oscilatorului

- Se determină variaţia frecvenţei de oscilaţie cu variaţia tensiunii de alimentare prin completarea tabelului

| V+ | Vmin | Vm+1 | Vm+2 | Vm+3 | … | Vm+i | … | Vmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uosc |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vmin = tensiune minimă de alimentare pentru care există oscilaţiile sau pentru care măsoară frecvenţmetrul. Vmax = 15 V

Se calculează coeficientul de stabilitate a frecvenţei de oscilaţie în raport cu tensiunea de alimentare:

- Se determină variaţia amplitudinii de oscilaţie în raport cu tensiunea de alimentare:

- Să se determine limitele de frecvenţă fmin şi fmax pentru valorile condensatorului variabil, Cmax şi Cmin, respectiv.