Lucrarea 6 - Mixer multiplicativ dublu echilibrat

- Scopul lucrării

Se studiază mixerul multiplicativ dublu echilibrat realizat cu celulă Gilbert, se pun în evidenţă regimurile de lucru infradină şi supradină, se determină panta de conversie.

- Breviar teoretic

Mixerul este etajul de bază din schimbătorul de frecvenţă. Există două tipuri de mixări: aditive şi multiplicative. În cazul mixării aditive, semnalele de la oscilator şi de intrare se adună iar în cazul multiplicării cele două semnale se înmulţesc.

vc(t)  vs(t) + vh(t)  mixare aditivă

vc(t)  vs(t)  vh(t)  mixare multiplicativă

Structura de bază pentru mixarea multiplicativă este o celulă Gilbert prezentată în Figura 1.

Figura 1: Schema de bază a mixerului

Funcţionarea poate fi obţinută uşor din scrierea ecuaţiilor lui Kirchhoff pentru curenţi:

i1=I02+ gm1⋅vh12            |i2=I02 - gm2⋅vh2      gm1= gm2=I02 ⋅ VT; VT= 25 mV.

i3=i12+ gm3⋅vs2             |i4=i12 - gm4⋅vs2|i5=i22 - gm5⋅vs2|i6=i22+ gm6⋅vs2      curentul prin sarcina (circuitul Ci Li) este:

ii= i4+ i6=i12 -gm4⋅vs2++i22+ gm6⋅vs2=Io2+vs2gm6 - gm4=Io2+vs2⋅1VTi22 - i12==Io2+vs2⋅1VT⋅-gm1⋅ vh2=Io2 - Io8VT2⋅ vs⋅ vh

În această relaţie intervine numai produsul semnalelor vs(t) şi vh(t). Relaţiile scrise sunt valabile numai la semnale mici. Daca vs(t)= Vs⋅cosωst            rezultă:

ii=Io2 - Io8VT2⋅ Vs⋅ Vh⋅12cosωh - ωst - cosωht + ωst

Apar două frecvenţe:

h - s = i (frecvenţa intermediară)

h + s = parazit

Întrucât la funcţionarea liniară a mixerului nu apare nici (h) nici (s) se spune că mixerul este dublu echilibrat.Panta de conversie este:

gconv=IiVs=Io⋅ Vh16 VT2, Vs, Vh < 10mV

Dacă: Vh=10 mV rezultă gconv=2⋅10-3⋅10⋅10−316⋅25⋅10−32= 2mA/V, valoare comparabilă cu panta obţinută la mixerul cu tranzistor bipolar.

Obs: Întrucât tranzistoarele trebuie să fie împerecheate, mixerul nu are răspândire decât cu arii de tranzistoare, deci în circuitele integrate.

- Desfăşurarea lucrării:

- În Figura 2 se prezintă schema electrică a mixerului dublu echilibrat realizat cu o arie de tranzistoare A3054.

Figura 2: Schema electrică a mixerului

Tr.1, Tr.2: n1 = n2 = 3sp

Tr.3: n1/n2 = 10

- Se realizează schema de măsură prezentată în Figura 3.

vi(t)

vh(t)

vs(t)

Generator

Generator

Montaj

experimental

Osciloscop

+

Frecvenţmetru

Figura 3: Schema de măsură a experimentului

- Se aplică semnalul vh(t), cu vs(t) = 0 şi se determină frecvenţa de rezonanţă a circuitului paralel (Ci, Li) şi care va constitui frecvenţa intermediară. Aceasta se situează în gama de frecvenţe (800 … 1000) kHz.

- Se fixează următoarele valori pentru generatoarele de semnal:

Prin modificarea fină a frecvenţei OL (fh) se pune în evidenţă regimul supradină prin apariţia unui semnal cu frecvenţa fi şi amplitudine maximă.

- Se pune în evidenţă regimul infradină considerând semnalele:

vs(t) =

vh(t) =

- Se completează tabelul de mai jos pentru măsurarea pantei de conversie:

gconvt=I0⋅ Vh16 VT2; VT= 25mV.

| Vh (fh) [mV] | 10 | 20 | 30 | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi (fi) [mV] |  |  |  |  |  |  |
| (gconv)t |  |  |  |  |  |  |
| (gconv)m |  |  |  |  |  |  |

- Se trasează grafic dependenţa pantei de conversie (gconv)m şi (gconv)t de valoarea amplitudinii efective a  oscilatorului local (Vh).

8). Explicati rezultatele obtinute.