Cap. 1.Introducere

Interfețele pentru achiziția datelor sunt numite în sens mai larg plăci de achiziție a datelor. Convertorul analog - numeric reprezintã elemental principal al interfeţei analog -  numerice situate între calculator (eventual proces de calcul) şi anumite mãrimi ale unor surse analogice, eventual traductoare, cu largi poibilitãţi de aplicare în sistemele de reglare automata.

Traductoarele au rolul adaptării intrărilor în interfețele pentru achiziția datelor  la procesele monitorizate și/sau conduse. 							Natura foarte diferită a mărimilor de măsurat (care pot fi termice, mecanice, radiații ș.a.) a impus unificarea semnalelor purtătoare de informații și alegerea mărimilor electrice pentru acest scop, deoarece electronica și tehnica de calcul oferă cele mai mari posibilități de valorificare a informațiilor primite sub formă electrică (precizie, sensibilitate, consum mic de putere, viteză mare de răspuns, prelucrare operațională a mai multor semnale, stocare etc).

Elementele care realizează conversia unei mărimi de intrare neelectrică, într-o mărime de ieșire electrică (tensiune, curent, sarcină electrică, rezistență), se numesc traductoare.

Tipurile existente de traductoare sunt extrem de numeroase, clasificarea lor putându-se face după următoarele criterii:

După forma semnalului electric obținut, traductoarele se pot grupa în următoarele tipuri: 													- traductoare analogice, la care semnalul produs depinde continuu de mărimea de intrare; 												- traductoare numerice, la care semnalul de iesire variază discontinuu, după un anumit cod (operație de codificare).

După numărul transformărilor efectuate și modul de interconectare, traductoarele se împart în următoarele tipuri: 										- traductoare directe, care realizează o singură transformare; 				- traductoare complexe, care înglobează mai multe tipuri de traductoare directe și, uneori, chiar aparate electrice și electronice. 								După domeniul de utilizare, traductoarele, având denumirea mărimii măsurate, pot fi: de presiune, de debit, de temperatură, de umiditate, de deplasare etc.

După natura mărimii de ieșire, traductoarele electrice directe se împart: 			- traductoare parametrice, la care mărimea de ieșire este rezistența, inductanța sau capacitatea, și care necesită o sursă de energie auxiliară (energie de activare); 			- traductoare generatoare,  la care ca mărimea de ieșire este o tensiune electromotoare, termoelectrică, piezoelectrică, fotoelectrică, electrochimică sau de inducție.

Interfața analog numerică este formată din convertorul analog-numeric MAX186, latch-ul transparent SN74LS373, stabilizatorul de tensiune continuă LM78L05 și componentele pasive aferente.  Interfața analog-numerică se poate conecta la portul paralel direct, prin conectorul J1, de tipul DB25M (Male, fișă sau tată), sau prin intermediul unui cablu, prevăzut la capete cu conectoare corespunzătoate. Lungimea acestui cablu nu trebuie să depășească 2m. Alimentarea interfeței se face de la rețea, printr-un circuit realizat pe o placă separată, cu cablaj imprimat, pentru a nu mări dimensiunile geometrice ale plăcii de interfață, în cazul conectării directe la portul paralel.

Circuitul care reprezintã alimentarea interfeţei produce și semnalele de simulare a celorlalte șase semnale de intrare analogice și a celor patru semnale numerice de intrare, și permite preluarea a patru semnale de ieșire numerice (comenzi pentru patru elemente de execuție), care au fost prevăzute suplimentar temei de proiectare, datorită posibilităților de lucru ale programului ISEE310. Acest program poate comanda funcționarea mai multor tipuri de interfețe sau plăci de achiziție.

Aceste traductoare sunt folosite tot mai des în sistemele automate din industrie, cercetare, medicină, domeniul aparatelor electrocasnice, electronice de larg consum etc. 		Interfața  analog-numerică cu 8 intrări este un model experimental, utilizat ca material didactic în laboratorul de senzori și traductoare. În acest sens, pe acest model experimental, se pot vizualiza și analiza funcțiile fiecărui circuit în parte.

În tehnica actuală, funcțiile interfețelor și ale plăcilor de achiziție de date sunt complexe, realizate cu circuite integrate specializate, iar în schema lor internă nu se pot face vizualizări și analize de semnal, în scop didactic.