Introducere

Natura foarte diferită a mărimilor de măsurat (care pot fi termice, mecanice, radiații ș.a.) a impus unificarea semnalelor purtătoare de informații și alegerea mărimilor electrice pentru acest scop, deoarece electronica și tehnica de calcul oferă cele mai mari posibilități de valorificare a informațiilor primite sub formă electrică (precizie, sensibilitate, consum mic de putere, viteză mare de răspuns, prelucrare operațională a mai multor semnale, stocare etc).

Elementele care realizează conversia unei mărimi de intrare neelectrică, într-o mărime de ieșire electrică (tensiune, curent, sarcină electrică, rezistență), se numesc traductoare.

Tipurile existente de traductoare sunt extrem de numeroase, clasificarea lor putându-se face după următoarele criterii:

După forma semnalului electric obținut, traductoarele se pot grupa în următoarele tipuri: 													- traductoare analogice, la care semnalul produs depinde continuu de mărimea de intrare; 												- traductoare numerice, la care semnalul de iesire variază discontinuu, după un anumit cod (operație de codificare).

După numărul transformărilor efectuate și modul de interconectare, traductoarele se împart în următoarele tipuri: 										- traductoare directe, care realizează o singură transformare; 				- traductoare complexe, care înglobează mai multe tipuri de traductoare directe și, uneori, chiar aparate electrice și electronice. 								După domeniul de utilizare, traductoarele, având denumirea mărimii măsurate, pot fi: de presiune, de debit, de temperatură, de umiditate, de deplasare etc.

După natura mărimii de ieșire, traductoarele electrice directe se împart: 			- traductoare parametrice, la care mărimea de ieșire este rezistența, inductanța sau capacitatea, și care necesită o sursă de energie auxiliară (energie de activare); 			- traductoare generatoare,  la care ca mărimea de ieșire este o tensiune electromotoare, termoelectrică, piezoelectrică, fotoelectrică, electrochimică sau de inducție.

Aceste traductoare sunt folosite tot mai des în sistemele automate din industrie, cercetare, medicină, domeniul aparatelor electrocasnice, electronice de larg consum etc. 		Traductorul numeric pentru delasări mici, este un traductor de precizie foarte mare care poate măsura deplasări micrometrice. Acest traductor cuprinde două părți distincte: una mecanică și una electronică.

Partea mecanică este formată dintr-un șurub lung, sudat pe suporți, și o piuliță, care se deplasează de-a lungul acestuia. De piuliță este sudat un indicator metalic, care se deplasează de-a lungul unei rigle gradate, pentru controlul vizual al deplasării.

Partea electronică este formată dintr-un senzor incremental rotativ și un adaptor  electronic, cu rol de prelucrare a semnalelor furnizate de senzor.

Acest traductor este un model experimental, necesar studiului, în laboratorul de senzori și traductoare, a traductorului numeric pentru deplasări liniare mici. În acest sens, pe acest model experimental, se pot vizualiza și analiza funcțiile fiecărui circuit în parte.

În tehnica actuală, funcțiile adaptorului conectat la senzorul incremental rotativ sunt realizate cu circuite integrate specializate, iar în schema lor internă nu se pot face vizualizări și analize de semnal, în scop didactic. În plus, schemele electrice detaliate, ale acestor circuite integrate, sunt secretizate de firmele producătoare. 							Senzorul incremental rotativ este dificil de realizat cu mijloace de amator, de aceea a fost preluat ca produs finit, de la o firmă specializată, cu reputație profesională atestată (Ruhlatec, Germania). Partea mecanică și adaptorul electronic au fost concepute și realizate experimental, pe baza interpretării informației conținute în semnalele de ieșire ale senzorului.